宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子生产项目

竣工环境保护验收意见

2019年04月12日，宁波市北仑俊扬制刷有限公司根据《宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于北仑区小港经十二路28号1幢1号，租用已建厂房（1幢1F、3F和4F，建筑面积3000m2），实施年产1200万把梳子生产项目。主要建设内容为单色注塑机6台、双色注塑机1台、粉碎机2台、干燥机9台、拌料机2台、螺杆空压机1台等主要生产设备及配套环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年01月，浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子生产项目环境影响报告表》， 2019年02月，宁波市生态环境局北仑分局以仑环建[2018]60号文对该项目进行了批复。2019年2月企业基本完成本项目建设，项目生产设施和配套的环保设施运行基本正常，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，实际环保投资6.5万元，占总投资的3.25%。

（四）验收范围

验收范围：本次验收范围为整体验收，验收本项目目前已建设且环保设备正常运行的建设内容。

二、工程变动情况

经现场核实，本项目建设内容、产品方案、规模、主要生产设备和生产工艺与本项目环境影响报告表及批复基本一致，无其他变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废水：注塑机使用冷却水间接循环冷却不排放废水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（磷酸盐、氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的有关要求）后排入市政污水管道，最终经新周污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江。

2、废气：注塑废气加强车间通风将废气排出车间；粉碎机自带防尘盖，企业及时清扫。

3、噪声：噪声经环评提出的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界昼夜噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北侧新建村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。

4、固体废物：废塑料边角料经收集粉碎后回用，废液压油经分类收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司安全处置，生活垃圾经分类收集后委托当地环卫部门统一清运。

5、其它环保设施情况

无。

四、环境保护设施调试效果

浙江甬信检测技术有限公司于2019年03月21日～03月22日对宁波市北仑俊扬制刷有限公司进行了现场采样监测，监测验收期间生产工况稳定，各类污染物检测结果如下：

1、废水

验收监测期间，企业生活污水中pH排放范围7.37~7.79；化学需氧量排放浓度范围为32~34mg/L，日均排放浓度32.63mg/L；五日生化需氧量排放浓度范围为7.3~7.8mg/L，日均排放浓度7.58mg/L；悬浮物排放浓度范围35~65mg/L，日均排放浓度51.38mg/L；动植物油类排放浓度范围0.21~0.80mg/L，日均排放浓度0.47mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4中的三级标准。氨氮排放浓度范围2.49~10.5mg/L，日均排放浓度6.28mg/L，达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关限值要求。

2、废气

非甲烷总烃无组织排放浓度范围1.07~2.29mg/m3，日均排放浓度1.65mg/m3；颗粒物无组织排放浓度范围0.133~0.333mg/m3，日均排放浓度0.238mg/m3，均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9规定的企业边界大气污染物浓度限值。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界四周昼间噪声范围51.7~53.8dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、污染物排放总量

根据本项目环评批复，未提出总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按照环保要求落实了环境保护措施，根据监测结果，项目废气、噪声均达标排放，工程建设对环境影响在可控的范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子生产项目》环评手续齐全，主体工程及配套环保措施完备，已落实竣工环保“三同时”和环评及批复的各项环保要求，验收资料齐全，污染物达标排放、环保措施有效运行、验收监测结论明确合理。竣工环保验收条件基本具备，原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强注塑车间通排风，落实防噪措施，确保污染物达标排放。

2、规范固废暂存场所，严格执行危险固废转移联单制度，完善环保标志标识牌及台账管理

3、按照规范要求进行公开、公示。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附件。

宁波市北仑俊扬制刷有限公司

2019年04月12日

附件：