宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子技改项目

竣工环境保护验收意见

2019年04月12日，宁波市北仑俊扬制刷有限公司根据《宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于北仑区小港经十二路28号1幢1号，租用已建厂房（1幢1F、3F和4F，建筑面积3000m2），实施年产1200万把梳子技改项目。主要建设内容为注塑机1台、喷漆房（含2座喷台和2把喷枪）1个、烫印机4台、植毛机18台等主要生产设备及配套环保设施。

2、建设过程及环保审批情况

2019年01月，浙江瀚邦环保科技有限公司编制了《宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子技改项目环境影响报告表》， 2019年02月，宁波市生态环境局北仑分局以仑环建[2019]25号文对该项目进行了批复。2019年2月企业基本完成本项目建设，项目生产设施和配套的环保设施运行基本正常，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

项目实际总投资180万元，实际环保投资35万元，占总投资的19.4%。

4、验收范围

验收范围：本次验收范围为整体验收，验收本项目目前已建设且环保设备正常运行的建设内容。

二、工程变动情况

经现场核实，本项目建设内容、产品方案、规模、主要生产设备和生产工艺与本项目环境影响报告表及批复基本一致，移印委外处理，无其他变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废水：项目水帘喷台和喷淋塔废水定期投放絮凝剂除渣处理后循环使用，定期补充；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终经新周污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江。

2、废气：喷漆/烘干废气经水喷淋塔+UV光解+活性炭吸附后通过15m排气筒排放，染头废气和手工粘合异味均通过加强车间机械通排风将废气排出车间。

3、噪声：噪声经环评提出的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北侧新建村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。

4、固体废物：高浓度有机废液属危险废物，经分类收集暂存后委托宁波北仑环保固废处置有限公司进行安全处置；水性漆渣、废水性漆桶、生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门定期清运处理。

5、其它环保设施情况

无。

四、环境保护设施调试效果

浙江甬信检测技术有限公司于2019年03月21日～03月22日对宁波市北仑俊扬制刷有限公司进行了现场采样监测，监测验收期间生产工况稳定，各类污染物检测结果如下：

1、废水

验收监测期间，企业生活污水中的pH排放范围7.37~7.79；化学需氧量排放浓度范围为32~34mg/L，日均排放浓度32.63mg/L；五日生化需氧量排放浓度范围为7.3~7.8mg/L，日均排放浓度7.58mg/L；悬浮物排放浓度范围35~65mg/L，日均排放浓度51.38mg/L；动植物油类排放浓度范围0.21~0.80mg/L，日均排放浓度0.47mg/L，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。氨氮排放浓度范围2.49~10.5mg/L，日均排放浓度6.28mg/L，达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关限值要求。

2、废气

验收监测期间，7#喷漆废气处理设施出口，非甲烷总烃有组织排放浓度范围3.26~13.6mg/m3，日均排放浓度8.49mg/m3，排放速率4.57×10-2~0.187kg/h，日均排放速率0.12kg/h，均达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物特别排放限值。

非甲烷总烃无组织排放浓度范围1.07~2.29mg/m3，日均排放浓度1.65mg/m3，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值及《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物特别排放限值和表6企业边界大气污染物浓度限值，主要排放限值见下表。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界四周昼间噪声范围51.7~53.8dB(A)，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、污染物排放总量

验收报告根据监测数据及实际生产工况对排放总量进行核算，项目总量指标未超出环评中总量要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按照环保要求落实了环境保护措施，根据监测结果，项目废气、噪声均达标排放，工程建设对环境影响在可控的范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波市北仑俊扬制刷有限公司年产1200万把梳子技改项目》环评手续齐全，主体工程及配套环保措施完备，已落实竣工环保“三同时”和环评及批复的各项环保要求，验收资料齐全，污染物达标排放、环保措施有效运行、验收监测结论明确合理。竣工环保验收条件基本具备，原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强污染防治设施日常运行维护，完善废气收集、处理措施，落实防噪措施，确保各项污染物达标排放。

2、规范固废暂存场所，严格执行危险固废转移联单制度，完善环保标志标识牌及台账管理。

3、按照规范要求进行公开、公示。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附件。

宁波市北仑俊扬制刷有限公司

2019年04月12日

附件：