宁波市木王家私有限公司

年产2万件木质家具建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月26日，宁波市木王家私有限公司根据《宁波市木王家私有限公司年产2万件木质家具建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，项目环境影响报告表和审批部门批复意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下。

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波市木王家私有限公司位于宁波市奉化区西坞街道白杜村奉横路北77号，《宁波市木王家私有限公司年产2万件木质家具建设项目竣工环境保护验收监测报告表》为新建（迁建）项目，本项目建成后产能为木质家具2万件/年，油漆喷涂量4000件/年，其中椅子10000把/年，油漆喷涂量2000把/年，油漆滴漆量500把/年，水性漆喷涂量2000把/年，柜子8000只/年，油漆喷涂量1600只/年，油漆滴漆量300只/年，水性漆喷涂量2500只/年，门2000扇/年，油漆喷涂量400扇/年，油漆滴漆量200扇/年，水性漆喷涂量1000扇/年；全厂形成年产20000件/年木质家具的生产能力。项目有员工20人，实行昼间一班工作制，工作时间为8小时，全年工作300天，不设食堂、宿舍。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2021年5月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《宁波市木王家私有限公司年产2万件木质家具建设项目环境影响报告表》，并于2021年9月2日通过宁波市生态环境局奉化分局审批（编号：奉环建表[2021]123号）。

项目于2021年9月开工建设，2021年12月竣工并进行试调。目前各设备运行状况良好，已具备竣工验收条件。本项目从立项至调试过程中，不存在环境投诉、违法或处罚记录等。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令11号）需申领排污许可证，本项目行业类别在该名录管理范围内，企业已取得排污许可证，证书编号：9133028375627903XX001X。

（三）投资情况

本项目实际总投资800万元，环保投资约30万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为“宁波市木王家私有限公司年产2万件木质家具建设项目”的主体工程及配套环保工程，为整体验收。

二、工程变动情况：

经现场核查，本扩建项目建设性质、规模、地点、生产工艺等与原有环评及批复文件内容基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况：

（一）废水

本项目废水主要为生活污水。

生活污水依托厂区化粪池处理，由环卫部门定期抽运至奉化城区污水处理厂。

水帘池和旋流板塔循环废水作为危废委托浙江佳境环保科技有限公司处置。

（二）废气

本项目产生的废气主要为木工废气、打磨废气和涂装废气。

G1木工废气

项目木工废气经设备底部吸风管道吸入布袋除尘器，经处理后的废气于厂区内无组织排放。

G2打磨废气

项目生产过程中产生的打磨工序于负压式打磨房内进行，打磨废气经排风机作用下由吸附系统过滤装置过滤，粉尘大部分收集在负压式打磨房集尘室内，剩余部分及未收集部分为厂界无组织排放。

G3涂装废气

项目设密闭喷漆房2个，配套密闭晾干房1个，设置两套废气处理装置：喷漆房①和晾干房设置一套“水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”装置，处理后经15m高排气筒①排放；喷漆房②设置一套“光催化氧化+活性炭吸附”装置，处理后经15m高排气筒②排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为各类生产设备作业噪声。项目已按环评要求采取污染防治措施：企业合理布局车间；选用低噪声生产设备；加强设备的日常维护、管理，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目固废主要为木屑和木材边角料、粉尘收尘、打磨粉尘收尘、废原料桶、漆渣、废活性炭、水帘池和旋流板塔循环废液以及职工生活垃圾。废原料桶、漆渣、废活性炭、水帘池和旋流板塔循环废液为危险固废，收集后委托浙江佳境环保科技有限公司处置；木屑和木材边角料、粉尘收尘、打磨粉尘收尘为一般固废，由宁波奉化旭翔环卫有限公司回收处理；生活垃圾委托当地环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

浙江甬信检测技术有限公司于2022年1月14日-1月15日对本项目进行了采样检测，根据出具的检测报告结果表明：

1、废气

1）有组织废气

验收监测期间，项目涂装废气处理设施排放口中苯系物，乙酸酯类非甲烷总烃排放浓度和排放速率最大值均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB 33/2146-2018)表2大气污染物特别排放限值要求。

2）厂界无组织废气

验收监测期间，本项目厂界无组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物排放浓度最大值均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB 33/2146-2018)表6企业边界大气污染物浓度限值要求颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气无组织排放限值。

3、厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界四周的昼、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准限值要求。

4、污染物排放总量及收集效率

根据检测结果和实际生产工况核算，本项目总量指标未超过环评文件中的核算总量，符合环评总量控制要求；根据检测结果和核算，本项目废气收集率满足环评文件相关规定要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目不存在其所规定的验收不合格情形，项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，建设内容与与环境影响报告表、批复意见内容基本一致，已基本落实了环评批复中各项环保要求，经检测，污染物达标排放。项目具备竣工环保验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求及建议

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理制度和监测制度，强化从事环保工作人员业务培训。加强废气环保处理设施的日常维护管理工作，确保各项污染物长期稳定达标排放，做好运行记录台账。加强固废管理，危险废物及时清运处理，并做好危废转运记录台账。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求完善验收报告，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见附件。

宁波市木王家私有限公司

2022年1月26日