- 其他事项说明

- 1、环境保护设施设计、施工和验收过程

- 1.1设计简况

宁波市木王家私有限公司“年产2万件木质家具建设项目”为新建补办项目，经营场所位于宁波市奉化区西坞街道白杜村奉横路北77号，总投资800万元，其中环保投资30万元。主要从事木质家具的生产与喷漆，产能为木质家具2万件/年，油漆喷涂量4000件/年，其中椅子10000把/年，油漆喷涂量2000把/年，油漆滴漆量500把/年，水性漆喷涂量2000把/年，柜子8000只/年，油漆喷涂量1600只/年，油漆滴漆量300只/年，水性漆喷涂量2500只/年，门2000扇/年，油漆喷涂量400扇/年，油漆滴漆量200扇/年，水性漆喷涂量1000扇/年；全厂形成年产20000件/年木质家具的生产能力。项目有员工20人，实行昼间一班工作制，工作时间为8小时，全年工作300天，不设食堂、宿舍。所涉及的环保设施均已实施，且运行状况良好，企业各环保设施均严格按照国家相关的环境保护设计规范的要求进行设计，工程实际建设过程中落实了相关防止污染和生态破坏的措施以及工程环境保护措施投资概算。

- 1.2施工简况

工程建设过程中，将环境保护措施纳入了施工合同，与工程有关的环境保护措施建设资金投入到位，并与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产使用。该工程建设过程中，组织实施了项目环境影响报告表及备案文件中提出的环境保护对策措施要求。

- 1.3验收过程简况

项目位于宁波市奉化区西坞街道白杜村奉横路北77号，企业于2021年5月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《宁波市木王家私有限公司年产2万件木质家具建设项目环境影响报告表》，并于2021年9月2日通过宁波市生态环境局奉化分局审批（编号：奉环建表[2021]123号）并取得批复。

项目于2021年9月开工建设，2021年12月竣工并进行试调。目前各设备运行状况良好，已具备竣工验收条件。本项目从立项至调试过程中，不存在环境投诉、违法或处罚记录等。目前企业各设备运行状况良好，已具备验收条件。

竣工验收工作于2022年1月启动，企业对本项目进行了环境保护设施调查，并委托浙江甬信检测技术有限公司进行了验收监测。监测委托合同中约定浙江甬信检测技术有限公司提供废气与噪声等项目的监测服务，并出具真实有效的监测数据和监测报告。该验收监测报告于2022年1月15日完成，2022年1月26日由宁波市木王家私有限公司组织成立了验收工作组，对项目现场进行了验收，验收工作组经认真讨论，形成了验收意见结论如下：“对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目不存在其所规定的验收不合格情形，项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，建设内容与与环境影响报告表、批复意见内容基本一致，已基本落实了环评批复中各项环保要求，经检测，污染物达标排放。项目具备竣工环保验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。”

- 2、其他环境保护措施的实施情况

- 2.1制度措施落实情况

环境监测计划。企业对本项目排气筒及厂界有组织废气、无组织废气、噪声进行了监测。根据监测结果，①有组织废气均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB 33/2146-2018)表2大气污染物特别排放限值要求；②无组织废气无组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物排放浓度最大值均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB 33/2146-2018)表6企业边界大气污染物浓度限值要求颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气无组织排放限值；③噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准限值要求。

- 2.2配套措施落实情况

（1）本项目主要是主要为木工废气、打磨废气和涂装废气。项目木工废气经设备底部吸风管道吸入布袋除尘器，经处理后的废气于厂区内无组织排放。项目生产过程中的打磨工序于负压式打磨房内进行，打磨废气经排风机作用下由吸附系统过滤装置过滤，粉尘大部分收集在负压式打磨房集尘室内，剩余部分及未收集部分为厂界无组织排放。项目设密闭喷漆房2个，配套密闭晾干房1个，设置两套废气处理装置：喷漆房①和晾干房设置一套“水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”装置，处理后经15m高排气筒①排放；喷漆房②设置一套“光催化氧化+活性炭吸附”装置，处理后经15m高排气筒②排放。

（2）本项目本项目废水主要为生活污水。生活污水依托厂区化粪池处理，由环卫部门定期抽运至奉化城区污水处理厂。水帘池和旋流板塔循环废水作为危废委托浙江佳境环保科技有限公司处置。

（3）设备采取隔音、降噪、减震措施，减低噪声值，加强厂房隔音效果，确保噪声达到3类功能区标准。

- 项目无卫生防护距离要求。

- 2.3其他措施落实情况

本项目为新建（迁建）项目，环境现状较好，无工业污染情况，不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等其他措施。

- 3、整改工作情况

工程竣工验收期间，涉及的整改措施为：严格遵守环保法律法规，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、保养和运行管理，完善运行台账记录。确保各项污染物长期稳定达标排放。

宁波市木王家私有限公司

2022年1月28日