Q020产品使用说明书

安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保管、备用

功能介绍

Q020是一款自动气柱充气机，自动气柱充气机的出现大大地节约了人工成本，并且有效地避免了传统人工充气由于气压不稳定、气量过饱等原因而导致袋子破裂的情况，成功降低了产品的破损率。Q020速度快，气压稳定，效率远胜于人工充气。可充15-120CM连卷卷材气柱袋、U型袋、L型袋。（注：需外接空气压缩机）

基本参数

充气机尺寸：600MM*330MM*330MM（长*宽*高）

放料杆尺寸：900MM（标配长度）

充气机包装尺寸：715MM*465MM435MM （长*宽*高）

放料杆包装尺寸：940MM*135MM*145MM（长*宽*高）

净重：43KG

重量：47KG

技术参数

产品型号：Q020                 输入电压：AC 86-264V宽频电压

额定功率：320W                 额定频率：50HZ/60HZ

电源连接方式：Y                速度：20米/分钟 MAX

气压：0.8Mpa.Max （外接气源）

防触电类别：I类

图1（机器全图）

图2（机器后视图）

图3（控制面板）

安装操作方法

1.将放料轴、压料杆、支撑脚等按图1所示位置安装（辅助工具：六角），空压机气管接入机器；

2.将膜装上放料轴，放料限位2安装于图1所示位置（与膜贴合）；

3.接上电源线开启电源，膜绕过压料杆，穿过出气管并拉至牵引轮内，按点动进料键，待膜拉至机器外再按启动键开始吹膜。

4.根据不同气柱材料尺寸进行调整气量，无固定准则，需自行调整记录。

注意事项

1.气柱机需外接气源，气源压力必须大于气柱机气压表上所调整的压力，如发现持续加大气压气柱仍不饱满，检查外接气源压力是否够用，外接气源一般在5kg/cm²左右。

2.如发现气柱袋偶尔有一根柱子吹不饱或者吹不起来请联系气柱袋材料提供方检查袋子进气阀。

3.卷料难免有接头在内，充气时不可长时间脱岗。

4.定期检查刀片磨损情况，如发现毛边请更换刀片。

禁：设备禁止缺料运行！！！