ICS 21.010

CCS J 17

智能家居用管状驱动装置

Tubular Drive Device for Smart Home

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省质量协会  发布

团体标准

T/ZZB XXXX—XXXX

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	7

8　标志、包装、运输、贮存	9

9　质量承诺	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由浙江省质量协会提出并归口管理。

本文件由浙江省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江湖州森富机电有限责任公司。

本文件参与起草单位：湖州创峰动力科技有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江好易点智能科技有限公司、浙江工业大学、浙江省标准化研究院

本文件主要起草人：马道良、马月美、陈建中、袁慧、陈彬、高永亮、陈佰金、袁承、滕鹏飞、何涛、姜伟、占里忠。

本文件评审专家组长：袁承。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。

智能家居用管状驱动装置

- 范围

本文件规定了智能家居用管状驱动装置（以下简称“驱动装置”）、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于额定电压直流不超过48V，单相交流不超过250V，额定扭矩不超过180N.m的智能家居用管状驱动装置。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运，图示标志

GB/T 755  旋转电机基本技术要求

GB/T 1019  家用和类似用途电器包装通知

GB/T 1971  电机线端标志及旋转方向

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级，反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射

GB/T 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用部分

GB/T 4706.101  家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求

# GB/T 4942 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)　分级

GB/T 5296.2  消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB/T 7345  控制电机基本技术要求

GB/T 10068.1  电机振动测定方法及振动限值标准

GB/T 10069.3  电机噪声限值标准

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 29774-2013  卷帘及类似设备用电动管状驱动装置

JB/T 5313-2001 滚动轴承 振动(速度)测量方法

JB/T 5314-2013 滚动轴承 振动（加速度）测量方法

EN 55014-1:2017  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容骚扰要求

EN 61000-3:2013  电气系统标准法则

- 术语和定义

GB/T 29774-2013、GB/T 12350-2022界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应在产品结构、关键零部件选材等方面根据市场及客户需求进行产品设计和研发。

    - 采用PLM系统进行产品生命周期的研发管理。

  - 原材料及零部件

    - 电容器、热保护器、引出线以及电源线应满足ROHS指令要求。

    - 塑料件应采用V0级阻燃材料并满足ROHS要求。

    - 芯片采用高端配置，如ST、Microchip品牌芯片。

  - 工艺及装备

    - 生产过程中应采用自动焊接、激光切管、全自动数控设备进行加工。

    - 注塑过程宜配备中央供料系统。

    - 电子部件生产宜采用全自动高速贴片机、大型异型元件插件机、大型异型元件插件机供料器组合产线。

    - 限位器接线应采用高精度自动组装生产线。

  - 检验检测

    - 具备自主研发检测设备对设计进行验证的能力。

    - 应配备消声室、测振仪、遇阻停测试台等检测设备。

    - 应对产品空载转速、安全指标项目进行检测。

- 5  分类与型号命名

- 5.1  产品分类

- 按照供电方式可分为交流电动管状电机（AG)，直流电动管状电机(DG)。

- 按照行程控制方式可分为机械控制式（M),电子控制式（E）。

- 按照负载运动方式可分为垂直位能性管状电机（*)和水平反抗性管状电机（*)。

- 5.2  型号命名

- ¨  ¨-¨/¨  ¨  ¨

附加功能代码（由企业自行代码）

行程控制方式

额定空载转速（r/min）

额定转矩（N·m）

驱动装置外径（mm）

供电方式（AG/DG)

- 6技术要求

- 6.1  外观质量

- 驱动装置外表面应光滑，漆膜应无明显斑点、气泡、皱纹、裂纹、剥落及粘附物等缺陷。

- 6.2  运行

- 驱动装置起动时应无卡滞现象。运转时应平稳、轻快、声音均匀和谐而无异常杂音。

- 6.3  空载转速

- 驱动装置空载转速和额定转速偏差应不大于±10%。

- 6.4  工作时间

驱动装置连续运行时间应不少于额定工作时间。

- 6.5  噪声

驱动装置噪声在距离1m范围外空载时A计权的噪声声功率级应不大于表1要求：

表1 智能家居用管状驱动装置噪声声功率级

| - 转矩 - N.m | - 噪声声功率级 - dB（A） |
| --- | --- |
| - ≤20 | - 38 |
| - >20且≤50 | - 50 |
| - >50且≤100 | - 55 |
| - >100且≤180 | - 58 |

- 6.6  耐久性

驱动装置按6.7耐久性试验方法测试后，应满足下列要求：

- 转速的变化应不大于20%；

- 限停精度应满足表2的规定；

- 制动装置的性能应保证静态试验偏差不超过5mm；

- 润滑脂不允许泄漏到电机内，其表面也不应有可见的膏状油脂泄漏。

表2　驱动装置行程精度

| - 行程控制方式 | - 限停精度 |
| --- | --- |
| - 机械控制式M | - ±15° |
| - 电子控制式E | - ±3° |

- 6.7  电磁兼容

6.7.1  带有电子控制电路的驱动装置可能会引起连续骚扰，无线电干扰特性应符合GB/T 4343.1要求。

6.7.2  电子控制电路应能承受静电放电、电快速瞬变脉冲群以及浪涌抗扰度试验不出现故障，其中涉及交流电源端口的试验仅在适用时才进行。

6.7.3  试验后器具应按预期继续运行。

- 6.8  环境适应性

- 6.8.1  高温贮存试验

驱动装置在60℃±2℃环境中贮存后能正常运行。

- 6.8.2  低温贮存试验

驱动装置在-20℃±2℃环境中贮存后能正常运行。

- 6.9  防护等级

驱动装置防护等级符合IP56。

- 6.10  平稳性

驱动装置内部电动机振动测试值显示为噪声，应满足要求：

- 表3 电动机振动检测值

| 检测点 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ≤30dB | ≤34dB | ≤38dB |
| B | ≤30dB | ≤34dB | ≤38dB |
| C | ≤30dB | ≤34dB | ≤38dB |

Ⅰ类应用于垂直位能性晾衣机驱动装置。Ⅱ类应用于垂直位能性门窗驱动装置。Ⅲ类符合反抗位能性管状驱动装置。

6.11  安全

应满足GB/T 29774-2013中5.2要求。

- 6.12  功能

6.12.1  对具备语音控制功能的产品，在无网络的状态下，通过语音模块的命令词条，实现本地控制。

6.12.2  对具备遇阻功能的产品，运行遇阻，驱动装置停止运行并反弹运行1S。

6.12.3  对具备过载保护功能的产品，驱动装置负载超过设定值，通过语音报警，过载去除后正常运行。

- 7  试验方法

- 7.1  试验条件

按照GB/T 29774—2013第6.1条要求执行。

- 7.2  测量仪器

7.2.1  噪声测试仪器应采用GB/T 3785中规定的2型或2型以上的声级计或准确度相当的其他测试仪器。

7.2.2  时间测试仪器要求精确到±1%。

7.2.3  静电放电发生器应符合GB/T 17626.2-2018第6章的要求，电快速瞬变脉冲群发生器应符合GB/T 17626.4-2018第6章的要求，浪涌波发生器应符合GB/T17626.5-2019第6章的要求.目视检查。

- 7.3  外观

目视检查。

- 7.4  空载转速

按照GB/T 29774—2013第6.3条要求进行测试。

- 7.5  工作时间

按照GB/T 29774—2013第6.4条要求进行测试。

- 7.6  噪声

按照GB/T 29774—2013第6.5条要求进行测试。

- 7.7  耐久性

按照GB/T 29774—2013第6.6条要求进行测试。

- 7.8  电磁兼容

按照GB/T 4343.1要求进行测试。

- 7.9  环境适应性试验

- 7.9.1 高温贮存试验

将驱动装置放入最高60℃±2℃温度的高温箱内保持 12h，取出后，能正常起动运行，无停滞，卡顿现象。绝缘应良好。

- 7.9.2  低温贮存试验

将驱动装置放入最低-20℃±2℃温度的低温箱内保持 12h，取出后，能正常起动运行，无停滞，卡顿现象。绝缘应良好。

- 7.10  防护等级试验

按照GB/T 4208-2017要求的测试方法进行测试。

- 7.11  环保性测试

按照IEC 62321要求的RoHS指标测试方法进行测试。

- 7.12   过载保护功能测试

- 7.12.1  按照试验装置

- 按照GB/T 29774—2013第6.6.1条内容要求。

- 7.12.2   试验

- 驱动装置的工作负载重量超过35kg时，电路板开始报警，连续发出“滴滴”声报警；驱动装置的工作负载重量超过42kg时，运行立即停止并反转1秒，同时报警声长鸣；若过载去除，电机恢复正常工作。

- 7.13  平稳性测试

按照附录A要求的测试方法进行测试。

7.14  安全测试

执行GB4706.1、GB4706.101要求。

- 7.15  功能

7.15.1 将产品通电，在无网络的状态下，通过语音模块的命令词条，测试电机按命令执行。

7.15.2 将产品安装在同7.12.1试验装置正常运行，观察运行到末端到其实位置时，检查有无异常现象。

7.15.3 按照7.12要求的测试方法进行过载保护功能测试。

- 8   检验规则

- 8.1  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 8.2  出厂检验

- 8.2.1  出厂检验项目为表4中规定的项目。

- 表4  出厂检验

| 序 号 | 项 目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标 志 | 8.1 | 视 检 |
| 2 | 外 观 | 5.1 | 视 检 |
| 3 | 运 行 | 5.2 | 视 检 |
| 4 | 空载转速 | 5.3 | 6.4 |
| 5 | 安全指标 | 6.11 | 7.14 |

- 同时符合GB 4706.101-2010安全指标的要求。

- 8.3   型式检验

- 8.3.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制定型时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每2年至少周期性进行一次检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有不可容许的差异时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

- 8.3.2  型式检验项目应见表5所列各项。（必要时还可增加检验项目）。

- 表5  型式检验

| 序 号 | 项 目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 | 5.1 | 视 检 |
| 2 | 运 行 | 5.2 | 视 检 |
| 3 | 空载转速 | 5.3 | 6.4 |
| 4 | 工作时间 | 5.4 | 6.5 |
| 5 | 噪 声 | 5.5 | 6.6 |
| 6 | 耐久性 | 5.6 | 6.7 |
| 7 | 电磁兼容 | 5.7 | 6.8 |
| 8 | 高温贮存试验 | 5.8.1 | 6.9.1 |
| 9 | 低温贮存试验 | 5.8.2 | 6.9.2 |
| 10 | 防护等级 | 5.9 | 6.10 |
| 11 | 耐压 | 5.11.1 | 6.14.1 |
| 12 | 泄漏电流 | 5.11.2 | 6.14.2 |
| 13 | 接地电阻 | 5.11.3 | 6.14.3 |
| 14 | 绝缘电阻 | 5.11.4 | 6.14.4 |
| 15 | 过载保护 | 5.13.3 | 6.12 |
| 16 | 标 志 | 8.1 | 视 检 |
| 17 | 功能 | 5.13 | 视 检 |

- 8.3.3  型式检验应进行抽检。样本从出厂检验合格的产品中随机抽取不少于3台进行试验。抽查检验按GB/T 2828.1 的规定进行，其质量合格书评（AQL）≤2.5。

- 8.4 判断规则

- 8.4.1  每台驱动装置出厂检验全部合格后方可出厂。

- 8.4.2  型式检验中安全性指标出现一项不合格，均判定为该批次不合格。

- 9  标志、包装、运输、贮存

- 9.1  标志、标签

- 9.1.1  驱动装置上的所有标志（电气原理图、警告说明、指示标志）必须字迹清楚、符号正确、粘附牢固，在整个试用期内不易磨损脱落。安装后驱动装置的标置可以被隐藏。

- 9.1.2  每台产品的铭牌必须牢固地附在机身明显的位置上。

- 9.1.3  铭牌上应标明的项目；

- 产品型号及名称；

- 制造厂名、商标；；

- 额定电压（V）；

- 电源性质的符号，标有额定频率（H2）的除外；

- 额定转扭（N.m）；

- 额定输入功率（W）；

- 额定电流（A）；

- 额定空载转速（r/min）；

- 防护等级；

- 绝缘等级；

- 额定工作时间（min），连续工作的装置除外；

- 电容量；

- 接线图；

- 制造日期或生产批号；

- 9.1.4   每台产品出厂必须有配套使用说明，铭牌和使用说明应使用简体中文。使用说明应符合GB4706.101-2010第7章、GB5296.2的要求。使用说明中应有额定工作周期的内容。

- 9.2  包装

包装应牢固，无破损，防挤压、防潮、防震。包装箱应注明：商标、制造厂商、产品型号、产品数量、出厂日期、执行标准号。

- 9.3  运输

- 运输工具不作限制，但在运输过程中应小心轻放，避免碰撞和敲击，避免雨淋，严禁与酸碱等腐蚀物品放在一起。

- 9.4  储存

- 应采取防潮措施产品应存放于环境空气温度-10℃~40℃，相对湿度不大于90%，清洁、通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。

- 10  质量承诺

- 10.1  自交付之日起24个月内，在正常使用条件下，产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作的，制造商应免费更换合格的部件或产品。

- 10.2  客户提出问题时，应在24小时内做出响应，48小时内提出解决方案。

附录A  过载保护测试方法

（资料性）

- A.1 试验装置

- 测试设备含铝盒，将振动信号转换为电压信号。测试设备有采集卡，将电压信号转换为采样值的离散信号。测试装置按照JB/T 5313-2001、JB/T 5314-2013要求进行制作。

- 1）有效值计算(Rms)

dB=20*log(M/9.8*1^-3)。

（1）

2）计算流程

数据采集完毕，归一化(各种参数传入，换算为统一物理量)，滤波(滤波器)，算有效值。

图1 滤波器

- A.2   试验

电动机振动按照JBT 5313-2001、JBT 5314-2013的要求进行测试。