《智能家居用管状驱动装置》“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

随着国民经济和科学技术水平的提高，特别是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等信息技术的迅速发展和提高，促进了家庭生活的现代化、便捷化、舒适化、人性化。但是智能家居涉及的行业众多，分支复杂，市面上也没有统一的行业标准，行业良莠不齐。关于智能家居驱动装置，国内龙头企业有宁波杜亚机电技术有限公司，国外有法国尚飞公司。市场现有智能家居用驱动装置产品噪声偏高，无法满足舒适性的要求，并且稳定性差，门窗位置控制不准确。超低温环境下无法使用。防尘防水等级偏低，易出现故障。驱动控制器突然失去作用，未操作，门窗易自行开启。材料不环保。因此我司申请制定《智能家居用管状驱动装置》团体标准。

根据相关数据表示，国内外智能家居市场每年的增长幅度在30%以上，如此巨大的市场缺口，该产品推广前景良好。《智能家居用管状驱动装置》“浙江制造”标准的制定与有效实施，能为企业在市场竞争中赢得技术先发优势，可以带动相关行业的技术进步，对于提升智能家

居驱动行业技术升级起到了很好的促进和带头作用。

- 2  项目来源

由浙江湖州森富机电有限责任公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙市监〔2023〕86号《关于公布 2023 年第一批 “浙江制造”标准培育计划的通知》，项目名称：《智能家居用管状驱动装置》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制定单位：浙江省标准化研究院 。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江湖州森富机电有限责任公司 。

3.1.3  本标准参与起草单位： 湖州创峰动力科技有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江好易点智能科技有限公司、浙江工业大学、浙江省标准化研究院 。

3.1.4  本标准起草人为：马道良、马月美、陈建中、袁慧、陈彬、高永亮、陈佰金、袁承、滕鹏飞、何涛、姜伟、占里忠。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作要求，2022年11月底成立了标准工作组，明确了在国家标准GB/T 29774-2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》、GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》基础上，参考国内龙头企业标准的先进性指标，根据企业、产品实际发展情况对相关指标作了提升和完善，同时，增加对提升指标自主研发检测设备和检测方法加以说明。工作组确定于2023年4月下旬召开启动研讨会，进一步对职责分工、研制计划、时间进度等各项工作进行了分工和落实。

3.2.2  标准草案研制。

2023年4月28日，在牵头单位组织组织下开展标准启动研讨会，浙江湖州森富机电有限责任公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江好易点智能科技有限公司、浙江工业大学、浙江省标准化研究院等单位参加会议。会议围绕“浙江制造”标准编制理念和定位要求重点讨论《智能家居用管状驱动装置》的各项指标先进性研讨情况。会后，起草组对专家提出的意见进行了分析整理，基本上都得到了采纳，最后形成了征求意见稿。

与会专家主要建议如下：

3.2.3  征求意见

标准起草工作组于2023年4月18日将标准及其编制说明发出到各有关单位公开征求意见，截至2023年5月17日征求意见结束共收到有效回复意见8份，共22条修改建议。

经标准工作组整理和逐一研讨确定，采纳21条，不采纳1条。根据大家的意见，进一步修改征求意见稿，形成标准送审稿。

3.2.4  专家评审

按照“浙江制造”标准评审要求，于2023年6月1日在浙江省杭州市组织召开评审会，评审专家如下：

……

专家评审意见如下：

一、该标准在GB/T 29774-2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》的基础上，参考了国内外高端用户需求编制而成。标准编写结构合理、内容叙述正确、层次清晰，引用标准现行有效，符合GB/T 1.1—2020的规定。

二、该标准按照“浙江制造”标准的定位和要求制订，符合《关于加快“浙江制造”标准制定和实施工作的指导意见》（浙质标发〔2015〕144号）对“浙江制造”标准的基本要求。在编制过程中广泛征求、采纳了各相关方的意见、建议，结合了智能家居产业现状和发展方向，标准设置的技术指标和要求均可验证、可检测，试验方法均有相关标准作支撑，可转化为认证实施细则，可操作性强。

三、该标准提出了管状驱动装置的组织规格、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺内容，主要技术指标达到国内一流、国际先进水平，符合“浙江制造”标准的定位要求。   本标准所包含噪声、限停精度、环境温度、防护等级、安全性、平稳性、环保性等指标与GB/T 29774—2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》指标要求相比，该标准的先进性主要体现如下：

1、提升了噪声要求，分别由≤65dB、≤60dB、≤55dB、和≤50dB提升至≤58dB、≤55dB、≤50dB、和≤35dB，超过国外同行要求，达到国内高端客户要求。

2、提升了限停精度要求，由±5°提升至±3°，达到国内高端客户要求。

3、新增了电磁兼容要求，达到国外同行标准要求。

4、提升了环境温度要求，由-10℃~40℃提升至-20℃~60℃。

5、提升了防护等级要求，由IP44提升至≤IP56。

6、新增了环保性ROHS指标要求，达到国外同行标准要求。

7、新增了平稳性要求，达到国内高端客户要求。

8、新增了过载保护功能要求，达到国内高端客户要求。

3.2.5  标准报批

工作组根据专家评审意见对标准做了进一步修改完善，报批稿于2023年7月10日完成。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

4.1.1  合规性原则

本标准符合相关法律法规、产业政策以及国家标准要求；对于术语、分类、量值、符号等基础通用方面的内容符合国家标准、行业标准、地方标准的有关规定；技术要求不低于国家标准的要求；标准研制过程应符合标准化相关法律法规和管理办法要求。

4.1.2  必要性原则

本文件适用于额定电压不超过250V的智能家居用管状驱动装置。在制定过程中考虑了产品在使用体验时的舒适性、稳定性、耐用性、环保性和安全性情况，力求在批量生产经济性的基础上根据市场的需求提升了噪声、限停精度、电磁兼容、马达平稳性、环境温度、防护等级、过载保护等技术指标。聚焦产品核心质量特性，符合产业发展实际情况。

4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中将主要技术指标与GB/T 29774-2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》和国内外龙头企业（宁波杜亚、法国尚飞）要求对标，涵盖了相应指标要求，与大客户好太太集团、浙江好易点科技有限公司合作以提升技术指标。指标要求不低于GB/T 29774-2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》。标准的核心技术指标水平达到国内一流、国际先进的水平。

4.1.4  可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均有对应的检测方法，标准中所有技术要求均可有第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

本标准起草过程中对噪声、限停精度、电磁兼容、马达平稳性、环境温度、防护等级、过载保护指标中所有核心指标进行了综合评判，产品各项指标的提升并不会大量增加企业的成本。

- 4.2  主要内容及确定依据

4.2.1 “范围”章

本标准规定了额定电压不超过250V的智能家居用管状驱动装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志，包装，运输，储存，质量承诺等。

本标准适用于额定扭矩不超过180N.m的智能家居用管状驱动装置。

4.2.2“规范性引用文件”章

规范性引用文件凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

4.2.3“术语和定义”章

GB/T 29774-2013、GB/T 12350-2022界定的术语和定义适用于本文件。

4.2.4“基本要求”章

基本要求基于浙江制造团体标准的研制要求及标准研制工作组根据宁波杜亚机电技术有限公司、法国尚飞公司等行业先进企业对于智能家居驱动装置设计研发、原材料选择、生产制造、检验检测等全生命周期的先进性调研结果制定。

4.2.5“技术要求”章

技术要求基于浙江制造标准“国内一流，国际先进”的研制定位，标准研制工作组主要以GBT 29774-2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》为依据，参考了国家标准GB12350-2022《小功率电动机的安全要求》和EN 55014-1:2017《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容骚扰要求》、EN 61000-3:2013 《电气系统标准法则》行业内龙头企业宁波杜亚的实际生产水平，以及大客户好太太集团、好易点科技以及美国Chamberlain集团提出的加强化技术要求经过充分论证后确定技术项目和指标值，提升了噪声、限停精度、电磁兼容、环境温度、防护等级等指标。新增了ROCH环保指标、马达平稳性、过载保护等指标。

物理性能（噪声、限停精度、电磁兼容、环境温度、防护等级）各项指标是根据GBT 29774-2013《卷帘及类似设备用电动管状驱动装置》中对产品的技术要求确定的，每项指标的数值都是参照国家标准GB12350-2022《小功率电动机的安全要求》和行业内龙头企业宁波杜亚的实际生产水平。环保质量（ROCH）参照国际标准EN 55014-1:2017《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容骚扰要求》、EN 61000-3:2013 《电气系统标准法则》。

4.2.6“试验方法”章

本标准物理性能（噪声、限停精度、电磁兼容、环境温度、防护等级）、环保质量（ROCH），检测方法均有国家标准做支撑，采用GB/T 10069.1、 GB/T 29774、GB/T 7345、EN55014/EN61000、GB/T 7345 、GB/T 4942、欧盟ROHS六价铬及邻苯测试标准 含量＜0.1ug/cm2等标准规定的方法进行检验。

4.2.7“检验规则”章

标准的检验规则规定了出厂检验和型式检验的要求。

4.2.8“标志、包装、运输、贮存”章

标准规定了产品的包装标志、包装以及产品运输和储存的要求。

4.2.9“质量承诺”章

- 主要以标准起草工作组调研结果为基础，根据客户的实际要求，以及行业龙头企业售后保障水平，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容，明确了每季度对客户进行走访，开展技术、检验、使用方法交流服务。当客户对产品质量有诉求时，制造商应在12 h内做出响应，48 h内提供解决处理方案。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

与同类产品的国际、国家、行业标准、企业标准对比，关键指标国内外对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况。

| 主要质量特性 | 核心技术指标 | 国家标准GB/T 29774-2013GB/T 12350-2022 | 国内外同行（法国尚飞、宁波杜亚） | 大客户指标(好太太集团、美国Chamberlain、浙江好易点科技） | 浙江制造标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舒适性 | 噪声 | GB/T 29774-2013 ：附表1 | 法国尚飞：附表2 宁波杜亚：同国家标准GB/T29774-2013 | 大客户指标：附表3 | 附表4 | GB/T 10069.1 GB/T 29774 | 提升 |
| 稳定性 | 限停精度 | GB/T 29774-2013： ±5° | ±5° | ±3° | ±3° | GB/T 7345 GB/T 29774 | 提升 |
| 稳定性 | 电磁兼容 | 连续骚扰符合GB4343.1标准 放电、脉冲、浪涌 符合GB/T17626标准 | 宁波杜亚：同国家标准 法国尚飞：EN 55014-1:2017 EN 61000-3:2013 | 同国家标准 | EN 55014-1:2017 EN 61000-3-3:2013 | EN55014/EN61000 | 提升 |
| 耐用性 | 环境温度 | GB/T 29774-2013： -10℃-40℃ | -10℃~40℃ | -15℃~40℃ | -20℃~60℃ | GB/T 7345 | 提升 |
| 耐用性 | 防护等级 | GB/T 12350-2022 ：具备防护等级 | 宁波杜亚：IP44 法国尚飞：IP44 | IP44 | IP56 | GB/T 4942 | 提升 |
| 环保性 | RoHS | 无要求 | 宁波杜亚：符合IEC62321要求 法国尚飞：符合IEC62321要求 | 符合IEC62321要求 | 有害物质含量应符合IEC62321的要求 | 欧盟ROHS六价铬及邻苯测试标准 含量＜0.1ug/cm2 | 新增 |
| 平稳性 | 振动值 | 无 | 无 | 附表5以上要求于垂直位能性管状驱动装置。Ⅰ类应用于晾衣机驱动装置。Ⅱ类应用于门窗驱动装置。Ⅲ类不符合垂直位能性管状驱动装置。 | 附表6以上要求于垂直位能性管状驱动装置。Ⅰ类应用于晾衣机驱动装置。Ⅱ类应用于门窗驱动装置。Ⅲ类不符合垂直位能性管状驱动装置。 | JBT 5313-2001、JBT 5314-2013 | 新增 |
| 安全性 | 过载保护功能 | GB/T 12350-2022 17.2.2 额定负载下连续运行 | 无 | 管状驱动装置的工作负载重量超过35kg时，电路板开始报警，连续发出“滴滴”声报警；管状驱动装置的工作负载重量超过42kg时，运行立即停止并反转1秒，同时报警声长鸣；若过载去除，电机恢复正常工作。符合垂直位能性管状驱动装置。 | 管状驱动装置的工作负载重量超过35kg时，电路板开始报警，连续发出“滴滴”声报警；管状驱动装置的工作负载重量超过42kg时，运行立即停止并反转1秒，同时报警声长鸣；若过载去除，电机恢复正常工作。符合垂直位能性管状驱动装置。 | GB/T 12350-2022 | 新增 |

附表1

| 转矩N.m | 噪声dB（A） |
| --- | --- |
| ≤20 | ≤50 |
| >20且≤50 | ≤55 |
| >50且≤100 | ≤60 |
| >100 | ≤65 |

附表2

| 转矩N.m | 噪声dB（A） |
| --- | --- |
| 10 | ≤46 |

附表3

| 转矩N.m | 噪声dB（A） |
| --- | --- |
| ≤20 | ≤42 |

附表4

| 转矩N.m | 噪声dB（A） |
| --- | --- |
| ≤20 | ≤35 |
| >20且≤50 | ≤50 |
| >50且≤100 | ≤55 |
| >100 | ≤58 |

附表5、附表6

| 类别 检测 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ≤30 | ≤34 | ≥34 |
| B | ≤30 | ≤34 | ≥34 |
| C | ≤30 | ≤34 | ≥34 |

由上表对比可知，我们的标准各项技术指标均高于国家标准的要求，能够满足产品实际使用过程的需求，本标准技术水平在国内外达到先进的水平，符合浙江制造国内一流、国际先进的定位。

本标准提升了噪声、限停精度、环境温度、防护等级、新增了电磁兼容、安全性、平稳性、环保性等指标，GB/T 27994-2013中的各项指标已无法满足高端客户的需求，我公司在先进工艺的支持下在国家标准的基础上提高各项指标。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

设计研发方面：拥有省级研发中心，市级技术中心，具备产品及模具的自主开发能力。能够采用产品生命周期管理PLM系统进行产品研发管理。同时配备模拟生产设备对配方进行优化设计。

原材料方面：优良选材，产品所使用的原材料尼龙66达到ROCH环保要求、钢材以及芯片均采用知名企业品牌产品。

工艺及装备方面：马达绕线、组装、注塑等关键工序采用自动化流水作业生产线，配备激光切管机、数控加工等设备。具备大型贴片插件自动化流水作业生产线。制造工艺均采用电子看板可视化管理。

检验检测方面：配备噪声测试房、测振仪、遇阻停测试台等检测设备。具备产品噪声、限停精度、振动值、过载保护、耐久性、遇阻反弹等全项目检测。能够根据客户需求自制检测设备对关键指标进行验证。

质量承诺方面：每季度对客户进行走访，开展技术、检验、使用方法交流服务。当客户对产品质量有诉求时，制造商应在12小时内做出响应，48小时内提供解决处理方案。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

采用自动焊接、激光切管、全自动数控设备进行加工。注塑过程应具备中央供料系统。电子部件生产应采用全自动高速贴片机、大型异型元件插件机、大型异型元件插件机供料器组合产线。

电容器、热保护器、引出线以及电源线符合CCC认证或国外同等认证要求，满足ROHS要求。塑料件采用PA66阻燃材料，满足ROHS要求。芯片采用高端配置，如ST、Microchip品牌芯片。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内执行的标准有：

GB12350-2022  小功率电动机的安全要求

GB/T29774-2013  卷帘及类似设备用 电动管状驱动装置

GB/T4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T4706.101-2010 家用和类似用途电器的安全卷帘百叶门、遮阳棚、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求

GB 17626 电磁兼容 试验和测量技术国家标准GB/T4942-2021旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB/T 10069.1《旋转电机噪声测定方法及限值 第1 部分：旋转电机噪声测定方法》

GB/T 7345《控制电机基本技术要求》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

本标准为驱动装置的专用标准，本文件适用于智能家居产品的驱动。与我国相关法律、法规、规章、强制性标准不存在冲突，标准主要技术指标高于同类推荐性标准。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 1019  家用和类似用途电器包装通知

GB/T 191  包装储运，图示标志

GB/T 755  旋转电机基本技术要求

GB/T 1971  电机线端标志及旋转方向

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级，反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射

GB/T 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用部分

GB/T 29774   卷帘及类似设备用电动管状驱动装置

GB/T 4706.101  家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求

GB/T 10068.1  电机振动测定方法及振动限值标准

GB/T 10069.3  电机噪声限值标准

GB/T 5296.2   消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

JBT 5313-2001 滚动轴承 振动(速度)测量方法

JBT 5314-2013 滚动轴承 振动（加速度）测量方法

引用文件均现行有效。

- 7  社会效益

本标准的研制完成与发布，将成为管状驱动装置X生产行业的标杆标准，其充分确立了高质量的管状驱动装置X的具体要求，能够充分保证管状驱动装置X的安全、稳定的特点，该标准可以较好的解决现在管状驱动装置X粗制滥造、以次充好、存在安全风险等问题，使管状驱动装置X生产行业走上规范化道路，提供管状驱动装置X的各方面质量保障，在保证使用方耐久的前提下，能够给使用方选择管状驱动装置X起到引导和借鉴作用。在消费升级的背景下，这样的“高品质”标准能够为消费升级保驾护航。通过本标准制定，以高标准引领高品质，规范行业合理竞争，良性发展，使浙江制造能引领国内与国际。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江湖州森富机电有限责任公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准是涉及专利的说明：本专利涉及4项发明，15项实用新型专利，详见附表

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 专利类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种管状电机的绝对编码器 | 2016104109479 | 2016/6/12 | 2018/7/6 | 发明 |
| 2 | 一种交流电机晾衣架绕线器 | 2019203505650 | 2019/3/20 | 2020/3/24 | 实用新型 |
| 3 | 一种可手动控制的管状电机 | 2019203502455 | 2019/3/19 | 2019/12/13 | 实用新型 |
| 4 | 一种交流机械式限位管状电机的缓停控制装置 | 2019102552377 | 2019/4/1 | 2021/4/2 | 发明 |
| 5 | 晾衣架驱动装置 | 2019220017395 | 2019/11/19 | 2020/10/13 | 实用新型 |
| 6 | 一种管状电机的手摇离合装置 | 2020211418981 | 2020/6/18 | 2021/1/22 | 实用新型 |
| 7 | 一种管状电机的电子限位机构 | 2020218999139 | 2020/9/3 | 2021/5/4 | 实用新型 |
| 8 | 一种快速转换链条机 | 2020218999251 | 2020/9/3 | 2021/5/4 | 实用新型 |
| 9 | 一种用于驱动天蓬帘的电子限位管状电机 | 2020218999143 | 2020/9/3 | 2021/5/4 | 实用新型 |
| 10 | 一种无刷直流管状电机 | 2020223325988 | 2020/10/19 | 2021/6/15 | 实用新型 |
| 11 | 一种快速伺服电机 | 2021209198579 | 2021/4/29 | 2021/12/14 | 实用新型 |
| 12 | 一种控制盒外置的管状电机 | 202120923641X | 2021/4/29 | 2021/12/14 | 实用新型 |
| 13 | 一种采用双电机的天蓬 | 2021209197044 | 2021/4/29 | 2022/3/22 | 实用新型 |
| 14 | 一种伺服型管状电机 | 202122385451X | 2021/9/28 | 2022/8/10 | 实用新型 |
| 15 | 一种无刷直流管状电机的手摇结构 | 2022201996217 | 2022/1/25 | 2022/7/12 | 实用新型 |
| 16 | 一种门体用无刷直流管状电机的控制方法 | 2022104812120 | 2022/5/5 |  | 发明 |
| 17 | 一种电动晾衣机驱动集成系统及其遇阻控制方法 | 2022105872699 | 2022/5/27 |  | 发明 |
| 18 | 一种天棚双电机松紧控制系统 | 2022233094781 | 2022/12/5 |  | 实用新型 |
| 19 | 一种晾衣机行程控制装置 | 2022234993347 | 2022/12/27 |  | 实用新型 |

《智能家居用管状驱动装置》标准研制工作组

2023年4月XX日