卷门机遥控器使用说明书

一、技术参数

发射器：

- 型号：EM109

- 电源：3Vdc

- 型号：CR2032

- 保护指数：IP 30

- 发射频率：433.92Mhz

- 功率: ≤10mW

- 编码方式：学习码

接收器：

- 型号：RV05

- 电源：230Vac/115Vac（50/60Hz）

- 负载功率：≤800W

- 接收频率：433.92MHz

- 接收主机最多可受理发射器频道30个

- 工作温度： -10 °C ~ +55 °C

- 尺寸：126×82×40mm

二、产品功能及接线图

三、操作步骤：

| 操作名称 | 操作按键 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 密码学习 功能 | 学习键 | 当接收器接通电源后,蓝灯亮,短按接收器侧面的学习键, 接收器蓝灯灭,10S内短按发射器学习键1次,接收器蓝灯闪烁6次后熄灭,表示该发射器密码学习成功,该发射器可以遥控此电机。 |
| 清除与接收器 适配的所有 发射器 | 学习键 | 当接收器接通电源后,蓝灯亮,长按接收器侧面的学习键,接收器蓝灯熄灭,直到接收器蓝灯重新点亮,松开接收器学习键,此时表示该接收器密码清除成功,所有与该接收器适配的发射器都无法控制。 |
| 换向功能 | 换向开关 | 拨动接收器侧面的换向开关来转换电机上行与下行的方向。 |
| 锁键功能 | 学习键 | 接收器工作于任何状态下,短按发射器学习键“О”1次,此时接收器蓝灯闪烁3次,表示锁键成功。 |
| 解除锁 键功能 | 停止键 | 短按发射器停止键“■”1次即可解锁。 |

四、注意事项：

- 安装时应在断电的情况下进行，以防触电。

- 建议不要在看不到卷帘门的地方进行遥控操作。

- 在密码学习过程中,如受到强信号干扰,会造成设置失败,请重新设置。

- 长按发射器按键，会缩短电池使用寿命，建议按按键的时间应短于0.5秒， 每次间隔时间不低于1秒，当发射器控制距离明显缩短时，请更换同型号的新电池。

- 请避免将此款接收器安装在潮湿或接近金属物的地方，应安装在小孩不能触及的地方，谨防雨淋。

- 接收器内有高压，请勿自行拆封,以免发生触电危险。

- 此款接收器可适配我公司EM系列的发射器。

- 产品若有技术改进，恕不另行通知，产品外观、颜色等以实物为准。