安徽都邦电器有限公司汽车零部件及家电配件生产项目硫化工艺变更环境影响说明竣工环境保护验收意见

2022年9月28日，安徽都邦电器有限公司根据《安徽都邦电器有限公司汽车零部件及家电配件生产项目硫化工艺变更环境影响说明竣工验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：安徽都邦电器有限公司汽车零部件及家电配件生产项目硫化工艺变更环境影响说明；

建设单位：安徽都邦电器有限公司；

建设性质：技改；

建设地点：安徽省宣城市宁国市宁国经济开发区南山园区环形通道；

建设规模：产品方案不变，年产橡胶管1900万米，硅橡胶管163万米，硅橡胶电线310万米，电加热带350万只，PVC管280万米，编织软管147万米，铝箝管175万米。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年由于项目硫化方式由烘箱加热硫化变更为硫化罐蒸汽加热硫化，变更后增加2t/h蒸汽锅炉1台，项目主体工艺不变。安徽都邦电器有限公司于2018年委托安徽显闰环境工程有限公司编制《安徽都邦电器有限公司汽车零部件及家电配件生产项目硫化工艺变更环境影响说明》，并于2019年1月24日取得宁国市环境保护局文件《关于安徽都邦电器有限公司汽车零部件及家电配件生产项目硫化工艺变更环境影响说明的复函》（宁环[2019]34号）。

（三）投资情况

本期项目总投资150万元，环保投资20万元，环保投资占项目总投资的13.3%。

（四）验收范围

环评涉及新增3#生产车间和硫化工艺变更。项目产品方案不变。

- 二、工程变动情况

经对比分析，项目性质、建设地点、建设规模没有变化，生产工艺与环评一致，未发生重大变动。

- 三、项目环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生产废水包括硫化车间生产废水，主要是硫化罐清洗水。其他废水为生活污水。

本项目生活污水经隔油池和化粪池预处理，生产废水（车间清洗废水和初期雨水）经过“调节+缺氧+接触氧化+二沉池”预处理（废水处理设施依托现有已建），出水达《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)和南山园区污水处理厂接管标准后接入市政污水管网后送南山园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后外排。

- （二）废气

本项目废气主要来橡胶硫化过程废气和天然气燃烧废气。

建设单位在硫化生产线收集有机废气，废气收集后采用两级活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放。

项目天然气锅炉安装低氮燃烧器，尾气经过1根8m高排气筒排放。

- （三）噪声

建设单位在设备选型上选用高效的低噪声设备，从源头降低噪声；高噪声设备置于车间内，设置减振基座，减振垫等措施，减少设备运行时振动噪声；设置车间进行厂房隔声；定期检查设备运行情况，定期维护。

- （四）固体废物

营运期固体废物可分为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废包括生产过程产品边角料；危险废物包括含油抹布及手套、废机油等。危险废物分区暂存，周边设有截流沟和应急收集池。一般固废暂存间贮存废边角料等固体。

- 四、环境保护设施调试效果

根据安徽尚德谱检测技术有限责任公司出具的检测报告：

1、废水

从现场调查情况来看，车间生产废水进入自建污水处理设施进行处理。生活污水进入化粪池预处理后，厂区污水经过处理后进入南山污水处理厂进一步处理。

根据检测结果，项目污水总排口pH值在7.3~7.8之间，SS浓度范围在103~117mg/L，氨氮浓度范围在8.49~9.38mg/L，COD浓度范围在144~157mg/L，BOD5浓度范围在50.4~54.9mg/L，TP浓度范围在0.78~0.94mg/L，动植物油浓度范围在3.76~4.11mg/L，石油类浓度范围在3.13~3.57mg/L，均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中新建企业水污染物间接排放标准限值和南山园区污水接管标准。

2、废气

验收监测期间，项目锅炉废气排放的SO2浓度在11~14mg/m3之间，排放速率在0.013~0.018kg/h之间。项目锅炉废气排放的NOx浓度在24~30mg/m3之间，排放速率在0.030~0.036kg/h之间。项目锅炉废气排放的颗粒物浓度在5.7~6.4mg/m3之间，排放速率在0.007~0.008kg/h之间，排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关限值要求。同时，NOx排放可以满足安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中的要求（50mg/m3）。

验收监测期间，项目硫化废气排放的非甲烷总烃浓度在1.58~1.97mg/m3之间，排放速率在0.024~0.031kg/h之间，排放浓度及排放速率满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中相关限值要求。硫化废气中H2S排放浓度在0.11~0.18mg/m3之间，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。

厂界上风向非甲烷总烃一次值浓度范围为0.76~0.88mg/m3，下风向非甲烷总烃一次值浓度范围为0.93~1.06mg/m3，满足满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）；厂界上风向颗粒物一次值浓度范围为0.153~0.173mg/m3，下风向颗粒物一次值浓度范围为0.186~0.193mg/m3；

3#生产车间外非甲烷总烃一次浓度值为1.11~1.22mg/m3，可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求（20mg/m3）。

3、噪声

经噪声检测，项目东、南、西、北厂界昼间噪声值范围为56～58dB（A），夜间噪声值范围为45～48dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。上杨村敏感点昼间噪声值范围为53～54dB（A），夜间噪声值范围为42～43dB（A）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、固体废物

项目危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其2013年修改单中的相关规定。一般工业固体废物贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

5、工程建设对环境的影响

项目周边为工业企业。项目环境防护距离内目前没有小区住宅、学校、医院等环境保护目标，可以满足100m的环境防护距离的要求。

- 五、验收结论

安徽都邦电器有限公司汽车零部件及家电配件生产项目硫化工艺变更环境影响说明已按环评及批复要求配套建设了环境保护设施，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。监测结果可满足相关环境排放标准要求，固废得到合理处置。项目设置的100m环境防护距离内无敏感目标，符合竣工环保验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

- 六、后续要求

（1）加强厂区污染防治设施标志标牌的设置；监理完善的厂区环保管理制度。

（2）厂区固体废物管理实行清单管理，细化固废运输、暂存联单管理。

（3）加强员工培训，积极做好环保宣传工作；实际工作过程中，确保环保设施正常运行。

- 七、验收人员信息

验收人员名单后附。

安徽都邦电器有限公司

2022年9月28日