问：怎样根据电机容量选择变频器？

答：一、  注意对照变频器和电动机的额定电流

不能盲目的按变频器说明书中的配用电动机容量来选择，而必须认真对照变频器和电动机的额定数据以及对负载轻重进行估计后再行选择。

二、注意测量电动机的最大运行电流

生产机械在决定电动机的容量时，是根据电动机的发热情况来进行选择的，只要电动机的温升不超过额定温升，短时间的过载是允许的，但变频器的过载能力很弱，所以对一些负载经常变化的电机，应注意测量电动机的最大运行电流，变频器的额定电流必须大于电动机的最大运行电流。

三、以下情况可以按说明书的配用容量来选择变频器

1、连续不变负载，即负载是连续运行的，并且在运行中其工作电流基本不变。

2、电动机的裕量较大，即负载虽然是变动的，但由于电动机的裕量较大，负载的最大电流不超过电动机的额定电流。

3、电动的冲击电流时间很短，负载的惯性不大，偶尔产生冲击电流，但维持时间不超过一分钟。

四、以下情况有必要加大变频器的容量

1、变频器的额定电流偏低，小于同容量的电动机的额定电流时，应根据电动机的负载情况考虑选择大一档的变频器。

2、电动机可能短时间过载，因为电动机过载是相对于发热常数而言的，少则几分钟，多则几十分钟，而变频器的过载能力通常为150%、1分钟，所以电动机可能在短时间过载运行，变频器容量需要加大。

3、对加减速时间有特殊要求的，电动机加速时间的长短是一个与惯性大小有关的相对概念，同样的加速时间对一个惯性较大的负载可能太短，对惯性较小的负载又可能太长。一般来说，对于需要在重载情况下起动和停止的负载需要加大变频器容量：一是要求能快速起动和停机，二是点动比较频繁。

问：德石顿永磁同步变频电机控制方式的选择

在Deschtone永磁同步专用变频器中，可以选择电机的控制方式。如下表：

| A42 参数 | 控制方式 | 基本控制 | 速度反馈 | 控制方式 的分类 | 速度控制 | 其他限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | PM 用无传感器动态转矩 矢量控制 | 矢量控制 | 速度计算 | 无 PG | 带速度调节器 的速度控制 | － |
| 16 | PM 用带传感器矢量控制 |  | 有 | PG |  |  |
| 0 | 异步电机 V/f 控制 | V/f 控制 | 无 | V/f | 频率控制 | 异步电机驱动专用 |

※1：如果 B90 = 4，或者将设置为电机4选择的多功能数字输入端子置为输入有效，则都能够切换到异步电机驱动。

问：德石顿永磁专用变频器的故障与对策

1、 保护功能与故障代码

为了防止系统停机及缩短停机时间，设有如下表所示的各种保护功能。在下表中，带有*符号的保护功能在初始状态中为无效。请根据需要设定为 “有效”。

作为保护功能，具有从变频器的各种信息中检测出异常，使变频器跳闸的“报警检测”功能、继续运转的 “轻微故障”功能及引起注意的警报功能等。

如果发生故障时，请参照下列保护功能并按照故障对策（2 项以后）的步骤进行适当处理。

| 保护功能 | 内容说明 | 相关功能 代码 |
| --- | --- | --- |
| 报警检测 | 检测各种异常状态，在操作面板上显示出每个原因的报警代码，并使变频器跳闸。 报警代码请参照表 6.1 的 “报警对象”。详细内容请参照各故障检修的项目。 能够保存、显示过去 4 次的跳闸原因（报警代码）及跳闸时各个部分的详细数据。 | E98 |
| 轻微故障 | 检测出各种异常状态时，如果是轻微异常，则要进行轻微故障显示 (L-AL)，可以让变频器不跳闸继续运转。 可以选择轻微故障的内容。可以选择的内容（代码）是表 5.1 的 “轻微故障对象” 的代码。关于轻微故障的确认方法、排除方法，请参照 5.5 项。 | E81 E82 |
| 过载回避控制 | 变频器在由于散热片过热或过载而跳闸（报警：0h1 或 0Lu ）之前，使变频器的输出频率降低，减轻负载回避跳闸。 | E70 |
| 再生回避控制 | 如果施加再生负载，则自动延长减速时间或对频率进行操作，回避过电压跳闸。 | E69 |
| 指令丢失检测 | 检测到频率指令的丢失（断线等）后，输出警报，以所设定的频率继续运转。 | E65 |
| 电机过载预报 | 以保护电机为目的，通过电子热继电器功能，在使变频器跳闸之前，以预先设定的值输出预报信号。（仅用于第 1 电机） | B34 B35 |
| 重试 | 跳闸时可以自动进行复位，在解除跳闸后重新起动。 （可对重试的次数和到复位为止的等待时间进行设定。） | E04 E05 |
| 强制停止 | 通过强制停止信号 “STOP”，中断运转指令或其他的功能，强制减速并停止。 | E56 |

2、故障对策

2.1无故障代码或报警时电机异常

[1]  电机不旋转

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 主电源输入不正确 | 检查输入电压、相间不平衡等。 接通配线用断路器、漏电断路器（带过电流保护功能）或者电磁接触器。 确认是否有电压降低、缺相、连接不良、接触不良等故障并采取措施。 只输入控制电源辅助输入的情况下，也输入主电源。 |
| (2) 正转／反转指令未输入， 或者两者同时输入 （端子座运转） | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认正转／反转指令的输入状况。 输入运转指令。 将正转或反转指令设置为 OFF。 修改运转指令的输入方法（将运转、操作 A02 设为 "1"）。 修改端子 FWD、REV 的分配错误。(B98、B99) 正确连接端子 FWD、REV 的外部电路配线。 |
| (3) 没有旋转方向的指示 （操作面板运转） | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认正转／反转旋转方向指令的输入状况。 输入旋转方向指令 (A02 = 0) 或选择旋转方向固定的操作面板运转（A02 = 2 或 3）。 |
| (4) 因操作面板为程序模式，所以不能受理来自操作面板的 运转指令（操作面板运转） | 通过操作面板确认变频器为何种操作模式。 切换至运转模式后，输入运转指令。 |
| (5) 优先度高的其他运转指令有效，成为停止指令 | 使用操作面板，通 过菜单的功能代码数据的检查、I/O 检查，确认优先运转指令。 修改通讯功能（动作选择）(E30)、总线功能（动作选择）(K98) 等功能代码数据的设定错误或取消优先度高的运转指令。 |
| (6) 没有输入模拟频率设定 | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认是否输入设定频率。 正确连接端子 +VREF、AI1、AGND、AI2、AI3 的外部电路配线。 在使用端子 AI2时，请确认端子 AI2的功能切换开关 (JK1)、热敏电阻（动作选择）(E26) 的设定。 |
| (7) 设定频率低于起动频率 或低于停止频率 | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认是否输入设定频率。 将设定频率设定为起动频率 (A23)、停止频率 (A25) 以上。 重新确认起动频率 (A23)、停止频率 (A25)，并进行变更（降低）。 检查频率设定器、信号变换器、开关或继电器接点等，如有故障应进行更换。 正确连接端子 +VREF、AI1、AGND、AI2、AI3 的外部电路配线。 |
| (8) 优先度高的其他频率指令 有效 | 使用操作面板，通 过菜单的功能代码数据的检查、I/O 检查进行确认。 修改功能代码数据的设定错误（取消优先度高的运转指令等）。 |
| (9) 频率限制器的上限、下限的设定是异常值 | 确认频率限制器（上限）(A15) 及频率限制器（下限）(A16) 的数据。 将 A15 及 A16 变更为正常值。 |
| (10)输入了自由运转指令 | 检查功能代码 (B01～B09、B98、B99) 的数据，通过 I/O 检查确认输入状况。 解除自由运转指令。 |
| (11) 存在电机的配线断线、连接错误、接触不良 | 确认配线（测定输出电流）。 修理或更换电机的配线。 |
| (12)负载过大 | 测定输出电流。 减轻负载（在冬季，有时负载会增大）。 |
|  | 确认机械性制动器是否动作。 解除机械性制动器。 |
| (13)电机产生的转矩不足 | 结合所使用的电机设定功能代码。(D02、D03、D60、D61、D62、D64) |
| (14)存在直流电抗器(DCR) 的连接错误、接触不良 | 确认配线。直流电抗器为标准附件时。不连接直 流电抗器则无法运转。 连接直流电抗器。修理或更换直流电抗器的配线。 |

[2]  电机旋转，但速度不提高

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 最高输出频率的设定低 | 确认最高输出频率 (A03) 的数据。 将 A03 变更为适当的值。 |
| (2) 频率限制器的上限低 | 确认频率限制器（上限）(A15) 的数据。 将 A15 变更为适当的值。 |
| (3) 设定频率低 | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认是否正常输入设定频率。 提高设定频率。 频率设定器、信号变换器、开关或继电器接点等有故障时应进行更换。 正确连接端子 +VREF、AI1、AGND、AI2、AI3 的外部电路配线。 |
| (4) 优先度高的其他频率指令 （多段频率、通信等）为有效设定频率变低 | 使用操作面板，通 过菜单的功能代码数据的检查、I/O 检查，确认所输入的频率指令。 修改功能代码数据的设定错误（取消优先度高的频率设定等）。 |
| (5) 加速时间极长或极短 | 确认加速时间 (A07、B10、B12、B14) 的数据。 设定与负载相符的加速时间。 |
| (6) 负载过大 | 测定输出电流。 减轻负载。 |
|  | 确认机械性制动器是否动作。 解除机械性制动器。 |
| (7) 电机的特性不同 | 确认 A04、A05、D01、D02、D03、D60、D61、D62、D63、D64 与电机的常数是否相符。 进行自整定。 |
| (8)由于转矩限制动作，输出频 率被限制 | 确认转矩限制值是否被设为适当的值。 将转矩限制 (A40、A41、B16、B17) 变更为适当的值。 |
| (9) 偏压、增益的设定不正确 | 确认功能代码 (A18、C50、C32、C34、C37、C39、C42、C44) 的数据。 将偏压、增益设定为适当的值。 |

[3]  电机旋转方向与指令相反

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 电机的配线错误 | 检查电机的配线。 将变频器的 U、V、W 分别与电机的 U、V、W 进行配线。 |
| (2) 运转指令、旋转方向指令 (FWD、REV) 的设定、配线错误 | 确认功能代码 (B98、B99) 的数据和配线。 将功能代码数据的设定、配线修改到正规状态。 |
| (3) 在基于旋转方向固定的操作面板的运转中，旋转方向的设定错误 | 确认运转、操作 (A02) 的数据。 将 A02 的数据变更为 2（正转）或 3（反转）。 |
| (4) 电机的规格相反 | 符合 IEC 规格的电机的旋转方向与不符合 IEC 规格的电机相反。 调换“FWD” / “REV” 的信号。 |

[4]  恒速运转时的速度变动、电流振动（振荡等）

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 频率设定发生变动 | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认频率设定。 增大频率设定的滤波器常数 (C33、C38、C43)。 |
| (2) 使用外部的频率设定器 | 确认外部的信号线上是否有噪声。 尽可能分开主电路配线和控制电路配线。 控制电路的配线采用屏蔽线或双绞线。 |
|  | 确认是否因变频器的噪声而导致频率设定器误动作。 在频率设定器输出端子上连接电容器或者在信号线上插入铁氧体磁心(磁环)。 |
| (3) 使用频率设定切换或多段频率设定 | 确认是否因设定切换用的继电器信号而引起振动。 继电器的接点不良的情况下更换继电器。 |
| (4) 变频器和电机间的配线较长 | 进行自整定。 尽量缩短输出配线。 |
| (5) 因负载侧刚性较差等而形成 振动系统，发生振荡，或者由于电机常数特殊，电流发生振动。 | 取消自动控制系统（过载回避控制、转矩限制、再生回避），确认振动是否减小。 取消造成持续振动的原因的功能。 重新调整速度控制系统。(J01～J04) |

[5]  从电机中发出刺耳的声音或声音有变动

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 载波频率低 | 确认电机运转音（载波频率）(A26) 的数据。 将 A26 变更为较高的值。 |
| (2) 发生共振 | 确认与负载侧的安装精度，或确认与安装台是否有共振。 使电机单独运转，分析共振原因后，改善原因侧的特性。 调整跳跃频率 (C01～C04)，避免在发生共振的频率区域连续运转。 |

[6]  电机不按照设定的加减速时间加速、减速

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| - 通过 S 形加减速、曲线 加减速运转 | 确认曲线加减速 (E07) 的数据； 设定直线加减速(E07 = 0)； 缩短加减速时间 (A07、A08、B10～B15)。 |
| (2) 再生回避控制正在动作 （减速时） | 确认再生回避控制（动作选择）(E69) 的数据。 延长减速时间 (A08、B11、B13、B15)。 |
| (3) 负载过大 | 测定输出电流。 减轻负载（风扇、泵的情况下，降低频率限制器（上限）(A15)）。 （在冬季，有时负载会增大。） |
| (4) 使用外部的频率设定器 | 确认外部的信号线上是否有噪声。 尽可能分开主电路配线和控制电路配线。 控制电路的配线采用屏蔽线或双绞线。 在频率设定器输出端子上连接电容器或者在信号线上插入铁氧体磁心（磁环）。 |
| (5) 由于转矩限制动作，输出 频率被限制 | 确认转矩限制值是否被设为适当的值。 将转矩限制 (A40、A41、B16、B17) 变更为适当的值或取消。 延长加减速时间 (A07、A08、B10～B15)。 |
| (6) 加减速时间的选择错误 | 确认加减速选择信号 “RT1”、“RT2”。 使加减速选择信号正确。 |

[7]  瞬间停电后，即使复电，电机也不重新起动

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| - 功能代码(A14) 的数据 为0、1 或 2 | 确认是否 LU 跳闸。 将瞬间停电再起动（动作选择）(A14) 的数据更改为 3 或 5。 |
| (2) 复电时，运转指令维持 OFF状态 | 使用操作面板，通过菜单的 I/O 检查，确认输入状况。 确认外部电路的复归指令序列，如有必要，考虑采用保持运转指令的继电器。 |
|  | 当 3 线运转时，瞬间停电时间长，变频器的控制电路电源切断。或者自我保持选择信号 “HOLD”为 OFF。 复电后 2 秒以内，进行变更以便能够再次施加运转指令。 |

[8]  电机异常发热

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 以极低速连续运转 | 确认运转速度。 变更运转速度或变更为他激冷却风扇（全封闭外力通风式）。 |
| (2) 负载过大 | 测定输出电流。 减轻负载。（风扇、泵的情况下，降低频率限制器（上限）(A15)）。 （在冬季，有时负载会增大。） |

[9]  不按预想动作

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 功能代码的设定错误 | 确认设定的功能代码是否正确或是否有多余的设定。 变更为正确的设定。 记录所设定的功能代码，进行功能代码的初始化 (E03)。 |
|  | 在初始化之后，再次设定所需的功能代码同时确认动作。 |

2.2 有故障或报警时的对策

[1]  0cn  瞬间过电流

现象 变频器输出电流的瞬间值超过过电流值。

0c1  加速时出现过电流。

0c2  减速时出现过电流。

0c3  恒速时出现过电流。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 变频器输出短路 | 将配线从变频器输出端子 (U、V、W) 上拆下，测定电机配线的相间电阻值。确认是否有电阻极低的相间。 拆除短路部分（包括配线、中继端子、电机的更换）。 |
| (2) 变频器输出对地短路 | 将配线从变频器输出端子 (U、V、W) 上拆下，实施绝缘电阻测试。 拆除对地短路部分（包括配线、中继端子、电机的更换）。 |
| (3) 负载大 | 测定流过电机的电流，取得电流的变化趋势，判断是否比系统设计上的负载计算值大。 如果是过载，则减小负载或扩大变频器的功率。 |
|  | 确认电流的变化趋势，确认电流是否有急剧变化。 在电流发生急剧变化的情况下，则减小负载变动或扩大变频器的功率。 |
|  | 确认电机的额定电流是否超过变频器的过载电流额定。 降低转矩限制 (A40、A41、B16、B17) 的设定值。 |
| (4) 加减速时间短 | 通过负载的惯性力矩和加减速时间计算加减速时所需的转矩，并判断是否适当。 延长加减速时间 (A07、A08、B10～B15、E56)。 降低转矩限制 (A40、A41、B16、B17) 的设定值。 增大变频器的功率。 |
| (5) 发生了因噪声导致的 误动作 | 确认噪声对策（接地的状态、控制／主电路配线和设置）的方法。 实施噪声对策. 将重试功能 (E04) 置于有效。 在噪声发生源的电磁接触器的线圈、螺线管等上连接浪涌吸收器。 |
| (6) 速度调节器的调整不足 | 根据负载的惯性力矩调整速度调节器。 提高速度调节器的增益 (J03)，缩短积分时间 (J04)。 |
| (7) 起动时电流指令值大 | 确认轻负载时的速度 10%附近是否为过电流保护。 降低电机 1（起动时电流指令值）(D74) 的设定值。 |

[2]  EF  对地短路

现象 从变频器输出端子流出对地短路电流

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 变频器输出端子对地短路 | 将配线从变频器输出端子 (U、V、W) 上拆下，实施绝缘电阻测试。 拆除对地短路部分（同时包括配线、中继端子、电机的更换）。 |

[3]  OUN  过电压

现象 直流中间电路电压超过过电压检测值。

0u1  加速时出现过电压。          0u2  减速时出现过电压。         0u3  恒速时出现过电压。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 电源电压超过变频器的规格范围 | 测定输入电压。 使电源电压降到规格范围内。 |
| (2) 输入电源中有浪涌 | 在同一电源系统中，对进相电容器进行 ON/OFF，或可控硅整流器变换装置动作时，有时输入电压会过渡性的异常急速上升（浪涌）。 设置直流电抗器。 |
| (3) 对于负载的惯性力矩， 减速时间短 | 根据负载的惯性力矩和减速时间，重新计算减速转矩。 延长减速时间 (A08、B11、B13、B15、E56)。 将再生回避控制 (E69) 置于有效。 降低转矩限制 (A40、A41、B16、B17) 的设定值。 考虑制动电阻器的使用。 |
| (4) 加速时间短 | 在急加速结束时确认是否发生了过电压报警。 延长加速时间 (A07、B10、B12、B14)。 使用 S 形加减速 (E07)。 考虑制动电阻器的使用。 |
| (5) 制动负载大 | 将负载的制动转矩和变频器的制动转矩进行比较。 考虑制动电阻器的使用。 |
| (6) 发生了因噪声导致的 误动作 | 确认过电压发生时的直流中间电路电压是否在过电压值以下。 实施噪声对策。 将重试功能 (E04) 置于有效。 在噪声发生源的电磁接触器的线圈、螺线管等上连接浪涌吸收器。 |
| (7) 速度调节器的调整不足 | 确认在高速运转中速度是否超程。 降低速度调节器的增益 (J03)，延长积分时间 (J04)。 增大速度控制（速度指令滤波器）(J01)。 |

[4]  LU  欠电压

现象 直流中间电路电压低于欠电压值。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 发生了瞬间停电 | 解除报警。 当想要不发生报警再起动时，基于负载的种类，将瞬间停电再起动（动作选择）(A14) 的数据设定为 3 或 5。 |
| (2) 再次接通电源的间隔短 （A14 = 1 时） | 确认是否在控制电源确立状态（通过操作面板的显示判断）下接通电源。 在操作面板的显示消失后再次接通电源。 |
| (3) 电源电压没有达到变频器的规格范围 | 测定输入电压。 将电源电压提升到规格范围内。 |
| (4) 电源电路上发生设备故障或配线错误 | 测定输入电压，找出故障设备、配线错误。 更换故障设备，修改配线错误。 |
| (5) 同一电源系统中连接的其他负载中有较大起动电流流 过，电源电压暂时下降。 | 测定输入电压，检查电压变动。 重新检查电源系统。 |
| (6) 由于电源变压器功率不足，导致变频器因浪涌电流而使电源电压下降。 | 确认配线用断路器、漏电断路器（带过电流保护功能）、电磁接触器 ON 时，是否发生报警。 重新检查电源变压器功率。 |

[5]  LIN    输入缺相

现象 输入缺相或电源的相间不平衡大。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 主电源输入端子的配线断线 | 测定输入电压。 修理或更换主电源输入配线或输入设备（配线用断路器、电磁接触器等）。 |
| (2) 主电源输入端子的紧固松弛 | 确认主电源输入端子的螺钉是否松动。 用推荐的紧固转矩拧紧。 |
| (3) 3 相电源的相间不平衡大 | 测定输入电压。 安装交流电抗器 (ACR)，减小相间不均衡。 增大变频器功率。 |
| (4) 出现周期性过大负载 | 测定直流中间电路电压的波动波形。 直流中间电路电压的波动较大的情况下，增大变频器功率。 |
| (5) 将单相电源连接在了 3 相电 源规格的产品上 | 重新确认变频器的型号。 重新选择与电源规格相符的变频器。 |

可通过功能代码 E98 使输入缺相保护动作无效。

[6]  OPL    输出缺相

现象 发生了输出缺相。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 变频器的输出配线断线 | 测定输出电流。 更换输出配线。 |
| (2) 电机的线圈断线 | 测定输出电流。 更换电机。 |
| (3) 变频器输出端子的紧固松弛 | 确认变频器输出端子的螺钉是否松动。 用推荐的紧固转矩拧紧。 |
| (4) 连接着单相电机 | 无法使用 |

[7]  OH1  散热片过热

现象 散热片的温度上升。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 环境温度超过变频器的规格范围 | 测定环境温度。 通过改良盘的换气等，降低环境温度。 |
| (2) 冷却风的通道被堵塞 | 确认是否已确保安装空间。 重新设置在能确保安装空间的场所。 |
|  | 确认散热片是否有堵塞。进行清扫。 |
| (3) 由于冷却风扇的寿命、故障造成冷却风扇的风量下降 | 更换冷却风扇。 |
|  | 目测确认冷却风扇是否正常运转。 更换冷却风扇。 |
| (4) 负载大 | 测定输出电流。 降低负载（利用散热片过热预报 (B01～B09)／过载预报 (B34)，在过载之前降低负载）。 降低电机运转音（载波频率）(A26)。 将过载回避控制 (E70) 置于有效。 |

[8]  OH2  外部报警

现象 输入了外部报警 (“THR”)。

（给数字输入端子分配了外部报警信号 “THR”时）

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| - 外部设备的报警功能 动作 | 检查外部设备的动作。 排除外部设备发生报警的原因。 |
| (2) 发生外部报警的配线连接错误、接触不良 | 确认在 B01～B09、B98、B99 中分配了 "外部报警"（功能代码数据 = 9）的端子上，是否正确 连接了配线。 正确连接外部报警的配线。 |
| (3) 功能代码的设定错误 | 确认是否给 B01～B09、B98、B99 中的未使用端子分配 "外部报警"。 对分配进行变更。 |
|  | 确认通过 B01～B09、B98、B99 设定的 'THR' 的逻辑与外部信号的逻辑（正负）是否相符。 对逻辑进行正确设定。 |

[9]  OH3  变频器内部过热

现象 变频器内部的温度超过容许值

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 环境温度超过变频器的规格 范围 | 测定环境温度。 通过改良盘的换气等，降低变频器的环境温度。 |

[10]  OH4  电机保护（PTC/NTC 热敏电阻）

现象 电机的温度异常上升。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 电机的环境温度超过规格范围 | 测定环境温度。 降低环境温度。 |
| (2) 电机的冷却系统故障 | 确认电机的冷却系统是否正常动作。 对电机的冷却系统进行修理、更换。 |
| (3) 负载大 | 测定输出电流。 降低负载（利用过载预报 (B34)，在过载之前降低负载）。 （在冬季，有时负载会增大。） 降低环境温度。 提高电机运转音（载波频率）(A26)。 |
| (4) PTC 热敏电阻的动作值(E27) 不适当 | 确认 PTC 热敏电阻的规格，重新计算检测电压。 变更功能代码数据。 |
| (5) PTC/NTC 热敏电阻的设定不适当 | 确认热敏电阻（动作选择）(E26)、端子 AI2 的功能切换跳线（JK2)。 将 E26 修改为适合所使用的热敏电阻的设定，并将 JK2 设定为 T 侧。 |
| (6) 电机常数设定错误 | 确认 A04、A05、D01、D02、D03、D60、D61、D62、D63、D64 与电机的常数是否相符。 进行自整定。 |
| (7) 功能代码的设定错误 | 虽然没有使用 PTC/NTC 热敏电阻，热敏电阻（动作选择）(E26) 仍处于动作状态。 将热敏电阻（动作选择）(E26) 变更为 0（不动作）。 |

[11]  OL1、OL4    电机过载 1、4

现象 电机 1 的电机过载检测用电子热继电器功能动作。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 电子热继电器的特性和电机的过载特性不相符 | 确认电机特性。 重新检查功能代码 (A10、A12) 的数据。 使用外部热敏继电器。 |
| (2) 电子热继电器的动作值不适当 | 重新确认电机的连续容许电流。 重新确认功能代码 (A11) 的数据并进行变更。 |
| (3) 加减速时间短 | 根据负载的惯性力矩和加减速时间，重新计算所需的加减速转矩和加减速时间。 延长加减速时间 (A07、A08、B10～B15、E56)。 |
| (4) 负载大 | 测定输出电流。 降低负载（利用过载预报 (B34)，在过载之前降低负载）。 （在冬季，有时负载会增大。） |
| (5) 电机常数设定错误 | 确认 A04、A05、D01、D02、D03、D60、D61、D62、D63、D64 与电机的常数是否相符。 进行自整定。 |

[12]  OLU  变频器过载

现象 变频器内部的温度异常上升。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 环境温度超过变频器的规格 范围 | 测定环境温度。 通过改良盘的换气等，降低环境温度。 |
| (2) 加减速时间短 | 根据负载的惯性力矩和加减速时间，重新计算所需的加减速转矩和加减速时间。 延长加减速时间 (A07、A08、B10～B15、E56)。 |
| (3) 负载大 | 测定输出电流。 降低负载（利用过载预报 (B34)，在过载之前降低负载）。 （在冬季，有时负载会增大。） 降低电机运转音（载波频率）(A26)。 将过载回避控制 (E70) 置于有效。 |
| (4) 冷却风的通道被堵塞 | 确认是否已确保安装空间。 确保安装空间。 |
|  | 确认散热片是否有堵塞。 进行清扫。 |
| (5) 电机常数设定错误 | 确认A04、A05、D01、D02、D03、D60、D61、D62、D63、D64与电机的常数是否相符。 进行自整定。 |
| (6) 由于冷却风扇的寿命、故障造成冷却风扇的风量下降 | 目测确认冷却风扇是否正常运转。 更换冷却风扇。 |
| (7) 输出配线长，漏泄电流大 | 测定漏泄电流。 插入输出电路滤波器 (OFL)。 |

[13]  OS   过速度保护

现象 电机以过大的速度旋转，满足以下任一条件。

• 电机速度（推定值／检测值）≧（A03 ×（J32 及 J33）× 1.2）时。

• PM 用带传感器矢量控制时，电机速度（推定值／检测值）≧ 240Hz 时

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 功能代码的设定错误 | 确认电机（极数）(D01) 的设定。 结合所使用的电机设定 D01。 |
|  | 确认最高输出频率 (A03) 的设定。 结合输出频率设定 A03。 |
|  | 确认频率限制器（上限）(A15) 的设定。 结合输出频率设定 A15。 |
| (2) 速度调节器的增益不足 | 确认在高速运转中速度是否超程。 提高速度调节器的增益 (J03)。 （有时还需要重新检查各种滤波器和积分时间。） |
| (3) PG 信号中噪声重叠 | 确认 PG 信号的输入监视器，并确认噪声对策（接地的状态、信号线／主电路配线的设置方法等） 实施噪声对策.。 |

[14]  ER2  操作面板通信错误

现象 操作面板—变频器间的通信发生错误。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 通信电缆的断线或接触不良 | 确认电缆的导通、接触或连接部分是否接触不良。 检查插口的插入。 更换通信电缆。 |
| (2) 控制配线多，主机盖没有切实安装，操作面板为悬浮状态 | 确认主机盖的安装。 配线使用推荐电线规格 (0.75mm2) 的电线。 改变单元内的配线路径，并切实安装主机盖。 |
| (3) 受到周围的强烈噪声影响 | 确认噪声对策（接地的状态、通信电缆／主电路配线和设置）的方法。 实施噪声对策。。 |
| (4) 操作面板中发生故障 | 确认其他操作面板中是否发生 ER2 。 更换操作面板。 |

[15]  ER6  运转动作错误

现象 由于在运转操作方法方面出现错误操作而发生错误。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| - 通过“STOP”键有效 (H96 = 1、3)，按下“STOP”键 | 在通过端子座或经由通信输入运转指令的状态下，确认是否按下了STOP 键。 不按预想动作时，重新检查 E96 的设定。 |
| - 通过开始检查功能有效 (E96 = 2、3)，开始检查功能动作 | 确认是否在输入运转指令的状态下进行了下列操作。 ·接通电源 ·解除报警 ·切换到链接运转指令 在发生 ER6 状况时，重新检查指令序列等以使不输入运转指令。 不按预想动作时，重新检查 E96 的设定。 （在清除报警之前，请将运转指令置为 OFF。） |
| - 强制停止“STOP” （数字输入端子）被置为 OFF | 确认强制停止 “STOP”是否被置为 OFF。 不按预想动作时，重新检查端子 DI1～DI9 的功能选择 B01～B09。 |

[16]  ER7  整定错误

现象 自整定失败。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| - 变频器和电机的连接线 处于缺相状态 | 正确连接变频器和电机。 |
| (2) 没有正确设定电机额定值 | 确认功能代码 (A04、A05、D02、D03) 的数据与电机的规格是否相符。 |
| (3) 电机种类不同 | 确认是否使用了不进行磁饱和的 PM 电机。 将磁极位置检测方式选择 (D30) 设为 “0” 或“3”，设定电机可旋转1转以上的时间。 A24 ≧D01/2/A23（D01：极数，A23：起动频率） |
| - 变频器和电机间的配线 长度过长 | 确认变频器和电机之间的配线长度是否超过 100m。 （变频器功率小时，受到配线长度的极大影响。） 重新检查配置以缩短变频器和电机之间的配线长度。或者连接时尽可能缩短配线长度。 |
| - 变频器的额定功率和所 连接的电机的功率不同 | 检查所连接的电机的功率是小于变频器的额定功率的 3 级以上，还是大于 2 级以上。 重新检查变频器的功率。 手动设定电机常数。 |
| - 给电机施加制动的状态下， 进行了使电机旋转的整定 (D04 = 2) | 进行不使电机旋转的停止整定 (D04 = 1)。 取消制动进行旋转整定 (D04 = 2)。 |

[17]  ERC  磁极位置检测异常

现象 PM 用带传感器矢量控制时，PM 电机的磁极位置检测发生异常。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 变频器的设定不适当 | 确认所使用的电机以及速度／磁极位置传感器的有无和种类、控制方式 (A42)、反馈脉冲输入方式 (J14)、反馈脉冲数 (J15) 的整合。 确认机械构成（电机、速度／磁极位置传感器的种类和规格），正确设定 A42、J14、J15。 将磁极位置检测方式选择 (D30) 设为 "0" 或 "3"，确认磁极位置传感器补偿 (D95) 是否为 "999（补偿未调整）"。 正确设定 D95。（也可进行电机辨识） |
| (2) 速度／磁极位置传感器的连接有故障 | 确认速度／磁极位置传感器的输出配线的接触不良、AB 或 UVW 相的相序。 正确连接反馈输入选件卡和速度／磁极位置传感器。 确认电机配线的接触不良和相序。 正确连接变频器和电机。 |
| (3) 电机的旋转方向和传感器输出不一致 |  |
| (4) 选件卡的连接有故障 | 确认选件卡和变频器主机的插口是否正确嵌在一起。 将选件卡正确安装到主机上。 |
| - 受到周围的强烈噪声 影响 | 确认噪声对策（接地的状态、信号线和通信电缆／主电路配线的设置方法等）。 改善噪声对策。 |

[18]  ERD  失步检测／起动时磁极位置检测失败

现象 检测出 PM 电机的失步。起动时的磁极位置检测失败。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 电机的特性不同 | 确认A04、A05、D01、D02、D03、D60、D61、D62、D63、D64 与电机的常数是否相符。 进行自整定。 |
| (2) 磁极位置检测方式不适当 | 确认磁极位置检测方式与电机的种类是否相符。 使磁极位置检测方式选择 (D30) 与电机的种类相符。 |
| (3) 起动频率（继续时间） (F24) 不足 （PM 用无传感器矢量控制时） | 将磁极位置检测方式选择 (D30) 设为 "0" 或 "3" 时，确认起动频率（继续时间）(A24) 设定是否适当。 设定电机可旋转 1 转以上的时间。 A24 ≧ D01/2/A23（D01：极数，A23：起动频率） |
| (4) 起动转矩不足 | 确认加速时间 (A07、B10、B12、B14)、起动时电流指令值 (D74) 的数据。 设定与负载相符的加速时间。 提高起动时电流指令值。 |
| (5) 负载小 | 确认起动时电流指令值 (D74) 的数据。 降低起动时电流指令值。 试运转时等电机单体运转的情况下，请设为 80%以下。 |
| (6) 控制系统不稳定 | 确认电机转子电阻 (D60)、速度调节器-比例增益 (J03)、积分时间常数(J04) 的数据。 调整电机转子电阻。 设定与机械系统惯性力矩相符的速度调节器-比例增益、积分时间常数。 |

[19]  ERE  速度不一致、速度偏差过大

现象 指令速度和速度推定值发生速度偏差过大。

| 原因 | 检查和对策 |
| --- | --- |
| (1) 功能代码的设定错误 | 确认电机（极数）(D01) 的设定。 结合所使用的电机设定 D01。 |
| (2) 负载过大 | 测定输出电流。 减轻负载。 确认机械性制动器是否动作。 |
|  | 解除机械性制动器。 |
| (3) 功能代码的设定与电机的 特性不同 | 确认A04、A05、D01、D02、D03、D60、D61、D62、D63、D64与电机的常数是否相符。 进行自整定。 |
| (4) 由于转矩限制动作，输出 频率被限制 | 确认转矩限制（动作值）(A40) 的数据。 将 A40 变更为适当的值。 |
| (5) 速度调节器的调整不足 | 确认在高速运转中速度是否超程。 降低速度调节器的增益 (J03)。 （有时还需要重新检查各种滤波器和积分时间。） |

注：如有其它不能排除的故障请联系生产厂家。

问：永磁同步电机使用注意事项？

答：德石顿公司近年来致力于对高效、超高效电机及变频控制系统的试制研发，随着科研实力的增强、材料成本的普遍降低以及永磁材料的迅速发展，德石顿逐渐退出系列高效变频永磁电机及专用变频控制系统。为保证在使用过程中电机安全可靠，对于永磁电机的日常检查，给予了以下几点建议：

首先要检查电机的外观：应无划痕、碰伤和涂镀层脱落；然后转动转轴，应能灵活转动，无明显卡壳现象。

第二，检查电动机的接线是否牢固，并通电运行。电动机在旋转的过程中应不存在着摩擦，其中最突出的是轴承摩擦。轴承磨损后会发出不正常声音，出现局部过热温升现象。

最后，注意电动机因电流过大、温度变化及拆装时磁路开路而引起的永磁体退磁，尤其对于铝镍钴永磁电机，拆装时要对永磁磁路进行磁短路保护，否则退磁后要另外充磁。

- Deschtone客户服务中心

德石顿客户服务中心启动运行，并为客户提供“7*24小时”的支持服务。

我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。

热线(固话): 022-22788586

​热线(手机): 13132125229