呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目

环境影响报告书

建设单位：呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司

评价单位：安徽省四维环境工程有限公司

二〇一七年六月

目         录

1.前 言	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环评工作过程	2

1.4主要关注的环境问题	3

1.5主要评价结论	4

2.总 则	5

2.1评价目的与原则	5

2.2编制依据	5

2.2.1法律法规及部门规章	5

2.2.2采用的技术导则及规范	7

2.2.3项目文件	7

2.3评价技术方法	7

2.4评价等级及评价范围	7

2.4.1大气环境	8

2.4.2水环境	9

2.4.3声环境	10

2.4.4环境风险	10

2.5评价标准	11

2.5.1环境质量标准	11

2.5.2污染物排放标准	12

2.6评价内容及重点	13

2.6.1评价内容	13

2.6.2评价重点	14

2.7评价时段	14

2.8污染控制及环境保护目标	14

2.8.1污染控制目标	14

2.8.2环境保护目标	14

2.9环境影响因素识别与评价因子筛选	15

2.9.1环境影响因素识别	15

2.9.2评价因子筛选	16

3.建设项目概况	17

3.1项目名称、建设性质、建设地点、建设规模	18

3.2产品方案	20

3.3设备方案及原辅材料消耗	21

3.3.1设备方案	22

3.3.2原辅材料消耗	30

3.3.3化验室检验项目及主要试剂	31

3.4总平面布置	32

3.5公用工程及辅助设施	33

3.5.1给排水系统	33

3.5.2 供电	33

3.5.3 供热供暖	33

3.5.4 通风	33

3.5.5 劳动定员及工作制度	34

3.6运输方案	34

3.7项目施工期安排	34

4.工程分析	34

4.1生产工艺分析	35

4.1.1 甜菜预处理工段工艺流程及产污环节	35

4.1.2糖分浸出工段工艺流程及产污环节	36

4.1.3糖汁清净工段工艺流程及产污环节	38

4.1.4糖汁蒸发工段工艺流程及产污环节	46

4.1.5成糖工段工艺流程及产污环节	47

4.1.6干燥包装工段工艺流程及产污环节	49

4.1.7其他产污环节	50

4.2施工期污染源分析	50

4.2.1 废水	50

4.2.2 废气	51

4.2.3 噪声	51

4.2.4固体废物	52

4.3平衡性分析	52

4.3.1物料平衡分析	52

4.3.2蒸汽平衡分析	53

4.3.3水平衡分析	55

4.4营运期污染源分析	57

4.4.1废气	57

4.4.2废水	62

4.4.3 噪声	63

4.4.3固体废物	64

4.4.5非正常污染源分析	66

4.4.6工程“三废”排放情况	66

4.5产业政策、选址分析	68

4.5.1产业政策符合性分析	69

4.5.2与《制糖工业污染防治技术政策》的符合性分析	69

4.5.3选址合理性分析	69

4.6总量控制与清洁生产	70

4.6.1总量控制分析	70

4.6.2清洁生产分析	71

5.环境现状调查与评价	75

5.1自然环境简况	76

5.2额尔古纳边境经济合作区概况	77

5.3建设项目周围环境概况	79

5.4环境质量现状调查与评价	79

5.4.1环境空气质量现状调查与评价	79

5.4.2地表水环境质量现状调查与评价	81

5.4.3地下水环境质量现状调查与评价	83

5.4.4声环境质量现状监测与评价	84

6.环境影响分析	85

6.1施工期环境影响分析	86

6.1.1施工期大气环境影响分析	86

6.1.2施工期废水影响分析	87

6.1.3施工期噪声影响分析	88

6.1.4施工期固体废物影响分析	89

6.1.5施工期固体废物影响分析	89

6.2营运期环境影响分析	89

6.2.1大气环境影响分析	90

6.2.2地表水环境影响分析	103

6.2.3地下水环境影响分析	104

6.2.4声环境影响分析	116

6.2.5固体废物环境影响分析	120

6.3环境风险分析	121

6.3.1环境风险评价工作等级、范围	121

6.3.2环境风险识别	122

6.3.3风险防范措施	126

6.3.4环境风险应急预案	129

6.3.5环境风险评价结论	134

7.环境保护措施及其可行性论证	134

7.1施工期环境保护措施	135

7.1.1废气污染防治措施	135

7.1.2水环境保护措施	136

7.1.3噪声污染防治措施	136

7.1.4固废处理措施	136

7.1.5施工期环境保护要求	137

7.2运营期环境保护措施	137

7.2.1 大气污染防治措施	137

7.2.2 水污染防治措施	145

7.2.3 噪声污染防治措施	148

7.2.4 固体废物污染防治措施	149

7.2.5 绿 化	152

7.3环保投资估算及环保“三同时”验收一览表	153

7.3.1 环保投资	153

7.3.2 竣工验收	155

8.环境影响经济损益分析	156

8.1经济效益	157

8.2社会效益	157

8.3环境损益分析	157

9.环境管理与监测计划	158

9.1 环境管理	159

9.1.1环境管理机构设置的目的	159

9.1.2环境管理机构的设置	159

9.1.3环境管理机构的职责	159

9.2 环境监测	161

9.2.1监测目的	161

9.2.2监测机构	161

9.2.3监测计划	161

9.2.4监测资料建档制度	162

9.3 环境监理	162

9.3.1环境监理工作目标	162

9.3.2环境监理要求	162

9.3.3环境监理方案	163

10.评价结论与建议	163

10.1项目概况	164

10.2产业政策符合性	164

10.3选址合理性	164

10.4环境质量现状	165

10.5施工期环境影响评价结论	165

10.6运营期环境影响评价结论	165

10.6.1大气环境影响	166

10.6.2水环境影响	167

10.6.3声环境影响	167

10.6.4固体废物环境影响	167

10.7环境保护对策	168

10.7.1环境空气污染防治措施	168

10.7.2水污染防治措施	168

10.7.3噪声污染防治措施	169

10.7.4固体废物污染防治措施	169

10.8环境风险	169

10.9总量控制	169

10.10环境经济社会损益分析	169

10.11公众参与	170

10.12评价总结论	170

10.13建议	170

附件：

一、环评委托书

- 项目备案确认书

- 建设单位营业执照

- 关于接纳呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司排放污水的说明

- 项目所在地现状监测报告

- 呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程余热发电建设项目环评批复

- 炉灰、炉渣购销合同

- 承诺函

附图：

一、项目地理位置图

二、项目平面布置图

三、项目周边环境关系图

四、项目环境现状监测布点图

五、项目在拉布大林产业园区中的位置

六、项目评价范围图

1.前 言

## 1.1项目由来

制糖工业是食品行业的基础行业，又是造纸、化工、发酵、医药、建材、家具等多种产品的原料工业，在国民经济中占有重要地位。1949年到2016年，我国制糖工业获得长足健康的发展，已形成一定规模的生产能力和较高的技术水平。

食糖是食品工业和居民生活的必需品，在国民经济中占据着重要的地位，随着中国经济水平的不断提高以及食品工业的快速发展，中国食糖消费量呈现持续增长的趋势，尤其是工业消费增长迅速。但在劳动力成本大幅上涨的背景下，无法摆脱劳动密集型种植的糖料，现在正成为我国食糖产业发展的限制，尤其是甘蔗糖主产区广西和云南，种植分散、规模小、70%~80%在坡地种植，大型机械化作业无法开展，导致甘蔗种植成本连年上涨，倒逼甘蔗糖生产成本大幅上扬，整个食糖产业也在面临着巴西、泰国等进口食糖倾销的威胁。

目前我国制糖业的瓶颈在于糖料种植仍属劳动密集型产业，生产集约化程度太差，散户种植比例很高，机械化种收、良种选育推广等进展缓慢，很难显现出规模效益化的种植，还有劳动力流失情况严重，劳动力成本无法降低，导致糖料成本刚性上涨，居高不下，以至于食糖生产的原料成本就比巴西糖进口到岸精炼完税的成本还要高，这是我国糖业不得不面对的问题。制糖行业坐拥具有巨大成长空间的本土市场，未来的竞争将在糖料供应源头展开。而未来优质的糖料供应基地，将区别于以往“糖厂+分散农户”的方式，以延伸农牧产业链为立足点，不断探索公司+政府+基地+大户+农户的产业化运作模式。具有承接农业种植结构调整、区域内制糖产业补缺、副产品饲料靠近下游畜牧业等几大优势。这一经营模式的转变，将为制糖业参与国内市场竞争、应对国际低成本食糖挑战提供保障。

呼伦贝尔市地域辽阔、土地肥沃、昼夜温差大，非常适合甜菜种植。甜菜亩产可达3.5吨以上，含糖量在17%以上，且甜菜生产加工周期可达150天。呼伦贝尔农垦集团拥有施业区面积3万平方公里，600万亩耕地，具备大型喷灌设施的耕地面积达到80万亩，并且以每年60万亩的速度递增，农业机械装备能力强。该地区种植甜菜按500元/吨收购价计算，每亩纯效益可达到850元，比目前种植小麦、油菜每亩可增收600元左右，对调整农业种植结构大有裨益。

为此，经公司商议决定，拟于距离农场约100km处的额尔古纳市拉布大林产业园区投资建设“呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目”，项目总占地面积356.7亩（237810.21 m2），总建筑面积67145.97 m2，实现年产优级白砂糖99720t/a、废糖蜜30240t/a、颗粒粕40320t/a的生产能力。

## 1.2项目特点

本项目为新建项目，属于以甜菜为原料制作成品糖生产，属于C1340制糖业。

此次评价主要针对施工期和营运期污染影响进行分析，提出合理的环境保护措施，将项目建设及营运期间产生的污染物对环境造成的影响降到最低。

通过环境影响评价，提出了相应的污染防治措施，在严格采取本评价提出的各项措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。

## 1.3环评工作过程

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号文）及其它相关法律、法规的有关要求，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设和环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行，项目必须进行环评申报审批程序。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）中项目类别“N 轻工”中的“97、制糖、糖制品加工类中的原糖生产”，应编制环境影响报告书。为此，呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司于2017年3月16日委托安徽省四维环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作，并编制环境影响报告书。

我公司接受委托后，按照建设项目环境影响评价导则的原则、方法及内容要求，于2017年3月16日组织有关技术人员对该项目建设地点及周边环境进行了现场踏勘调查，并收集了与该项目有关的建设及技术资料。经过与建设单位技术人员的进一步沟通，进一步对环境特征和工程特征进行分析，筛选出环境影响因子及评价因子，初步完成项目工程分析和污染防治措施的基础上，进行相关环境预测及评价，最终完成了《呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目环境影响报告书（送审稿）》，现提交建设单位呈送额尔古纳市环境保护局审批。

在本报告书的编制过程中，得到了额尔古纳市环境保护局、额尔古纳市环境监测站和建设单位等相关部门和单位的大力支持，在此一并表示谢意！

本项目环境影响评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4主要关注的环境问题

项目依托当地农场种植的甜菜于额尔古纳市拉布大林产业园区建设甜菜加工制糖生产基地，具有地方发展特色，极大程度的推动了地方经济，有利于形成产业链。项目产品以优级白砂糖、废糖蜜、颗粒粕为主，不发展酒精、味精、酵母等下游产业，结合项目特点和区域环境现状，此次评价主要关注的环境问题如下：

1）项目营运期间产生废气、废水、噪声、固废、生态等环境要素的污染问题，拟采取的环保措施可行性分析；

2）项目营运期间存在的环境风险及风险防范措施；

3）项目营运期间对地下水造成的环境影响及污染防治措施；

4）项目全部建成投产后污染物排放总量区域平衡问题。

## 1.5主要评价结论

项目为甜菜制糖项目，符合产业政策的要求，选址符合额尔古纳市拉布大林产业园区规划要求。该项目具有显著的经济、社会和环境效益。建设单位应严格执行“三同时”制度，严格执行环评报告中提出的各项环境保护和预防措施，严格执行工程环境监理和竣工环境保护验收制度，加强施工期和营运期的环境保护工作，则项目施工和营运过程对项目区周围环境的影响是较小的，从环境保护的角度考虑：本项目的建设是可行的。

2.总 则

## 2.1评价目的与原则

建设项目环境影响评价的基本目的是贯彻“环境保护”这项基本国策。并以环境保护法律、法规和标准为依据、认真执行“以防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。

编制本项目环境影响报告书的目的，旨在通过环境调查和现场监测，了解项目所处环境状况的基础上，根据建设项目的污染物排放特征和评价区环境质量现状情况，预测本项目建成营运后对评价区域的环境影响程度与范围，分析本项目的建设是否存在重大环境问题，以环保法规为准绳，衡量建设项目的可行性，并对采取的污染防治措施进行评述，提出可行的环境保护对策，最大限度地降低本项目对环境可能造成的负面影响，充分发挥本项目建设所产生的社会效益、经济效益和环境效益，同时为决策部门审查和决策、设计部门设计及项目的环境管理提供依据。本项目环境影响评价旨在：

⑴ 通过实地考察，对本次环境影响评价区范围内的自然环境、敏感目标进行调查与评述，以及对评价区内的环境质量现状及污染源进行调查与评价；

⑵ 通过工程分析，确定工程生产线污染源的种类、源强、排放方式等，分析并评价该项目在营运期对环境影响的特点以及影响范围、程度等；

⑶ 针对项目存在的环境污染问题提出合理、可行的污染治理、生态恢复建议，从环境保护角度，对本工程出明确、公正、可信的评价结论；为环境保护行政主管部门决策进行有效环境管理，避免对周围环境造成污染危害提供科学依据。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规及部门规章

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法（2015年）》（2016年1月1日起实施）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正）；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日实施）；

(8)《中华人民共和国水法》（2002年10月）；

(9)《中华人民共和国节约能源法》（1997年11月）；

(10)《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

(11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国环部令第33号）；

(12)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（国环部令第5号）；

(13)《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）；

(14)《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）；

(15)《报废汽车回收管理办法》（国务院令第307号）；

(16)《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号令）；

(17)《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号令）；

(18)《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号令）；

(19)《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》（环办〔2004〕65号）；

(20)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国发改令 2011年第9号）；

(21)《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的规定》（国发改令 2013年第21号）；

(22)《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号；

(23)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

(24)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

(25)《环境保护部关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（环境保护部公告〔2013〕73 号）；

(26)《呼伦贝尔市建设项目环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见》（呼政办字〔2015〕188号）；

(27)《额尔古纳市城市总体规划（2013-2030年）》；

(28)《额尔古纳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

(29)《额尔古纳边境经济合作区总体规划（2015-2030）》。

### 2.2.2采用的技术导则及规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJT2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

(3)《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

(5)《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

(6)《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.2.3项目文件

(1)《环境影响评价委托合同》；

(2)《内蒙古自治区企业投资项目备案确认书》（额经信工投字〔2017〕1号）；

(3)《呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目可行性研究报告》；

(4) 《呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目现状监测》。

## 2.3评价技术方法

本评价根据《环境影响评价技术导则》的要求，采用以下技术方法：

1.环境现状评价

主要采用资料搜集、现场勘察、现场监测、数理统计等技术方法。

2.工程分析

主要采用物料衡算、类比分析、查询参考资料、工艺全过程分析等技术方法。

3.环境影响预测和评价

主要采用数学模型和类比调查等技术方法。

4.环境经济损益分析

采用环境经济学方法及类比调查等方法进行分析。

## 2.4评价等级及评价范围

通过分析该项目对环境影响的特点，识别出污染源类型、排放情况，并结合当地地形地貌、气象条件、居民点分布状况等自然社会环境的现状，按照《环境影响评价技术导则》中的有关要求，确定本项目各环境要素的评价等级和评价范围。

### 2.4.1大气环境

项目营运期间产生的废气主要包括锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、升运粉尘、石灰窑废气、堆场扬尘，评价根据《环境影响评价评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi由下式计算：

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级分级见表2.4-1。

表2.4-1  大气环境影响评价分级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

经初步工程分析，采用《环境影响评价评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式清单中的Screen3估算模式估算最大落地浓度及距离，估算参数见表2.4-2，计算相应浓度占标率结果见表2.4-3。

表2.4-2  估算参数一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） | 排放方式 | 源的性质 | 排气筒高度（m）及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 锅炉烟气 | SO2 | 14.308 | 61.81 | 有组织排放 | 点源 | 60 | 1# |
|  |  | 烟尘 | 3.831 | 16.55 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 13.127 | 56.71 |  |  |  |  |
|  | 热风炉烟气 | SO2 | 26.28 | 113.54 | 有组织排放 | 点源 | 20 | 2# |
|  |  | 烟尘 | 7.037 | 30.4 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 15.09 | 65.2 |  |  |  |  |
|  | 加工粉尘 | 粉尘 | 0.468 | 2.02 | 有组织排放 | 点源 | 15 | 3# |
|  | 燃硫炉烟气 | SO2 | 1.134 | 4.9 | 有组织排放 | 点源 | 15 | 4# |
|  | 石灰窑废气 | SO2 | 1.053 | 4.55 | 有组织排放 | 点源 | 15 | 5# |
|  |  | 烟尘 | 1.782 | 7.7 |  |  |  |  |
| 面源 | 石灰窑乳化车间粉尘 |  | 0.861 | 3.72 | 无组织排放 | 面源 | 8 |  |
|  | 石灰石焦炭堆场粉尘 |  | 0.523 | 2.26 | 无组织排放 | 面源 | 8 |  |
|  | 煤棚堆场粉尘 |  | 0.53 | 2.29 | 无组织排放 | 面源 | 8 |  |

表2.4-3    大气环境影响评价分级判据表

| 污染源 |  |  | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 1#烟囱 | SO2 | 0.006628 | 1.326 | 919 |
|  |  | 烟尘 | 0.001775 | 0.394 | 919 |
|  |  | NOX | 0.006081 | 3.041 | 919 |
|  | 2#烟囱 | SO2 | 0.037440 | 7.488 | 414 |
|  |  | 烟尘 | 0.004010 | 0.891 | 414 |
|  |  | NOX | 0.021500 | 9.750 | 414 |
|  | 3#排气筒 | 粉尘 | 0.005894 | 1.310 | 911 |
|  | 4#排气筒 | SO2 | 0.014300 | 2.860 | 911 |
|  | 5#排气筒 | SO2 | 0.000463 | 0.093 | 911 |
|  |  | 粉尘 | 0.000783 | 0.174 | 911 |
| 面源 | 石灰窑乳化车间 | 粉尘 | 0.019200 | 4.267 | 89 |
|  | 石灰石焦炭堆场 | 粉尘 | 0.013640 | 3.031 | 399 |
|  | 煤棚堆场 | 粉尘 | 0.015670 | 3.482 | 390 |

分析预测结果表明，项目点源污染物最大落地浓度占标率均低于10%，建设项目所在地属简单地形；此外，项目生产过程中使用的燃煤、焦炭等燃料主要供锅炉、热风炉等设备燃烧提供热能，不属于高耗能行业中规定的热力、电力生产供应企业或其他行业，根据《环境影响评价评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，对照表2.4-1中评价工作分级规定，确定本次大气环境影响评价等级为三级，评价范围为以污染源为中心、5km2的正方形区域。

### 2.4.2水环境

1）地表水

项目营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后，与甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水一并经园区污水管网进园区污水处理厂处理，不直接外排地表水体。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，项目不设地表水评价等级，仅分析项目废水经市政污水管网外排至污水处理厂的可行性。

2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中规定，项目属于“N：轻工”中“97、制糖、糖制品加工”中原糖生产类别，因此，地下水环境影响评价类别为III类。

据调查，项目不属于集中式饮用水源准保护区以及以外的补给径流区，属于分散式饮用水水源地，不属于特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入敏感分级的环境敏感区，敏感程度为较敏感。

表2.4-4  地下水评价等级指标明细表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.4-4中评价 工作等级划分要求，项目地下水评价等级为三级，评价范围为项目所在地为中心≤6km2范围内。

### 2.4.3声环境

《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）第5.2条规定：建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，或受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）等级划分的原则，项目属于工业区环境，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级，详见表2.4-5。

表2.4-5  声环境评价工作等级判定表

| 因 素 | 功能区 | 建设前后噪声声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 3类、4a类 | ≤3dB（A） | 变化不大 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中规定，评价范围确定为：项目厂界外200m范围内的声环境。

### 2.4.4环境风险

项目所涉及到的有较大环境风险的硫磺和二氧化硫等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中对硫磺、二氧化硫等临界值做出的规定，计算结果见表2.4-6。

表6.3-1  危险物质名称及临界量

| 分类 | 物质名称 | 标准临界量 | 项目实际贮量 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃物质 | 硫磺 | 3000 t | 0.68 t | 不是 |
| 毒性气体 | SO2 | 20 t | 1.36 t | 不是 |
| ∑qn/Qn=0.0682 |  |  |  |  |

根据表6.3-1中计算结果，∑qn/Qn＜1，由此判定本项目危险化学品涉及单元不属于重大危险源。同时，项目建设地点不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，因此属于非环境敏感地区。因此，确定本项目没有重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.2有关规定，本项目风险评价工作级别定为二级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.5有关规定，陆域风险评价范围确定为以项目厂界外3km范围内。

## 2.5评价标准

根据项目所在地区环境功能区划，本次评价建议采用的评价标准如下：

### 2.5.1环境质量标准

1）环境空气：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

表2.5-1  环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 污染因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| TSP | / | 0.30 | 0.20 |
| PM10 | / | 0.15 | 0.07 |
| PM2.5 | / | 0.075 | 0.035 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 |

2）地表水环境：项目所在地的地表水体根河水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体指标见下表：

表2.5-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L，除pH外

| 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 （无量纲） | 6~9 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 | 挥发酚 | ≤0.005 | 石油类 | ≤0.05 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 | 总磷 （以P计） | ≤0.2 | 铬（六价） | ≤0.05 | 粪大肠菌群 （个/L） | ≤10000 |
| 化学需氧量（COD） | ≤20 | 总氮 | ≤1 | 氨氮 （NH3-N） | ≤1 |  |  |

3）地下水环境。项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-93）III类标准。

表2.5-3  地下水质量标准  单位：mg/L，除pH外

| 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 总硬度 | ≤450 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 氯化物 | ≤250 | 汞 | ≤0.001 | 细菌总数 | ≤100 | 镉 | ≤0.01 |
| 砷 | ≤0.05 | 锰 | ≤0.1 | 铁 | ≤0.3 | 锌 | ≤1.0 |
| 铅 | ≤0.05 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 | NH3-N | ≤0.2 | 六价铬 | ≤0.05 |
| CODMn | ≤3.0 | 石油类 | -- | 氰化物 | ≤0.05 | 硫酸盐 | ≤250 |

4）声环境。区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准值如下：

表2.5-4  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 参数 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 工业区 | 65 | 55 |

### 2.5.2污染物排放标准

1）废气：锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求；热风炉烟气及石灰窑废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，其他工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值。

表2.5-5  大气污染物综合排放标准

| 标准号 | 排放标准 | 污染因子 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB16297-1996 | 大气污染物 综合排放标准 | 颗粒物（15m） | 120 | 3.5 | 1.0 |
|  |  | SO2（15m） | 550 | 2.6 | 0.4 |
| GB13223-2011 | 火电厂大气污染物排放标准 | SO2 | 100 | / | / |
|  |  | 烟尘 | 30 | / | / |
|  |  | NOX | 100 | / | / |
| GB9078-1996 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | SO2 | 850 | / | / |
|  |  | 烟尘 | 200 | / | / |
| GB18483-2001 | 饮食业油烟排放标准（试行） | 油烟 | 2.0 | / | / |

2）废水：项目营运期间产生的废水经污水管网进园区污水处理厂处理，因此，需满足园区污水处理厂接管标准。

3）噪声。建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表2.5-6  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.5-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 工业区 | 65 | 55 |

4）固废：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。

## 2.6评价内容及重点

### 2.6.1评价内容

环评主要工作内容主要有：项目概况、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论与建议。

### 2.6.2评价重点

根据现场调查并结合工程的特征、污染物排放情况、项目所在地环境特点、功能要求等因素，本次评价以施工期的固废和粉尘以及营运期的废气、噪声、污水等环境影响进行重点评价；对工程的污染防治对策与措施进行论证。

## 2.7评价时段

本次评价对水环境、大气环境、声环境、固体废物的评价时段为施工期和运行期。

## 2.8污染控制及环境保护目标

### 2.8.1污染控制目标

1、控制项目排放的污染物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准限值要求，保护工程所在地区的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、控制工程污水全部经园区污水管网进入园区污水处理厂处理。控制污染物污染地下水，使区域地下水质量不受本项目影响。

3、控制固体废弃物的排放，防止造成二次污染。

4、保证周围区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

### 2.8.2环境保护目标

项目建设地点位于额尔古纳市拉布大林产业园区，地理位置中心坐标位于北纬50°12′50.14″，东经120°9′33.73″。项目厂区周边以工业企业为主，东侧约500m处为S201，交通便利。据现场踏勘，项目厂区东侧紧邻园区规划用地（周边项目正在报建），约600m处为春蕾麦芽公司，东北侧约240m处为雀巢乳品厂，北侧约400m处为额尔古纳市城区边界，其余边界为园区规划空地，项目评价范围内无环境敏感目标。

根据项目区周围的主要敏感目标的分布情况和项目对周围环境的主要影响因素，确定本项目主要的敏感目标，详见表2.8-1。

表2.8-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 位置关系 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 额尔古纳城郊 | N，400m | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
|  | 盛大家园小区 | N，2.6km |  |
|  | 额尔古纳市一小 | N，2.8km |  |
|  | 额尔古纳市二中 | N，2.9km |  |
|  | 园区在建企业 | E，40m |  |
|  | 雀巢乳品厂 | NE，240m |  |
|  | 春蕾麦芽公司 | E，600m |  |
| 噪声 | 厂界 | 厂界外200m内 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类区标准 |
| 地下水 | 地下水 | 项目区周围 | 《地下水质量标准》（GB14848—1993）III类标准 |
| 地表水 | 根河 | 厂区东侧10km处 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准 |
| 环境风险 | 额尔古纳城郊 | N，400m | / |
|  | 盛大家园小区 | N，2.6km |  |
|  | 额尔古纳市一小 | N，2.8km |  |
|  | 额尔古纳市二中 | N，2.9km |  |

## 2.9环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.9.1环境影响因素识别

1、施工期

项目于额尔古纳市拉布大林产业园区内新征用地建设，厂区周边环境以工业园区为主。项目施工期主要影响为施工机械噪声、建筑垃圾、施工扬尘和施工废水。

2、运营期

营运期间产生的废水主要来自甜菜清洗、制糖过程中产生的废水，此外还包括地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水，经园区污水管网收集外排至园区污水处理厂处理。

项目废气主要来源于锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、升运粉尘、石灰窑废气、堆场扬尘、食堂油烟等，废气为本评价的主要环境影响因素。

固废主要为生产过程中固体废物：包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘、办公生活垃圾、化验室废物。

综合上述分析，项目营运期间污染因素识别结果见表2.9-1。

表2.9-1  污染因素识别结果

| 阶段 | 环境要素 | 环境影响 | 影响特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 水环境 | 甜菜清洗废水、制糖废水 | 经污水管网进园区污水处理厂 |
|  |  | 地面清扫废水、办公生活污水等 | 经污水管网进园区污水处理厂 |
|  | 大气环境 | 锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、升运粉尘、石灰窑废气、堆场扬尘、食堂油烟 | 对周边大气环境产生一定影响 |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 对厂界及敏感点产生影响 |
|  | 固体废物 | 危险废物、一般工业固废、生活垃圾 | 外运处置，无影响 |
|  | 环境风险 | 原料贮存、生产及产品火灾风影响险 | 对厂内及厂界周边产生影响 |

### 2.9.2评价因子筛选

通过对环境因素的识别并结合工程排污特点，确定评价因子如下：

1）环境空气

环境现状评价因子：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2。

环境影响预测因子：SO2、烟粉尘、NOX。

总量控制因子：SO2、NOX。

2）水环境

地表水环境现状评价因子：pH、水温、DO、NH3-N、COD、BOD5、TN、TP、粪大肠菌群。

地下水环境现状评价因子pH、色度、总硬度、溶解性总固体、CODMn、NH3-N、Cr6+、Fe、Mn、总大肠菌群、SO42-、LAs。

水环境影响预测因子：COD、NH3-N。

总量控制因子：COD、NH3-N。

3）声环境

环境现状评价因子：等效连续A声级。

环境影响评价因子：等效连续A声级。

4）固体废物

环境影响评价因子：生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

表2.9-2  评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 | SO2、烟粉尘、NOX | SO2、NOX |
| 地表水环境 | pH、水温、DO、NH3-N、COD、BOD5、TN、TP、粪大肠菌群 | COD、NH3-N | COD、NH3-N |
| 地下水环境 | pH、色度、总硬度、溶解性总固体、CODMn、NH3-N、Cr6+、Fe、Mn、总大肠菌群、SO42-、LAs | 无 | 无 |
| 固体废物 | 无 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 | 无 |
| 噪声 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 泄漏、爆炸、火灾 | 无 |

3.建设项目概况

## 3.1项目名称、建设性质、建设地点、建设规模

项目名称：呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目

建设性质：新建

建设地点：项目地点位于额尔古纳市拉布大林产业园区，地理位置中心坐标位于北纬50°12′50.14″，东经120°9′33.73″。

建设内容及规模：占地面积356.7亩（237810.21 m2），总建筑面积67145.97 m2，日加工甜菜4000t/d，实现年产优级白砂糖99720t/a、废糖蜜30240t/a、颗粒粕40320t/a的生产能力。

建设投资：总投资46864.68万元，其中环保投资726万元，占总投资的1.56%。

项目组成：项目组成详见表3.1-1，主要建筑内容见表3.1-2。

表3.1-1  新建项目组成一览表

| 类别 | 项目名称 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 生产规模 | 日加工甜菜4000t/d，年产优级白砂糖99720t/a、废糖蜜30240t/a、颗粒粕40320t/a |
|  | 基础建设规模方案 | 甜菜预处理：包括甜菜卸料窖、皮带廊、流送沟、除土除石除草间、洗菜间、切丝间、渗出压榨间等 |
|  |  | 石灰窑乳化间：包括石灰窑基础、乳化间、卷扬机房及配电室等 |
|  |  | 制糖包装车间：包括制糖车间、干燥包装间、通廊等 |
|  |  | 颗粒粕车间：包括颗粒粕生产车间 |
| 辅 助 工 程 | 辅助生产 | 包括办公楼、餐厅、倒班宿舍、门房及地泵房等 |
|  | 机修及仓储 | 包括糖周转库、糖库、废蜜罐基础、废蜜泵房、颗粒粕周转库、颗粒粕库、颗粒粕车间煤棚、热电站煤棚、原料库、材料库、机修车间、废丝堆场、石灰石焦炭堆场、甜菜堆场等 |
|  | 动力车间 | 包括锅炉间、除氧煤仓间、汽机间、主控楼、除尘器平台、灰库、渣库、输煤廊、破碎间、上煤坑、脱硫设备、引风机房 |
| 公 用 工 程 | 给水系统 | 项目水源由园区统一集中供应，项目用水包括甜菜清洗用水、制糖补充用水、锅炉系统用水、尿素溶解用水、地面清扫用水、办公生活用水、食堂用水及未预见用水等，新鲜用水量6380.2m3/d（1273876m3/a） |
|  | 排水系统 | 项目排水雨污分流，厂区内雨水汇入园区雨水管网，营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，经隔油池、化粪池预处理后，通过园区污水管网进园区污水处理厂处理，废水量为8947.9 m3/d（1610622 m3/a） |
|  | 供电系统 | 由厂区汽轮发电机组提供，无需外购电。 |
|  | 采暖供热系统 | 项目于非采暖期生产，冬季不生产，无供热，少量值班人员采用电炉取暖。供热系统由锅炉统一集中供应。 |
|  | 运输系统 | 项目各种原料及废料均采用汽车运输，项目东侧紧邻园区道路，交通便利。 |
| 环 保 工 程 | 大气污染防治 | 锅炉烟气由布袋除尘器+炉内喷石灰石粉脱硫+低氮燃烧/空气分级+SNCR处理60m烟囱（1#）高空排放；热风炉烟气由多管旋风除尘器处理后20m烟囱（2#）高空排放；加工粉尘由集气罩+旋风除尘器处理15m高排气筒（3#）高空排放；燃硫炉烟气由15m排气筒（4#）高空排放；石灰窑废气经窑体自身除尘脱硫后15m排气筒（5#）高空排放。锅炉烟气设置自动在线监测装置。 升运粉尘、石灰石焦炭堆场扬尘、煤棚堆场扬尘无组织外排。 食堂油烟经油烟净化器处理后烟道高空排放。 |
|  | 水污染防治 | 厂区内雨污分流，雨水经雨水管网汇入园区雨水管网；外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后通过园区污水管网汇入园区污水处理厂。 |
|  | 噪声防治 | 选用低噪声设备、对高噪声设备采取消声、减振措施、生产车间封闭、绿化降噪。 |
|  | 固废防治 | 属于危废的物质按危废管理要求建设符合标准的场所进行收集处置，设危险废物储存间于化验室内；一般固废经分类收集、资源化回收利用后安全处置。 |
|  |  | 生产车间、污水管网、堆场等防渗防漏处理 |
|  | 绿化 | 占地面积38000m2，绿化率19.7% |
| 生活 设施 | 办公设施 | 厂区内设置有办公楼、餐厅及职工宿舍。 |
| 本项目共有工作人员300人，三班制，每班8小时，每年工作180天。 |  |  |

表3.1-2  主要构筑物建设内容表

| 工程内容 |  | 单位 | 数量 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甜菜预处理 | 卸料窖 | m2 | 604.5 | 钢筋砼 |  |
|  | 1#甜菜皮带廊 | m2 | 298.94 | 框架、轻钢 |  |
|  | 流送沟 | m2 | 84 | 钢制 |  |
|  | 除土除石除草间 | m2 | 195 | 框架 |  |
|  | 洗菜间 | m2 | 671 | 框架 |  |
|  | 2#甜菜皮带廊 | m2 | 189.26 | 框架、轻钢 |  |
|  | 切丝间 | m2 | 306.9 | 框架 |  |
|  | 渗出、压榨间 | m2 | 1355.06 | 框架 |  |
| 清净剂制备 | 乳化间 | m2 | 612.5 | 框架 |  |
|  | 卷扬机房及配电室 | m2 | 26.46 | 砖混 |  |
| 制糖 | 制糖车间 | m2 | 11259.99 | 框架 | 包括化验室 |
|  | 干燥包装间 | m2 | 2688.64 | 框架 |  |
|  | 制糖与动力车间通廊 | m2 | 54.9 | 轻钢 |  |
|  | 制糖与切丝间通廊 | m2 | 75 | 轻钢 |  |
|  | 制糖与干燥包装间通廊 | m2 | 72 | 轻钢 |  |
| 颗粒粕 | 颗粒粕车间 | m2 | 3444.54 | 框架 |  |
| 流送水系统 | 幅流沉淀池 | m2 | 617.95 | 钢砼防腐 | 泥沙沉淀后循环使用 |
|  | 清水池 | m2 | 145.8 | 钢砼防腐 |  |
|  | 清水泵房 | m2 | 240 | 砖混 |  |
| 循环水站 | 循环水池 | m2 | 1044.24 | 钢筋砼 |  |
|  | 综合水泵房 | m2 | 540 | 砖混 |  |
|  | 蓄水池 | m2 | 259.92 | 钢砼防腐 |  |
|  | 消防水池 | m2 | 259.92 | 钢砼防腐 | 兼做生活水池 |
| 机修及仓库 | 糖周转库 | m2 | 1124.72 | 轻钢 |  |
|  | 糖库 | m2 | 4632.46 | 轻钢 |  |
|  | 废蜜泵房 | m2 | 18 | 砖混 |  |
|  | 颗粒粕周转库 | m2 | 472.17 | 轻钢 |  |
|  | 颗粒粕库 | m2 | 1890 | 轻钢 |  |
|  | 颗粒粕车间煤棚 | m2 | 1890 | 轻钢 |  |
|  | 动力车间煤棚 | m2 | 3225.24 | 轻钢 |  |
|  | 原料办公室 | m2 | 531.25 | 轻钢 |  |
|  | 原料库 | m2 | 531.25 | 轻钢 |  |
|  | 材料库 | m2 | 531.25 | 轻钢 |  |
|  | 机修车间 | m2 | 531.25 | 轻钢 |  |
|  | 废丝堆场 | m2 | 882 | 硬化 |  |
|  | 石灰石焦炭堆场 | m2 | 2975 | 硬化 |  |
|  | 甜菜堆场 | m2 | 101364.89 | 硬化 |  |
| 热电站 | 锅炉间 | m2 | 1166.04 | 框架 |  |
|  | 除氧煤仓间 | m2 | 1285.2 | 框架 |  |
|  | 汽机间 | m2 | 918 | 框架 |  |
|  | 主控楼 | m2 | 752.76 | 框架 |  |
|  | 灰库 | m2 | 190.77 | 钢筋砼 |  |
|  | 渣库 | m2 | 190.77 | 钢筋砼 |  |
|  | 1#输煤廊 | m2 | 201.16 | 框架 |  |
|  | 2#输煤廊 | m2 | 317.06 | 框架 |  |
|  | 破碎间 | m2 | 233.28 | 框架 |  |
|  | 脱硫工艺车间 | m2 | 357.21 | 框架 |  |
|  | 引风机房 | m2 | 126.5 | 框架 |  |
| 办公楼 |  | m2 | 2211.51 | 框架 | 3F，办公区 |
| 餐厅 |  | m2 | 512 | 框架 | 1F，职工食堂，日提供3餐 |
| 倒班宿舍 |  | m2 | 6953.6 | 砖混 | 4F，职工生活区 |
| 道路广场 |  | m2 | 35000 | 硬化 |  |
| 绿化 |  | m2 | 38000 | — | 绿化率19.7% |

注：项目营运期间产生的余热用于发电，另行环评，此次评价内容不包括余热发电。

## 3.2产品方案

1）产品方案

建设日处理甜菜4000t/d的生产线一条，配套100t/h循环流化床锅炉1台，主要生产白砂糖、颗粒粕及废糖蜜。具体项目规模及产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  主要产品方案

| 序 号 | 名 称 | 日产量（t/d） | 年产量（t/a） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 白砂糖 | 554 | 99720 | 优级，50kg/袋，外售 |
| 副产品 | 颗粒粕 | 168 | 30240 | 外售 |
| 副产品 | 糖蜜 | 224 | 40320 | 外售 |

2）产品质量标准

项目主要产品为白砂糖，根据《白砂糖》（GB317-2006）：

①级别：白砂糖分为精制、优级、一级和二级共四个级别。

②感官要求

晶粒均匀，粒度在下列某一范围内应不少于80%（粗粒0.8~2.5mm，大粒0.63~1.6mm，中粒0.45~1.25mm，小粒0.28~0.8mm，细粒0.14~0.45mm）；

晶粒或其水溶液微甜、无异味；

干燥松散、洁白、有光泽，无明显黑点。

③理化及卫生指标

白砂糖的各项指标见表3.2-2。

表3.2-2  白砂糖的各项指标一览表

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精制 | 优级 | 一级 | 二级 |
| 理化指标 | 蔗糖分（%）≥ | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 |
|  | 还原糖分（%）≤ | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
|  | 电导灰分（%）≤ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
|  | 干燥失重（%）≤ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
|  | 色值/IU≤ | 25 | 60 | 150 | 240 |
|  | 浑浊度/MAU≤ | 30 | 80 | 160 | 220 |
|  | 不溶于水杂质（mg/kg）≤ | 10 | 20 | 40 | 60 |
| 卫生指标 | 二氧化硫（以SO2计）（mg/kg）≤ | 6 | 15 | 30 | 30 |
| 其他 | 砷、铅、菌落总数、大肠菌群、致病菌、酵母菌、霉菌、螨等项目的指标应符合GB13014的要求 |  |  |  |  |

## 3.3设备方案及原辅材料消耗

### 3.3.1设备方案

项目主要设备清单见表3.3-1。

表3.3-1  主要设备明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甜菜输送 |  |  |  |
| 1 | 落料斗 | 13300×5550×3500 | 台 | 6 |
| 2 | 链板皮带机 | L=10.5m，B=1.3m | 条 | 6 |
| 3 | 1#皮带输送机 | DTII 1400，L=83.1m | 条 | 1 |
| 4 | 2#皮带输送机 | DTII 1400，L=38.1m | 条 | 1 |
| 5 | 3#皮带输送机 | DTII 1400，L=34.1m | 条 | 1 |
| 6 | 流送沟 | 60m×0.7m×1.1m，钢制 | 台 | 1 |
| 7 | 除土机 | 2800×1600mm | 条 | 2 |
| 8 | 旋风除尘器 |  | 台 | 1 |
| 9 | 引风机 | Q=11854m3/h，p=2962Pa | 台 | 1 |
| 10 | 鼓风机 | Q=9928m3/h，p=3074Pa | 台 | 1 |
| 11 | 集膜箱 |  | 台 | 1 |
| 二 | 除草除石、洗菜间 |  |  |  |
| 1 | 除石器 | TZT2800 | 台 | 1 |
| 2 | 除石器 | TZT2200 | 台 | 1 |
| 3 | 除草机 | 沟宽800mm | 台 | 3 |
| 4 | 洗菜机 | V=90m3 | 台 | 1 |
| 5 | 滚桶喷淋机 | 胶辊有效长度1470mm | 台 | 1 |
| 6 | 尾根捕集器 | Φ2500×2500mm | 台 | 1 |
| 7 | 回转式固液分离机 |  | 台 | 2 |
| 8 | LDA型电动葫芦 | 5吨 | 台 | 1 |
| 9 | 1#螺旋输送机 | D=400mm L=12.5m | 台 | 1 |
| 10 | 污水泵 | 350WS-600，Q=1200m3/h，H=21m | 台 | 2 |
| 11 | 4#皮带输送机 | DTII 1400，L=67.8m | 条 | 1 |
| 三 | 切丝浸出压榨 |  |  |  |
| 1 | 甜菜贮斗 | V=25m3 | 台 | 2 |
| 2 | 切丝机 | PQS2200 | 台 | 2 |
| 3 | 磨刀机 | TYC100 | 台 | 2 |
| 4 | 整刀机 | TCS | 台 | 1 |
| 5 | 1#菜丝皮带机 | DTII 1400，B=1400mm，L=13.4m | 条 | 1 |
| 6 | 2#菜丝皮带机 | DTII 1000，B=1000mm，L=5.2m | 条 | 1 |
| 7 | 电子皮带称 | ICS-DT-III，量程：0.5~200t/h | 台 | 2 |
| 8 | 甜菜渗出器 | 2000吨 | 台 | 2 |
| 9 | 电磁除铁器 | 962×500×920mm，110/220V | 台 | 1 |
| 10 | 凝结水罐 | Φ800×2000，V=1m3 | 台 | 2 |
| 11 | 凝结水泵 | Q=25m3/h，H=32m | 台 | 2 |
| 12 | 渗出汁泵 | Q=168~342m3/h H=36~53m | 台 | 3 |
| 13 | 渗出用水箱 | Φ3400×2400mm，v=21m3 | 台 | 1 |
| 14 | 热烫汁泵 | Q=160m3/h，H=44m | 台 | 3 |
| 15 | 电动单梁起重机 | 起重量20吨，起重高度15m，跨距22.5m | 台 | 1 |
| 16 | 湿粕螺旋输送机 | D=1000mm，L=14.5m | 台 | 1 |
| 17 | 热烫加热器 | Q=200m2 | 台 | 4 |
| 18 | 压粕水高频震筛 | 1500×2100mm | 台 | 1 |
| 19 | 酸碱桶 | Φ1800×1500，v=3m3 | 台 | 2 |
| 20 | 萨尔过滤器 | Q=200m3/h，过滤面积9m2 | 台 | 4 |
| 21 | 压粕水箱 | 3100×4100×2000mm，V=25.4m3 | 台 | 1 |
| 22 | 压粕水泵 | Q=120m3/h，H=32m | 台 | 2 |
| 23 | 湿粕皮带机 | B=1000mm，L=8.350m，v=1.25m/s | 台 | 1 |
| 24 | 单螺旋输送机 | D=800mm L=24.5m | 台 | 1 |
| 25 | 双螺旋压榨机 | PYZ-2000，Q=2000t/d | 台 | 3 |
| 26 | 压粕皮带机 | B=800mm，L=15m，V=1.25m/s | 条 | 1 |
| 四 | 清净蒸发 |  |  |  |
| 1 | 浸出汁缓冲桶 | V=10m3，Φ2000×3500mm | 台 | 1 |
| 2 | 渐进予灰槽 | Ve=120m3，9000×3600×5700mm | 台 | 1 |
| 3 | 冷主灰桶 | Ve=150m3，Φ5300×11505mm | 台 | 1 |
| 4 | 冷主灰汁泵 | Q=290m3/h，H=63m | 台 | 2 |
| 5 | 主灰汁加热器 | F=200m2 | 台 | 4 |
| 6 | 石灰乳分配器 | 1200×400，600mm | 台 | 1 |
| 7 | 主灰热反应桶 | Ve=45m3，Φ3500x9700mm | 台 | 1 |
| 8 | 热主灰汁循环泵 | Q=55m3/h，H=26m | 台 | 1 |
| 9 | 一碳饱充罐 | Ve=45m3，Φ3600×12600mm | 台 | 1 |
| 10 | 一碳停留罐 | Ve=40m3，Φ4000×3000mm | 台 | 1 |
| 11 | 一碳汁泵 | Q=290m3/h，H=63m | 台 | 2 |
| 12 | 一碳汁加热器 | F=200m2 | 台 | 1 |
| 13 | 一碳蜡烛过滤器 | PHF-80，F=80m2，Φ2860×6020mm | 台 | 4 |
| 14 | 全自动板框压滤机 | PGB150，F=150m2 | 台 | 2 |
| 15 | 一清汁贮箱 | Ve=80m3，Φ4300×5600mm | 台 | 1 |
| 16 | 一清汁泵 | Q=290m3/h，H=63m | 台 | 2 |
| 17 | 二碳前加热器 | F=200m2 | 台 | 2 |
| 18 | 二碳饱充罐 | Ve=35m3，Φ3400×12800mm | 台 | 1 |
| 19 | 二碳停留罐 | Ve=30m3，Φ4000×3000mm | 台 | 1 |
| 20 | 二碳汁泵 | Q=290m3/h，H=63m | 台 | 2 |
| 21 | 二碳蜡烛过滤器 | PHF-80，=80m2，Φ2860×6020mm | 台 | 3 |
| 22 | 二清汁贮箱 | Ve=80m2，Φ4300×5600mm | 台 | 1 |
| 23 | 二清汁泵 | Q=290m3/h，H=63m | 台 | 2 |
| 24 | 燃硫炉 | F=2m2 | 台 | 1 |
| 25 | SO2冷却器 | F=3m2 | 台 | 1 |
| 26 | 稀汁硫漂器 | Q=200-240m3/h，Φ800×8000mm | 台 | 1 |
| 27 | 硫漂汁箱 | Ve=120m2，Φ5000×6500mm | 台 | 1 |
| 28 | 硫漂汁泵 | Q=290m3/h，H=63m | 台 | 2 |
| 29 | 稀汁蜡烛过滤器 | PHF-80，F=80m2，Φ2860×6020mm | 台 | 2 |
| 30 | 稀汁贮箱 | Ve=80m2，Φ4300×5600mm | 台 | 1 |
| 31 | 稀汁泵 | Q=280m3/h，H=71m | 台 | 2 |
| 32 | 高位箱 | 2800×1000×2000mm | 台 | 9 |
| 33 | 泥汁槽 | Ve=90m3，8400×3600×4800mm | 台 | 1 |
| 34 | 泥汁泵 | Q=177m3/h，H=56.9m | 台 | 2 |
| 35 | 二碳泥汁搅拌桶 | V=15m3，Φ2500×3200mm | 台 | 1 |
| 36 | 泥汁回流泵 | Q=40m3/h，H=21.2m | 台 | 2 |
| 37 | 洗水箱 | Ve=40m3，3500×3500×3500mm | 台 | 1 |
| 38 | 洗水泵 | Q=127m3/h，H=53m | 台 | 2 |
| 39 | 高压水泵 | D25-50-8，Q=25m3/h，H=416m | 台 | 2 |
| 40 | 洗布脱水机 | G=300kg，1320×2580mm，n=33r/min | 台 | 1 |
| 41 | 缝滤布机 | GR2-1型 | 台 | 1 |
| 42 | 酸桶 | Ve=6m3，Φ2500×1600mm | 台 | 1 |
| 43 | 酸泵 | Q=25m3/h，H=32m | 台 | 2 |
| 44 | 碱桶 | Ve=5m3，Φ2000×1600mm | 台 | 1 |
| 45 | 碱泵 | Q=45m3/h，H=32m | 台 | 2 |
| 46 | 贮气罐 | V=12m3，Φ2200×3500mm | 台 | 1 |
| 47 | 蜡烛电动单梁起重机 | LD-A 起重量5吨，高度23.5m，跨度10.7m | 台 | 1 |
| 48 | 板框电动单梁起重机 | LD-A 起重量5吨，高度13m，跨度10.7m | 台 | 1 |
| 49 | 稀汁加热器 | 板式 F=100m2 | 台 | 4 |
| 50 | 稀汁加热器 | 列管式 F=200m2 | 台 | 1 |
| 51 | 一效蒸发罐 | F=2000m2 | 台 | 1 |
| 52 | 二效蒸发罐 | F=2200m2 | 台 | 1 |
| 53 | 三效蒸发罐 | F=2800m2 | 台 | 1 |
| 54 | 四效蒸发罐 | F=2400m2 | 台 | 1 |
| 55 | 五效蒸发罐 | F=1000m2 | 台 | 1 |
| 56 | 糖浆平衡罐 | Φ1400×2000mm | 台 | 1 |
| 57 | 糖浆泵 | Q=90m3/h，H=54m | 台 | 2 |
| 58 | 塑料板框过滤机 | F=150m2 | 台 | 3 |
| 59 | 清糖浆桶 | V=18m3，Φ2800×3630mm | 台 | 1 |
| 60 | 清糖浆泵 | Q=90m3/h，H=54m | 台 | 1 |
| 61 | 一效凝结水平衡罐 | Φ1400×1900mm | 台 | 1 |
| 62 | 二效凝结水平衡罐 | Φ1400×1900mm | 台 | 1 |
| 63 | 三效凝结水平衡罐 | Φ1400×1900mm | 台 | 1 |
| 64 | 四效凝结水平衡罐 | Φ1400×1900mm | 台 | 1 |
| 65 | 五效凝结水平衡罐 | Φ1400×1900mm | 台 | 1 |
| 66 | 一效凝结水泵 | Q=120m3/h，H=53 m | 台 | 2 |
| 67 | 四效凝结水泵 | Q=200m3/h，H=50m | 台 | 2 |
| 68 | 二效凝结水补水泵 | Q=20m3/h，H=30m | 台 | 1 |
| 69 | 高压清洗泵 | Q=4.2m3/h，P=70MPa | 台 | 1 |
| 70 | 分汽缸 | Φ2100×6000mm | 台 | 1 |
| 五 | 结晶分离 |  |  |  |
| 1 | 糖浆供给箱 | Φ2800×3630mm，V=22.34m3 | 台 | 3 |
| 2 | 一洗蜜供给箱 | Φ2800×3630mm，V=22.34m3 | 台 | 3 |
| 3 | 一砂结晶罐 | V=40m3 | 台 | 4 |
| 4 | 种子罐 | V=20m3 | 台 | 1 |
| 5 | 一砂助晶机 | V=40m3 | 台 | 4 |
| 6 | 混合糖浆供给箱 | Φ2800×3630mm，V=22.34m3 | 台 | 2 |
| 7 | 糖膏分配槽 | Φ1000×13000mm，N=7.5kW | 台 | 1 |
| 8 | 一砂离心机 | PLX-1750-00 | 台 | 3 |
| 9 | 一砂簸送机 | Φ2000×16000mm，N=15kW | 台 | 1 |
| 10 | 一洗蜜暂贮箱 | 2000×2000×1500mm | 台 | 1 |
| 11 | 一洗蜜风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 12 | 一原蜜暂贮箱 | 2000×2000×1500mm | 台 | 1 |
| 13 | 一原蜜风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 14 | 一原蜜供给箱 | Φ2800×3630mm，V=18m3 | 台 | 3 |
| 15 | 二砂结晶罐 | V=40m3 | 台 | 2 |
| 16 | 二砂助晶机 | V=40m3 | 台 | 2 |
| 17 | 二砂离心机 | K2300，最大转速2000r/min，N=75kW | 台 | 2 |
| 18 | 二砂再溶槽 | 1000×4000×1500mm，V=4.50m3，N=5.5kW | 台 | 1 |
| 19 | 二砂风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 20 | 二洗蜜暂贮箱 | 2000×2000×1500mm | 台 | 1 |
| 21 | 二洗蜜风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 22 | 二原蜜暂贮箱 | 2000×2000×1500mm | 台 | 1 |
| 23 | 二原蜜风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 24 | 二原洗蜜供给箱 | Φ2800×3630mm V=18m3 | 台 | 3 |
| 25 | 三砂结晶罐 | V=40m3 | 台 | 3 |
| 26 | 助晶机停留槽 | 2400×16400×1200mm V=40m3 | 台 | 1 |
| 27 | 三砂助晶机 | V=40m3 | 台 | 3 |
| 28 | 立式助晶机 | TLZ150-00，Φ4500×10500mm，Ve=150m3 | 台 | 2 |
| 29 | 三砂连续分离机 | K2300，最大转速2000r/min，N=75kW | 台 | 2 |
| 30 | 三砂再溶槽 | TUJ4.5，1000×4000×1500mm，N=5.5kW | 台 | 1 |
| 31 | 三砂风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 32 | 废蜜暂贮箱 | 2000×2000×1500mm | 台 | 1 |
| 33 | 废蜜风送罐 | Φ900×1780mm | 台 | 2 |
| 34 | 混合糖浆箱 | V=68m3，3个间隔 | 台 | 1 |
| 35 | 不锈钢化工泵 | Q=50m3/h，H=60m | 台 | 2 |
| 36 | 一砂冷凝器 | 20t/h | 台 | 1 |
| 37 | 二、三砂蒸发冷凝器 | 20t/h | 台 | 1 |
| 38 | 冷凝器落水箱 | 88m3 | 台 | 1 |
| 39 | 冷水箱 | 144m3 | 台 | 1 |
| 40 | 热水箱 | 50 m3 | 台 | 1 |
| 41 | 循环水箱 | 126 m3 | 台 | 1 |
| 42 | 废蜜罐 | 8000吨 | 台 | 1 |
| 43 | 电动葫芦 | 起重量5吨 | 台 | 2 |
| 44 | 贮气罐 | 20 m3 | 台 | 3 |
| 45 | 三砂糖膏泵 | Q=12m3/h，H=50m，N=7.5kW | 台 | 3 |
| 46 | 离心用水箱 | 12 m3 | 台 | 1 |
| 47 | 离心用水泵 | Q=69-143m3/h，H=64~50m，N=30kW | 台 | 2 |
| 48 | 助晶用水箱 | 12m3 | 台 | 1 |
| 49 | 助晶用水泵 | Q=69-143m3/h，H=64~50 m，N=30kW | 台 | 2 |
| 50 | 真空泵 | 2BEX355-1BD3F，Q=5280m3/h，N=132kW | 台 | 3 |
| 51 | 空压机 | 24m3，0.75Mpa | 台 | 2 |
| 52 | 空压机 | 6.2m3，0.75Mpa | 台 | 1 |
| 六 | 干燥包装 |  |  |  |
| 1 | 砂糖皮带输送机 | B=800mm，L=14000mm | 台 | 1 |
| 2 | 砂糖斗升机 | TH400，提升高度H=13m，不锈钢制造 | 台 | 1 |
| 3 | 滚筒干燥机 | Φ2750×9000mm | 台 | 1 |
| 4 | 滚筒冷却机 | Φ2750×9000mm | 台 | 1 |
| 5 | 砂糖斗升机 | TH400，提升高度H=16m，不锈钢制造 | 台 | 1 |
| 6 | 筛选机 | 平衡式 L=15000mm，B=2000mm，震幅：34mm | 台 | 1 |
| 7 | 砂糖输送机 | 平衡式 L=7500mm，B=2000mm，震幅：34mm | 台 | 1 |
| 8 | 糖贮斗 | 2675×2675×3500mm，不锈钢制造 | 台 | 2 |
| 9 | 全自动包装 |  | 套 | 2 |
| 10 | 码垛生产线 |  | 套 | 1 |
| 11 | 引风机 | 4-72-N012C，Q=52467m3/h，H=2156Pa，N=45kW | 台 | 3 |
| 12 | 旋风分离器 | Φ2200×5400mm | 台 | 3 |
| 13 | 糖粉收集桶 | Φ1600×1300mm | 台 | 3 |
| 14 | 循环泵 | IS50-32-250，Q=5.9m3/h，H=17.5m | 台 | 2 |
| 15 | 鼓风机 | 4-72-No8C，Q=25240~30834m3/h，H=3032~2920Pa | 台 | 2 |
| 16 | 空气加热器 | 加热面积350m2 | 台 | 1 |
| 17 | 空气过滤器 | GLD-900，风量90000m3/h，效率99.95% | 台 | 1 |
| 七 | 石灰窑乳化间 |  |  |  |
| 1 | 石灰石上料系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 石灰窑 | 250m3 | 套 | 1 |
| 3 | 斗升机 | TB400 | 台 | 1 |
| 4 | 石灰贮桶 | 2000×2000×1500 | 台 | 1 |
| 5 | 电磁振动给料机 |  | 台 | 1 |
| 6 | 石灰消和机 | Φ2000×10000 | 台 | 1 |
| 7 | 石灰乳贮槽 | 5000×2000×2300mm，Ve=20m3，N=11kW | 台 | 1 |
| 8 | 立式灰乳桶 | Φ1300×2400，Ve=3m3 | 台 | 1 |
| 9 | 石灰乳泵 |  | 台 | 3 |
| 10 | 二氧化碳洗涤器 | TMP2000 | 台 | 2 |
| 11 | 二氧化碳分水器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 洗涤泵 | IS80-65-160A | 台 | 3 |
| 13 | 回收水泵 | IS80-65-160A | 台 | 1 |
| 14 | 二氧化碳压缩机 | 2BE3-42，150m3/min，N=315kW | 台 | 2 |
| 15 | 二氧化碳贮罐 | 12m3 | 台 | 1 |
| 八 | 颗粒粕生产车间 |  |  |  |
| 1 | 压粕皮带机 | TD75，B=800，α=19°，V=1.25m/s，L=34117mm | 台 | 1 |
| 2 | 电磁除铁器 | PDC-10，Φ1100×380，自带悬挂装置 | 台 | 1 |
| 3 | 压粕螺旋输送机 | D=800，Q=150m3/h，L=5750 | 台 | 1 |
| 4 | 压粕外排螺旋输送机 | D=800，Q=150m3/h，L=8350 | 台 | 1 |
| 5 | 压粕入料螺旋输送机 | D=800，Q=150m3/h，L=3950 | 台 | 1 |
| 6 | 燃烧炉 | BTDQS35-0-0，附：炉排减速电机 | 台 | 1 |
| 7 | 干燥机 | Φ4600×21600 | 台 | 1 |
| 8 | 鼓风机 | G4-73№12D，Q=45677~69253m3/h，P=2044~1381Pa | 台 | 1 |
| 9 | 高压风机 | 9-19№5A，Q=1610~31668m3/h，P=5697~5323Pa | 台 | 1 |
| 10 | 一次引风机 | Y4-73№20D，Q=167310~320610m3/h，P=3598~2392Pa | 台 | 1 |
| 11 | 二次引风机 | Y4-73№11D，Q=53142~80570m3/h，P=2437~1646Pa | 台 | 1 |
| 12 | 闭风阀 |  | 台 | 2 |
| 13 | 双旋风分离器 | Φ4250×7800mm | 台 | 1 |
| 14 | 干粕收集箱 | V=40m3 | 台 | 1 |
| 15 | 干粕出料螺旋输送机 | D=800，Q=150m3/h，L=6200 | 台 | 1 |
| 16 | 1#干丝回收螺旋输送机 | D=400，Q=30m3/h，L=15000 | 台 | 1 |
| 17 | 2#干丝回收螺旋输送机 | D=400，Q=60m3/h，L=6770 | 台 | 1 |
| 18 | 干粕丝斗升机 | HL-400，Q=47m3/h，H=12550 | 台 | 1 |
| 19 | 电动永磁滚筒除铁器 | TCXD3080×2，1690×1103×1046mm | 台 | 1 |
| 20 | 干粕螺旋输送机 | D=630，Q=150m/h，L=21400 | 台 | 1 |
| 21 | 干粕贮斗 | 1600×1400mm | 台 | 4 |
| 22 | 造粒机 | MUZL1210A/C，生产能力5~10吨 | 台 | 4 |
| 23 | 颗粒粕皮带机 | B=500，α=0°，V=1.25m/s，L=18900 | 台 | 1 |
| 24 | 颗粒粕斗升机 | HL-300，Q=30m3/h，H=18950 | 台 | 1 |
| 25 | 干粕外排螺旋输送机 | D=630，Q=150m/h，L=7350 | 台 | 1 |
| 26 | 冷却机 | SKLN22×22A，Q=15t/h | 台 | 1 |
| 27 | 振筛 | TQLZ150×200，2050×1500×1200mm | 台 | 1 |
| 28 | 颗粒粕贮斗 | V=5m3 | 台 | 1 |
| 29 | 小引风机 | 4-72No8C，Q=32380m3/h，P=2302Pa | 台 | 1 |
| 30 | 小旋风分离器 | Φ2000×6250mm | 台 | 1 |
| 31 | 电子定量包装秤 |  | 台 | 2 |
| 32 | 干粕回收螺旋输送机 | D=400，Q=30m/h，L=13880 | 台 | 1 |
| 33 | 干粕回收螺旋输送机 | D=400，Q=30m/h，L=13650 | 台 | 1 |
| 34 | 单层直线震动筛 | ZKR-1022，Q =50t/h | 台 | 1 |
| 35 | 室外煤斗 |  | 台 | 1 |
| 36 | 环锤破碎机 | PCH-0606，Q=50t/h | 台 | 1 |
| 37 | 上煤皮带机 | B=500，α=16°，v=0.8m/s，L=32354 | 台 | 1 |
| 38 | 电磁除铁器 | RCDB-5，B=500 | 台 | 1 |
| 39 | 上煤斗提机 | HL-400，Q=50m/h，H=21520 | 台 | 1 |
| 40 | 螺旋给煤机 | D=630，Q=50t/h，L=10450 | 台 | 1 |
| 41 | 电动煤插板阀 | MCB-600，600×600 | 台 | 2 |
| 42 | 防焦水箱 | V=15m | 台 | 1 |
| 43 | 防焦循环水泵 | Q =60m/h，H=29m | 台 | 2 |
| 44 | 重型框链除渣机 | ZK-800，B=800，α=25°，L=20720 | 台 | 1 |
| 九 | 热电站系统 |  |  |  |
| ⑴ | 锅炉设备 |  |  |  |
| 1 | 循环流化床锅炉 | YG-100/3.82-M1，Q=100t/h，P=3.82MPa，t=450℃ | 台 | 1 |
| 2 | 螺旋给煤机 | LS-300，额定给料量：0.94-9.4t/h | 台 | 3 |
| 3 | 一次风机 | Q=78725-91029m3/h，P=14728~13837Pa | 台 | 1 |
| 4 | 二次风机 | Q=65442-71987m3/h，P=12598~12247Pa | 台 | 1 |
| 5 | 罗茨风机 | Q=16.22m3/min，P=29.4kPa | 台 | 2 |
| 6 | 引风机 | Q=244180-262361m3/h，P=8621-8431Pa，10kV | 台 | 1 |
| 7 | 布袋除尘器 | 处理烟气量290000m3/h，阻力1200Pa | 台 | 1 |
| 8 | 锅炉电动高压给水泵 | DG155~67×8，Q=95~155m3/h，H=603~549m | 台 | 1 |
| 9 | 锅炉汽动高压给水泵 | DG155~67×8，Q=95~155m3/h，H=603~549m | 台 | 1 |
| 10 | 低压旋膜除氧器 | XMC-100D | 台 | 1 |
| 11 | 疏水扩容器 | 0.78m3 | 台 | 1 |
| 12 | 疏水箱 | V=20m3，4000×2800×2000mm | 台 | 1 |
| 13 | 疏水泵 | IR50-32-200A，Q=11t/h，H=44m | 台 | 2 |
| 14 | 连续排污膨胀器 | 3.0m3/h | 台 | 1 |
| 15 | 定期排污膨胀器 | 5.0m3/h | 台 | 1 |
| 16 | 组合式磷酸盐加药装置 | 含电动搅拌箱及加药泵 | 套 | 1 |
| 17 | 取样冷却器 | PN=6.4MPa，t=450℃，Φ=273 | 台 | 6 |
| 18 | 电动葫芦 | CD 1-34D | 台 | 1 |
| 19 | 排污水减温器 | 7.4m2，P=1.6MPa | 台 | 1 |
| ⑵ | 输煤设备 |  |  |  |
| 1 | 一号皮带机 | TD75，B=650mm，N=7.5kW，L=54m | 台 | 1 |
| 2 | 二号皮带机 | TD75，B=650mm，N=7.5kW，L=84m | 台 | 1 |
| 3 | 三号皮带机 | TD75，B=650mm，N=5.5kW，L=32m | 台 | 1 |
| 4 | 斗提机 | TH-400，H=33m，N=11kW | 台 | 2 |
| 5 | 除铁器 | PDC-6B | 台 | 1 |
| 6 | 反击式破碎机 | PF-107，进料粒度≤300mm，出料粒度≤10mm | 台 | 1 |
| 7 | 直线振动筛 | ZK2460，进料粒度≤300mm，出料粒度≤10mm | 台 | 1 |
| 8 | 往复式动给料机 | Q=200t/h | 台 | 1 |
| 9 | 电动葫芦 | T=5t，H=13m | 台 | 1 |
| 10 | 潜水排污泵 | Q=9.8m3/h，H=14 m | 台 | 1 |
| 11 | 双侧犁式卸料器 | B=650mm | 台 | 1 |
| ⑶ | 除灰渣系统 |  |  |  |
| 1 | 冷渣机 | Q=5-10t/h | 台 | 2 |
| 2 | 阻燃式除渣皮带机 | TD75，B=500mm，11t/h | 台 | 1 |
| 3 | 斗提机 | NE-400，11t/h | 台 | 1 |
| 4 | 渣库 | 200m3/h | 座 | 1 |
| 5 | 灰库 | 400m3/h | 座 | 1 |
| 6 | 汽车散装机 | 出力100t/h | 台 | 2 |
| 7 | 螺杆式空气压缩机 | 15m3/min，0.8MPa | 台 | 2 |
| 8 | 电动单梁起重机 | 5t，N=7.5kW | 台 | 1 |
| ⑷ | 水处理系统 |  |  |  |
| 1 | 原水箱 | V=300m3 | 台 | 1 |
| 2 | 反洗水箱 | V=80m3 | 台 | 1 |
| 3 | 除盐水箱 | V=300m3 | 台 | 1 |
| 4 | 原水泵 | Q=56m3/h，H=0.4MPa，N=11kW | 台 | 2 |
| 5 | 反洗泵 | Q=200m3/h，H=21m，N=18.5kW | 台 | 2 |
| 6 | 除盐水泵 | Q=35m3/h，H=58m，N=11kW | 台 | 2 |
| 7 | 双料过滤器 | Φ2600mm，h=1200mm | 台 | 2 |
| 8 | 罗茨风机 | 3.14m/min，58.8kPa，N=11kW | 台 | 1 |
| 9 | 二级反渗透装置 | Q（I）=43m3/h，Q（II）=38.9m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 一级反渗透高压水泵 | Q=60m3/h，H=1.3MPa，N=37kW | 台 | 2 |
| 11 | 反渗透保安过滤器 | 5μ，Q=60t/h | 台 | 2 |
| 12 | 二级反渗透高压水泵 | Q=46m3/h，H=1.3MPa，N=30kW | 台 | 2 |
| 13 | 絮凝剂加药装置 |  | 台 | 1 |
| 14 | 阻垢剂加药装置 |  | 台 | 1 |
| 15 | 加碱装置 |  | 台 | 1 |
| 16 | 清洗装置 |  | 台 | 1 |
| 17 | EDI加压泵 | Q=40m3/h，H=54m，N=11kW | 台 | 2 |
| 18 | EDI保安过滤器 |  | 台 | 2 |
| 19 | EDI脱盐器 | Q=35m3/h，EDI-35-10 | 台 | 1 |
| 20 | 波节管换热器 | Q=60t/h，EDI-35-10 | 台 | 1 |
| 21 | EDI水箱 | V=36m3 | 台 | 1 |
| 22 | RO中间水箱 | V=18m3 | 台 | 1 |
| ⑸ | 脱硫脱硝系统 |  |  |  |
| 1 | 脱硫设备 | — | 套 | 1 |
| 2 | 脱销设备 | — | 套 | 2 |

### 3.3.2原辅材料消耗

根据建设单位提供资料，项目营运期间原辅材料消耗见表3.3-2。

表3.3-2  原辅材料消耗一览表

| 项 目 |  | 名 称 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 |  | 甜菜 | 723240 t/a | 地方市场，含糖16.5%以上 |
|  |  | 石灰石 | 34590 t/a | 生产及脱硝用 |
|  |  | 硫磺 | 122.4 t/a | 地方市场 |
|  |  | 尿素 | 305t/a | 脱硝用 |
| 能源 | 电 | / | 2.8×106kW·h/a | 厂区内余热发电 |
|  | 煤炭 | 动力煤 | 80481.6 t/a | 宝日希勒煤矿，锅炉用 |
|  |  | 低硫煤 | 22176 t/a | 宝日希勒煤矿，热风炉用 |
|  | 焦炭 | 焦炭 | 3384 t/a | 地方市场 |
| 水量 | 自来水 | / | 1273876m3/a | 园区自来水管网 |

根据建设单位提供资料，项目营运期间用煤源自宝日希勒煤矿（简称宝矿），煤质主要参数见表3.3-3。

表3.3-3  煤质参数一览表

| 灰分Ad（%） | 挥发分Vdaf（%） | 全硫St,ad（%） | 低位发热量Qnet,Var（kCal/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.71 | 40.18 | 0.32 | 3774 |
| Mt（%） | Mad（%） | 煤种 | / |
| 31.36 | 15.73 | 褐煤 | / |

项目用焦炭主要成分见表3.3-4，项目用石灰石主要成分见表3.3-5。

表3.3-4  焦炭参数一览表

| 灰分Ad（%） | 挥发分Vdaf（%） | 全硫St,ad（%） | 低位发热量Qnet,Var（kCal/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.38 | 1.04 | 0.21 | 6500 |
| Mt（%） | 固定碳FCd（%） | 产品粒度（mm） | / |
| 0.3 | 87.38 | 40~60 | / |

表3.3-5  项目用石灰石参数一览表

| CaCO3（%） | K2O+Na2O（%） | MgCO3（%） | SiO2及盐酸不溶物（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞95 | ＜0.2 | ＜1.0 | ＜2.5 |
| 铁、铝氧化物（%） | 尺寸（mm） | / | / |
| ＜1.5 | 100~150 | / | / |

### 3.3.3化验室检验项目及主要试剂

项目化验室主要化验项目见表3.3-6，化验室主要试剂见表3.3-7。

表3.3-6  项目化验室主要分析内容

| 序号 | 样品名称 | 采样时间 | 分析项目 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菜丝 | 每两小时一次 | 糖度 | 取样即分析 |
| 2 | 原汁 | 取累计一小时样品 | 锤度、纯度 | 四小时一次 |
| 3 | 压粕水 | 每两小时一次 | pH | 取样即分析 |
| 4 | 渗出汁 | 1次/桶，积累1h | 锤度、糖度、纯度、pH | 两小时一次 |
| 5 | 废粕 | 2h/次 | 糖分 | 取样即分析 |
| 6 | 石灰乳 | 2h/次 | 波美度 | 取样即分析 |
| 7 | 预灰汁 | 2h/次 | 碱度 | 取样即分析 |
| 8 | 主灰汁 | 2h/次 | 全CaO | 取样即分析 |
| 9 | 一清汁 | 1h/次 | 碱度 | 取样即分析 |
|  |  | 2h/次 | 含泥 | 取样即分析 |
| 10 | 二清汁 | 1h/次 | 碱度 | 取样即分析 |
|  |  | 2h/次 | 钙盐、色值、含泥 | 取样即分析 |
| 11 | 稀汁 | 2h/次 | 锤度、pH、含泥 | 取样即分析 |
| 12 | 蒸发糖浆 | 2h/次 | 锤度、pH | 取样即分析 |
| 13 | 总排水 |  | 糖度 | 取样即分析 |
| 14 | 积累稀汁 |  | 锤度、糖度、纯度、色值 | 取样即分析 |
| 15 | 积累蒸发糖浆 |  | 锤度、糖度、纯度、色值、钙盐 | 取样即分析 |
| 16 | 一砂糖膏 | 每罐一次 | 锤度 糖度 纯度 | 取样即分析 |
| 17 | 一原蜜 | 每罐一次 | 纯度 | 取样即分析 |
| 18 | 一洗蜜 | 每罐一次 | 纯度 | 取样即分析 |
| 19 | 一砂糖 |  | 色值、水份、灰份、水不溶物、混浊度 | 取样即分析 |
| 20 | 二砂糖膏 |  | 锤度、糖度、纯度 | 取样即分析 |
| 21 | 抽蜜 | 每罐一次 | 纯度 | 取样即分析 |
| 22 | 三砂糖膏 |  | 锤度、糖度、纯度 | 取样即分析 |

表3.3-7  化验室主要试剂及用量一览表

| 序号 | 使用药剂 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草酸钾 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| 2 | 氢氧化钠（粒） | 500g/瓶 | 10 | 瓶 |
| 3 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 4 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| 5 | 钼酸铵 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 6 | 钼酸钾 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 |
| 7 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| 8 | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 |
| 9 | 盐酸羟胺 | 25g/瓶 | 4 | 瓶 |
| 10 | 酚酞 | 25g/瓶 | 5 | 瓶 |
| 11 | 甲基橙 | 25g/瓶 | 5 | 瓶 |

## 3.4总平面布置

本项目位于额尔古纳市拉布大林产业园区，生产区和生活区分开，地块呈正方形。根据厂区内各单体建筑共划分为三个功能分区，即办公生活区、生产区及仓储区。办公生活区位于厂区内西南侧，主要包括办公楼、餐厅、倒班宿舍等；仓储区主要位于厂区内四周，包括糖仓库、甜菜堆场、石灰石焦炭堆场、煤棚堆场、颗粒粕库等，生产区位于厂区内中部及南部，根据甜菜加工制糖工序包括甜菜预处理区、石灰窑乳化间、制糖车间、干燥包装车间、颗粒粕车间、动力车间等。

项目营运期间产生的锅炉烟气经低氮燃烧/空气分级燃烧技术处理后，采取低压脉冲布袋除尘器+炉内喷石灰石粉脱硫+ SNCR脱硝处理，60m高1#烟囱高空排放；热风炉烟气经多管旋风除尘器处理后20m高2#烟囱高空排放；颗粒粕加工粉尘经集气罩+旋风除尘器收集处理后15m高3#排气筒高空排放；燃硫炉烟气、石灰窑废气分别经4#、5#排气筒高空排放。厂区内主要有组织污染源集中于中南侧，能够有效减轻对位于侧上风向的办公生活区的影响。建构筑物四周布设有雨水渠，便于雨水汇集至园区雨水管网；生产废水及办公生活污水经化粪池、隔油池、沉淀池、蓄水池等预处理后进园区污水处理厂处理；污水预处理设施紧邻废水产生场所，确保废水的有效收集和及时处理。化验室内设置危废暂存间，便于化验室废物的临时暂存。因此，项目营运期间产生的污染物均及时得以有效处理，尽可能减轻对周边环境影响。

厂区内各功能区之间分布有大量的绿化面积，能够有效避免生产期间联合厂房产生的污染物对办公区的影响。厂区内部道路的设置符合工业企业消防通道布设要求，可保证发生紧急事故时消防车辆能顺利到达现场施救。项目在厂区四周周边布置块状绿地，厂区外则利用四周的退让空间及道路两侧形成绿化带，对场地或车间进行围合，以美化厂区环境。厂区内共设置1个出入口，位于厂区南侧为物流和车辆出入大门，大门入口处人车分流。

项目厂区内基本做到了功能分区明确、工艺流程通顺、减少污染、有利防火、美化厂容等要求，因此，平面布置较为合理。

## 3.5公用工程及辅助设施

### 3.5.1给排水系统

给水：项目用水由园区统一集中供应（根据园区规划，园区用水近期采用地下水，远期采用地表水作为供水水源），项目用水包括甜菜清洗用水、制糖补充用水、锅炉系统用水、尿素溶解用水、地面清扫用水、办公生活用水、食堂用水及未预见用水等，新鲜用水量6380.2m3/d（1273876m3/a）。

排水：项目排水雨污分流，厂区内雨水汇入园区雨水管网，营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，经隔油池、化粪池预处理后，通过园区污水管网进园区污水处理厂处理，外排废水量为8947.9 m3/d（1610622 m3/a）。

### 3.5.2 供电

为了更好的利用项目动力车间内锅炉余热，满足节能减排及清洁生产要求，配套设置余热发电装置（1台12MW背带式汽轮发电机组）。根据《呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目可行性研究报告》分析，动力设备、照明设施等用电年消耗量为280万度，可全部由厂区内余热发电汽轮机提供，不涉及外购电力。

余热发电项目另行环评，此次评价不包括。

### 3.5.3 供热供暖

本项目设置1台100t/h的循环流化床锅炉，为项目生产期间提供蒸汽来源。锅炉用煤源自宝日希勒煤矿（简称宝矿），煤质主要参数见表3.3-3。

项目于非采暖期生产；采暖期有少量值班人员，供暖由电炉提供。

### 3.5.4 通风

项目生产车间等夏季以合理组织自然通风为主，在必要处设置机械进、排风系统或吹风设施，满足生产要求。为了保证操作环境，对于热湿气体、有害气体、尘埃的产生源，采取局部设施予以排除。对于危害环境较大的尘埃采取必要的除尘设施。

1）全面通风：在生产过程中，不可避免地有部分水汽及粉尘产生，并在车间内扩散，为了保持车间内空气的流通和清洁，通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，产生水汽及发热量大的地方采用机械排风，换气次数按5次/时计算，补风为门窗缝隙自然补风。其余房间采用自然通风。所以须在车间屋顶安装玻璃钢自然通风器。

2）局部通风：对于主要产尘点须用排气罩经风管用风机直接排至室外。

### 3.5.5 劳动定员及工作制度

项目劳动定员300人，其中管理人员15人，工程技术人员12人，工作人员273人。

项目年工作时数180天，三班制，每班工作8小时。

项目厂区内设置有职工宿舍及食堂，可满足300人的住宿及就餐需求。

## 3.6运输方案

该项目厂外运输拟全部依靠社会运力，主要以公路运输为主，厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，主要以叉车为主。

1．全年货物运输量计算

全年运进原料约75.5万吨，运出产品及废品约28.5万吨，全年运输量约104万吨。

2．运输方案

厂外运输拟采用社会运力承运方案。

厂区内货物通过叉车或输送设备。厂区道路结合整个厂区的路网，环形周边式布置，路宽9、7、3米三种，城市型混凝土路面，道路转弯半径9米。

## 3.7项目施工期安排

本工程计划从2017年5月开工建设，预计2018年10月竣工验收交付使用，施工期共计18个月。最大施工人数为30人。

4.工程分析

## 4.1生产工艺分析

根据建设单位提供的《呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司日加工甜菜4000吨工程建设项目可行性研究报告》，项目白砂糖生产工艺过程包括：甜菜预处理、糖分渗出、糖汁清净、糖汁蒸发、成糖、干燥包装等六大工序。

### 4.1.1 甜菜预处理工段工艺流程及产污环节

距离额尔古纳市拉布大林产业园区100km范围内农场种植的甜菜，经翻斗车将其自卸至接料斗。进入接料斗的甜菜经可调速皮带机送入输送皮带机上，喂料量大小可调，在两条垂直安装的皮带机衔接处安装一套除膜除草装置，可将甜菜表面轻浮的草、地膜全部除去。甜菜再经过皮带机送到除土机，可将甜菜中所带的土和部分草除去，从除土机出来的甜菜进入流送沟。

流送沟利用水的浮力将从甜菜卸料窖落入的甜菜浮送至车间的装置。

除石除砂是用水力分离法来分离比重不同的固体混合物。甜菜的比重接近于1，因此它容易在水中保持悬浮状态。菜水混合物进入转筒部分时，由于流通截面扩大，流速降低，比重大的石块、砂子沉降下来，甜菜继续前进。石块由内螺带反向推回到扬送轮的沉井斗中，小石块和砂子通过筒壁筛孔落到转筒外，被筒外螺带推向环形挖斗处，然后再转到沉井中与石头一起被排出。

甜菜中夹带的杂草、茎叶和其它轻浮杂物必须在流送过程中清除。在除草、除石车间入口处安装1台水平耙式除草机，该机装有两条横轴，每条轴上有两个链轮，横跨着两条链带，耙齿装在链带上。整个除草机安装在流送沟上，使耙齿没入流送沟中平均水位之下约200mm处。由于耙齿运动方向与菜水流动方向相反，故漂浮在水面上的杂草很容易被耙齿挂住而菜水混合物继续前进。耙齿上的杂草由人工清理。

由于流送沟具有一定的坡度，其末端标高低于地面，而洗菜机在地面之上，故要通过升送设备将甜菜送入洗菜机。洗菜机的工作原理在于甜菜在机内运动时相互碰撞摩擦而洗净，泥沙下沉，经洗涤后的甜菜再用较多的水冲洗，在螺旋输送机上安装喷水管进行冲刷。新鲜甜菜洗水温度一般在15℃左右。甜菜在洗菜机中停留时间与流送沟的长度有关，一般洗菜时间为8~10min，用水量为60%甜菜。流送和洗涤水中带有折断的甜菜尾根和碎渣，其数量可达甜菜重量的1~2%，经捕集机排出外售做饲料。

清洗干净的甜菜经皮带机提升至甜菜贮斗内暂存，以调节甜菜的加工量并保证一定的菜柱。皮带输送机上安置有磁力除铁器除铁。由甜菜贮斗落入切丝机将甜菜切成8mm长左右（每百克菜重量的菜丝长度）菜丝后落入皮带机，并利用电子秤进行称重，便于定量进入下一工序（糖分浸出）。

甜菜预处理工段工艺流程及产污环节见图4.1-1。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-1  甜菜预处理工段工艺流程及产污环节

根据图4.1-1中工艺流程及产污环节可知，甜菜预处理过程中产生的污染物包括：

⑴废水：洗菜废水W1；

⑵噪声：皮带机、除土机、除草机、洗菜机等设备噪声N1~N4；

⑶固废：地膜及杂草S1、废砂石S2、废铁屑S3。

### 4.1.2糖分浸出工段工艺流程及产污环节

1）糖分浸出工艺

自动称重后的薄菜丝不断地从渗出器的一端进入，水作为渗出剂从另一端进入，甜菜丝与渗出用水在渗出器内相互接触并呈逆流运动，菜丝内的水分不断地转移到水中。在连浸器加入45℃~55℃的浸出水（压粕水、热水、冷凝水等），并在连浸器用蒸汽进行加温，使之各段温度符合渗出要求，从而最大限度地将菜丝中的糖分提取出来，尽量减少废丝中的糖分。废丝送压榨车间，即为废粕或废丝。

在连浸器内提取115%（对菜）的浸出汁，用泵送去机械除渣器后送到浸出汁、加热器使温度达到40℃后送去清净工段。

废粕经压榨机压榨后得到压榨粕和压粕水。压榨粕干燥车间，压粕水经除渣后送回渗出器以回收其中的糖分。

糖分浸出工段工艺流程及产污环节见图4.1-2。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-2  糖分浸出工段工艺流程及产污环节

根据图4.1-2中工艺流程及产污环节可知，糖分浸出过程中产生的污染物包括：

⑴噪声：压榨机、除渣器等设备噪声N5~N6。

2）颗粒粕制造工艺

从渗出器排出的废粕量，带水时接近于90%对菜。废粕量在很大程度上表示了废粕中的含水量，因为废粕中固形物含量只有5~7%左右。废粕固形物中有蛋白质、果胶、半纤维素和残留的蔗糖等。

废粕经轻度压榨后，固形物含量提高到约9~10%，这种压榨粕可供当地销售作牲畜饲料，本项目这类直接出售的废粕占4%。废粕经深度压榨以后，固形物含量可以提高到20~22%，再经高温干燥到含水分13%，然后经造粒包装后外售。

颗粒粕制造工艺流程及产污环节见图4.1-3。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-3  颗粒粕制造工艺流程及产污环节

根据图4.1-3中工艺流程及产污环节可知，糖分浸出过程中产生的污染物包括：

⑴废气：热风炉烟气G1、加工（干燥、造粒、冷却、筛分）粉尘G2；

⑵废水：压榨废水W2；

⑶噪声：压榨机、热风炉、干燥机、提升机、造粒机、冷却机、筛分机、除尘器等设备噪声N7~N14；

⑷固废：热风炉渣S4。

### 4.1.3糖汁清净工段工艺流程及产污环节

1）糖汁清净工段工艺

由于渗出汁中含有多种非糖分，不能直接浓缩和煮糖，要在清净工段中进行一系列处理。

⑴ 预加灰

由浸出工段来的浸出汁进入预灰槽，并同时通过连续加灰器对渐进预灰槽进行按比例连续添加石灰乳（加灰量0.2%对菜）使pH=10.8~11.2，以最大限度地凝聚和沉淀蛋白质等非糖分，预灰设备为渐进预灰槽，是一个具有U型横断面的卧式长槽，槽内由六块不到底的固定隔板将其分为七格，固定隔板上方安有活动格板，格内装有桨式搅拌器，石灰乳在溢流口附近加入。预灰过程主要发生如下反应：

①钙离子所引起的反应

A、沉淀反应

渗出汁一般呈微酸性（pH5.8~6.5），含有许多能生产可溶性或不溶性钙盐的酸类，它们的少量呈游离状态存在，多数以钾及钠盐的形式存在。当接入石灰后，钙离子与渗出汁中某些酸（其钙盐不溶于水的酸）的阴离子作用生产不溶性沉淀。

在加石灰时能被沉淀的有机酸有草酸、酒石酸、柠檬酸，此外还有少量的无机酸如磷酸及微量的硫酸。当石灰与游离酸（如草酸）作用时，发生中和反应，生成盐和水：如果发生作用的是有机酸钾（或钠）盐，则可发生复分解反应。

B、凝聚反应

渗出汁中很多胶体非糖分带有负电荷，在加灰过程中加入与胶体具有相反电荷的电解质——石灰中的钙离子，可以促使胶体凝聚。

②由羟基离子引起的反应

A、中和反应

当将Ca(OH)2加入渗出汁时，其羟基离子中和渗出汁中的游离酸，生成微溶、难溶或不溶性钙盐。

B、沉淀反应

羟基离子能与渗出汁的微量镁盐、铝盐、铁盐起反应而析出它们的氢氧化物沉淀。

在预灰中能出去的非糖分总量中，约30~40%是利用凝聚作用除去的，剩余60~70%是通过形成不溶性钙盐的化学沉淀反应而除去的。在加灰处除产生钙盐沉淀和胶体凝聚外，还凝聚了部分皂角苷和色素，因而使溶液颜色变浅，略带黄色，且不像渗出汁那样易产生泡沫。

此外，预灰还具有杀菌的作用，因为渗出汁中含有微生物，它们在中性和酸性糖汁中能迅速繁殖而消耗大量蔗糖，加灰后糖汁变成碱性，能有效地抑制某种微生物的活动，或将其一部分杀死。

⑵ 主灰（包括冷主灰和热主灰）

主灰就是向预灰汁中加入对甜菜重量2~3%的石灰，主灰的目的一是使糖汁中的非糖分在强碱高温下分解，提高糖汁的热稳定性；二是为一碳饱充时产生一定数量的晶体碳酸钙沉淀准备足够的石灰。由于这次加灰占总清净加灰量的90%，因而称为主加灰。

主灰过程中在主灰桶中进行，石灰乳于上部加入，糖汁从下部进入，碱度逐渐上升达到要求后东溢流箱流出，沉渣则不定期地从罐底排污口排出。

主灰时糖汁处于强碱状态，由于羟基离子的催化作用而发生一系列的反应：

①含氮非糖分的分解

如铵盐和酰胺分解放出氨气并生成可溶性钙盐。在甜菜中含量较多的谷氨酰胺在主灰高温强碱下开始分解，生成焦性谷氨酸和氨。在蒸发煮糖时谷氨酰胺继续分解，氨不断放出，焦性谷氨酸则继续增加。因此，废蜜中谷氨酰胺所剩不多，而焦性谷氨酸则大量增加。此外，尿囊素和氨羰基甲酸的分解也十分缓慢，在蒸发和煮糖过程继续进行。

②还原糖分解

还原糖在碱性条件下分解，其分解产物随温度而不同。在低于55℃的强碱溶液中，还原糖分解产物大部分为乳酸，不带颜色；高于55℃的强碱溶液中，还原糖分解产物为多种有机酸，是带色的。生成的有机酸可与石灰形成可溶性钙盐。

③果胶的分解和转变成果胶酸

由于果胶中含有自由的羧基，具有算的性质，加灰时一部分果胶生成果胶钙沉淀，另一部分在碱（石灰）的作用下分解成甲醇和果胶酸（多缩水解乳糖醛酸），甲醇在以后的蒸发时随水蒸汽一起逸出，果胶酸与石灰作用生成果胶酸钙沉淀。

④蛋白质的分解

蛋白质分解的最终产物为氨基酸，它与石灰作用生成可溶性钙盐而转入溶液中。

另外，渗出汁带来的某些碎菜渣在石灰的作用下也可分解并生成果胶酸钙沉淀。与此同时，由于高温强碱的作用，糖汁中某些耐热性细菌可被杀死，对糖汁起消毒作用。

⑶ 一碳饱充

一碳饱充就是向含有过量石灰的主灰汁中通入CO2，调节糖汁至胶体凝聚点pH=11（最佳碱度）和生成大量晶体碳酸钙沉淀吸附非糖分，同时起助滤作用。一碳汁经加热后进行过滤，以便获得纯度已有相当提高的一清汁。

饱充过程产生一系列的化学变化，首先CO2溶解于水而得到碳酸，然后碳酸与溶液中的石灰作用生成碳酸钙。

当溶解的石灰发生作用而减少后，剩余的石灰从沉淀状态转为溶解状态来补充它，以达到其溶解度积。因为在加石灰时仅有少量石灰溶解而约有90%处于悬浮状态，随着溶解石灰与CO2作用生成CaCO3，悬浮石灰也逐渐溶解。因此一碳饱充碱度呈现有规律的变化。

由饱充生成的大量的晶体碳酸钙沉淀对于预灰沉淀物、胶体非糖分等是一种良好的助滤剂，后者可以附着于碳酸钙粒子上而不致堵塞滤布影响过滤。因此，经过一碳饱充的糖汁，沉降过滤性能大大提高，滤液钙盐含量和色值大大降低，纯度显著提高。

同时，其他许多非糖分也发生相应的变化，如有机酸钙在饱充时不能分解，但由于糖汁中碱度的下降而溶解，蔗糖的钾钠化合物被分解，蛋白质、果胶质等仍保持原来沉淀状态，过滤后即可除去。而甜菜碱和碱金属等则保持原来的溶解状态最后带入废蜜中。

⑷ 二碳饱充

向一碳饱充过滤汁（一清汁）中通入CO2的工艺过程称为二碳饱充。

一碳饱充时为了保证已沉淀的钙盐不再重新转入糖汁，因而在糖汁中保留了少量石灰。二碳饱充就是用CO2除去一清汁中少量石灰和进一步除去钙盐的过程，过滤后得到二清汁。二碳饱充主要发生如下反应：

①沉淀石灰降低唐志中的碱度（同一碳饱充）；

②生成碳酸钾和碳酸钠：石灰被沉淀以后，继续通入CO2便可与糖汁中的KOH和NaOH作用，生成钠钾碳酸盐；

③可溶性钙盐转变成沉淀钙盐：使溶解的有机酸钙盐转变成不溶性的碳酸钙沉淀，从而进一步降低糖汁中的钙盐含量，这就是二碳饱充的最终目的，也是糖汁中钾、钠盐所起的作用。

⑸ 硫漂

往二清汁中通入SO2的过程称为稀汁硫漂，其目的是降低糖汁色值和粘度。硫漂汁经袋滤后得到纯度90%以上、固形物含量14%左右的稀（糖）汁，送往蒸发工段

①硫漂的作用

A、脱色作用

降低糖汁的色值是硫漂的主要任务。通入糖汁中SO2首先溶解于水生产亚硫酸：

SO2+H2O=H2SO3

亚硫酸是一种强还原剂，它能将糖汁中某些有机色素还原，亚硫酸则部分的变成硫酸（故会有部分CaSO4析出），从而起到脱色作用。这种脱色效果可达20~30%。

B、降低糖汁的碱度和粘度

硫漂另一个作用是以中强酸的钾盐代替弱酸的钾盐，从而降低糖汁碱度，反应如下：

K2CO3+H2SO4=K2SO3+H2O+CO2↑

如果二清汁中尚有游离石灰，则在硫漂时可生成亚硫酸钙：

Ca(OH)2+H2SO3=CaSO3↓+2H2O

由于反应的生产物之一是气体和沉淀，因而有助于加速正反应的进行。随着糖汁碱度的下降，碱和糖分结合生成蔗糖盐的可能性减少，因此糖汁的年度降低，对后续的蒸发和煮糖十分有利。

除此之外，由于糖汁中的碳酸盐被亚硫酸盐所代替，而Na2SO3和K2SO3的成蜜系数要比Na2CO3和K2CO3低，因而可以得到较低的废蜜纯度。

C、抑制微生物繁殖和蒸发色素的生成

SO2具有杀菌作用，经硫漂的糖汁可防止因细菌繁殖而变酸，同时还能杀死分泌胶体的细菌。此外，在硫漂时糖汁内生成一定量的K2CO3，也是一种强的还原剂，在蒸发过程对糖汁仍其脱色的作用。同时由于硫漂进行十分缓慢，一般经硫漂的稀汁尚含有0.003~0.004%的剩余SO2，它将在蒸发过程继续发挥作用，抑制各类色素的生成。

②SO2制备工艺

硫漂使用的二氧化硫是由硫磺燃烧制成的，硫磺燃烧装置称为燃硫炉，本项目燃硫炉为固定式封闭燃硫炉，产生的SO2全部用于硫漂工艺，无SO2排放。当温度达到250℃以上时，硫磺即行燃烧并与空气中的氧化合生成SO2，温度愈高，其化合作用也俞完全。但温度过高可使部分SO2分解生成氧，后者再同SO2结合生成SO3。由于硫酸根离子在化学上的不活泼性，它能阻碍蔗糖的结晶并增加废蜜产量，故必须防止其生成。此外温度过高使部分硫磺直接升华成为硫蒸汽，最后带入糖汁或于管道壁上冷凝聚集，甚至堵塞通道。因此，必须将硫磺燃烧温度控制在320~350℃之间，排出硫气温度一般为250~300℃，再经冷却降低至200℃以下。硫磺燃烧发生放热反应：

S+O2=SO2+2500kcal/kg

所以硫磺燃烧时可不必给予热量。相反的，为了防止硫磺升华，必须对硫磺炉体外和SO2排出管外壁进行冷却。硫磺燃烧生成的硫气理论上应含有21%的SO2，但实际生产中，由于空气的过量而使SO2含量只达10~15%。

糖厂用的硫磺的质量标准为：含硫98%以上，水分0.5%以下，含砷0.03%以下，灰分2.0%以下，酸0.01%以下。

在生产中要防止硫磺受潮并尽量使用块状硫磺。流入硫磺炉的空气最好预先加以干燥或用生石灰置于空气入口处以吸收空气中的水分，防止SO3的生成。

③硫漂工艺

甜菜糖厂硫漂工艺均采用卧式管道硫漂器，这种硫漂器是利用离心泵使糖汁以一定的压力通过环形喷嘴，产生高速的射流。这样，一方面由于喷嘴出口处糖汁流速很高，压强很小，即产生了一定的真空而将燃硫炉产生的硫气源源不断地抽吸进去；另一方面则由于糖汁高速喷射而产生的湍流能气液二相物料迅速、充分的混合，所以大大地缩短了硫漂作用时间（15~25s），减少了糖的分解。同时由于气液接触良好、传质效率高，使SO2吸收率达到98%以上，从而节省了硫磺的消耗，降低成本。

糖汁硫漂过程是糖汁对气体SO2的吸收过程，因此在硫漂中需注意掌控下列参数：

温度：SO2的溶解度随着溶液温度的升高而降低；

碱度（pH）：硫漂后糖汁碱度低于0.010CaO%，保持微碱性（即稀漂汁pH=8.0~8.5），不允许硫漂后呈酸性。因为在正常的蒸发过程中pH是下降的。硫漂过度可引起蒸发过程蔗糖转化加剧，糖分损失。硫漂不足，碱度过高，则使蒸发糖浆色泽加深。

进汁压力：糖汁压力要求3.0~4.0kg/cm。

⑹ 过滤

双碳酸法清净流程一般需3~4次过滤，过滤一碳饱充汁和二碳饱充汁以分离大量沉淀（采用压力过滤），过滤硫漂汁以分离细小混浊物（采用袋滤机静压过滤），最后过滤蒸发糖浆以除去细小沉淀（采用袋滤机）。

糖汁清净工段工艺流程及产污环节见图4.1-4。

根据图4.1-4中工艺流程及产污环节可知，糖分浸出过程中产生的污染物包括：

⑴废气：燃硫炉烟气G3；

⑵噪声：水泵、燃硫炉、板框过滤机等设备噪声N15~17；

⑶固废：滤渣S5。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-4  糖汁清净工段工艺流程及产污环节

2）石灰窑车间工艺

①石灰和窑气的制备

石灰石和焦炭按照10：1的配比经称量后由升运装置从石灰窑顶端进料口进入，在石灰窑中石灰石和焦炭在1000~1100℃的温度下煅烧，生成石灰和窑气（CO2）。

②石灰乳的制备

由石灰和一定量的水于消和器中经充分搅拌而制得的乳浊液称为石灰乳。石灰乳经过除砂器、搅拌筒、除渣器处理后，由石灰乳泵打入预灰桶和主灰桶。

③窑气的洗涤

石灰石在石灰窑中煅烧产生的混合气体称为窑气，其成分除含有约28~35%的CO2外，还含有大量的氮气，少量的氧气和一氧化碳，此外，还夹有某些杂质。

从石灰窑中抽出的窑气首先进入窑气洗涤器，经过洗涤降温的窑气从洗涤器的顶部排出，通过分水器，除去窑气中夹带的水沫，然后经窑气泵进入密闭的储气筒，最后进入碳饱充罐。

石灰窑车间工艺流程及产污环节见图4.1-5。

根据图4.1-5中工艺流程及产污环节可知，石灰窑车间生产过程中污染物包括：

⑴废气：升运粉尘G4、石灰窑废气G5；

⑵噪声：升运机、消和机、除砂器、除渣器等设备噪声N18~21；

⑶固废：石灰窑渣S6、洗涤渣S7。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-5  石灰窑车间工艺流程及产污环节

### 4.1.4糖汁蒸发工段工艺流程及产污环节

经过清净处理得到的稀汁，浓度较低，约含有13~15%的固形物和85~87%的水分，必须需先经过蒸发浓缩成为含60~65%固形物的浓汁才能进行煮糖。

稀汁经过多效蒸发浓缩成为含固形物65%的浓汁，称为蒸发糖浆。经过糖浆袋滤器后送往煮糖工序。项目使用蒸汽作热源的多效蒸发装置，蒸发系统采用五效低真空蒸发方案，稀汁用泵送入稀汁加热器进行加热，加热共分五级，分别用IV、III、II、I效汁汽和乏汽进行加热，加热至一效蒸发罐内沸点的130℃时进入I效蒸发罐，然后依次通过II、III、IV、V效蒸发罐，为保证各效蒸发罐均衡操作，各效罐内糖浆液位均采取自动调节，蒸发糖浆锤度控制在65BX左右，蒸发后的糖浆自V效蒸发罐自流入糖浆平衡罐，泵入糖浆板框压滤机，滤清糖浆进入糖浆箱，糖浆由泵送至糖浆箱供煮糖用。

糖汁蒸发工段工艺流程及产污环节见图4.1-6。

根据图4.1-6中工艺流程及产污环节可知，糖汁蒸发过程中产生的污染物包括：

⑴噪声：袋滤器等设备噪声N22；

⑵固废：滤渣S5。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-6  石灰窑车间工艺流程及产污环节

### 4.1.5成糖工段工艺流程及产污环节

将糖浆（或糖蜜）在结晶罐中进一步浓缩成为过饱和糖液而析出结晶糖的过程称为煮糖。而结晶糖与母液的混合物称为糖膏。

一膏的煮炼：糖浆由糖浆贮箱内抽入结晶罐，并将三效蒸发汁汽送入结晶罐的汽鼓，将糖浆浓缩到过饱和度1.2~1.25后投粉刺激起晶，当晶体数量足够后起晶结束（两罐用的种子量）进行养晶，当达到要求时抽一半到真空种子箱，留一半煮糖。在真空度600mm汞柱以上时抽入糖浆、二砂再溶糖浆、一洗进行养晶，晶体达到一定大小后，浓缩达到92Bx要求的糖膏放入一砂助晶机，糖膏经过分配槽分别进入几台离心机进行分蜜，把糖蜜彻底的分离出去，保证产品质量，白砂糖落入簸送机。

二膏的煮炼：将一原蜜和三砂糖糊抽入二膏结晶罐进行煮炼，煮成二膏后放入二砂助晶机，经过分配槽进入离心机进行蜜和二砂的分离、二砂落入再溶槽用稀汁将二砂溶解成65Bx的再溶糖浆。再溶糖浆经泵打去再溶糖浆供给箱，供煮绵糖膏用。

三膏的煮炼：在三膏结晶罐内抽入一定量的一原蜜，在600mm汞柱下进行浓缩，当饱和度达到1.30左右投入糖粉进行刺激起晶，当晶体数目达到两罐用量时即进行固晶，底料满足后将一半抽入真空种子箱或者另一个三膏结晶罐，进行养晶，在养晶中不断抽入二原蜜，当晶体养到一定的大小，浓度又达到92Bx，三膏量又达到要求时，即将糖膏入三砂助晶机，三膏在助晶机内进行36小时的助晶，使晶体进一步长大，尽量减少蜜中的糖份。助晶结束即从助晶机放入连续离心机进行分离糖蜜和三砂糖，三砂糖落入糖糊槽，加入一原冲淡蜜做成锤度88的糖糊供煮二膏用，废蜜经过计量后送去废蜜罐，作副产品出售。

成糖工段工艺流程及产污环节见图4.1-7。

根据图4.1-7中工艺流程及产污环节可知，成糖过程中产生的污染物包括：

⑴噪声：分离机、助晶机等设备噪声N23~N24。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-7  成糖工段工艺流程及产污环节

### 4.1.6干燥包装工段工艺流程及产污环节

优级白砂糖：由簸送机送来的白砂糖，经过滚筒干燥机干燥成含水份0.06%后进入滚筒式干燥机进行冷却，再经过筛选机后落入白砂糖贮斗，白砂糖经过全自动包装线包装，成品输送机送入糖仓库。

成糖工段工艺流程及产污环节见图4.1-8。

G—废气；W—废水；N—噪声；S—固废

图4.1-8  干燥包装工艺流程及产污环节

根据图4.1-8中工艺流程及产污环节可知，干燥包装过程中产生的污染物包括：

⑴噪声：簸送机、升送机、干燥机、筛选机等设备噪声N25~N28。

### 4.1.7其他产污环节

除上述污染物产生外，项目营运期间产生的其他污染环节包括以下方面：

⑴废气：锅炉烟气G6、堆场扬尘G7、食堂油烟G8；

⑵废水：办公生活污水W3、食堂废水W4、地面清扫废水W5；

⑶固废：煤渣S8、除尘器捕集烟尘S9、办公生活垃圾S10、化验室废物S11。

## 4.2施工期污染源分析

本项目的施工期会产生一定的噪声污染，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾及生活垃圾。

### 4.2.1 废水

施工期的水污染主要源自施工人员平时的生活产生的，主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是CODCr、BOD5和氨氮等。本项目共有施工人员30人，施工人员每天生活用水按60L/人计，污水排放量按用水量的85%计，则生活污水排放量为1.53t/d，施工期约为18个月，则整个施工期共排放生活污水月826.2t。

在施工时还会产生如混凝土养护水、设备冲洗水等施工废水，主要污染物为SS。施工废水产生量很少。

### 4.2.2 废气

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的。

施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本评价采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见下表。

表4.2-1  施工近场大气中TSP浓度变化表

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.780 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 0.29 |

由上表可见：

建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

### 4.2.3 噪声

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，其特点是间歇或偶发性的，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。主要施工、运输设备为推土机、挖掘机、发电机、振捣棒、空压机等，除发电机噪声源强较高约98dB(A)外，其余机械设备噪声源强约为84～92 dB(A)。

项目土建内容包括基础坑开挖、清理及分层铺料、夯实、水泥浇筑及表面压光等。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下：

LA=L0-20lg(rA/r0)

式中： LA----距声源为rA处的声级，dB(A)；

L0----距声源为r0处的声级，dB(A)。

通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见下表4.2-2。

表4.2-2  施工机械噪声影响范围

| 声级 dB(A) 施工机械 | 标准值dB(A) |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 噪声源强为84 dB(A)的机械设备 | 70 | 55 | 6 | 29 |
| 噪声源强为92 dB(A)的机械设备 | 70 | 55 | 13 | 71 |
| 发电机 | 70 | 55 | 26 | 142 |

由表4.2-2中计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天26m，夜间142m，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

### 4.2.4固体废物

施工期固体废弃物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，生活垃圾以0.5kg/人·d计算，施工人数30人，生活垃圾产生量约30kg/d，则施工期产生的生活垃圾量为8.1t。

项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾其产生量按建材损耗率计算，损耗率按定额取2kg/m2，预计产生量为386.15t。

配套设施建设需进行地基开挖，会产生一定量的土石方及弃土弃渣。

本项目施工过程中产生的生活垃圾、废弃的各种建筑材料分别堆放，然后运送至市政有关部门指定地点处置。

## 4.3平衡性分析

### 4.3.1物料平衡分析

通过物料平衡分析，可以了解各物料组成在各工段的存在量及损耗量，以便检查生产是否正常，物料是否有跑冒损失浪费，为进一步提高生产提供可靠的理论基础。项目制糖过程中物料平衡见表4.3-1和图4.3-1。

表4.3-1  项目总物料平衡一览表  单位：t/d

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 甜菜 | 4000 | 1 | 白砂糖 | 554 |
| 2 | 新鲜水 | 3303.7 | 2 | 颗粒粕 | 168 |
| 3 | 锅炉系统排水 | 209.3 | 3 | 糖蜜 | 224 |
| 4 | 污水处理厂回用水 | 2400 | 4 | 清洗废水 | 5026 |
| 5 | 制糖补充用水 | 2615 | 5 | 制糖排水 | 3792 |
| 6 | 石灰石 | 188 | 6 | 蒸发损耗 | 2522.08 |
| 7 | 焦炭 | 18.8 | 7 | 地膜及杂草 | 3.2 |
| 8 | 石灰乳制备用水 | 66.7 | 8 | 废砂石 | 13 |
| 9 | 硫磺 | 0.68 | 9 | 废铁屑 | 1.8 |
|  |  |  | 10 | 滤渣 | 467 |
|  |  |  | 11 | 石灰窑渣 | 31 |
|  |  |  | 12 | 洗涤渣 | 0.1 |
| 合 计 |  | 12802.18 | 合 计 |  | 11315.18 |

图4.3-1  项目物料平衡图  单位：t/d

### 4.3.2蒸汽平衡分析

项目营运期间蒸汽平衡情况见表4.3-2和图4.3-2。

表4.3-2  项目蒸汽平衡一览表  单位：t/d

| 用气设备 | 蒸汽用量 | 汁汽 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 连续渗出器 |  |  |  | 459.3 |  |
| 预灰一级加热 |  |  |  |  | 326.7 |
| 预灰二级加热 |  |  |  | 273.6 |  |
| 一碳汁加热 |  |  |  | 158 |  |
| 二碳前加热 |  |  | 175.7 |  |  |
| 稀汁一级加热 |  | 199.6 |  |  |  |
| 稀汁二级加热 | 335.2 |  |  |  |  |
| 糖浆糖蜜箱加热 |  | 77.1 |  |  |  |
| 二砂再溶加热 |  | 23.1 |  |  |  |
| 一砂结晶罐 | 511.7 |  | 649.6 |  |  |
| 二砂结晶罐 | 252.8 |  |  |  |  |
| 三砂结晶罐 | 274.3 |  |  |  |  |
| 结晶罐洗罐 |  | 77.1 |  |  |  |
| 分蜜机 | 154.1 |  |  |  |  |
| 其他 | 154.1 |  |  |  |  |
| 一效蒸发 | 3077.8 |  |  |  |  |
| 二效蒸发 |  | 2623.9 |  |  |  |
| 三效蒸发 |  |  | 1757 |  |  |
| 四效蒸发 |  |  |  | 557.9 |  |
| 五效蒸发 |  |  |  |  | 231.2 |
| 合计 | 4760 | 3000.7 | 2582.3 | 1448.7 | 557.9 |

图4.3-2  项目蒸汽平衡图  单位：t/d

### 4.3.3水平衡分析

项目营运期间用水主要包括甜菜清洗用水、制糖补充用水、锅炉系统用水、尿素溶解用水、地面清扫用水、办公生活用水、食堂用水及未预见用水等，新鲜用水总量为6380.2m3/d（1273876m3/a），循环用水量为17880 m3/d（3218400m3/a）。

①甜菜清洗用水：根据建设提供资料，甜菜清洗中用水经除草、除石、洗菜等环节蒸发损耗后幅流沉淀池（蓄水池）内沉淀泥沙，上层清水回用于清洗初期，回用水量约13120m3/d，甜菜清洗补充用水量5913m3/d（1064340 m3/a，其中新鲜用水量3303.7m3/d，594666 m3/a；污水处理厂回用量2400m3/d，432000m3/a；锅炉系统定期排水量209.3 m3/d，37674m3/a），考虑一定量的蒸发损耗，甜菜清洗废水排放量约5026 m3/d（904680 m3/a）。

②制糖补充用水：项目在制糖过程中冷凝器及煮糖环节使用少量新鲜水，根据建设单位提供资料，冷凝器补充新鲜水量为2390 m3/d（430200 m3/a），煮糖环节补充新鲜水量225 m3/d（40500 m3/a），则制糖补充新鲜水量为2615 m3/d（470700 m3/a）。制糖过程中甜菜中含有的水分冷凝形成废水外排，废水产生量为3792 m3/d（682560 m3/a）。

③石灰乳制备用水：项目石灰乳制备过程中生成的石灰与水按照1：2的比例进行制备石灰乳，根据物料平衡，石灰乳制备用水量为12182m3/a（67.7m3/d），全部蒸发损耗，无外排。

④锅炉系统用水：项目生产期间采用软水设备制备软水供锅炉补充用水，根据建设单位提供资料，锅炉补充用水量为238m3/d（42840m3/a）。软水设备、锅炉定期外排及热网少量高盐分废水，排放量约211 m3/d（37980m3/a）。

⑤尿素溶解用水：脱硝环节使用的尿素经溶解后喷入锅炉内，尿素使用量为305t/a，脱硝环节尿素溶液浓度为50%，则尿素溶解用水量为305m3/a（约1.7 m3/d）。

⑥地面清扫用水：项目总建筑面积57860.57m2，按照《建筑给水排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003），地面清扫用水定额取1.5L/m2·d，则地面清扫用水量为86.8 m3/d（15624 m3/a）；排水系数85%计，地面清扫废水排放量为73.8m3/d（年排放量13281m3/a）。

⑦办公生活用水：项目办公人员300人，按照《建筑给水排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003），办公用水定额标准0.1m3/人·d，则办公生活用水量30.0 m3/d（年用水量5400m3/a）；排水系数85%计，办公生活污水排放量为25.5m3/d（年排放量4590m3/a）。

⑧食堂用水：按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），食堂用水定额标准0.04m3/人·餐，食堂日提供3餐，则食堂用水量36 m3/d（年用水量6480m3/a）；排水系数85%计，食堂废水排放量为30.6m3/d（年排放量5508m3/a）。

⑨未预见用水：除上述用水外，项目用水考虑部分未预见用水（如消防用水、管道漏损水等），按照上述用水总量的0.3%计，则未预见用水量约4.0m3/d（720m3/a）。

综合上述分析，项目营运期间水平衡见表4.3-3和图4.3-3。

表4.3-3  项目水平衡分析表  单位：m3/d

| 序号 | 用水项目 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甜菜清洗用水 | 3303.7 | 13120 | 887 | 5026 |
| 2 | 制糖用水* | 2615 | 0 | 669 | 3792 |
| 3 | 石灰乳制备用水 | 66.7 | 0 | 66.7 | 0 |
| 4 | 锅炉系统用水 | 238 | 4760 | 27 | 0 |
| 5 | 尿素溶解用水* | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
| 6 | 地面清扫用水 | 86.8 | 0 | 13 | 73.8 |
| 7 | 办公生活用水 | 30 | 0 | 4.5 | 25.5 |
| 8 | 食堂用水 | 36 | 0 | 5.4 | 30.6 |
| 9 | 未预见用水 | 4.0 | 0 | 4.0 | 0 |
| 合 计 |  | 6380.2 | 17880 | 1678.3 | 8947.9 |

注：制糖用水中1846m3/d水源自甜菜含水；甜菜清洗过程中补充水2400m3/d源自污水处理厂处理达标后的回用水。甜菜清洗部分用水及尿素溶解水源自锅炉定期排水补充，不新增。

图4.3-3  项目水平衡图  单位：m3/d

## 4.4营运期污染源分析

### 4.4.1废气

根据前述分析，项目营运期间产生的废气包括锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、升运粉尘、石灰窑废气、堆场扬尘、食堂油烟等。

1）锅炉烟气

项目营运期间设置一台循环流化床锅炉，型号为YG-100/3.82-M1，锅炉用煤量为80481.6t/a。锅炉烟气计算过程如下：

①烟气量计算公式

Vo=1.01（QyL/1000）+0.5

Vy=0.89（QyL/1000）+1.65+（α - 1）Vo

式中：Vo——燃料燃烧所需理论空气量，Nm3/kg；

Vy—— 实际烟气量，Nm3/kg；

QyL——燃煤的低位发热值，（取3774kcal/kg）；

α——炉膛过剩空气系数，α=αo+Δα，αo取1.3，Δα取0.5。

经计算，Vo为4.312Nm3/kg，Vy为8.937Nm3/kg。项目营运期间锅炉耗煤量80481.6t/a，烟气产生量为7.19×108Nm3/a。

②SO2产生量计算公式

式中：G——SO2排放量，t；

W——年耗煤量，t；

S——煤的全硫分含量，%；（根据表3.3-3，取0.32%）；

η——处理设备脱硫率，%（本处仅计算产生量，故取0）。

经计算，项目燃煤过程中SO2产生量为412.07t/a，产生浓度573.12mg/m3。

③烟尘产生量计算公式

Gd=B×A×dfh×1−η1−Cfh

式中：Gd——烟尘产生量，t/a；

B——耗煤量，t/a；

A——燃煤灰分，13.71%；

dfh——烟气中烟尘占灰分量的百分数，项目取50%；

Cfh——烟尘中可燃物的百分含量，（本项目取0）；

η——除尘系统的除尘效率（%），本处仅计算产生量，故取0。

经计算，项目燃煤过程中烟尘产生量为5517t/a，产生浓度7673.16mg/m3。

④NOX产生量计算

项目采用循环流化床锅炉，一般状态下NOX产生系数2.7kg/t燃料，建设单位拟采取低氮燃烧技术对锅炉进行改造，根据《细煤粉再燃技术在我国燃煤锅炉上的首次工程应用（热电发电.2004（8）：29~31）》中西安热工所对北京市某台65t/h煤粉炉进行的低氮燃烧器和空气分级燃烧技术的基础上，设计采用细煤粉再燃脱硝系统，示范应用后使该炉NOX排放浓度降低了56.5%，项目取56.5%，经计算，NOX产生量94.53t/a，产生浓度131.47mg/m3。

根据建设单位提供资料，项目采用低压脉冲布袋除尘器（除尘效率99.7%）+炉内石灰石脱硫（脱硫效率85%）+ SNCR脱硝（脱硝效率40%），经计算，锅炉烟气中烟尘排放浓度为23.02mg/m3，排放量为16.55t/a；SO2排放浓度为85.97mg/m3，排放量为61.81t/a；NOX排放浓度为78.87mg/m3，排放量为56.71t/a，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求（烟尘排放浓度限值为30mg/m3，SO2排放浓度限值为100mg/m3，NOX排放浓度限值为100mg/m3）。

2）热风炉烟气

项目颗粒粕在干燥过程中采用热风炉燃煤产生的热烟气进行干燥。热风炉用煤量22176t/a，项目热风炉采取直接加热方式，热风炉烟气参照锅炉烟气，经计算，项目热风炉烟气产生量为1.98×108Nm3/a，SO2产生量113.54t/a，产生浓度573.12mg/m3，烟尘产生量1520.16t/a，产生浓度7673.16mg/m3，NOX产生量65.2t/a，产生浓度329.29mg/m3。热风炉烟气因颗粒粕中含有一定量水分，在外排过程中部分烟尘附着在水蒸气表面聚集后降落，一定程度上降低了烟尘的排放量（除尘效率达90%），剩余烟气中烟尘经多管旋风除尘器处理（除尘效率80%）后排放，烟尘排放量为30.4t/a，排放浓度153.46mg/m3；SO2排放量113.54t/a，排放浓度573.12mg/m3；NOX排放量65.2t/a，排放浓度329.29mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

3）加工粉尘

颗粒粕在干燥、造粒、冷却、筛分等工段加工过程中产生少量加工粉尘，粉尘产生量约为颗粒粕产品总量的0.5‰，项目年产颗粒粕40320t/a，则项目颗粒粕加工粉尘产生量约20.16t/a。为减少废气对车间工作人员身体健康影响和有效成分的流失，建设单位拟对各工段设置集气罩+旋风除尘器（共4套）进行收集（除尘效率90%），捕集粉尘经碎粉至提升机生产颗粒粕，少量加工粉尘经风机至排气筒高空排放。风机风量为10000m3/h，则加工粉尘排放浓度43.76mg/m3，排放量为2.02t/a，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值要求。

4）燃硫炉烟气

根据工程分析，项目燃硫炉产生的SO2经离心泵抽入管道硫漂器内进行反应，由于气液接触良好、传质效率高，使SO2吸收率达到98%以上，约2%的SO2未被吸收外排。经计算，燃硫炉尾气中SO2产生量为4.9t/a。风机风量以10000m3/h，经计算，SO2排放量4.9t/a，排放浓度113.43mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

5）升运粉尘

石灰石、焦炭按照10：1的比例经升运机输送至石灰窑内高温煅烧。升运过程中产生少量升运粉尘，粉尘产生量约为石灰石、焦炭总量的0.1‰，根据原辅材料消耗，进入石灰窑的石灰石量为33840t/a，焦炭量为3384t/a，经计算，升运粉尘产生量约3.72t/a。升运环节因操作位置的灵活性，期间产生的粉尘以无组织形式外排，升运粉尘排放量为3.72t/a。

6）石灰窑废气

石灰石、焦炭按照10：1的比例在石灰窑内高温煅烧，产生的烟气中以烟尘、SO2等污染物为主。由于石灰窑本身具有一定的烟气除尘脱硫作用（石灰石受热分解出CO2，形成多孔CaO并进而与SO2氧化生成CaSO4，以炉渣形式排放；石灰窑烟气经窑体中部环形烟道流动，延长了烟尘捕集时间，烟气中的CaO尘粒于SO2气体在环形烟道内接触反应生成CaSO4，具有一定的除尘脱硫作用），根据《中国石灰工业技术交流与合作大全资料汇编》（中国石灰协会2003年10月）中同类生产装置有关资料，烟尘去除效率在90%以上，脱硫效率在60%以上。烟气中烟尘、SO2产生量参照锅炉烟气公式统计，经计算，烟气量2.716×108Nm3/a，烟尘产生量77.02t/a，产生浓度283.58mg/m3，SO2产生量11.37t/a，产生浓度41.95mg/m3，经石灰窑除尘脱硫后，烟尘排放量7.7t/a，排放浓度28.36mg/m3，SO2排放量4.55t/a，排放浓度16.75mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

7）堆场扬尘

项目生产期间石灰石、焦炭、煤炭等堆存过程中产生少量扬尘。面源排放量计算公式参考日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式，如下：

Qp=βw4−6U5⋅Ap

式中：Qp—起尘量，mg/s；

w—煤、石灰石、焦炭的含水率，取6%；

U—项目所在地平均风速，取当地平均风速2.9 m/s；

Ap—堆放场所面积，m2，石灰石焦炭堆场5040m2，煤棚堆场5115.24m2；

β—经验系数，8.0×10-3。

经计算，石灰石焦炭堆场扬尘量726.04mg/s，煤棚堆场扬尘736.88mg/s，经计算，石灰石焦炭堆场无组织粉尘产生量11.29t/a，煤棚堆场无组织粉尘产生量11.46t/a。堆场通过采取加设围护式结构、定期洒水等措施处理后，可有效降低堆煤场扬尘（除尘效率80%），因此，石灰石焦炭堆场无组织粉尘排放量2.26t/a，煤棚堆场粉尘排放量2.29t/a。

8）食堂油烟

项目设计的食堂可容纳300人，日提供就餐次数为3次。根据对有关统计资料的类比分析，以每位就餐员工将消耗生食品1.5kg/人餐，加工每吨生食品将消耗30kg的食用油，则食用油用量7.29t/a。烹饪时食用油的挥发量为4%，项目油烟产生总量0.292t/a（约为0.27kg/h，食堂每天使用时间6h计）。项目安装油烟排风机25000m3/h，则食堂油烟产生浓度10.8mg/m3，不能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”的要求，油烟净化设施的去除率应满足最低去除率70%的要求。依据建设单位建设单位提供资料，食堂油烟净化器将委托相关资质的单位设计、安装、调试，油烟净化器去除率为85%。油烟经相应设施净化处理后，排放浓度约为1.62mg/m3，排放量约为0.044t/a，油烟排放浓度将符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准要求。

综合上述分析，项目营运期间废气产生及排放情况详见4.4-1。

表4.4-1  项目废气产生及排放情况

| 排放源 | 初始状况 |  | 排放状况 | 处理情况 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气量m3/a | 污染因子 |  |  |  |
| 锅炉烟气 | 废气量：7.19×108m3/a SO2 573.12mg/m3；412.07t/a 烟尘7673.16mg/m3；5517t/a NOX 131.47mg/m3；94.53t/a |  | 废气量：7.19×108m3/a SO2 85.97mg/m3；61.81t/a 烟尘23.02mg/m3；16.55t/a NOX 78.87mg/m3；56.71t/a | 布袋除尘+炉内喷石灰石脱硫+低氮/分级燃烧+SNCR脱硝 | 60m烟囱高空排放 |
| 热风炉烟气 | 废气量：1.98×108m3/a SO2 573.12mg/m3；113.54t/a 烟尘7673.16mg/m3；1520.16t/a NOX 329.29mg/m3；65.2t/a |  | 废气量：1.98×108m3/a SO2 573.12mg/m3；113.54t/a 烟尘153.46mg/m3；30.4t/a NOX 329.29mg/m3；65.2t/a | 原料含水+多管旋风除尘器 | 20m烟囱高空排放 |
| 加工粉尘 | 废气量：4.32×107m3/a 粉尘437.6mg/m3，20.16t/a |  | 废气量：4.32×107m3/a 粉尘43.76mg/m3，2.02t/a | 集气罩+旋风除尘器 | 15m高排气筒 |
| 燃硫炉烟气 | 废气量：4.32×107m3/a SO2 113.43mg/m3，4.9t/a |  | 废气量：4.32×107m3/a SO2 113.43mg/m3，4.9t/a | — | 15m高排气筒 |
| 升运粉尘 | 粉尘3.72t/a |  | 粉尘3.72t/a | — | 无组织 |
| 石灰窑废气 | 废气量：2.716×108m3/a SO2 41.95mg/m3；11.37t/a 烟尘283.58mg/m3；77.02t/a |  | 废气量：2.716×108m3/a SO2 16.75mg/m3；4.55t/a 烟尘28.36mg/m3；7.7t/a | 窑体自身除尘脱硫 | 15m高排气筒 |
| 石灰石焦炭堆场尘 | 粉尘11.29t/a |  | 粉尘2.26t/a | 围护结构、洒水 | 无组织 |
| 煤棚堆场扬尘 | 粉尘11.46t/a |  | 粉尘2.29t/a | 围护结构、洒水 | 无组织 |
| 食堂油烟 | 废气量2.7×107m3/a 油烟10.8mg/m3，0.292t/a |  | 废气量2.7×107m3/a 油烟1.62mg/m3，0.044t/a | 油烟净化器 | 烟道高空排放 |

### 4.4.2废水

根据水平衡分析，项目营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，外排废水量为8947.9 m3/d（1610622 m3/a），办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后，与甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水一并经园区污水管网进园区污水处理厂处理。

项目废水污染物产生及排放情况见表4.4-2。

表4.4-2  项目废水污染物产生、治理及排放情况

| 类别 | 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗废水 904680m3/a | 产生浓度（mg/L） | 8000 | 4800 | 5000 | 50 | 100 | 10 |
|  | 产生量（t/a） | 7237.440 | 4342.464 | 4523.4 | 45.234 | 90.468 | 9.047 |
| 制糖废水 682560m3/a | 产生浓度（mg/L） | 10000 | 7200 | 4000 | 80 | 150 | 20 |
|  | 产生量（t/a） | 6825.600 | 4914.432 | 2730.24 | 54.605 | 102.384 | 13.651 |
| 地面清扫废水 13284m3/a | 产生浓度（mg/L） | 500 | 300 | 500 | 15 | 20 | 3 |
|  | 产生量（t/a） | 6.642 | 3.985 | 6.642 | 0.199 | 0.266 | 0.040 |
| 办公生活污水 4590m3/a | 产生浓度（mg/L） | 250 | 150 | 200 | 35 | 40 | 5 |
|  | 产生量（t/a） | 1.148 | 0.689 | 0.918 | 0.161 | 0.184 | 0.023 |
| 食堂废水 5508m3/a | 产生浓度（mg/L） | 600 | 500 | 400 | 50 | 55 | 5 |
|  | 产生量（t/a） | 3.305 | 2.754 | 2.203 | 0.275 | 0.303 | 0.028 |
| 合计 1610622m3/a | 产生浓度（mg/L） | 8738 | 5752 | 4510 | 62 | 120 | 14 |
|  | 产生量（t/a） | 14074.134 | 9264.324 | 7263.403 | 100.474 | 193.604 | 22.788 |

### 4.4.3 噪声

项目营运期噪声主要源自生产设备包括皮带机、除土机、除草机、洗菜机、压榨机、除渣器、热风炉、干燥机、提升机、造粒机、冷却机、筛分机、除尘器、水泵、燃硫炉、板框过滤机、升运机、消和机、除砂器、袋滤器、分离机、助晶机、簸送机等，生产期间属于连续发生，噪声源强为75~85dB(A)。噪声产生及处理情况见表4.4-3。

表4.4-3  项目噪声产生以及处理情况

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 辐射状态 | 噪声值dB(A) | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 2 | 除土机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 3 | 除草机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 4 | 洗菜机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 5 | 压榨机 | 糖分浸出 | 连续 | ~85 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 6 | 除渣器 | 糖分浸出 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 7 | 热风炉 | 颗粒粕 | 连续 | ~85 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 8 | 干燥机 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 9 | 提升机 | 颗粒粕 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 10 | 造粒机 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 11 | 冷却机 | 颗粒粕 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 12 | 筛分机 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 13 | 除尘器 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 14 | 水泵 | 糖汁清净 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 15 | 燃硫炉 | 糖汁清净 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 16 | 板框过滤机 | 糖汁清净 | 连续 | ~85 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 17 | 升运机 | 石灰窑 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 18 | 消和机 | 石灰窑 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 19 | 除砂器 | 石灰窑 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 20 | 袋滤机 | 糖汁蒸发 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 21 | 分离机 | 成糖 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 22 | 助晶机 | 成糖 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 23 | 簸送机 | 干燥包装 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |

针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局、距离衰减、绿化等治理措施后，噪声厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中3类标准限值要求，能够做到噪声不扰民。

### 4.4.3固体废物

项目营运期间产生的固体废物包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘、办公生活垃圾、化验室废物等。

1）地膜及杂草

甜菜预处理阶段清洗过程中产生少量地膜及杂草，根据物料平衡分析，地膜及杂草产生量为3.2t/d（576t/a），经分类收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

2）废砂石及废铁屑

甜菜预处理阶段洗菜过程中产生少量废砂石及废铁屑，根据物料平衡分析，废砂石产生量为13t/d（2340t/a），废铁屑产生量1.8t/d（324t/a），经分类收集后，废铁屑外售物资回收部门，废砂石交环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。

3）热风炉渣

项目热风炉用煤源自宝矿褐煤，根据煤质成分灰分含量13.71%，经计算，项目热风炉渣产生量为3040t/a，经收集后外售砖厂生产用。

4）板框过滤滤渣

糖汁清净过程中产生的滤渣经板框过滤后产生少量滤泥及沉积物，根据物料平衡分析，糖汁清净过程中滤渣产生量约467t/d（84060t/a），经收集后外售建材公司生产用。

5）石灰窑渣

石灰窑车间产生的固体废物主要为石灰石和焦炭煅烧后产生的废渣以及石灰乳经过除砂器和除渣器产生的废渣。通过物料平衡分析，石灰窑渣产生量31.0t/d，作为建筑材料出售给建筑工地。

6）石灰窑洗涤渣

石灰窑洗涤渣主要源自石灰窑器分离过程中捕集窑气中的粉尘，根据建设单位提供资料，洗涤渣产生量约0.1t/d（18t/a），经收集后可用于锅炉烟气脱硫用。

7）煤渣

项目锅炉用煤源自宝矿褐煤，根据煤质成分灰分含量13.71%，经计算，项目煤炭燃烧产生的煤渣量为11034t/a，经收集后外售砖厂生产用。

8）除尘器捕集烟尘

项目营运期间锅炉采用布袋除尘器处理烟尘，热风炉采用多管旋风除尘器处理烟尘，根据前述分析，锅炉烟气布袋除尘器捕集烟尘量为5500.45t/a，热风炉多管旋风除尘器器捕集烟尘量1489.76t/a，则除尘器合计捕集烟尘量为6990.21t/a，经收集后外售砖厂生产用。

9）办公生活垃圾

项目劳动定员300人，办公人员生活垃圾按0.5kg/d·人计，办公垃圾产生量为0.15t/d（27t/a）。办公垃圾经环卫部门统一清运至垃圾填埋场集中处理。

10）化验室废物

项目厂区内化验室产生少量废液、化学试剂包装物等，其产生量约0.5t/a，经分类收集，定期委托危废资质单位处理。

综合上述分析，项目营运期间固体废物产生及排放情况见表4.4-4。

表4.4-4  固体废物产生及处置情况

| 固废物名称 | 产生量t/d | 产生量t/a | 处置量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地膜及杂草 | 3.2 | 576 | 576 | 环卫清运至垃圾填埋场 |
| 废砂石 | 13 | 2340 | 2340 | 环卫清运至垃圾填埋场 |
| 废铁屑 | 1.8 | 324 | 324 | 外售物资回收部门 |
| 热风炉渣 | 16.9 | 3040 | 3040 | 外售砖厂生产用 |
| 板框过滤滤渣 | 467 | 84060 | 84060 | 外售建材公司 |
| 石灰窑渣 | 31.0 | 5580 | 5580 | 外售建筑工地 |
| 石灰窑洗涤渣 | 0.1 | 18 | 18 | 回用于锅炉烟气脱硫 |
| 煤渣 | 61.3 | 11034 | 11034 | 外售砖厂生产用 |
| 除尘器捕集烟尘 | 38.83 | 6990.21 | 6990.21 | 外售砖厂生产用 |
| 办公生活垃圾 | 0.15 | 27 | 27 | 环卫清运至垃圾填埋场 |
| 化验室废物 | 0.0003 | 0.5 | 0.5 | 危废资质单位处置 |
| 合计 | 633.2803 | 113989.7 | 113989.7 | / |

### 4.4.5非正常污染源分析

项目营运期间非正常工况污染源主要为废气、废水。一般发生非正常排放情况有三种：开车或停车、设备故障、管理不善。结合工程分析和污染物排放，本项目非正常排放情况主要为设备故障，有以下情况：

1）锅炉烟气配套的布袋除尘器、炉内喷石灰石粉脱硫装置、SNCR脱硝装置故障，导致锅炉烟气的超标排放；

2）热风炉烟气配套设置的多管旋风除尘器故障，导致的热风炉烟气超标排放；

3）颗粒粕加工环节配套的集气罩、旋风除尘器故障，导致的加工粉尘超标排放。

综上，项目非正常排放污染源强取发生非正常排放时污染物产生最大的情况下（处理效率为0）进行源强分析，分析结果见表4.4-5所示。

表4.4-5   项目营运期间非正常排放源强估算值

| 类 别 | 项 目 | 产生浓度 | 排放值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | SO2 | 573.12mg/m3 | 排放浓度573.12mg/m3，排放量412.07t/a |
|  | 烟尘 | 7673.16mg/m3 | 排放浓度7673.16mg/m3，排放量5517t/a |
|  | NOX | 302.23mg/m3 | 排放浓度302.23mg/m3，排放量217.3t/a |
| 热风炉烟气 | SO2 | 573.12mg/m3 | 排放浓度573.12mg/m3，排放量113.54t/a |
|  | 烟尘 | 7673.16mg/m3 | 排放浓度7673.16mg/m3，排放量1520.16t/a |
|  | NOX | 329.29mg/m3 | 排放浓度329.29mg/m3，排放量65.2t/a |
| 加工粉尘 | 粉尘 | 437.6mg/m3 | 排放浓度437.6mg/m3，排放量20.16t/a |

### 4.4.6工程“三废”排放情况

表4.4-6  工程“三废”排放量统计表

| 种类 | 产污源点 | 处理前产生量及浓度 | 处理方式及处理效率 | 处理后排放量及浓度 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟气 | 废气量：7.19×108m3/a SO2 573.12mg/m3；412.07t/a 烟尘7673.16mg/m3；5517t/a NOX 131.47mg/m3；94.53t/a | 布袋除尘（除尘99.7%）+炉内喷石灰石粉脱硫（脱硫85%）+低氮燃烧+SNCR脱硝（脱硝40%）+60m烟囱1# | 废气量：7.19×108m3/a SO2 85.97mg/m3；61.81t/a 烟尘23.02mg/m3；16.55t/a NOX 78.87mg/m3；56.71t/a | 60m烟囱高空排放1# |
|  | 热风炉烟气 | 废气量：1.98×108m3/a SO2 573.12mg/m3；113.54t/a 烟尘7673.16mg/m3；1520.16t/a NOX 329.29mg/m3；65.2t/a | 原料含水（除尘效率90%）+多管旋风除尘器（除尘效率80%）+20m烟囱2# | 废气量：1.98×108m3/a SO2 573.12mg/m3；113.54t/a 烟尘153.46mg/m3；30.4t/a NOX 329.29mg/m3；65.2t/a | 20m烟囱高空排放2# |
|  | 加工粉尘 | 废气量：4.32×107m3/a 粉尘437.6mg/m3，20.16t/a | 集气罩+旋风除尘器（除尘90%）+15m高排气筒3# | 废气量：4.32×107m3/a 粉尘43.76mg/m3，2.02t/a | 15m高排气筒3# |
|  | 燃硫炉烟气 | 废气量：4.32×107m3/a SO2 113.43mg/m3，4.9t/a | 15m高排气筒4# | 废气量：4.32×107m3/a SO2 113.43mg/m3，4.9t/a | 15m高排气筒4# |
|  | 升运粉尘 | 粉尘3.72t/a | — | 粉尘3.72t/a | 无组织 |
|  | 石灰窑废气 | 废气量：2.716×108m3/a SO2 41.95mg/m3；11.37t/a 烟尘283.58mg/m3；77.02t/a | 窑体自身除尘脱硫（除尘90%，脱硫60%）+15m高排气筒5# | 废气量：2.716×108m3/a SO2 16.75mg/m3；4.55t/a 烟尘28.36mg/m3；7.7t/a | 15m高排气筒5# |
|  | 石灰石焦炭堆场尘 | 粉尘11.29t/a | 围护结构、洒水（除尘80%） | 粉尘2.26t/a | 无组织 |
|  | 煤棚堆场扬尘 | 粉尘11.46t/a | 围护结构、洒水（除尘80%） | 粉尘2.29t/a | 无组织 |
|  | 食堂油烟 | 废气量2.7×107m3/a 油烟10.8mg/m3，0.292t/a | 油烟净化器（去除率85%） | 废气量2.7×107m3/a 油烟1.62mg/m3，0.044t/a | 烟道高空排放 |
| 噪声 | 设备噪声 | 75~85 dB(A) | 消声、减振，车间封闭，绿化 | ≤55dB(A) | 厂界达标排放 |
| 废水 | 清洗、制糖、地面清扫、办公生活及食堂废水 | 废水量：1610622m3/a COD：8738mg/L，14074.134t/a BOD：5752mg/L，9264.324t/a SS：4510mg/L，7263.403t/a NH3-N：62mg/L，100.474t/a TN：120mg/L，193.604t/a TP：14mg/L，22.788t/a | 生活污水进化粪池预处理、食堂废水进隔油池预处理，随其他废水一并经园区污水管网外排至园区污水处理厂 | 废水量：1610622m3/a COD：8738mg/L，14074.134t/a BOD：5752mg/L，9264.324t/a SS：4510mg/L，7263.403t/a NH3-N：62mg/L，100.474t/a TN：120mg/L，193.604t/a TP：14mg/L，22.788t/a | 经园区污水管网外排至园区污水处理厂 |
| 固废 | 地膜及杂草 | 576 t/a | 环卫清运至垃圾填埋场 | 576 t/a | 垃圾填埋场 |
|  | 废砂石 | 2340 t/a | 环卫清运至垃圾填埋场 | 2340 t/a | 垃圾填埋场 |
|  | 废铁屑 | 324 t/a | 外售物资回收部门 | 324 t/a | 物资回收部门 |
|  | 热风炉渣 | 3040 t/a | 外售砖厂生产用 | 3040 t/a | 砖厂 |
|  | 板框过滤滤渣 | 84060 t/a | 外售建材公司 | 84060 t/a | 建材公司 |
|  | 石灰窑渣 | 5580 t/a | 外售建筑工地 | 5580 t/a | 建筑工地 |
|  | 石灰窑洗涤渣 | 18 t/a | 回用于锅炉烟气脱硫 | 18 t/a | 回用 |
|  | 煤渣 | 11034 t/a | 外售砖厂生产用 | 11034 t/a | 砖厂 |
|  | 除尘器捕集烟尘 | 6990.21 t/a | 外售砖厂生产用 | 6990.21 t/a | 砖厂 |
|  | 办公生活垃圾 | 27 t/a | 环卫清运至垃圾填埋场 | 27 t/a | 垃圾填埋场 |
|  | 化验室废物 | 0.5 t/a | 危废资质单位处置 | 0.5 t/a | 危废资质单位 |

## 4.5产业政策、选址分析

### 4.5.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国发改令 2011年 第9号）和《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的规定》（国发改令2013年 第21号），本项目不属于第二类“限制类”、第十二款“轻工”中第24项“原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨（云南地区3000吨）、日处理甜菜3000吨以下的新建项目”，属于国家政策允许类范畴。项目生产过程中使用的燃煤、焦炭等燃料主要供锅炉、热风炉等设备燃烧提供热能，不属于高耗能行业中规定的热力、电力生产供应企业或其他行业。额尔古纳市经济和信息化局以额经信工投字〔2017〕1号出具了企业投资项目备案确认书，因此，项目建设符合国家当前产业政策的规定。

### 4.5.2与《制糖工业污染防治技术政策》的符合性分析

根据建设单位提供资料及工程分析，源头及生产过程防控方面：项目生产过程中设置有甜菜进厂除杂设备，澄清工段采用低碳低硫工艺，煮糖工段采用全自动连续煮糖技术，能够实现煮糖过程的自动化；提汁、澄清、蒸发、锅炉工段安装有自动控制系统，能够有效减少因生产波动造成的污染物非正常排放。污染治理及综合利用方面：锅炉采用低氮燃烧技术及高效除尘脱硫脱硝装置，能够实现锅炉烟气的稳定达标排放；厂区内实现雨污分流、清污分流，雨水经管网排入市政雨水管网，生产污水及办公生活污水进园区污水处理厂处理；生产过程中产生的清洗废水尽可能的循环使用，有效提高了水循环利用率；制糖产生的颗粒粕、糖蜜等作为副产品外售；厂区内对于锅炉余热设置有发电装置；厂区内指定有完善的环境风险预案，并定期进行风险排查及应急演练；糖蜜罐区周围配套设置有围堰、截污沟等措施。

综合分析，项目从源头及生产过程污染防控、污染治理及综合利用、二次污染防治等方面严格落实，能够满足《制糖工业污染防治技术政策》要求。

### 4.5.3选址合理性分析

项目建设地点位于额尔古纳市拉布大林产业园区，地理位置中心坐标位于北纬50°12′50.14″，东经120°9′33.73″。项目厂区周边以工业企业为主，东侧约500m处为S201，交通便利。据现场踏勘，项目厂区东侧紧邻园区规划用地，约600m处为春蕾麦芽公司，东北侧约240m处为雀巢乳品厂，北侧约400m处为额尔古纳市城区边界，其余边界为园区规划空地。根据《额尔古纳边境经济合作区总体规划（2012~2030）》，本项目属于拉布大林产业园区。根据园区土地利用规划图，本项目位于二类工业用地范畴，总用地面积356.7亩（237810.21 m2）。根据《额尔古纳边境经济合作区总体规划（2012~2030）》中关于拉布大林产业园区的发展定位，本项目为甜菜加工制糖业，符合拉布大林产业园区以农牧林产品加工为主体、服务业和对外贸易为辅的综合性产业基地的发展定位，因此，项目建设符合拉布大林产业园区准入条件。

根据环境质量现状评价结果可知，项目所在区域环境空气质量、声环境质量现状较好，可满足相应规划的环境功能区划要求。根据项目影响评价结果可知，项目实施后各项污染物正常达标排放，对区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量无显著不利影响，对周围环境敏感目标的影响较小，区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状可维持现状水平，项目固体废物经处理处置后不会对周边环境造成二次污染影响。

综合分析，项目选址合理。

## 4.6总量控制与清洁生产

### 4.6.1总量控制分析

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域中污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量范围之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家和地方的总量控制的要求、区域总量控制的实际情况和建设项目主要污染物排放分析情况，提出本项目设总量控制因子为SO2、NOX、COD、NH3-N。

项目营运期间产生的锅炉烟气经布袋除尘+炉内喷石灰石粉脱硫+低氮燃烧/空气分级+SNCR脱硝处理后60m高烟囱达标排放，热风炉烟气经颗粒粕自身含水+多管旋风除尘器处理后20m高烟囱达标排放，燃硫炉烟气经15m高排气筒直排，石灰窑烟气经窑体自身除尘脱硫后15m高排气筒高空排放；项目清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，经化粪池、隔油池预处理后进园区污水处理厂处理。

根据国家有关环保法规、地方环保行政主管部门的要求和当地环境功能区划分要求，本项目生产、生活污水经化粪池、隔油池预处理后进园区污水处理厂处理，故不需要申请COD和NH3-N总量控制指标，因此，本评价建议本项目的总量控制目标为：

SO2：184.8t/a、NOX：121.91t/a。

项目总量控制指标可由地方环保管理部门区域内协调获得。

### 4.6.2清洁生产分析

清洁生产强调在工业生产全过程中采用先进工艺、技术和设备，系统地采取综合措施，在源头最大限度地削减污染物的产生，使防治污染与提高资源利用率有机地结合起来。推进清洁生产可促进从源头到工业污染全过程控制，并且能够充分发挥防治污染的投资效益。清洁生产是关于产品生产过程中一种新的、创造性的思维方式，它将整体预防的环境战略应用于原料、生产过程、产品和服务中，以增加生产效率并减少对人类和环境的风险；是对生产过程运用一种整体的预防性措施，以减少资源、能源的消耗，降低污染物的产生、排放量，使生产发展和环境保护相协调。在企业推行清洁生产是实施可持续发展战略的重要标志。清洁生产的核心是从源头做起，预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益的统一。总之，清洁生产是保护环境、保持可持续发展的关键，它要求企业通过源削减实现在生产过程中控制和减少污染物的排放，是主动、有效的行为和对策，可达到节能、降耗、削污、增效等目的。

根据《制糖行业清洁生产水平评价标准》（QB/T4570-2013），制糖企业的清洁生产水平划分为3个等级：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

项目清洁生产水平评价指标如下：

表4.6-1  清洁生产指标对比结果汇总表

| 指标分类 |  |  | 一级 |  | 二级 | 三级 |  | 本项目指标 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料选择 | 种植基地 |  | 甜菜种植基地周围应无污染源，灌溉用水应符合GB5048的要求，土壤满足GB15618中二级标准的要求，环境空气符合保护农作物的大气污染物最高允许浓度的要求 |  |  |  |  | 甜菜全部来自距离园区100km的农场 | 二级 |
|  | 品种 |  | 应选用符合相关标准要求的甜菜品种 |  |  |  |  | 符合 | 二级 |
|  | 化肥及农药使用 |  | 化肥与农药应符合有关标准要求，提倡使用有机肥、微生物肥、无机（矿质）肥和生物农药，化肥和高效低毒农药应限量使用 |  |  |  |  | 符合 | 二级 |
|  | 辅助材料 |  | 使用的辅助材料应符合食品卫生标准的有关要求，并且不会对人体健康和环境造成不利影响 |  |  |  |  | 符合 | 二级 |
| 总回收率%≥ | 甜菜 |  | 85.0 | 81.0 |  |  | 79.0 | 82.3 | 二级 |
| 等折白砂糖产率%≥ | 甜菜 |  | 14.0 | 12.0 |  |  | 10.0 | 13.9 | 二级 |
| 吨糖耗新鲜水量（m3/t）≥ | 甜菜 |  | 17.9 | 20.0 |  |  | 28.0 | 11.46 | 一级 |
| 水重复利用率%≥ |  |  | 95.0 | 90.0 |  |  | 70.0 | 91.3 | 二级 |
| 吨糖耗电（kWh/t）≤ | 甜菜 |  | 120.0 | 220.0 |  |  | 260.0 | 118.8 | 一级 |
| 吨糖耗标煤（kgce/t） | 甜菜 |  | 360 | 460 |  |  | 580 | 280.8 | 一级 |
| 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品达标率 | 甜菜 |  | 一级品或以上100% | 一级品或以上98% |  |  | 一级品或以上90% | 99.7% | 二级 |
| 产品包装 |  |  | 应使用环境友好的包装材料，并符合食品卫生标准的有关要求 |  |  |  |  | 符合要求 | 二级 |
| 污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨糖废水产生量（m3/t）≤ |  | 甜菜 | 22.0 |  | 24.0 | 32.0 |  | 15.92 | 一级 |
| 吨糖化学需氧量产生量（kg/t）≤ |  | 甜菜 | 13.7 |  | 15.0 | 20.0 |  | 14.1 | 二级 |
| 吨糖悬浮物产生量（kg/t）≤ |  | 甜菜 | 4.15 |  | 4.5 | 6.0 |  | 1.14 | 一级 |
| 废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤泥 |  | 碳酸法 | 不直接向环境排放，由本企业或交由其他相关方作为生产的原辅材料全部利用，同时应避免产生二次污染 |  | 采取稳定、有效的措施进行处理处置，使其不会对环境、生态造成危害 | 采取稳定、有效的措施进行处理处置，使其不会对环境、生态造成危害 |  | 不直接向环境排放，由园区污水处理厂统一集中处置 | 一级 |
| 废粕 |  |  | 不直接向环境排放，由本企业或交由其他相关方作为能源、生产的原辅材料全部利用，同时应避免产生二次污染 |  |  |  |  | 外售 | 一级 |
| 最终糖蜜 |  |  | 不直接向环境排放，由本企业或交由其他相关方作为生产的原辅材料全部利用，同时应避免产生二次污染 |  |  |  |  | 外售 | 一级 |
| 炉渣 |  |  | 不直接向环境排放，由本企业或交由相关方作为生产的原辅材料全部利用，避免产生二次污染 |  | 采取稳定、有效的措施进行处理处置，使其不会对环境、生态造成危害 | 采取稳定、有效的措施进行处理处置，使其不会对环境、生态造成危害 |  | 作为建筑材料外售 | 一级 |
| 环境管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程环境管理 |  | 能源 | 宜使用清洁能源。使用燃煤时，其含硫量小于1% |  |  |  |  | 0.32% | 一级 |
|  |  | 澄清工段洗滤布水 | 应回收循环利用 |  |  |  |  | 符合要求 | 一级 |
|  |  | 蒸煮工段真空系统 | 应使用高效、节能、节水设备 |  |  |  |  | 符合要求 | 二级 |
|  |  | 凝结水 | 全部回收利用 |  |  |  |  | 符合要求 | 一级 |
|  |  | 冷凝器水（包括各种真空器冷却用水） | 应闭合循环利用 |  |  |  |  | 符合要求 | 一级 |
|  |  | ISO9000质量管理体系 | 通过认证并有效运行 |  |  |  |  | — | 三级 |
|  |  | 岗位培训 | 主要岗位人员经严格培训，实施持证上岗制度 |  |  |  |  | 符合要求 | 二级 |
|  |  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 建立完善的管理制度，并严格执行 | 建立管理制度，并执行 |  |  | 建立管理制度，并执行 | — | 二级 |
|  |  | 生产工艺用水、电、汽管理 | 各个计量环节安装计量仪，并建立严格的定量考核制度 | 对主要环节进行计量，并制定定量考核制度 |  |  | 对主要环节进行计量，并制定定量考核制度 | — | 二级 |
|  |  | 生产车间噪声 | 满足工业企业设计卫生标准 |  |  |  |  | 符合要求 | 二级 |
|  |  | 事故、非正常生产状态应急 | 建立完善的事故应急预案，并严格执行 | 对可能的事故有应急措施，并予以落实 |  |  | 对可能的事故有应急措施，并予以落实 | 符合要求 | 二级 |
| 环境管理 |  | ISO14001环境管理体系 | 通过认证并有效运行 |  |  |  | 有健全的环境管理体系 | — | 三级 |
|  |  | 环境管理机构 | 有专门机构和人员编制 | 有专门机构和人员 |  |  | 有机构和人员负责 | — | 三级 |
|  |  | 环境管理制度 | 建立完善的管理制度，并在日常工作中严格执行 | 建立健全管理制度，并予以落实 |  |  | 建立健全管理制度，并予以落实 | 符合要求 | 二级 |
|  |  | 环境管理计划 | 制定详细的计划并予以实施 | 制定计划并予以实施 |  |  | 制定计划并予以实施 | 符合要求 | 二级 |
| 环境管理 |  | 环保设施运行管理 | 有完整的运行数据记录并建立档案 |  |  |  |  | 符合要求 | 二级 |
|  |  | 污染监测 | 水、气、声主要污染源及主要污染物实行在线监测 | 有水、气、声主要污染源及主要污染物的监测手段 |  |  | 有水、气、声主要污染源及主要污染物的监测手段 | 符合要求 | 二级 |
|  |  | 信息管理 | 建立计算机网络化管理系统，并有相应的保密措施 | 建立计算机网络化管理系统，并有相应的保密措施 |  |  | 各项记录齐全，并建档管理 | 符合要求 | 二级 |
| 清洁生产审核 |  | 清洁生产审核 | 实行清洁生产审核，实施所有的无/低费方案和中/高费方案，实行持续清洁生产 | 实行清洁生产审核，实施所有的无/低费方案，中/高费方案实施80%以上 |  |  | 实行清洁生产审核，实施所有的无/低费方案，中/高费方案实施50%以上 | 符合要求 | 二级 |

根据表4.6-1中分析可以看出，项目从原料选取、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理方面等方面，均较好的执行了清洁生产的要求；在工艺流程、工程技术、污染物排放量控制等方面也达到了较高的水平。综合分析，该项目清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

为了进一步提高清洁生产水平，评价要求建设单位应做好以下方面：

1）对主要环节进行计量及制定定量考核制度，对主要设备有具体的管理制度，能严格执行。

2）主要岗位要进行严格的岗位培训后上岗，并对事故、非正常生产状况有具体的应急措施，并能严格执行。

3）在企业职工中，开展节能教育，制定各项节能措施，并落实到点到人，在每个生产环节中得到贯彻落实。

4）对工厂主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施。

5）制定切实可行的环保管理措施及制度，加强环保知识的宣传和教育。实践证明，工业生产对环境影响的大小，很大程度上取决于企业管理人员的环境意识和环境管理，尤其是环保设施运行管理、维护保养及检查监督制度的严格执行，确保污染物达标排放。

6）严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制，对生产车间的跑冒漏滴节点进行整治。

7）为进一步搞好清洁生产，建议建设单位在本项目投产后，动员全厂参加清洁生产审计工作，对原辅材料、生产技术、生产管理以及废物处理和综合利用等方面进行全面审核，分析原辅材料消耗情况，找出污染物产生和排放原因，降低原辅材料消耗和废物综合利用等方面提出合理化建议，形成新的清洁生产举措。

5.环境现状调查与评价

## 5.1自然环境简况

本项目位于额尔古纳市拉布大林产业园区内。

1、地理位置

额尔古纳市位于内蒙古自治区大兴安岭西北麓，呼伦贝尔草原北端，额尔古纳河右岸。北纬50°01′～53°26′、东经119°07′～121°49′，为内蒙古自治区纬度最高的市。市境东北部与黑龙江省漠河县毗连，东部与根河市为邻，东南及南部与牙克石市、陈巴尔虎旗接壤，西部及北部隔额尔古纳河与俄罗斯相望。南北长约600公里，东西宽（最窄地段）约50公里，额尔古纳市辖区总面积2.84万平方公里。中俄边境线长671公里，约占自治区中俄边境线的70%，有两个国家一类口岸，市区距呼伦贝尔市所在地海拉尔区123公里。

项目所在区域地理位置图见附图1。

2、地形地貌

额尔古纳市位于内蒙古高原东缘，地处大兴安岭北段的西坡。区内地形东高西低，中部南高北低，由东北部的大兴安岭山地过渡到呼伦贝尔高原。最高峰位于阿拉齐山，海拔1421米，最低点恩和哈达河口西岸，海拔308米，平均海拔650米。这一地势特征使区内河流顺应其地形趋势，由东部和中部向北、西、南三面分流。额尔古纳市的现代地形地貌，主要是在华力西运动期形成的，燕山运动中又得到了加强，晚近期的新构造运动也有一定表现。山地和平原两种地貌单元，主要呈相互穿插状交替出现，山地是区内地貌主体，沟谷和河谷、平原呈枝状、网状散布其间。冲积平原，（洪积）倾斜平原和侵蚀台地仅占全市地貌的3.1%，大多呈零星小块分布在市境南端，或散布在额尔古纳河右岸，额尔古纳市地处高纬度的大兴安岭背风坡。

项目所在区域地层结构较为简单，稳定性较好，主要持力层为第四系全新统冲、洪积的圆砾、砾砂层，该层厚度大，分布稳定，工程性能良好，为良好的天然地基土。

3、气候

额尔古纳市南部属中温带大陆性季风气候，北部属寒温带大陆性季风气候。气候特点是：气温年、月差较大，冬季寒冷而漫长，春季短促升温快，夏季温暖，秋季降温剧烈。多年平均气温-2.1℃，1月平均气温-27.9℃，极端最低气温-45.4℃（2001年01月24日）；7月平均气温19.6℃，极端最高气温39.0℃（2010年06月24日）。生长期年平均178天，无霜期年平均94天，最长达122天，最短为79天。年平均日照时数2629.5小时。降雨集中在每年6月至8月，7月最多。

4、水文

额尔古纳市境内河流均发源于大兴安岭西侧，汇入额尔古纳河干流，属额尔古纳河水系，主要支流有根河、得尔布干河、哈乌尔河。根河发源于大兴安岭依吉奇山西南侧，呈东西流向。于四卡北12公里处汇入额尔古纳河。得尔布干河发源于根河市得尔布尔镇北上游岭附近，自东北流向西南，于下游河口附近接纳哈乌尔河后注入额尔古纳河。三条支流构成“三河地区”，是著名的“三河马”和“三河牛”的产地。该市范围内由于植被良好，具有滞缓径流和固结土壤的显著作用，水土流失现象轻微，各河流泥沙含量极小，河水的矿化度普遍较低，一般都小于100毫克/升，是我国河水矿化度最低的地区之一。

额尔古纳市地表水资源总量为35.5×108 m3，占全呼伦贝尔市的12.3%，是呼伦贝尔市丰水区之一。全市境内河流众多，纵横交错，长度在20km以上、流域面积超过100km2的河流有81条，其中一级支流19条，二级支流28条，三级支流34条。流域面积超过5000 km2的大河有3条，河流在地域分布上比较均匀，多呈羽状河网结构，即各级支流比较均匀地分布在干流两侧，河网密度系数为0.25~0.35km/km2。全市地下水补给总量为7.66×108 m3，地下水资源相当丰富。

5、土壤、植被

额尔古纳市土壤分布情况，主要是西北—东南向的3个土带，表现为境内北部的棕色针叶林土、中部的灰色森林土和南部的黑钙土3个土壤分布区。基带土壤为黑钙土，垂直分布规律表现为随海拔升高依次为黑钙土—灰色森林土—棕色针叶林土。地域性分布规律主要反映在地形变化引起水热再分配而形成不同的隐域土壤。草原草甸土分布在河流和河谷两侧低平地段，沼泽土地形低洼，地表积水。粗骨土分布在山势陡峭的山丘顶部和阳面陡坡。项目区工程地质耕作层以上是标准土质，耕作层下是砾土，地基承载能力为400。

额尔古纳市境内有兴安落叶松、樟子松、白桦、黑桦、山杨等多种树木，森林覆盖率高达64.80%。额尔古纳市境内的土地中，林地占67%，牧草地17%。

## 5.2额尔古纳边境经济合作区概况

2014年3月25日，内蒙古自治区人民政府以内政字〔2014〕71号文就呼伦贝尔市申请建设自治区级额尔古纳边境经济合作区做出了批复，同意建设自治区级额尔古纳边境经济合作区，同意26.8km2建设规模和“一区多园”的建设方案，并要求将其纳入城市总体规划，科学规划，合理定位，充分发挥当地优势。随后《额尔古纳边境经济合作区总体规划（2015-2030）》编制完成。

根据《额尔古纳边境经济合作区总体规划（2015-2030）》，额尔古纳边境经济合作区共包括黑山头口岸国际经济技术合作园区、室韦口岸国际经济技术合作园区、拉布大林产业园区和莫尔道嘎产业园区等4个园区组成，总占地面积为2680.37公顷，各园区内容如下：

1）黑山头口岸国际经济技术合作园区：位于额尔古纳的西南部，额尔古纳河的东岸，黑山头镇境内，黑山头口岸的东南部，现状S301与G331（原X904）的交口处，总用地面积841.30公顷。定位为集进出口加工、边境互市贸易、国际物流、口岸界河特色旅游、高新技术产业反战、农副产品加工、轻工产品加工为一体的综合性经济体。

2）室韦口岸国际经济技术合作园区：位于额尔古纳的西部，蒙兀室韦苏木境内，包含两个地块，总占地面积636.94公顷。其中地块一为镇区地块，位于室韦口岸南部，与室韦镇区隔S201相望，占地面积181.09公顷；地块二为老代沟地块，位于室韦镇北部，临江村以东区域，占地面积455.85公顷。定位为集进出口加工、边境互市贸易、国际物流、口岸界河特色旅游、进口木材加工为一体的“一区多园”的综合经济体。

3）拉布大林产业园区：位于额尔古纳市区南端，拉布大林街道办事处境内，用地集中在拉布大林南门外至收费站之间，海—拉公路两侧的开阔地，总用地面积440.11公顷。定位为将额尔古纳市工业基地建成以农牧林产品加工为主体，以服务业和对外贸易为辅的综合性产业基地。

4）莫尔道嘎产业园区：位于莫尔道嘎镇内，沿X901分布，规划包含两个地块，总占地面积762.02公顷。地块一为镇区地块，北邻莫尔道嘎镇区，占地面积299.73公顷；地块二为太平村地块，介于太平村与莫尔道嘎镇之间，占地面积462.29公顷。定位为将莫尔道嘎产业基地建成为旅游、林产品加工为主，以进口矿产品中转及地产矿产加工为辅的综合性产业基地。

项目位于拉布大林产业园区，其建设属于农牧林产品加工业，符合拉布大林产业园区发展规划。根据市政府统一规划，园区拟建日处理量10000t/d的污水处理厂一座，主要用于处理入住园区企业排放的污水，其中项目废水，园区污水处理厂竣工交付使用时间为2018年7月30日。

## 5.3建设项目周围环境概况

项目建设地点位于额尔古纳市拉布大林产业园区，地理位置中心坐标位于北纬50°12′50.14″，东经120°9′33.73″。项目厂区周边以工业企业为主，东侧约500m处为S201，交通便利。据现场踏勘，项目厂区东侧紧邻园区规划用地，约600m处为春蕾麦芽公司，东北侧约240m处为雀巢乳品厂，北侧约400m处为额尔古纳市城区边界，其余边界为园区规划空地。

## 5.4环境质量现状调查与评价

为了解区域环境质量现状情况，分析项目建设对环境带来的变化和影响，评价委托额尔古纳市环境监测站对项目所在区域进行了环境空气、地表水、地下水及声环境现状监测，并分别以报告编号RJ2017-0022、RJ2017-1001、RJ2017-0024、RJ2017-0019出具了监测报告。

### 5.4.1环境空气质量现状调查与评价

1、监测点布置

为了解评价区域内大气环境质量现状情况，根据评价等级、评价范围和导则要求，按功能分区原则并考虑地面风场分布情况，在评价区域内共布设3个大气监测点。监测点位详见表5.4-1。

表5.4-1  环境空气质量现状监测的点位设置

| 监测点 位编号 | 监测点位 | 距项目拟建地的方位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界上风向50m处 | SE，50m | 监测时期主导风向上风向 |
| 2# | 厂址中心处 | 厂址中心处 | 厂区内 |
| 3# | 厂界下风向50m处 | SW，50m | 监测时期主导风向下风向 |

2、监测时间

2017年3月24～30日，连续监测7天。

3、监测项目及频次

监测项目：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2。

监测频次：SO2、NO2监测小时浓度和日均浓度，小时浓度监测为每天4次（08：00、12：00、16：00、20：00），日均浓度采用连续采样，每日至少18小时采样时间；TSP、PM10监测日均值，每日至少12个小时采样时间。

4、采样和分析方法

按照《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》执行。

表5.4-2  大气监测分析方法及检测范围

| 序号 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 仪器名称及型号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | HACH2800分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 2 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | HACH 2700 | 0.005mg/m3 |
| 3 | PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 智能中流量总悬浮物微粒采样器TH-150C | 0.010mg/m3 |
| 4 | PM2.5 | 重量法 | HJ618-2011 |  | 0.010mg/m3 |
| 5 | TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 |  | 0.001mg/m3 |

5、监测结果

监测结果见表5.4-3。

表5.4-3  监测结果

| 监测点 | 项目 | 小时浓度范围（mg/m3） | 日均浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 上风向50m | SO2 | 1/2×0.007~0.009 | 1/2×0.004 | 0 |
|  | NO2 | 1/2×0.005~0.007 | 1/2×0.003~0.005 | 0 |
|  | TSP | — | 0.052~0.065 | 0 |
|  | PM10 | — | 0.014~0.025 | 0 |
|  | PM2.5 | — | 0.011~0.023 | 0 |
| 2# 厂址中心 | SO2 | 1/2×0.007~0.009 | 0.004~0.005 | 0 |
|  | NO2 | 1/2×0.005~0.007 | 1/2×0.003~0.005 | 0 |
|  | TSP | — | 0.055~0.066 | 0 |
|  | PM10 | — | 0.013~0.028 | 0 |
|  | PM2.5 | — | 0.013~0.025 | 0 |
| 3# 下风向50m | SO2 | 1/2×0.007~0.010 | 0.005~0.006 | 0 |
|  | NO2 | 1/2×0.005~0.007 | 0.004~0.005 | 0 |
|  | TSP | — | 0.054~0.068 | 0 |
|  | PM10 | — | 0.016~0.023 | 0 |
|  | PM2.5 | — | 0.013~0.020 | 0 |

由表5.4-3中统计结果知，3个监测点位的各监测项目日均值、小时值均未超标，评价范围内空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区环境质量较好。

### 5.4.2地表水环境质量现状调查与评价

1、监测断面布设

项目所在区域地表水体为边界东侧约10km处的根河，水体流向自北向南。根据《内蒙古自治区水功能区划（2010年）》根河主要水体功能为灌溉、行洪用，不涉及饮用水源取水口。因此，其水体水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类。为表征项目所在区域地表水环境质量现状，评价委托额尔古纳市环境监测站于2017年3月27~29日对根河进行了为期3天的现状监测，监测时段位于枯水期，监测断面布设情况见表5.4-4。

表5.4-4  监测断面布设情况

| 监测断面编号 | 监测水域 | 监测断面位置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 根河 | 拉布大林污水工程排污口上游500米 | 背景断面 |
| 2# |  | 拉布大林污水工程排污口 | / |
| 3# |  | 拉布大林污水工程排污口下游1000米 | 控制断面 |
| 4# |  | 拉布大林污水工程排污口下游2000米 | 削减断面 |

2、监测项目

监测项目包括pH、水温、DO、NH3-N、COD、BOD5、TN、TP、粪大肠菌群等共8项。

3、采样和分析方法

按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法（第四版）》执行。

表5.4-5  地表水监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0.1 |
| 2 | 温度 | 温度计法 | GB13195-91 | — |
| 3 | DO | 便携式溶解氧仪法 | 水和废水监测分析方法 | — |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 5 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5mg/L |
| 6 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB11892-89 | 5.0mg/L |
| 7 | 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ347-2007 | — |

4、评价方法

为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单项水质指数评价方法。

单项指数法数学模式如下：

① 对于一般污染物：

ne

式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度（mg/L）；

Csi——水质参数i的地面水水质标准（mg/L）。

② 对具有上、下限标准的项目pH，计算式为：

DLπ       pHj≤7.0

pHj >7.0

式中：pHj——为监测占j的pH值；

pHsd——为水质标准pH的下限值；

pHsu——为水质标准pH的上限值。

当Sij值大于1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。

4、监测及评价结果

监测及评价结果见表5.4-6。

表5.4-6  地表水监测结果

| 断面 | 项目 | pH | DO | CODCr | BOD5 | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.27 | 7.0 | 6.2 | 14 | 5 | 1/2×0.025 | 0.34 | 0.032 | 230 |
|  | 3.28 | 7.1 | 6.0 | 13 | 4 | 1/2×0.025 | 0.32 | 0.031 | 170 |
|  | 3.29 | 7.0 | 6.1 | 14 | 4 | 1/2×0.025 | 0.31 | 0.034 | 170 |
|  | 标准指数 | 0~ 0.05 | 0.872~ 0.893 | 0.65~ 0.7 | 1.0~ 1.25 | — | 0.32~ 0.34 | 0.155~ 0.17 | 0.017~ 0.023 |
| 2# | 3.27 | 7.0 | 6.1 | 15 | 6 | 1/2×0.025 | 0.35 | 0.033 | 230 |
|  | 3.28 | 7.2 | 6.0 | 15 | 5 | 1/2×0.025 | 0.32 | 0.032 | 230 |
|  | 3.29 | 7.1 | 6.0 | 14 | 5 | 1/2×0.025 | 0.32 | 0.033 | 230 |
|  | 标准指数 | 0~0.1 | 0.882~ 0.893 | 0.7~ 0.75 | 1.25~ 1.5 | — | 0.32~ 0.35 | 0.16~ 0.165 | 0.023 |
| 3# | 3.27 | 7.0 | 6.1 | 15 | 5 | 1/2×0.025 | 0.35 | 0.032 | 230 |
|  | 3.28 | 7.1 | 6.2 | 15 | 5 | 1/2×0.025 | 0.33 | 0.031 | 230 |
|  | 3.29 | 7.1 | 6.0 | 14 | 5 | 1/2×0.025 | 0.33 | 0.033 | 170 |
|  | 标准指数 | 0~ 0.05 | 0.872~ 0.893 | 0.7~ 0.75 | 1.25 | — | 0.33~ 0.35 | 0.155~ 0.165 | 0.017~ 0.023 |
| 4# | 3.27 | 7.0 | 6.3 | 13 | 4 | 1/2×0.025 | 0.34 | 0.033 | 170 |
|  | 3.28 | 7.1 | 6.2 | 14 | 4 | 1/2×0.025 | 0.32 | 0.032 | 170 |
|  | 3.29 | 7.0 | 6.3 | 13 | 5 | 1/2×0.025 | 0.32 | 0.033 | 170 |
|  | 标准指数 | 0 ~0.05 | 0.861~ 0.893 | 0.65~ 0.7 | 1~ 1.25 | — | 0.32~ 0.34 | 0.16~ 0.165 | 0.017 |
| GB3838-2002 中 III类 |  | 6～9 | 5 | 20 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 10000 |

根据监测结果可知，该河流各监测断面除BOD5有超标现象，其他各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。污染因子BOD5的最大污染指数为1.5。

### 5.4.3地下水环境质量现状调查与评价

1、监测点位

项目现状监测利用附近现成水井取样，可以代表本项目地下水水质现状；该水井系变压站施工取水而设，现为变压站备用水源，取样前端没有净水设施，直接抽取地下水，可以反映地下水水质真实现状。变压站水井距离糖厂150米，为地下水下游方向，监测时间为2017年3月27日~29日。此外，评价于2017年7月7日对项目所在区域增加了两个地下水监测点位，监测数据见表5.4-7。

2、监测项目

监测项目包括pH、色度、总硬度、溶解性总固体、CODMn、NH3-N、Cr6+、Fe、Mn、总大肠菌群、SO42-、LAs等共12项。

3、监测及评价结果

评价方法与地表水评价方法相同，因此，监测及评价结果见表5.4-7。

表5.4-7-1  地下水监测结果（变电站）

| 项目 | 变电站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值mg/L |  |  | GB14848-93中III类 | 标准指数 |
|  | 3.27 | 3.28 | 3.29 |  |  |
| pH（无量纲） | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.5~8.5 | 0.4~0.6 |
| 色度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
| 总硬度（CaCO3计） | 72 | 66 | 70 | 450 | 0.147~0.16 |
| 溶解性总固体 | 140 | 143 | 141 | 1000 | 0.14~0.143 |
| CODMn | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 0.7~0.73 |
| 氨氮 | 1/2×0.025 | 1/2×0.025 | 1/2×0.025 | 0.2 | — |
| Cr6+ | 1/2×0.004 | 1/2×0.004 | 1/2×0.004 | 0.05 | — |
| 铁 | 1.42 | 1.57 | 1.42 | 0.3 | 0.473~0.523 |
| 锰 | 1/2×0.01 | 1/2×0.01 | 1/2×0.01 | 0.1 | — |
| 总大肠菌群 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 3.0 | — |
| 硫酸盐 | 1/2×0.1 | 1/2×0.1 | 1/2×0.1 | 250 | — |
| LAs | 1/2×0.05 | 1/2×0.05 | 1/2×0.05 | 0.3 | — |

表5.4-7-2  地下水监测结果（绿宝、糖厂）

| 项目 | 绿宝公司 |  | 糖厂工地 |  | GB14848-93中III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值mg/L | 标准指数 | 监测值mg/L | 标准指数 |  |
| pH（无量纲） | 6.9~7.0 | 0~0.2 | 7.0 | 0 | 6.5~8.5 |
| 色度 | 5 | 0.333 | 5 | 0.333 | 15 |
| 总硬度（CaCO3计） | 66~68 | 0.147~0.151 | 70~71 | 0.156~0.158 | 450 |
| 溶解性总固体 | 133~137 | 0.133~0.137 | 140~142 | 0.14~0.142 | 1000 |
| CODMn | 1.7~1.8 | 0.567~0.6 | 1.8~1.9 | 0.6~0.633 | 3.0 |
| 氨氮 | 0.03 | 0.15 | 0.076 | 0.38 | 0.2 |
| Cr6+ | 1/2×0.004 | — | 1/2×0.004 | — | 0.05 |
| 铁 | 1/2×0.03 | — | 1/2×0.03 | — | 0.3 |
| 锰 | 1/2×0.01 | — | 1/2×0.01 | — | 0.1 |
| 总大肠菌群 | ＜3 | — | ＜3 | — | 3.0 |

根据表5.4-7中数据可知，项目所在区域各地下水监测点位处监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB14848-93）中的III类标准，地下水环境质量现状较好。

### 5.4.4声环境质量现状监测与评价

1、监测点的布设

在项目区东、西、南、北厂界处各布设一个监测点位，监测区域环境噪声。

2、监测时间及监测频次

环境噪声监测两天（2017年3月27~28日），每天昼夜各1次环境噪声监测。具体监测时间为昼间6：00~22：00；夜间22：00~6：00。

3、监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境噪声测量方法》（GB/T3222-94）执行。

4、监测结果

监测结果见表5.4-8。

表5.4-8  环境噪声现状监测结果表  单位：LeqdB(A)

| 监测点位 | 昼间 |  | 标准值 | 夜间 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.27 | 3.28 |  | 3.27 | 3.28 |  |
| 厂界西侧1# | 39.7 | 39.2 | 65 | 32.1 | 31.5 | 55 |
| 厂界北侧2# | 38.6 | 41.0 |  | 31.4 | 31.2 |  |
| 厂界东侧3# | 37.9 | 38.7 |  | 30.5 | 30.9 |  |
| 厂界南侧4# | 38.5 | 37.6 |  | 32.3 | 30.6 |  |

根据表5.4-8中数据可知，项目厂界周围环境噪声昼夜间现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

6.环境影响分析

## 6.1施工期环境影响分析

本项目占地面积356.7亩（237810.21 m2），总建筑面积67145.97 m2，施工属于一般的土建工程，因此施工期主要污染因子包括建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活污水等。

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

1、扬尘影响分析及控制措施

施工期扬尘主要来自以下几方面：

1）土方挖掘扬尘及现场堆放工程土产生扬尘；

2）施工垃圾的清理及堆放产生扬尘；

3）车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。

施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本评价采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见下表。

表6.1-1  施工近场大气中TSP浓度变化表

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.780 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 0.29 |

由上表可见：

建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值0.49mg/m3，为上风向对照点1.5倍，相当于环境空气质量标准1.6倍。

评价根据《大气污染防治条例》及本工程具体情况，提出如下要求：

⑴建设工程必须设置安全文明施工措施费，并保证专款专用。

⑵当出现4级及以上风力天气情况时，禁止土方施工，并作好遮掩工作。

⑶施工现场必须采取围档（围挡高度可按2m设置）、喷淋（每个施工段安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬）、封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路。

有关环境监测部门曾对施工现场进行过类比监测，监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，类比结果见表6.1-2。

表6.1-2    施工场地扬尘污染状况分析表

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地喷洒水后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距场地不同距离处TSP的浓度值 | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.780 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 100m | 0.330 | 0.238 |

⑷运输施工垃圾等易产生扬尘的物料，必须采取密闭措施，逐步实行密闭车辆运输，并实行运输准运证和许可证制度，防止运输过程发生遗散或泄漏情况。

⑸禁止现场搅拌混凝土，应使用预拌混凝土。

⑹对沙石料、水泥等易产生扬尘的建筑材料应进行苫盖。

⑺加强环境管理，施工单位应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责，对环境影响严重的施工作业应按照国家有关环保管理制度要求，经环境主管部门批准后方可施工。

⑻将整个施工期分成若干施工阶段，在每一阶段都应坚持“三同时”原则。

2、施工车辆汽车尾气影响分析及控制措施

施工期车辆汽车尾气主要来自施工车辆在行驶过程中产生的汽车尾气。为减小其影响，评价要求采取的污染控制措施如下：

⑴ 禁止使用尾气污染物超标排放机动车。

⑵ 加强机动车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放。

⑶ 施工车辆采用清洁柴油或汽油。

### 6.1.2施工期废水影响分析

本项目施工期较短，施工期的废水主要源自施工人员平时的生活产生的，主要污染物是CODCr、BOD5和氨氮等。本项目预计施工人员30人，施工人员每天生活用水按60L/人计，污水排放量按用水量的85%计，则生活污水排放量为1.53t/d，施工期约为18个月，则整个施工期共排放生活污水826.2t。这些污水如果随意排放会对周围环境产生影响。

在施工时还会产生如混凝土养护水、设备冲洗水等施工废水，施工废水产生量较少。施工人员生活污水就近利用周边旱厕，不外排。

施工废水产生量较少，均用于场地降尘。

本项目施工期产生的废水对周围水环境影响较小。

### 6.1.3施工期噪声影响分析

项目土建内容包括基础坑开挖、清理及分层铺料、夯实、水泥浇筑及表面压光等。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下：

LA=L0-20lg(rA/r0)

式中： LA----距声源为rA处的声级，dB(A)；

L0----距声源为r0处的声级，dB(A)。

通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见下表6.1-3。

表6.1-3  施工机械噪声影响范围

| 声级 dB(A) 施工机械 | 标准值dB(A) |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 噪声源强为84 dB(A)的机械设备 | 70 | 55 | 6 | 29 |
| 噪声源强为92 dB(A)的机械设备 | 70 | 55 | 13 | 71 |
| 发电机 | 70 | 55 | 26 | 142 |

由计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天26m，夜间142m。在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。据调查，项目最近的敏感点位于厂区北侧约40m处良种场居民区，施工机械设备正常运行时噪声贡献值约60.0 dB(A)，因此，施工噪声对其将产生一定影响，尤其是夜间施工噪声影响。为此，评价要求建设单位施工期间应采取相应的噪声污染控制措施，尽可能减轻对周边环境的影响；随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。

为确保厂界施工噪声达标，减轻对声环境影响，建设单位应采取以下措施：

⑴尽量采用低噪声设备；

⑵可固定的机械设备尽量安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声；

⑶动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作；

⑷合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；

⑸施工现场合理布局，避免局部声级过高，尽可能将施工噪声影响减至最小。

⑹施工场地四周设置声屏障，午休和夜间禁止施工。

⑺建设单位夜间施工须向当地环保部门申报，获得批准后方可施工。

### 6.1.4施工期固体废物影响分析

施工固体废物主要有建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等，根据建筑行业统计资料，建筑垃圾产生定额约为2kg/m2，施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾。项目施工期建筑垃圾总产生量约386.15t，需要及时清运进行填埋或加以回收利用（用于平整场地），多余垃圾运往当地指定渣场，以防长期堆放产生扬尘。

施工期生活垃圾产生量为8.1t，采取垃圾箱收集、即产即清的方法外运至额尔古纳垃圾填埋场统一处理，对环境无影响。

### 6.1.5施工期固体废物影响分析

施工期间应加强管理，不使用高噪声施工设备或机械，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；做到文明施工。为此评价要求：

1）施工时间、施工进度应进行详细安排，规范施工，对受到影响和破坏的保护对象加以保护；施工场地四周设置临时声屏障，午休及夜间禁止施工，减小对医院及周围敏感点声环境的影响。

2）施工场地散装堆放物料遮盖苫布；施工中废弃物，如废材料、建筑垃圾、废塑料包装物等，应妥善保管。

3）建临时物料堆放场地，施工期间产生的建筑废渣日产日清转运至指定渣场。设置封闭、防渗垃圾箱，生活垃圾收集后运至生活垃圾填埋场处置。

4）天气干燥期间应定期洒水，防止临时渣土扬尘。

5）保持施工场地清洁卫生。

6）施工后恢复场地平整，种植树木和草坪。

项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是，这些环境影响具有时效性，施工期间产生，施工完成后消除。只要项目在施工期做好上述基本要求、实现文明施工，采取必要的降噪、防尘措施，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降至最小程度，施工期结束，其施工环境影响即可消除。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响分析

根据项目工程分析，项目运营后大气污染主要为锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、升运粉尘、石灰窑废气、堆场扬尘、食堂油烟等。

1、有组织废气

根据工程分析，项目营运期间产生的有组织废气包括锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、石灰窑废气、食堂油烟等。

1）锅炉烟气

锅炉烟气经采取布袋除尘器（除尘效率99.7%）+炉内喷石灰石粉脱硫（脱硫效率85%）+低氮燃烧+SNCR脱硝（脱硝效率40%）处理后，锅炉烟气中烟尘排放浓度为23.02mg/m3，SO2排放浓度85.97mg/m3，NOX排放浓度为78.87mg/m3，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求（烟尘排放浓度限值30mg/m3，SO2排放浓度限值为100mg/m3，NOX排放浓度限值为100mg/m3）。处理达标后的锅炉烟气经60m高烟囱高空排放。

2）热风炉烟气

热风炉烟气经颗粒粕自身含水+多管旋风除尘器处理后20m烟囱高空排放，SO2排放浓度为573.12mg/m3，烟尘排放浓度为153.46mg/m3，NOX排放浓度为329.29mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

3）加工粉尘

颗粒粕在干燥、造粒、冷却、筛分等工段加工过程中产生少量加工粉尘，经采取各工段设置集气罩+旋风除尘器（共4套）进行收集（除尘效率90%），少量加工粉尘经风机至15m高排气筒高空排放，排放浓度43.76mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值要求。

4）燃硫炉烟气

项目燃硫炉产生的SO2经离心泵抽入管道硫漂器内进行反应，由于气液接触良好、传质效率高，使SO2吸收率达到98%以上，SO2排放浓度113.43mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。处理达标后的燃硫炉烟气经15m高排气筒高空排放。

5）石灰窑废气

石灰石、焦炭在石灰窑内高温煅烧过程中产生的烟尘、SO2经窑体自身的除尘脱硫作用（除尘效率90%、脱硫效率60%），烟尘排放浓度28.36mg/m3，SO2排放浓度16.75mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。处理达标后的石灰窑废气经15m高排气筒高空排放。

6）食堂油烟

食堂油烟净化器将委托相关资质的单位设计、安装、调试，油烟净化器去除率为85%。油烟经相应设施净化处理后，排放浓度约为1.62mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准要求。处理达标后的食堂油烟经烟道高空排放。

2、无组织废气

1）升运粉尘

石灰石、焦炭由升运机输送至石灰窑内高温煅烧，升运粉尘产生量约3.72t/a。升运环节因操作位置的灵活性，期间产生的粉尘以无组织形式外排。

2）石灰焦炭堆场扬尘

根据工程分析，石灰石焦炭堆场扬尘量11.29t/a，堆场通过采取加设围护式结构、定期洒水等措施处理后，可有效降低堆煤场扬尘（除尘效率80%），石灰石焦炭堆场无组织粉尘排放量2.26t/a。

3）煤棚堆场扬尘

煤棚堆场扬尘产生量11.46t/a，通过采取加设围护式结构、定期洒水等措施处理后，可有效降低堆煤场扬尘（除尘效率80%），煤棚堆场粉尘排放量2.29t/a。

3、影响预测

为表征项目营运期间废气对周边环境影响，结合项目所在区域环境标准值、评价区环境空气质量现状，评价选取SO2、烟粉尘、NOX等作为大气污染影响评价因子。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），采用其推荐的Screen 3估算模型。

根据前述分析，项目营运期间点源及面源参数见表6.2-1~6.2-2。

表6.2-1  点源参数调查清单

| 点源 |  | 排气筒 |  | 废气量 | 排放工况 | 排放源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 内径 |  |  | SO2 | 烟粉尘 | NOX |
| 编号 | / | m | m | m3/h |  | t/a |  |  |
| 1# | 锅炉烟气 | 60 | 2.5 | 166435 | 正常 | 61.81 | 16.55 | 56.71 |
|  |  |  |  |  | 非正常 | 412.07 | 5517 | 217.3 |
| 2# | 热风炉烟气 | 20 | 0.6 | 45833 | 正常 | 113.54 | 30.4 | 65.2 |
|  |  |  |  |  | 非正常 | 113.54 | 1520.16 | 65.2 |
| 3# | 加工粉尘 | 15 | 0.4 | 10000 | 正常 | — | 2.02 | — |
|  |  |  |  |  | 非正常 | — | 20.16 | — |
| 4# | 燃硫炉烟气 | 15 | 0.4 | 10000 | 正常 | 4.9 | — | — |
|  |  |  |  |  | 非正常 | 4.9 | — | — |
| 5# | 石灰窑废气 | 15 | 0.4 | 94306 | 正常 | 4.55 | 7.7 | — |
|  |  |  |  |  | 非正常 | 11.37 | 77.02 | — |

表6.2-2  面源参数调查清单

| 面源 |  | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源 高度 | 年排放 工时 | 粉尘排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | m | m | m | h | t/a |
| 数据 | 石灰窑乳化车间 | 50 | 26 | 8 | 4320 | 3.72 |
|  | 石灰石焦炭堆场 | 84 | 60 | 8 | 4320 | 2.26 |
|  | 煤棚堆场 | 102.3 | 50 | 8 | 4320 | 2.29 |

1）正常排放状况下计算结果

根据表6.2-1~表6.2-2中数据，正常工作状态下，各污染物最大落地浓度、对应占标率及叠加预测结果见表6.2-3~表6.2-4。

表6.2-3-1   点源正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 1#烟囱—锅炉烟气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 烟尘 |  | NOX |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0.000078 | 0.016 | 0.000021 | 0.005 | 0.000071 | 0.036 |
| 400 | 0.001182 | 0.236 | 0.000316 | 0.070 | 0.001084 | 0.542 |
| 500 | 0.003232 | 0.646 | 0.000866 | 0.192 | 0.002966 | 1.483 |
| 600 | 0.004130 | 0.826 | 0.001106 | 0.246 | 0.003789 | 1.895 |
| 700 | 0.004308 | 0.862 | 0.001154 | 0.256 | 0.003953 | 1.977 |
| 800 | 0.006018 | 1.204 | 0.001611 | 0.358 | 0.005522 | 2.761 |
| 900 | 0.006616 | 1.323 | 0.001771 | 0.394 | 0.006070 | 3.035 |
| 1000 | 0.006475 | 1.295 | 0.001734 | 0.385 | 0.005941 | 2.971 |
| 1100 | 0.006108 | 1.222 | 0.001636 | 0.364 | 0.005604 | 2.802 |
| 1200 | 0.005740 | 1.148 | 0.001537 | 0.342 | 0.005267 | 2.634 |
| 1300 | 0.005410 | 1.082 | 0.001449 | 0.322 | 0.004964 | 2.482 |
| 1400 | 0.005116 | 1.023 | 0.001370 | 0.304 | 0.004694 | 2.347 |
| 1500 | 0.004853 | 0.971 | 0.001299 | 0.289 | 0.004452 | 2.226 |
| 2000 | 0.003865 | 0.773 | 0.001035 | 0.230 | 0.003546 | 1.773 |
| 2500 | 0.003532 | 0.706 | 0.000946 | 0.210 | 0.003240 | 1.620 |
| 3000 | 0.003438 | 0.688 | 0.000921 | 0.205 | 0.003155 | 1.578 |
| 4000 | 0.002855 | 0.571 | 0.000764 | 0.170 | 0.002619 | 1.310 |
| 5000 | 0.002641 | 0.528 | 0.000707 | 0.157 | 0.002423 | 1.212 |
| Dmax | 0.006628 | 1.326 | 0.001775 | 0.394 | 0.006081 | 3.041 |
| Dmax/m | 919 |  | 919 |  | 919 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

表6.2-3-2   点源正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 2#烟囱—热风炉烟气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 烟尘 |  | NOX |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0.000071 | 0.014 | 0.000008 | 0.002 | 0.000041 | 0.020 |
| 100 | 0.000288 | 0.058 | 0.000031 | 0.007 | 0.000165 | 0.083 |
| 200 | 0.015320 | 3.064 | 0.001641 | 0.365 | 0.008799 | 4.400 |
| 300 | 0.033960 | 6.792 | 0.003638 | 0.808 | 0.019500 | 8.750 |
| 400 | 0.037370 | 7.474 | 0.004004 | 0.890 | 0.021460 | 9.730 |
| 500 | 0.035630 | 7.126 | 0.003816 | 0.848 | 0.020460 | 9.230 |
| 600 | 0.035300 | 7.060 | 0.003782 | 0.840 | 0.020270 | 9.135 |
| 700 | 0.033350 | 6.670 | 0.003572 | 0.794 | 0.019150 | 8.575 |
| 800 | 0.031390 | 6.278 | 0.003362 | 0.747 | 0.018030 | 8.015 |
| 900 | 0.029690 | 5.938 | 0.003180 | 0.707 | 0.017050 | 7.525 |
| 1000 | 0.028610 | 5.722 | 0.003064 | 0.681 | 0.016430 | 7.215 |
| 1100 | 0.028100 | 5.620 | 0.003010 | 0.669 | 0.016130 | 7.065 |
| 1200 | 0.027310 | 5.462 | 0.002926 | 0.650 | 0.015680 | 6.840 |
| 1300 | 0.026370 | 5.274 | 0.002826 | 0.628 | 0.015150 | 6.575 |
| 1400 | 0.025410 | 5.082 | 0.002722 | 0.605 | 0.014590 | 6.295 |
| 1500 | 0.024550 | 4.910 | 0.002630 | 0.584 | 0.014100 | 6.050 |
| 2000 | 0.020880 | 4.176 | 0.002236 | 0.497 | 0.011990 | 4.995 |
| 2500 | 0.020710 | 4.142 | 0.002218 | 0.493 | 0.011890 | 4.945 |
| 3000 | 0.022590 | 4.518 | 0.002420 | 0.538 | 0.012970 | 3.485 |
| 4000 | 0.023640 | 4.728 | 0.002532 | 0.563 | 0.013570 | 2.785 |
| 5000 | 0.022460 | 4.492 | 0.002406 | 0.535 | 0.012900 | 2.450 |
| Dmax | 0.037440 | 7.488 | 0.004010 | 0.891 | 0.021500 | 9.750 |
| Dmax/m | 414 |  | 414 |  | 414 |  |

表6.2-3-3   点源正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 3#排气筒—加工粉尘 |  | 4#排气筒—燃硫炉烟气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | SO2 |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0.000205 | 0.046 | 0.000498 | 0.100 |
| 100 | 0.002994 | 0.665 | 0.007263 | 1.453 |
| 200 | 0.003907 | 0.868 | 0.009478 | 1.896 |
| 300 | 0.004132 | 0.918 | 0.010020 | 2.004 |
| 400 | 0.003974 | 0.883 | 0.009641 | 1.928 |
| 500 | 0.003672 | 0.816 | 0.008908 | 1.782 |
| 600 | 0.004662 | 1.036 | 0.011310 | 2.262 |
| 700 | 0.005400 | 1.200 | 0.013100 | 2.620 |
| 800 | 0.005777 | 1.284 | 0.014010 | 2.802 |
| 900 | 0.005893 | 1.310 | 0.014300 | 2.860 |
| 1000 | 0.005838 | 1.297 | 0.014160 | 2.832 |
| 1100 | 0.005628 | 1.251 | 0.013650 | 2.730 |
| 1200 | 0.005388 | 1.197 | 0.013070 | 2.614 |
| 1300 | 0.005137 | 1.142 | 0.012460 | 2.492 |
| 1400 | 0.005117 | 1.137 | 0.012410 | 2.482 |
| 1500 | 0.005139 | 1.142 | 0.012470 | 2.494 |
| 2000 | 0.004810 | 1.069 | 0.011670 | 2.334 |
| 2500 | 0.004206 | 0.935 | 0.010200 | 2.040 |
| 3000 | 0.003661 | 0.814 | 0.008881 | 1.776 |
| 4000 | 0.002829 | 0.629 | 0.006862 | 1.372 |
| 5000 | 0.002267 | 0.504 | 0.005500 | 1.100 |
| Dmax | 0.005894 | 1.310 | 0.014300 | 2.860 |
| Dmax/m | 911 |  | 911 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

表6.2-3-4   点源正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 5#排气筒—石灰窑废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 粉尘 |  |
|  | 0.000463 | 0.093 | 0.000783 | 0.174 |
| 50 | 0.006744 | 1.349 | 0.011410 | 2.536 |
| 100 | 0.008801 | 1.760 | 0.014890 | 3.309 |
| 200 | 0.009308 | 1.862 | 0.015750 | 3.500 |
| 300 | 0.008952 | 1.790 | 0.015150 | 3.367 |
| 400 | 0.008272 | 1.654 | 0.014000 | 3.111 |
| 500 | 0.010500 | 2.100 | 0.017770 | 3.949 |
| 600 | 0.012160 | 2.432 | 0.020580 | 4.573 |
| 700 | 0.013010 | 2.602 | 0.022020 | 4.893 |
| 800 | 0.013270 | 2.654 | 0.022460 | 4.991 |
| 900 | 0.013150 | 2.630 | 0.022250 | 4.944 |
| 1000 | 0.012680 | 2.536 | 0.021450 | 4.767 |
| 1100 | 0.012140 | 2.428 | 0.020540 | 4.564 |
| 1200 | 0.011570 | 2.314 | 0.019580 | 4.351 |
| 1300 | 0.011530 | 2.306 | 0.019510 | 4.336 |
| 1400 | 0.011580 | 2.316 | 0.019590 | 4.353 |
| 1500 | 0.010830 | 2.166 | 0.018330 | 4.073 |
| 2000 | 0.009474 | 1.895 | 0.016030 | 3.562 |
| 2500 | 0.008247 | 1.649 | 0.013960 | 3.102 |
| 3000 | 0.006372 | 1.274 | 0.010780 | 2.396 |
| 4000 | 0.005107 | 1.021 | 0.008643 | 1.921 |
| 5000 | 0.013280 | 2.656 | 0.022470 | 4.993 |
| Dmax | 0.000463 | 0.093 | 0.000783 | 0.174 |
| Dmax/m | 911 |  | 911 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

表6.2-4   面源排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 石灰窑乳化车间粉尘 |  | 石灰石焦炭堆场粉尘 |  | 煤棚堆场粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0.015300 | 3.400 | 0.009365 | 2.081 | 0.009852 | 2.189 |
| 100 | 0.018810 | 4.180 | 0.013220 | 2.938 | 0.014640 | 3.253 |
| 200 | 0.018640 | 4.142 | 0.013520 | 3.004 | 0.015360 | 3.413 |
| 300 | 0.017550 | 3.900 | 0.013230 | 2.940 | 0.014960 | 3.324 |
| 400 | 0.016840 | 3.742 | 0.013640 | 3.031 | 0.015650 | 3.478 |
| 500 | 0.014520 | 3.227 | 0.013030 | 2.896 | 0.014630 | 3.251 |
| 600 | 0.012210 | 2.713 | 0.011780 | 2.618 | 0.012940 | 2.876 |
| 700 | 0.010260 | 2.280 | 0.010410 | 2.313 | 0.011260 | 2.502 |
| 800 | 0.008750 | 1.944 | 0.009196 | 2.044 | 0.009823 | 2.183 |
| 900 | 0.007547 | 1.677 | 0.008138 | 1.808 | 0.008616 | 1.915 |
| 1000 | 0.006578 | 1.462 | 0.007234 | 1.608 | 0.007604 | 1.690 |
| 1100 | 0.005801 | 1.289 | 0.006480 | 1.440 | 0.006776 | 1.506 |
| 1200 | 0.005165 | 1.148 | 0.005836 | 1.297 | 0.006079 | 1.351 |
| 1300 | 0.004636 | 1.030 | 0.005288 | 1.175 | 0.005487 | 1.219 |
| 1400 | 0.004185 | 0.930 | 0.004810 | 1.069 | 0.004977 | 1.106 |
| 1500 | 0.003801 | 0.845 | 0.004401 | 0.978 | 0.004543 | 1.010 |
| 2000 | 0.002530 | 0.562 | 0.002983 | 0.663 | 0.003059 | 0.680 |
| 2500 | 0.001859 | 0.413 | 0.002216 | 0.492 | 0.002261 | 0.502 |
| 3000 | 0.001443 | 0.321 | 0.001729 | 0.384 | 0.001762 | 0.392 |
| 4000 | 0.000985 | 0.219 | 0.001187 | 0.264 | 0.001208 | 0.268 |
| 5000 | 0.000732 | 0.163 | 0.000885 | 0.197 | 0.000898 | 0.200 |
| Dmax | 0.019200 | 4.267 | 0.013640 | 3.031 | 0.015670 | 3.482 |
| Dmax/m | 89 |  | 399 |  | 390 |  |

根据上述正常排放各污染物落地浓度及对应占标率分析，项目营运期间与环境现状叠加预测结果见表6.2-5所示。

表6.2-5  正常排放时污染物最大落地浓度、对应占标率及叠加预测结果

| 污染源 |  |  | Cmax （mg/m3） | Pmax （%） | 出现距离（m） | 监测值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 1#烟囱 | SO2 | 0.006628 | 1.326 | 919 | 0.010 | 0.0166 | 达标 |
|  |  | 烟尘 | 0.001775 | 0.394 | 919 | 0.028 | 0.0298 | 达标 |
|  |  | NOX | 0.006081 | 3.041 | 919 | 0.007 | 0.0131 | 达标 |
|  | 2#烟囱 | SO2 | 0.037440 | 7.488 | 414 | 0.010 | 0.025 | 达标 |
|  |  | 烟尘 | 0.004010 | 0.891 | 414 | 0.028 | 0.0286 | 达标 |
|  |  | NOX | 0.021500 | 9.750 | 414 | 0.007 | 0.0199 | 达标 |
|  | 3#排气筒 | 粉尘 | 0.005894 | 1.310 | 911 | 0.028 | 0.0339 | 达标 |
|  | 4#排气筒 | SO2 | 0.014300 | 2.860 | 911 | 0.01 | 0.0243 | 达标 |
|  | 5#排气筒 | SO2 | 0.000463 | 0.093 | 911 | 0.01 | 0.0105 | 达标 |
|  |  | 粉尘 | 0.000783 | 0.174 | 911 | 0.028 | 0.0288 | 达标 |
| 面源 | 石灰窑乳化车间 | 粉尘 | 0.019200 | 4.267 | 89 | 0.028 | 0.0472 | 达标 |
|  | 石灰石焦炭堆场 | 粉尘 | 0.013640 | 3.031 | 399 | 0.028 | 0.0416 | 达标 |
|  | 煤棚堆场 | 粉尘 | 0.015670 | 3.482 | 390 | 0.028 | 0.0437 | 达标 |

由上表可知，项目点源、面源正常排放状态下，预测最大地面浓度均低于标准浓度值，各评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。点源排放中1#烟囱排放的SO2、烟尘、NOX最大地面浓度出现于距离排气筒下风向919m处，2#烟囱排放的SO2、烟尘、NOX最大地面浓度出现于距离排气筒下风向414m处，3#排气筒排放的粉尘最大地面浓度出现于距离排气筒下风向911m处，4#排气筒排放的SO2最大地面浓度出现于距离排气筒下风向911m处，5#排气筒排放的SO2、烟尘最大地面浓度出现于距离排气筒下风向493m处。面源排放中石灰窑乳化车间排放的粉尘出现于距离车边界下风向89m处，石灰石焦炭堆场排放的粉尘出现于距离堆场边界下风向399m处，煤棚堆场排放粉尘出现于距离堆场边界下风向390m处。综合分析，项目建设对环境空气影响较小。

2）非正常排放状况下计算结果

根据表6.2-1中非正常状态下各参数值，计算结果见表6.2-6。

表6.2-6-1   点源非正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 1#烟囱—锅炉烟气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 烟尘 |  | NOX |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0.000006 | 0.001 | 0 | 0 |
| 300 | 0.000517 | 0.103 | 0.006927 | 1.539 | 0.000273 | 0.136 |
| 400 | 0.007878 | 1.576 | 0.105500 | 23.444 | 0.004155 | 2.078 |
| 500 | 0.021550 | 4.310 | 0.288500 | 64.111 | 0.011360 | 5.680 |
| 600 | 0.027530 | 5.506 | 0.368700 | 81.933 | 0.014520 | 7.260 |
| 700 | 0.028720 | 5.744 | 0.384500 | 85.444 | 0.015150 | 7.575 |
| 800 | 0.040120 | 8.024 | 0.537200 | 119.378 | 0.021160 | 10.580 |
| 900 | 0.044110 | 8.822 | 0.590500 | 131.222 | 0.023260 | 11.630 |
| 1000 | 0.043170 | 8.634 | 0.578000 | 128.444 | 0.022760 | 11.380 |
| 1100 | 0.040720 | 8.144 | 0.545200 | 121.156 | 0.021470 | 10.735 |
| 1200 | 0.038270 | 7.654 | 0.512400 | 113.867 | 0.020180 | 10.090 |
| 1300 | 0.036070 | 7.214 | 0.482900 | 107.311 | 0.019020 | 9.510 |
| 1400 | 0.034110 | 6.822 | 0.456700 | 101.489 | 0.017990 | 8.995 |
| 1500 | 0.032350 | 6.470 | 0.433100 | 96.244 | 0.017060 | 8.530 |
| 2000 | 0.025770 | 5.154 | 0.345000 | 76.667 | 0.013590 | 6.795 |
| 2500 | 0.023540 | 4.708 | 0.315200 | 70.044 | 0.012420 | 6.210 |
| 3000 | 0.022920 | 4.584 | 0.306900 | 68.200 | 0.012090 | 6.045 |
| 4000 | 0.019030 | 3.806 | 0.254800 | 56.622 | 0.010040 | 5.020 |
| 5000 | 0.017610 | 3.522 | 0.235700 | 52.378 | 0.009285 | 4.643 |
| Dmax | 0.044190 | 8.838 | 0.591600 | 131.467 | 0.023300 | 11.650 |
| Dmax/m | 919 |  | 919 |  | 919 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

表6.2-6-2   点源非正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 2#烟囱—热风炉烟气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 烟尘 |  | NOX |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0.000071 | 0.014 | 0.000379 | 0.084 | 0.000041 | 0.020 |
| 100 | 0.000288 | 0.058 | 0.001542 | 0.343 | 0.000165 | 0.083 |
| 200 | 0.015320 | 3.064 | 0.082060 | 18.236 | 0.008799 | 4.400 |
| 300 | 0.033960 | 6.792 | 0.181900 | 40.422 | 0.019500 | 8.750 |
| 400 | 0.037370 | 7.474 | 0.200200 | 44.489 | 0.021460 | 9.730 |
| 500 | 0.035630 | 7.126 | 0.190800 | 42.400 | 0.020460 | 9.230 |
| 600 | 0.035300 | 7.060 | 0.189100 | 42.022 | 0.020270 | 9.135 |
| 700 | 0.033350 | 6.670 | 0.178600 | 39.689 | 0.019150 | 8.575 |
| 800 | 0.031390 | 6.278 | 0.168100 | 37.356 | 0.018030 | 8.015 |
| 900 | 0.029690 | 5.938 | 0.159000 | 35.333 | 0.017050 | 7.525 |
| 1000 | 0.028610 | 5.722 | 0.153200 | 34.044 | 0.016430 | 7.215 |
| 1100 | 0.028100 | 5.620 | 0.150500 | 33.444 | 0.016130 | 7.065 |
| 1200 | 0.027310 | 5.462 | 0.146300 | 32.511 | 0.015680 | 6.840 |
| 1300 | 0.026370 | 5.274 | 0.141300 | 31.400 | 0.015150 | 6.575 |
| 1400 | 0.025410 | 5.082 | 0.136100 | 30.244 | 0.014590 | 6.295 |
| 1500 | 0.024550 | 4.910 | 0.131500 | 29.222 | 0.014100 | 6.050 |
| 2000 | 0.020880 | 4.176 | 0.111800 | 24.844 | 0.011990 | 4.995 |
| 2500 | 0.020710 | 4.142 | 0.110900 | 24.644 | 0.011890 | 4.945 |
| 3000 | 0.022590 | 4.518 | 0.121000 | 26.889 | 0.012970 | 3.485 |
| 4000 | 0.023640 | 4.728 | 0.126600 | 28.133 | 0.013570 | 2.785 |
| 5000 | 0.022460 | 4.492 | 0.120300 | 26.733 | 0.012900 | 2.450 |
| Dmax | 0.037440 | 7.488 | 0.200500 | 44.556 | 0.021500 | 9.750 |
| Dmax/m | 414 |  | 414 |  | 414 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

表6.2-6-3   点源非正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 3#排气筒—加工粉尘 |  | 4#排气筒—燃硫炉烟气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | SO2 |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0.002050 | 0.456 | 0.000498 | 0.100 |
| 100 | 0.029880 | 6.640 | 0.007263 | 1.453 |
| 200 | 0.038990 | 8.664 | 0.009478 | 1.896 |
| 300 | 0.041240 | 9.164 | 0.010020 | 2.004 |
| 400 | 0.039670 | 8.816 | 0.009641 | 1.928 |
| 500 | 0.036650 | 8.144 | 0.008908 | 1.782 |
| 600 | 0.046530 | 10.340 | 0.011310 | 2.262 |
| 700 | 0.053890 | 11.976 | 0.013100 | 2.620 |
| 800 | 0.057650 | 12.811 | 0.014010 | 2.802 |
| 900 | 0.058820 | 13.071 | 0.014300 | 2.860 |
| 1000 | 0.058260 | 12.947 | 0.014160 | 2.832 |
| 1100 | 0.056170 | 12.482 | 0.013650 | 2.730 |
| 1200 | 0.053780 | 11.951 | 0.013070 | 2.614 |
| 1300 | 0.051270 | 11.393 | 0.012460 | 2.492 |
| 1400 | 0.051070 | 11.349 | 0.012410 | 2.482 |
| 1500 | 0.051290 | 11.398 | 0.012470 | 2.494 |
| 2000 | 0.048000 | 10.667 | 0.011670 | 2.334 |
| 2500 | 0.041980 | 9.329 | 0.010200 | 2.040 |
| 3000 | 0.036540 | 8.120 | 0.008881 | 1.776 |
| 4000 | 0.028230 | 6.273 | 0.006862 | 1.372 |
| 5000 | 0.022630 | 5.029 | 0.005500 | 1.100 |
| Dmax | 0.058820 | 13.071 | 0.014300 | 2.860 |
| Dmax/m | 911 |  | 911 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

表6.2-6-4   点源非正常排放估算模式计算结果一览表

| D（m） | 5#排气筒—石灰窑废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 粉尘 |  |
|  | C（mg/m3） | Pi（%） | C（mg/m3） | Pi（%） |
| 50 | 0.001156 | 0.231 | 0.007831 | 1.740 |
| 100 | 0.016850 | 3.370 | 0.114200 | 25.378 |
| 200 | 0.021990 | 4.398 | 0.149000 | 33.111 |
| 300 | 0.023260 | 4.652 | 0.157600 | 35.022 |
| 400 | 0.022370 | 4.474 | 0.151500 | 33.667 |
| 500 | 0.020670 | 4.134 | 0.140000 | 31.111 |
| 600 | 0.026240 | 5.248 | 0.177800 | 39.511 |
| 700 | 0.030390 | 6.078 | 0.205900 | 45.756 |
| 800 | 0.032520 | 6.504 | 0.220300 | 48.956 |
| 900 | 0.033170 | 6.634 | 0.224700 | 49.933 |
| 1000 | 0.032860 | 6.572 | 0.222600 | 49.467 |
| 1100 | 0.031680 | 6.336 | 0.214600 | 47.689 |
| 1200 | 0.030330 | 6.066 | 0.205500 | 45.667 |
| 1300 | 0.028910 | 5.782 | 0.195900 | 43.533 |
| 1400 | 0.028800 | 5.760 | 0.195100 | 43.356 |
| 1500 | 0.028930 | 5.786 | 0.195900 | 43.533 |
| 2000 | 0.027070 | 5.414 | 0.183400 | 40.756 |
| 2500 | 0.023670 | 4.734 | 0.160400 | 35.644 |
| 3000 | 0.020610 | 4.122 | 0.139600 | 31.022 |
| 4000 | 0.015920 | 3.184 | 0.107900 | 23.978 |
| 5000 | 0.012760 | 2.552 | 0.086450 | 19.211 |
| Dmax | 0.033180 | 6.636 | 0.224700 | 49.933 |
| Dmax/m | 911 |  | 911 |  |

注：D：距源中心下风向距离；C：下风向预测浓度；Pi ：浓度占标率。

非正常状态（布袋除尘器、多管旋风除尘器、脱硫装置、脱硝装置、集气罩、旋风除尘器等）下，1#烟囱、2#烟囱排放的烟尘、5#排气筒排放的粉尘浓度超标，其余排气筒排放的污染物虽未超标，但最大落地浓度及占标率明显增大。为此，评价要求建设单位加强对布袋除尘器、脱硫装置、脱硝装置、集气罩、旋风除尘器等环保装置的安全操作和管理，加强设备的检修及维护，尽量避免非正常排放发生，将对厂界周围环境空气质量的影响程度降低到最低水平。

4、大气环境防护距离

根据项目工程特点，选择无组织排放粉尘计算大气环境防护距离。计算方法按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算。其距离是以污染源边界点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即大气环境防护区域。无组织排放源计算参数见表6.2-2及图6.2-1~6.2-3。

图6.2-1  石灰窑乳化车间无组织粉尘计算参数截图

图6.2-2  石灰石焦炭堆场无组织粉尘计算参数截图

图6.2-3  煤棚堆场堆场无组织粉尘计算参数截图

根据表6.2-2中的源强数据和图6.2-1~图6.2-3中计算参数截图，项目无组织排放源大气环境防护距离计算结果见图6.2-4~图6.2-6。

图6.2-4  石灰窑乳化车间无组织粉尘大气环境防护距离计算结果

图6.2-5  石灰石焦炭堆场无组织粉尘大气环境防护距离计算结果

图6.2-6  煤棚堆场堆场无组织粉尘大气环境防护距离计算结果

根据图6.2-4~图6.2-6中计算结果可知，项目无组织排放源无超标点，大气环境防护距离计算为0m，因此，项目无需设置大气环境防护距离。

7、环境空气影响预测分析结论

综合上述分析，正常工况下，项目点源、面源排放的SO2、烟粉尘、NOX的最大地面质量浓度均远小于标准浓度，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；非正常状态下，1#烟囱、2#烟囱排放的烟尘、5#排气筒排放的粉尘浓度超标，其余排气筒排放的污染物虽未超标，但最大落地浓度及占标率明显增大。为此，评价要求建设单位加强对布袋除尘器、多管旋风除尘器、脱硫装置、脱硝装置、集气罩、旋风除尘器等环保装置的安全操作和管理，加强设备的检修及维护，尽量避免非正常排放发生，将对厂界周围环境空气质量的影响程度降低到最低水平。

### 6.2.2地表水环境影响分析

项目营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，外排废水量为8947.9 m3/d（1610622 m3/a），办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后，与甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水一并经园区污水管网进园区污水处理厂处理。

根据额尔古纳市园区经济管理办公室出具的关于接纳呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司排放污水的说明，园区拟建日处理10000t/d污水处理厂一座，处理废水主要包括麦芽厂生产废水800m3/d、雀巢奶粉厂生产废水100m3/d及生活污水150m3/d，可容纳糖厂废水处理量为8950 m3/d。项目营运期间外排废水量为8947.9 m3/d，能够满足污水处理厂的水量处理要求。根据污水处理厂的设计进水水质COD≤15000mg/L、BOD5≤9000mg/L、TSS≤6000mg/L、TN≤150mg/L、TP≤20mg/L、pH=6~9，项目建成后外排废水中COD 8738mg/L、BOD5 5732mg/L、SS 4510mg/L、NH3-N 62mg/L、TN 120mg/L、TP 14mg/L，满足污水处理厂的设计进水水质要求。因此，项目营运期间产生的废水进入园区污水处理厂可行。

额尔古纳市园区经济管理办公室承诺园区污水处理厂的竣工交付使用时间为2018年7月30日，为此，评价要求建设单位加强与额尔古纳市园区经济管理办公室的联系，确保项目建成前园区污水处理厂建成投产，在园区污水处理厂建成前，严禁项目投入生产。

### 6.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中规定，项目属于“N：轻工”中“97、制糖、糖制品加工”中原糖生产类别，因此，地下水环境影响评价类别为III类。

据调查，项目不属于集中式饮用水源准保护区以及以外的补给径流区，属于分散式饮用水水源地，不属于特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入敏感分级的环境敏感区，敏感程度为较敏感。因此，项目地下水评价等级为三级。

1、所在区域水文地质条件

场地位于额尔古纳市拉布大林产业园区，所在区域的水文地质条件如下。

1）地形地貌

该勘探区地貌属于大兴安岭中低山丘陵地带，场地平坦，场地相对高度0m。

2）地基土组成及岩性特征

根据钻探所达深度范围内，场地底层属于第四系冲积、残坡积，底层由上而下包括耕土、粉质粘土、角砾，各岩层主要特征如下：

①耕土：灰黑色，以粉质粘土为主，富含腐殖质及植物根系，厚度1.10~1.40m，位于地表；

②粉质粘土：黄褐色，稍湿，可塑，中等压缩性土，切面粗糙、无光泽，无振摇反应，具氧化铁团块，干强度及韧性中等，标准贯入锤击平均值为10.0，标准差1.256，变异系数0.126，统计修正系数0.949，修正后推荐值9.4，承载力特征值fak=160kPa，厚12.3m，标高98.9~86.6m，层顶埋深1.10~1.40m；

③角砾：杂色，次棱角状，残坡积，致密，砾石含量50~70%，岩性为火山岩，无分选，孔隙—基底式充填，含粘性土，不含水，控制厚6.6m，标高86.6~80.0m，层顶埋深13.4m。

3）场地及地基地震效应评价

场地基本地震烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中规定，从场地土的性质判定，属于中软场地土，场地类别为II类，属于可以建设的一般地段。

根据场地土质和地下水埋藏条件，按照《建筑抗震设计规范》规定初判，场地不易地震液化，根据场地资料1.1~13.4m为第四系冲击形成的粉质粘土层，13.4~20m为第四系残坡积形成的角砾层，致密不含水，覆盖层厚度大约45m左右，从土的性质判断属于中软场地土，土层剪切波速角砾层为300m/s，耕土、粉质粘土为180m/s，土层等效波速为152m/s。

4）气象条件

根据额尔古纳气象资料，季节性冻土为1.75~2.42m，标准冻深2.2m，工作区未发现永冻层，标准冻深内基土为①耕土②粉质粘土，冻胀评价结果为：①耕土为弱冻胀、②粉质粘土为弱冻胀，天然含水量22.6，塑限19.4，水位与冻深距离＞2.0m，冻胀类别为冻胀II级。

5）水文地质

勘探深度内未见地下水，工作区域范围内未发现对地下水、地表水造成污染的污染源。

6）地质调查结论

项目所在区域基础持力层为第四系全新统冲积形成的粉质粘土层，粉质黏土层承载力特征值根据地层、原位测试及本地经验采用粉质粘土fak=160kPa。

岩土勘察等级为丙级，地基等级为三级。

回填土宜采用砾石土等非粘土性土严禁使用粘性土，严禁地表水、大气降水流入基槽。

未见盐渍土，土对混凝土结构呈弱腐蚀性，对混凝土结构中钢筋呈微腐蚀性。

由于②粉质粘土为弱冻胀性，因此为防止项目底衬垫系统造成开裂，使渗滤液渗入地下，造成土壤及地下水污染，施工中应做好防渗防漏措施。

2、污染源识别

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。无机物在自然界不能降解，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。废水中的主要污染物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物作用下发生分解而去除。

项目所在地区降雨充沛，地下水的污染途径主要有：①通过制糖车间地面底层渗入地下；②通过厂区内污水管网渗入地下；③通过厂外排水管网渗入地下；④通过降雨将污染物带入地下。对于项目地下水影响预测按照最不利情况考虑，即生产车间地面及污水管网不合要求导致项目外排废水渗入地下造成地下水污染。根据前述工程分析，项目主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TN、TP等，考虑项目污染物的实际情况和预测的可行性，评价选取污染物最高浓度为源强进行地下水环境污染的预测，预测因子为COD、NH3-N。项目营运期间涉及的外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，外排废水量为8947.9 m3/d（1610622 m3/a），泄漏量按照产生量的5%计，则泄漏废水量447.4 m3/d（80531m3/a），则泄漏COD浓度8738mg/L、NH3-N浓度62mg/L。采用标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。项目泄漏事故预测因子筛选见表6.2-7。

表6.2-7  项目泄漏事故预测因子筛选表  单位：mg/L

| 项目 | 源强 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中限值 | 影响浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 8738 | / | 3.0 | 1.0 |
| NH3-N | 4510 | 0.2 | / | 0.02 |

4、地下水环境影响预测与评价

1）预测范围与预测时段

项目地下水环境影响预测范围与调查评价范围保持一致，预测层位为基岩风化孔隙裂隙含水层。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对地下水环境影响预测的时段要求，结合项目工程特点和所在地水文地质条件，确定本项目地下水环境影响预测时段为污染发生后的100d、1000d和14a。

2）情景设置

由工程分析可知，项目制糖车间地面及污水管网按照相应要求做好防渗要求，正常状况下地下水环境影响在可控范围内，故项目仅对事故工况下的地下水环境影响进行预测分析。

以保守为原则，取外排废水产生量的5%泄漏，经由包气带渗入地下。根据前述分析，泄漏废水量447.4 m3/d（80531m3/a），根据项目区域岩土工程可知，项目场地包气带底层岩性为碎石及层块石，渗透系数可达350m/d，属于强透水性。故认为制糖车间及污水管网一旦破损，外排废水全部进入含水层，渗漏量为447.4 m3/d（80531m3/a）。因此，COD渗漏量为447.4m3/d×8738mg/L=3909.4kg/d；NH3-N渗漏量447.4m3/d×62mg/L=27.7kg/d。

3）预测方法及参数选取

项目所在地水文地质条件简单，预测层位基岩风化孔隙裂隙含水层，上层碎砾石层，透水不含水。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目采用一维半无限长多孔介质主体一端为定浓度边界和一维无限长多孔介质主体示踪剂瞬时注入的解析法对制糖车间及污水管网事故工况进行地下水环境影响预测，具体方法如下：

CC0=12erfcx−ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

Cx,t—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u —水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc—余误差函数。

Cx,t=m2newπDLte−x−ut24DLt

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

Cx,t—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

通过收集项目所在区水文地质资料，参考前人的研究成果，并结合项目所在地水文地质条件，确定地下水环境影响预测参数见表6.2-8。

表6.2-8  地下水环境影响预测参数选择一览表

| 名称 | 含水层厚度 （m） | 渗透系数 （m/d） | 有效孔隙度 | 水力 梯度 | 水流速度 （m/d） | 纵向弥散系数 （m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 40 | 2.00 | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 2.00 |

4）预测结果分析

事故状态下，项目外排废水泄漏后，在100d、1000d、14a时的运移预测结果见表6.2-9和图6.2-4~图6.2-9所示。

表6.2-9  事故状态下外排废水泄漏后COD和NH3-N运移预测结果

| 污染物 | 预测时间 | 污染源 | 最大运移距离（m） | 最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 制糖车间 | 93 | 76 |
|  |  | 污水管网 | 90 | 72 |
|  |  | 最大值 | 93 | 76 |
|  | 1000d | 制糖车间 | 347 | 293 |
|  |  | 污水管网 | 337 | 281 |
|  |  | 最大值 | 347 | 293 |
|  | 14a | 制糖车间 | 996 | 872 |
|  |  | 污水管网 | 973 | 844 |
|  |  | 最大值 | 996 | 872 |
| NH3-N | 100d | 制糖车间 | 87 | 76 |
|  |  | 污水管网 | 91 | 79 |
|  |  | 最大值 | 91 | 79 |
|  | 1000d | 制糖车间 | 329 | 291 |
|  |  | 污水管网 | 339 | 303 |
|  |  | 最大值 | 339 | 303 |
|  | 14a | 制糖车间 | 955 | 867 |
|  |  | 污水管网 | 978 | 894 |
|  |  | 最大值 | 978 | 894 |

图6.2-4  事故状态下制糖车间和污水管网COD泄漏100d后运移情况

图6.2-5  事故状态下制糖车间和污水管网COD泄漏1000d后运移情况

图6.2-6  事故状态下制糖车间和污水管网COD泄漏14a后运移情况

图6.2-7  事故状态下制糖车间和污水管网NH3-N泄漏100d后运移情况

图6.2-8  事故状态下制糖车间和污水管网NH3-N泄漏1000d后运移情况

图6.2-9  事故状态下制糖车间和污水管网NH3-N泄漏14a后运移情况

由上表及图可知：事故状态下，COD泄漏100d最大运移距离为93m，在最远76m处出现COD浓度不能满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准（3.0mg/L）要求；COD泄漏1000d最大运移距离为347m，在最远293m处出现COD浓度不能满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准（3.0mg/L）要求；COD泄漏14a最大运移距离为996m，在最远872m处出现COD浓度不能满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准（3.0mg/L）要求。

NH3-N泄漏100d最大运移距离为91m，在最远79m处出现NH3-N浓度不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准限值（0.2mg/L）要求；NH3-N泄漏1000d最大运移距离为339m，在最远303m处出现NH3-N浓度不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准限值（0.2mg/L）要求；NH3-N泄漏14a最大运移距离为978m，在最远894m处出现NH3-N浓度不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准限值（0.2mg/L）要求。

综合分析，其影响范围内无集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地以及其他涉及地下水的环境敏感区，但出现一定范围的超标。

5、地下水环境影响分析及措施

据调查，项目用地位于额尔古纳市拉布大林产业园区，其用地类型为工业用地。根据本项目所在地的水文地质条件及本项目工程特点，评价要求建设单位应加强对厂区内采取分区防渗措施，分为：

①重点防渗区：包括洗菜间、切丝间、渗出压榨间、石灰窑乳化间、制糖车间、干燥包装间、颗粒粕生产车间、蓄水池、化粪池、隔油池、化验室、污水管网等；

②一般防渗区：卸菜窖、流送沟、除土除石除草间、泵房、周转库、颗粒粕库、煤棚、原料库、材料库、废丝堆场、石灰石焦炭堆场、甜菜堆场、锅炉间、灰库、渣库、破碎间、脱硫装置、机房、配电室、道路等；

③非防渗区：办公楼、餐厅、职工宿舍、绿化等。

重点防渗区防渗措施：

要求车间地面硬化，采用混凝土砼基基础，收缩缝均采用玻纤布+沥青；防腐层结构为：沥青底漆—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—聚氯乙烯工业膜，每层涂层厚度~1.5mm，涂层厚度≥5.5mm。

车间四周修建截流沟和挡墙，防止雨水进入车间；采用防渗混凝土层，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或防渗等级≥P8。对于危险废物暂存区域（化验室），为防止危险废物暂存设施渗漏或雨水冲刷导致污染地下水，环评要求：危废暂存设施底部必须高于地下水最高水位，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；堆放处必须防风、防雨、防晒、防渗，采取的防渗层为至少1米厚粘土层，渗透系数≤10-10 cm/s。

一般防渗区防渗措施：

一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。在采取如上的污染预防措施的基础上，项目建设不会对地下水水质产生影响。

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；优化排水系统设计，初期污染雨水等在界区内收集处理后用于厂区内绿化、道路浇洒及降尘用，不外排。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

项目车间、库房的底部及四周、污水管道全部采用相应的防渗措施，四周设导流槽与事故池相连，确保发生事故时泄漏的物料全部得到收集，不会随意洒落或流失造成地下水和土壤污染。

6、地下水监控系统

为及时发现对地下水的污染，应设置地下水监测系统，根据预测及水文地质条件，建立地下水环境影响跟踪监测计划，具体跟踪监测井布设情况见表6.2-10。

监测数据要及时公开，上报有关环境保护部门。监测一旦发现紧急污染物泄漏情况，对厂区范围内以及周边布设的监测井进行紧急抽水，并进行水质化验分析。监测频率：每天一次，直至水质恢复正常。同时及时通知有关管理部门和附近居民，做好应急防范工作，立即查找渗漏点，进行修补。

表6.2-10  地下水环境跟踪监测井状况一览表

| 孔号 | 位置 | 孔深 | 井孔结构 | 监测层位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东侧约150m处变电站 | 潜水位 以下5米 | 孔径Φ≥160mm，孔口以下至潜水面采用粘土或水泥止水，下部为滤水管， 底部2.0m 设沉砂管。 | 潜水 含水层 | pH、色度、总硬度、溶解性总固体、CODMn、NH3-N、Cr6+、Fe、Mn、总大肠菌群、SO42-、LAs | 背景监测点枯水期采样一次，污染跟踪监测点、污染扩散监测点逢单月采样一次，全年六次 |
| 2# | 项目厂址 污染扩散监测点 |  |  |  |  |  |

7、地下水应急响应预案

为了加强对地下水的监督工作，防止因项目建设对地下水造成污染，从而有效保护地下水资源，有效预防、及时控制、减轻突发灾害和事故造成对地下水污染破坏。

1）应急治理程序

针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6.2-10。

2）地下水污染治理技术

地下水污染治理技术归纳起来主要有：物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。

⑴物理法

物理法是用物理的手段对受污染地下水进行治理的一种方法，概括起来又可分为：屏蔽法--在地下建立各种物理屏障，将受污染水体圈闭起来，以防止污染物进一步扩散蔓延。被动收集法—在地下水流的下游挖一条足够深的沟道，在沟内布置收集系统，将水面漂浮的污染物质如油类污染物等收集起来，或将所有受污染地下水收集起来以便处理的一种方法，被动收集法在处理轻质污染物(如油类等)时得到过广泛的应用。

⑵水动力控制法

水动力控制法是利用井群系统，通过抽水或向含水层注水，人为地改变地下水的水力梯度，从而将受污染水体与清洁水体分隔开来。根据井群系统布置方式的不同，水力控制法又可分为上游分水岭法和下游分水岭法。

⑶抽出处理法

抽出处理法是当前应用很普遍的一种方法，可根据污染物类型和处理费用来选用，大致可分为三类：①物理法。包括：吸附法、重力分离法、过滤法、反渗透法、气吹法和焚烧法等。②化学法。包括：混凝沉淀法、氧化还原法、离子交换法和中和法等。③生物法。包括：活性污泥法、生物膜法、厌氧消化法和土壤处置法等。受污染地下水抽出后的处理方法与地表水的处理相同，需要指出的是，在受污染地下水的抽出处理中，井群系统的建立是关键，井群系统要能控制整个受污染水体的流动。

图6.2-8  地下水污染应急治理程序框图

⑷原位处理法

原位处理法是地下水污染治理技术研究的热点，不但处理费用相对节省，而且还可减少地表处理设施，最大程度地减少污染物的暴露，减少对环境的扰动，是一种很有前景的地下水污染治理技术，大致可分为两类：①物理化学处理法。包括：加药法、渗透性处理床、土壤改性法、冲洗法和射频放电加热法等。②生物处理法。包括：生物气冲技术、溶气水供氧技术、过氧化氢供氧技术等。

3）建议治理措施

工程场地含水层岩性主要为砂卵砾石，其富水性及导水性能均良好，但水力梯度较平缓；当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，因此建议采取如下污染治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析。

④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施。

⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度。

⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。

8、地下水环境影响分析结论

综合上述分析，建设单位根据上述分区防渗要求对地下水采取相应的防护措施，严格落实并做好定期检查，加强管理，减少废水的排放量，严禁“跑、冒、滴、漏”现象的发生，切实执行、落实评价提出的地下水防治措施，精心设计，精心施工，确保工程质量，项目建设对地下水环境的影响可接受。

### 6.2.4声环境影响分析

1、噪声源强

项目营运期噪声主要为生产设备产生的设备噪声，其噪声多在75-85dB(A)。噪声源强见表6.2-11。

表6.2-11  噪声排放表  单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 辐射状态 | 噪声值 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 2 | 除土机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 3 | 除草机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 4 | 洗菜机 | 预处理 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 5 | 压榨机 | 糖分浸出 | 连续 | ~85 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 6 | 除渣器 | 糖分浸出 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 7 | 热风炉 | 颗粒粕 | 连续 | ~85 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 8 | 干燥机 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 9 | 提升机 | 颗粒粕 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 10 | 造粒机 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 11 | 冷却机 | 颗粒粕 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 12 | 筛分机 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 13 | 除尘器 | 颗粒粕 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 14 | 水泵 | 糖汁清净 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 15 | 燃硫炉 | 糖汁清净 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 16 | 板框过滤机 | 糖汁清净 | 连续 | ~85 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 17 | 升运机 | 石灰窑 | 连续 | ~75 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 18 | 消和机 | 石灰窑 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 19 | 除砂器 | 石灰窑 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 20 | 袋滤机 | 糖汁蒸发 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 21 | 分离机 | 成糖 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 22 | 助晶机 | 成糖 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |
| 23 | 簸送机 | 干燥包装 | 连续 | ~80 | 消声、减振，车间封闭，绿化降噪 |

2、预测模式

项目营运期间连续噪声预测模式及预测结果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中工业噪声预测模式。

⑴计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

L=10lg(i=1nΣ10Li10)

式中：Lp1 — 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw — 某个声源的倍频带声功率级，dB；

r — 声源到靠近围护结构某点出的距离，m；

R — 房间常数，R=Sα(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

Q — 方向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。

⑵计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij

式中：Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N —室内声源总数。

⑶计算靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2iT=Lp1iT−TLi+6

式中：Lp2iT—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

⑷将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2T+10lgS

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

⑸噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj

式中：T — 用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

N — 室外声源个数；

M — 等效室外声源个数。

⑹预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb —预测点的背景值，dB(A)。

⑺预测结果

选取本工程主要噪声设备作为点源，采用多源叠加的方法作出工程噪声贡献值预测。在正常运行情况下，厂界昼间噪声满足3类区厂界噪声标准限值要求。

项目设备噪声通过隔声房间墙体阻隔和空间距离自然衰减，各声源与厂界的距离见表6.2-12，在只考虑距离衰减状态下，各声源对厂界噪声预测见表6.2-13。

表6.2-12  主要噪声污染源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 降噪后 | 距厂界最近距离（m） |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 皮带机 | 65 | 167 | 136 | 332 | 345 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 2 | 除土机 | 65 | 167 | 136 | 332 | 345 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 3 | 除草机 | 65 | 167 | 136 | 332 | 345 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 4 | 洗菜机 | 65 | 167 | 136 | 332 | 345 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 5 | 压榨机 | 68 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 6 | 除渣器 | 65 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 7 | 热风炉 | 68 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 8 | 干燥机 | 65 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 9 | 提升机 | 60 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 10 | 造粒机 | 65 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 11 | 冷却机 | 60 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 12 | 筛分机 | 65 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 13 | 除尘器 | 65 | 64 | 72 | 394 | 417 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 14 | 水泵 | 60 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 15 | 燃硫炉 | 65 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 16 | 板框过滤机 | 68 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 17 | 升运机 | 60 | 210 | 140 | 287 | 350 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 18 | 消和机 | 65 | 210 | 140 | 287 | 350 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 19 | 除砂器 | 65 | 210 | 140 | 287 | 350 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 20 | 袋滤机 | 65 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 21 | 分离机 | 65 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 22 | 助晶机 | 65 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |
| 23 | 簸送机 | 65 | 225 | 72 | 202 | 408 | 隔声、减振、封闭、绿化 |

表6.2-13  预测结果一览表  单位：dB(A)

| 噪声源 | 所在位置 | 降噪后 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮带机 | 预处理 | 65 | 20.5 | 22.3 | 14.6 | 14.2 |
| 除土机 | 预处理 | 65 | 20.5 | 22.3 | 14.6 | 14.2 |
| 除草机 | 预处理 | 65 | 20.5 | 22.3 | 14.6 | 14.2 |
| 洗菜机 | 预处理 | 65 | 20.5 | 22.3 | 14.6 | 14.2 |
| 压榨机 | 糖分浸出 | 68 | 21.0 | 30.9 | 21.9 | 15.8 |
| 除渣器 | 糖分浸出 | 65 | 18.0 | 27.9 | 18.9 | 12.8 |
| 热风炉 | 颗粒粕 | 68 | 31.9 | 30.9 | 16.1 | 15.6 |
| 干燥机 | 颗粒粕 | 65 | 28.9 | 27.9 | 13.1 | 12.6 |
| 提升机 | 颗粒粕 | 60 | 26.9 | 25.9 | 11.1 | 10.6 |
| 造粒机 | 颗粒粕 | 65 | 28.9 | 27.9 | 13.1 | 12.6 |
| 冷却机 | 颗粒粕 | 60 | 26.9 | 25.9 | 11.1 | 10.6 |
| 筛分机 | 颗粒粕 | 65 | 28.9 | 27.9 | 13.1 | 12.6 |
| 除尘器 | 颗粒粕 | 65 | 28.9 | 27.9 | 13.1 | 12.6 |
| 水泵 | 糖汁清净 | 60 | 13.0 | 22.9 | 13.9 | 7.8 |
| 燃硫炉 | 糖汁清净 | 65 | 18.0 | 27.9 | 18.9 | 12.8 |
| 板框过滤机 | 糖汁清净 | 68 | 21.0 | 30.9 | 21.9 | 15.8 |
| 升运机 | 石灰窑 | 60 | 13.6 | 17.1 | 10.8 | 9.2 |
| 消和机 | 石灰窑 | 65 | 18.6 | 22.1 | 15.8 | 14.2 |
| 除砂器 | 石灰窑 | 65 | 18.6 | 22.1 | 15.8 | 14.2 |
| 袋滤机 | 糖汁蒸发 | 65 | 18.0 | 27.9 | 18.9 | 12.8 |
| 分离机 | 成糖 | 65 | 18.0 | 27.9 | 18.9 | 12.8 |
| 助晶机 | 成糖 | 65 | 18.0 | 27.9 | 18.9 | 12.8 |
| 簸送机 | 干燥包装 | 65 | 18.0 | 27.9 | 18.9 | 12.8 |
| 合 计 |  |  | 38.1 | 44.3 | 35.7 | 30.0 |

根据表6.2-13中的预测结果，项目营运期间产生的噪声，经采取有效措施后，厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值限值要求。

3、偶发噪声影响

此外，项目营运期间产生少量偶发噪声，来源于昼间运输车装卸货、车辆行驶。其中，运输车装卸货和车辆行驶噪声源位于室外，噪声源强分别在70~80dB(A)之间。偶发噪声源在采取轻缓文明装卸、限速、禁鸣、车间封闭、绿化降噪等噪声综合治理措施后，再经距离衰减后辐射到厂界噪声很小，项目运行不会对周围声环境造成明显影响。

为尽可能减小项目生产期间噪声对周边环境影响，评价要求建设单位应加强对高噪声设备的隔声消声降噪等处理，治理措施主要包括以下方面：

①将高噪声源安装在围护型结构车间内，在车间内对主要产噪设备进行合理布局，如噪声值较大的设备尽可能布设于车间靠近厂区用地内侧；同时对高噪声设备设置减震基础，尽量采用重机座——即把设备直接安装在混凝土机座块上，然后在混凝土块与地面之间安放隔振材料，隔振材料应选择阻尼较大的材料，进行柔性联接，以减小其振动影响，尽量减小噪声对外环境的影响。

②主要降噪设备应进行定期检查、维修，不合要求的要及时更换，防止机械噪声升高。

③高噪声源的车间与厂界围墙要有一定的防护距离，确保厂界噪声达标。

④同时在车间和厂界周围植树绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用进一步减轻项目设备运行噪声对外环境的影响。

⑤严格生产制度，严禁夜间生产。

### 6.2.5固体废物环境影响分析

项目营运期间产生的固体废物包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘、办公生活垃圾、化验室废物等。

根据前述工程分析，项目营运期间产生的一般固废包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣等，其中地膜及杂草、废砂石经收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理；废铁屑外售物资回收部门；热风炉渣、煤渣、除尘器捕集烟尘等外售砖厂生产用；板框过滤滤渣外售建材公司；石灰窑渣外售建筑工地；石灰窑洗涤渣回用于锅炉烟气脱硫，不外排。

项目营运期间产生的危险废物主要为化验室产生的少量废液、化学试剂包装物等，经分类收集暂存后，定期交危废资质单位处置。

办公生活垃圾经资源化回收利用后，交环卫部门清运至垃圾填埋场处置。

1）一般固废处置方法

一般固废临时堆放场所应进行水泥硬化，同时做好防渗处理，顶部设置顶棚，避免雨水进入临时渣场，引发二次污染。此外，对于职工生活垃圾须做到日产日清，避免对周边环境造成影响。

2）危险废物处置方法

项目营运期间产生的少量化验室废物属于危险废物，经分类收集暂存后，定期交危废资质单位处置。危险废物的储存则应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置专门危险废物临时贮存设施。设施基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。衬里放在一个基础或底座上。衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。衬里材料与堆放危险废物相容。在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24h降水量。危险废物堆要防风、防雨、防晒。不相容的危险废物不能堆放在一起。

危险废物均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

## 6.3环境风险分析

环境风险评估的目的就是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型及其影响程度和范围，以确定开发建设项目什么样的风险是社会可以承受的，从而为工程设计提供参考依据。本项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得工厂在生产正常运转的基础上，确保生产区内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群身体健康和生命安全。

### 6.3.1环境风险评价工作等级、范围

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1“表2～表4中的有毒、易燃、爆炸性物质名称及临界量”，本项目生产期间涉及的危险物质为硫磺和二氧化硫，硫磺年最大使用量为122.4t（0.68t/d），二氧化硫年最大用量245t（1.36t/d），硫磺属于易燃固体，二氧化硫属于毒性气体，属于危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1，项目所涉及到的有较大环境风险的硫磺及二氧化硫。

当单元内储存的危险化学品只有一种时，直接将危险化学品存储量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量进行对照，若大于或等于临界量，则为重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中对硫磺、二氧化硫等临界值做出的规定，计算结果见表6.3-1。

表6.3-1  危险物质名称及临界量

| 分类 | 物质名称 | 标准临界量 | 项目实际贮量 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃物质 | 硫磺 | 3000 t | 0.68 t | 不是 |
| 毒性气体 | SO2 | 20 t | 1.36 t | 不是 |
| ∑qn/Qn=0.0682 |  |  |  |  |

项目生产过程使用的二氧化硫由硫磺制备，随用随制备，无大量储存。从上表可以看出，本项目生产过程中使用的硫磺、二氧化硫均不构成重大危险源。

根据表6.3-1中计算结果，∑qn/Qn＜1，由此判定本项目危险化学品涉及单元不属于重大危险源。同时，项目建设地点不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，因此属于非环境敏感地区。因此，确定本项目没有重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.2有关规定，本项目风险评价工作级别定为二级，对事故风险进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.5有关规定，陆域风险评价范围确定为以项目厂界外3km范围内。

### 6.3.2环境风险识别

1、环境风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。

2、物质危险性识别

根据工程分析，本项目生产过程涉及的危险物质为硫磺和二氧化硫，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），硫磺属于易燃固体，二氧化硫属于毒性气体，属于危险化学品。根据物质理化特性分析，项目生产涉及的硫磺、二氧化硫危险性主要表现在硫磺引起的火灾、爆炸及二氧化硫泄漏造成的中毒事件。硫磺、二氧化硫的理化性质见表6.3-2和表6.3-3。

表6.3-2  硫磺理化性质一览表

| 物质名称：硫磺 英文名称：sulfur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别：第4.1类易燃固体 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：41501 |  |  |  |  |  | UN编号：1350 |  |  |  |
| 物化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  |  | 119 |  | 沸点（℃） |  |  |  |  | 444.6 |  | 溶解性 |  | 不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 |  |  |  |
| 相对蒸气密度 （空气=1） |  |  | / |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  |  | 0.13 |  | 燃烧热 |  | 297kJ/mol（燃烧生成二氧化硫） |  |  |  |
| 相对密度 （水=1） |  |  | 2.0 |  | 外观与性状 |  |  |  |  | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。液体硫磺为淡黄色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 |  |  | 酸度的质量分数≤0.02%（以硫酸计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） |  |  | / | 爆炸极限（%） |  |  |  |  | 上限：/，下限：35 |  |  |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 232 |
| 灭火方法 |  |  | 遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  |  | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火注意事项及措施 |  |  | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 具有较强的化学活泼性，于空气中常温下即可发生较微轻的氧化现象产生二氧化硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避免接触条件 |  |  | 明火、静电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聚合危险性：不聚合 |  |  |  |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂，卤素，金属粉末 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分解产物：不分解 |  |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50 |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  | LC50 |  | 无资料 |  |  |
| 急性中毒 | 表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤刺激性 | 有弱刺激性，可引起皮肤湿疹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛刺激 | 可引起眼结膜炎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害：因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。液体硫磺温度较高，人体与其接触会造成烫伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害：形成硫粉尘。于空气中常温下即可发生较微轻的氧化现象产生二氧化硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险：属乙类可燃物，遇明火、高热易燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时（35g/Nm3），遇火星会发生爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿耐高温工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项： 硫磺散装经铁路运输时：限在港口发往收货人的专用线或专用铁路上装车；装车前托运人需用席子在车内衬垫好；装车后苫盖自备蓬布；托运人需派人押运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。液体硫磺的储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止粉尘泄漏到工作场所空气中。避免与卤素、金属粉末等接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。液体硫磺的操作还需佩戴耐高温工作服、手套及面罩等，以防烫伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险类别：053 包装标志：易燃物 包装方法：两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物性质：危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置：用焚烧法处置，焚烧产生的气体用碱液吸收达标后方可排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。被液体硫磺烫伤，应立即迅速将受伤部位浸泡于冷水中或以流动的自来水冲洗，再小心除去衣物，必要时可以用剪刀剪开衣服，用清洁干净的床单或布条、纱布等覆盖受伤部位。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入 |  | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  | 中国MAC（mg/m3）：未制定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 前苏联MAC（mg/m3）：6 |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 |  | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  | 一般不需特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 |  | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  | 穿一般作业防护服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手防护 |  | 戴一般作业防护手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.3-3  二氧化硫理化性质一览表

| 标识 | 中文名 | 二氧化硫 | 英文名 |  | sulfur dioxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | SO2 | 危规号 |  | 23013 |
|  | 分子量 | 64.06 | 危险性类别 |  | 第2.3 类有毒气体 |
| 理化特性 | 熔点（℃） | -75.5 | 沸点（℃） |  | -10 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 无意义 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 338.42（21.1℃） |
|  | 临界温度（℃） | 157.8 | 临界压力（MPa） |  | 7.87 |
|  | 相对密度 | （水=1） 1.43 （空气=1） 2.26 |  |  |  |
|  | 外观性状 | 无色气体，特臭 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，乙醇 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 避免接触的条件 | —— |
|  | 禁配物 | 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物 |  | 燃烧产物 | 氧化硫 |
|  | 主要用途 | 用于制造硫酸和保险粉等。 |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性 | 本品不燃，有毒，具强刺激性。 |  | 建规火险分级 | 乙 |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  | 引燃温度（℃） | 无意义 |
|  | 爆炸下限（V%） | 无意义 |  | 爆炸上限（V%） | 无意义 |
|  | 危险特性 | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：无资料；LC50：6600mg/m3，1小时（大鼠吸入） |  |  |  |
|  | 健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 包装方法 | 包装类别：O52 包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中作防护。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |

3、生产设施风险识别

结合本项目生产工艺的特点，项目生产设施风险主要为污水渗漏、泄漏造成的事故；锅炉设备因高温导致的爆炸、灼烧等事故；除尘脱硫脱销系统因故障导致的烟粉尘、SO2、NOX等不达标排放。锅炉设备、除尘脱硫脱销设备通过加强管理、安全生产，能够有效降低事故发生，但因厂区内未设置污水处理站，因此，项目营运期间产生的废水经污水管网外排至园区污水处理厂造成的风险程度增加，一旦废水在收集、输送、处置过程中出现事故渗漏，将对区域土壤造成污染，严重的将污染地下水，对下游地下水保护目标造成危害。

### 6.3.3风险防范措施

1、硫磺、二氧化硫泄漏风险防范措施

1）硫磺储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

2）密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止粉尘泄漏到工作场所空气中。避免与卤素、金属粉末等接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

3）二氧化硫发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。

4）燃硫炉严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。

2、火灾和爆炸的防范

①物料储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃结构仓库内，远离火源和热源，防止日光直接照射。

②搬运时避免滚动和撞击，防止容器受损。

③专门储存的建筑内应设简易喷淋装置，一旦发生泄露，可开启水喷淋装置。

④与可燃物、有机物或其他氧化物质隔离，专库专储，须特别注意将其与能发生反应的物质。

⑤专门储存的建筑内应有良好的防火措施和灭火设施。

⑥专门储存的场所应配备空（氧）气呼吸器、专用防毒面具和胶靴、手套等，为万一发生事故提供可靠的抢险救援设备。

为避免火灾事故发生，建设单位除采取上述措施外，配套设置消防水池一座，消防水池容积为1000m3（兼做生活水池）。

3、污水渗漏、泄漏事故风险防范措施

因厂区未设置污水处理站，而依托园区拟建的污水处理厂进行废水处理。为此，评价要求建设单位在施工过程中应对生产车间、污水管网做好防渗、防漏处理，施工过程中加强监管，确保施工质量，切实做好防渗。

营运过程中应加强对生产设施、污水管网的监管，加强与园区污水处理厂的联系与互动，确保项目废水全部进入污水处理厂处理。

厂区内配套设置的蓄水池用作幅流沉淀池，用于甜菜清洗废水的沉淀处理，上层清液循环使用；事故状态时兼做事故池，用于生产废水的暂存，蓄水池容积为6000m3。

4、危险物品运输风险事故防范措施

1）对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全；

2）装卸站的进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场；

3）装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式；

4）在装运易燃、可燃液体或气体时宜装阻火器以防雷电危害。

5、锅炉爆炸事故防范措施

为了杜绝锅炉发生爆炸事故，除了要对锅炉正确设计和选材，确保制造和安装质量，以及进行定期检验，保持设备完好外，在运行中还要特别做好以下几项工作：

1）保持锅炉负荷稳定，防止骤然降低负荷，导致汽压上升。

2）保持安全阀灵敏可靠，防止安全阀失灵。应每隔一定时间人工排放一次，并且定期做自动排汽试验。如发现动作呆滞，必须及时修复。

3）定期校验压力表，确保压力表指示准确。如发现不准确或动作不正常，必须及时调换。

4）防止缺水。控制水位在正常水位，经常冲洗水位，定期维护检查水位警报装置或超温警报装置。

5）防止积垢。正确使用水处理设备，保持炉水质量符合标准。认真进行排污，及时清除水垢、水渣。

6）采取有效的水处理和除氧措施，保证给水和炉水质量合格。加强锅内停炉保养工作，及时清除烟灰，涂用防锈油漆，保持炉内干燥。

7）保持燃烧稳定，防止锅炉骤冷骤热。加强对封头扳边等应力集中部位的检查，一旦发现裂纹和起槽必须及时修理。

8）采用合理的设计，保证制造、安装的质量。

6、除尘脱硫脱硝设施事故防范措施

加强运行管理，提高维护、管理人员的维护技术和管理技能，是保证除尘设施安全运行的重要措施。确保污染防治设施的正常运行，使污染物达标排放，避免因污染防治设施停运引起污染事故的发生。在停炉大修时对除尘设施故障进行维护检修，一旦除尘设施运行中出现大的故障，对除尘效率影响较大时，应停炉检修，待一切正常后再生产。

### 6.3.4环境风险应急预案

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。根据本项目的实际情况，本评价初步制定应急预案，供项目业主及管理部门参考，重大事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。

1、重大危险源的确定与分布

预案是依据可能发生的事故类型、性质、影响范围大小以及后果的严重程度等预测结果，一般要制订出不同类型的应急预案，如火灾型、爆炸型、泄漏型等。

2、风险源的风险性质及危害范围

本项目所涉及的火灾、爆炸物质为矿物油，泄漏型的风险物质有废机油、制冷剂、蓄电池等危废。在管理中应根据主要物料性质与事故类型，确定事故救援的方法。

3、应急救援指挥的组成、职责及分工

应急救援指挥领导小组的公司领导负责重大事故应急预案的制定、修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施和平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。

指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故应及时总结。

4、预防及管理

积极的预防和严格的管理是减少突发安全事故的发生及减少事故损失的根本途径。积极做好检验及相关工作人员的安全培训，要求人员工作前阅读安全手册，人员应书面确认已经接受培训。强调安全行为，良好的内务行为，严格遵守安全管理制度，严格按照安全的标准操作规程。

5、应急处置预案的启动

发生安全事故时，应急小组组长在接到通知或报告后立即启动应急预案。

6、应急反应程序

安全事故发生后，现场的工作人员应立即将有关情况通知应急小组组长。应急小组组长接到报告后启动应急预案。通知应急小组成员第一时间赶往现场。同时向上级领导做首次报告。

小组成员到达现场后，对现场进行事故的调查和评估，按实际情况及自己工作职责进行应急处置。

在事故发生后24 小时内，事件当事人写出事故经过和危险评价报告呈组长，并记录归档。

7、现场事故处置

在发生重大事故时应疏散泄漏污染区人员，迅速撤离至100m外的安全区，拨打“119”火警电话报警；

禁止无关人员进入污染区，切断火源，建议应急人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂灭火；

喷水冷却火中油桶，以免爆炸，如处于火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离；

对泄漏不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏，现场可用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集并运至废物处置场所处置，事故现场可用大量清水冲洗，消防废水排入下水管网，防止消防废水向地下入渗。

8、社会救援

一个完整的事故应急救援预案由两部分组成：现场应急救援预案和厂外应急救援预案组成，现场和厂外应急救援预案紧急计划应分开，但它们彼此应协调一致，即它们必须是涉及同一估计的紧急情况。现场应急救援预案都是由工厂管理者负责准备，而厂外应急救援预案将责任交给其他单位，如地方政府。

制定重大事故应急救援预案时，应包括社会救援组织的机构、联系方式、报警系统等信息，以保证应急救援指挥能随时与社会救援力量保持联络，请求支援。

9、人员紧急疏散、撤离

⑴事故现场人员清点和撤离

当发生重大事故时，事故区域所有员工必须迅速撤离至安全地域；通讯治安组根据当日上班签到记录和来访登记记录清点人员；当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车后撤离。

⑵周边事故影响区的单位、社区及非事故现场的人员紧急疏散

通讯治安组负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全地点。

⑶抢救人员在撤离前、后的报告

事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

10、危险区的隔离

⑴按设定危险区边缘设置警示带（绳），色彩为“黄黑相间”（或“红白相间”）；

⑵出入口及各道路口设治安人员把守；

⑶应急救援的通道要保持畅通，需派专人负责疏导。

11、检测控制措施

⑴检测

根据企业实际情况，确定检测方法和手段。检测人员佩带正压自给式呼吸器，穿防化服；用可燃气体浓度检测仪检测现场可燃气体浓度；检测时应有专人监护。

⑵现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离

密切监视火灾现场的情况；发现可能引起重大事故时应立即撤离。

⑶应急救援队伍的调度

总指挥根据抢险的需要和人员情况及时调度；应急救援队伍应服从指挥。

⑷控制事故扩大的措施

配备有效冷却事故现场容器、设备；迅速将现场易燃、易爆、有毒、有害物品移离火场，放置于安全处；作出局部停车或全部停车的决定；事故现场两边的建筑物用水幕隔离。

12、受伤人员的救护、救治

⑴现场救护

现场发现有人员伤亡时，迅速拨打“120”；受伤人员救至上风处安全的地方,保持空气新鲜，注意保暖；按伤者的情况，分类进行紧急抢救。呼吸困难者给输氧；呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏复苏术。

⑵送医救治

将受伤者应立即送往医院救治；送医路上应有医务人员沿途救治、护理。

13、现场保护与洗消

⑴事故现场的保护

事故现场由抢险、治安队负责保护，特别是关系事故原因分析所必须的残物、痕迹等更要注意保护；相关数据要注意收集。

⑵事故现场的洗消

抢险队按洗消要求进行事故现场的洗消；洗消的污水必须经处理，达到排放标准后才可排放。

14、预案分级响应条件

一级：造成人员伤亡、发生重大火灾爆炸时，迅速启动应急预案组织自救并迅速向上级有关部门报告，请求外部救援。

二级：造成人员重伤、发生中等火灾爆炸时，组织自救，并请求外部救援。

三级：造成人员轻伤、火灾爆炸时轻时，采取相应措施，组织自救。

15、事故应急救援终止

总指挥宣布应急救援工作结束。涉及周边单位、社区及人员疏散的，由指挥部向上级有关部门报告，由上级部门确认后，宣布解除危险。应急培训计划如下：

⑴应急救援人员的培训

对应急救援各专业队人员的业务培训，每半年组织一次，主要培训内容：

熟悉、掌握事故应急救援预案内容；熟练使用各类防护器具；如何展开事故现场抢险、救援及事故的处置；事故现场自我保护及监护措施。

⑵员工应急响应的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容包括：企业的安全生产规章制度、安全操作规程；防火、防爆、防毒的基本知识；生产过程中异常情况的排除、处理方法；事故后如何开展自救互救；事故发生后的撤离和疏散方法。

⑶社区或周边人员应急适应的宣传

对社区或周边人员应急响应知识的宣传，以发放宣传品形式，每年进行一次。

⑷演练计划

①演练分类及频次

组织指挥演练：由指挥部的领导和专业队负责人按应急救援预案要求，进行演练，每半年组织一次；

单项演练：由各专业队各自展开应急救援任务中的单项科目进行演练，每季组织一次；

综合演练：由指挥部按应急救援预案要求，开展全面的演练。

②演练内容

包括：装置设备发生火灾、泄漏的处置抢险；通信及报警信号联络；急救与医疗；消毒及洗消处理；监测与化验处理；防护指挥，包括专业人员的个人防护和员工的自我防护；各种标志、设置警戒范围及人员控制；厂内交通管制；人员疏散撤离及人员清查；向上级报告情况及向友邻单位通报情况；自救的善后工作。

③预案的评估和修正

指挥部和各专业队经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现问题，对存在问题进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化。

项目环境风险突发性事故应急预案见表6.3-4。

表6.3-4  环境风险突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急组织 | 由专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材；临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加气站内工人进行安全卫生教育 |
| 12 | 公众教育 信息发布 | 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

### 6.3.5环境风险评价结论

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险是可以防范和接受的。

为尽可能减轻环境风险事故的发生，评价要求建设单位进行环境风险评估，于有关管理部门进行报备。

7.环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期环境保护措施

### 7.1.1废气污染防治措施

1、工程开挖防尘

在现场周围设置临时围挡，施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时外运；各种开挖的管沟要及时回填，减少粉尘影响时间。

2、交通粉尘削减与控制

施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。在施工场界进出口处放置湿草垫并及时更换，以防止泥土带出。

运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

3、材料仓库防散漏

材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿以及水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止水泥等物料溢出污染空气环境。使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可从楼梯孔道、内部管道输送，或者打包搬运，不得凌空抛撒。

施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时运到指定地点，缩短堆放的为害周期。

4、燃油废气的消减与控制

施工期间燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车辆、推土机、装载机等，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法和汽车排放监测制度。

合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

5、劳动保护

粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大施工场地更应做好防护措施。

### 7.1.2水环境保护措施

施工期的水污染主要源自施工人员的生活污水、施工废水。

施工人员生活污水利用远通汽车物流园的废水收集处理设施，施工废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用于场地的降尘，不得随意排放。

### 7.1.3噪声污染防治措施

1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生；并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

2）夜间晚22：00~早6：00及午休时间停止施工；在施工区四周设置高2.5米以上的临时声屏障，做到降噪抑尘；

3）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；

4）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离住户，车辆出入现场时应低速、禁止鸣笛；

5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

6）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施。如因特殊情况需连续作业在夜间施工的，应在开工前报当地环保部门批准，并公告居民，以便取得谅解。

### 7.1.4固废处理措施

施工期的建筑垃圾主要有施工废渣及废弃的各种建筑装饰材料，其中废金属、钢筋、铁丝等进行回收利用，不能利用的及时外运至市政指定地点处理。

施工期的生活垃圾采取定点堆放（暂存点应防水、防风、防渗）、即产即清的方法外运至额尔古纳垃圾填埋场统一处理。

工程建筑施工单位应该在施工前向所在的当地市政部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划，明确渣土的运输方式、路线和去向。工程施工结束后，施工单位应及时组织人力和物力，尽快将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。

### 7.1.5施工期环境保护要求

根据房屋开发暨建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家及省规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的污水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土。

## 7.2运营期环境保护措施

### 7.2.1 大气污染防治措施

项目营运期间产生的废气包括锅炉烟气、热风炉烟气、加工粉尘、燃硫炉烟气、升运粉尘、石灰窑废气、堆场扬尘、食堂油烟等。

1、有组织废气防治措施

1）锅炉烟气

项目营运期间设置一台循环流化床锅炉，锅炉采用低氮燃烧器和空气分级燃烧技术，燃煤过程中产生的烟气通过采用低压脉冲布袋除尘器（除尘效率99.7%）+炉内喷石灰石粉脱硫（脱硫效率85%）+低氮燃烧/空气分级+SNCR脱硝（脱硝效率40%），锅炉烟气中烟尘、SO2、NOX排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求。

达标废气经60m高1#烟囱高空排放。

⑴ 烟尘防治措施

烟气除尘技术根据其除尘机理的不同可将其分为四类：①机械式除尘技术，利用机械力（重力、惯性力、离心力）作用进行除尘的技术，一般作为预除尘器在烟气净化中使用；②静电除尘技术，利用电场力对荷电粒子的作用进行气固分离的技术；③过滤除尘技术，使烟气通过多空织物或多孔的填料层，利用过滤机理进行除尘的技术，主要包括袋式除尘技术和颗粒层除尘技术；④湿式除尘技术，也叫洗涤式除尘技术，利用液滴或液膜洗涤烟气进行除尘，包括低能洗涤技术和高能文式管除尘技术。

目前锅炉采用的除尘器主要有旋风、袋式除尘器。

旋风除尘器的优点：结构简单，操作维修方便，投资低，占地面积小，受烟气温度影响不大，不受气体特性的影响，各工况适应性好。缺点：压力、动力消耗较高，除尘效率低。

布袋除尘器的优点：除尘效率高，能达到99.9%以上；附属设施少，投资省，技术要求比电除尘低；能捕集电阻高，电除尘难以回收的粉尘；性能稳定，对负荷变化适应性好，运行管理简便；适合生产全过程除尘。缺点：用于处理相对湿度较高的含尘气体时，应采取保温措施，防止冬季结露造成“糊袋”；用于处理含有腐蚀性气体时，应选用适宜的耐腐蚀滤料，用于处理高温烟气时，要采取降温措施，采用耐高温的滤料。

以上2种除尘器各种性能对比见表7.2-1。

表7.2-1  除尘器性能对比表

| 项目 | 旋风除尘器 | 布袋除尘器 |
| --- | --- | --- |
| 除尘效率 | ≥90% | ≥99% |
| 设备结构 | 简单 | 简单 |
| 运行稳定性 | 稳定 | 稳定 |
| 运行及维护费用 | 低 | 高 |
| 维修 | 可离线维护 | 可离线维护 |
| 占地 | 小 | 小 |
| 烟气温度对除尘器影响 | 小 | 不能耐高温 |
| 运行可靠性 | 较高 | 高 |

根据表3.3-4，项目燃煤灰分含量为13.71%，烟尘产生浓度较高，对除尘器效率要求较高，通过表7.2-1中比较，项目选用脉冲布袋除尘器对烟气进行处理，除尘效率取99.7%，烟尘排放浓度为23.02mg/m3，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求。

⑵ 二氧化硫防治措施

项目采用循环流化床锅炉，其自身具有一定的优点：

①燃烧效率高：由于循环流化床锅炉中的灰及燃料多次循环，炉内燃烧温度只有850℃左右，因此，在燃用不同煤种、在不同负荷下，燃烧效率可达97~99%；

②热效率高：可达83~90%以上；

③煤种适应性比较广：可燃用发热量8373~20900kJ/kg的褐煤、煤矸石、链条炉渣等低质燃料；

④脱硫效率高：由于炉内燃烧温度保持在最佳的脱硫温度850℃左右，一般在炉内添加适当的石灰石，在较低的钙硫比（Ca/S约1.5）条件下，脱硫效率便可达80%以上；

⑤负荷适应幅度大：可在50~100%的负荷下保持稳定燃烧；

⑥循环流化床锅炉排出的炉渣，化学活性好，灰渣含碳量低，易于综合利用，可用作生产水泥熟料及其它建筑材料，变废为宝。

从以上比较和资料看，国内循环流化床锅炉的技术是比较成熟的，运行也积累了不少经验。为此，项目选用的炉型为国内先进环保的循环流化床锅炉，锅炉炉内加入石灰石进行脱硫。

燃料中的硫在燃烧过程中产生SO2，与炉内石灰石热分解产生的CaO生成CaSO3，CaSO3经氧化生成CaSO4，CaSO4或CaSO3随灰渣排除，从而实现在燃烧过程中脱硫。运行条件如下：

①床温控制选择

流化床温度对脱硫效果的影响，主要体现在反应的温度特性上。当温度低于750℃时，石灰石不再进行煅烧分解反应，脱硫反应几乎不再进行。而当温度高于1000℃时，硫酸盐将开始分解，不能达到固硫的效果。所以，根据反应的温度特性及实际运行实践，流化床床层温度以825℃~875℃为宜。当流化床温度超出该温度范围时，脱硫效果将大幅度降低。本项目循环流化床正常运行床温控制在在800℃~900℃之间，有利于提高脱硫效果。

②Ca/S比选择

脱硫剂中所含钙与燃煤中硫的摩尔比成为钙硫比（Ca/S）。

国内近几年有关石灰石脱硫特性的研究试验结果表明，随着Ca/S的增加，循环流化床锅炉的脱硫效率不断提高，且呈现负指数规律增长。当Ca/S小于2.5时，随着Ca/S的提高，CaO和SO2的有效反应比表面积急剧增大，锅炉脱硫效率显著提高，因而SO2排放浓度显著降低；但是，当Ca/S大于2.5时，增大Ca/S对CaO和SO2的有效反应比表面积增加基本上没有影响，对锅炉脱硫效率提高和SO2排放浓度的降低影响不大；当Ca/S大于3.0时，锅炉脱硫效率基本上不会随Ca/S的增加而变化。循环流化床炉内脱硫Ca/S一般选择1.5~2.5，本项目根据锅炉选型、燃煤含硫率及一期工程的运用经验，Ca/S选择为2.0。

循环流化床炉内脱硫效率可达到一般在80%~90%，项目工程设计计算采用85%。项目燃煤含硫为0.32%，选用的炉型为国内先进环保的循环流化床锅炉，锅炉炉内脱硫，可达到85%的脱硫效果。经处理后，SO2排放浓度为85.97mg/m3，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求，脱硫措施可行。

⑶ 二氧化氮防治措施

项目使用的循环流化床锅炉将低氮燃烧技术设计进去，采取的改进方式主要包括以下方面：①空气分级燃烧：送风设计为分段等压送风，即沿炉排宽度方向上每个风室设计为等压风室，可实现沿炉排宽度方向上等压送风；②改变给料方式：在再燃区的上方布置燃尽风喷口；③改变燃烧方式：在设备自配动力带动下，将自上而下落入锅炉原料仓形成块、沫分离的原料进行充分混合，并根据煤耗量调节转速，使块、沫和干湿度混合均匀后进入分层给料装置，将燃料加以分层，从而保证燃料的充分燃烧。通过循环流化床的低氮燃烧技术，可实现氮氧化物的烟气出口浓度控制在200mg/m3左右。为了进一步降低锅炉烟气中NOX排放浓度，建设单位拟采取SNCR技术进行脱销处理。

选择性非催化还原（SNCR）脱除NOX技术是把含有氨基的还原剂喷入炉膛温度为850～1150℃的区域，该还原剂迅速热分解成NH3和其它副产物，随后NH3与烟气中的NOx进行氧化还原反应而生成N2、H2O，从而实现脱除氮氧化物的目的。

以尿素为还原剂的主要方程式为：

CO (NH2)2+H2O→2NH3 +CO2

4NH3 +4NO+O2→4N2 +6H2O

8NH3 +6NO2 →7N2 +12H2O

SNCR工艺中还原NOX的反应对于温度条件非常敏感，炉膛上喷入点的选择，也就是所谓的温度窗口的选择，是SNCR还原NOX效率高低的关键。当反应温度低于温度窗口时，由于停留时间的限制，往往使化学反应进行的程度较低，反应不够彻底，从而造成NOX的还原率较低，同时未参与反应的NH3增加也会造成氨气逃逸。而当反应温度高于温度窗口时，NH3的氧化反应开始起主导作用：

4NH3 +5O2 →4NO+6H2

从而，NH3的作用成为氧化并生成NOX，而不是还原NO为N2。总之，SNCR还原NOX的过程是上述两类反应相互竞争、共同作用的结果。如何选取合适的温度条件同时兼顾减少还原剂的泄漏成为SNCR技术成功应用的关键。

SNCR脱氮效率可达到40%左右，项目工程设计计算以40%计。经计算，循环流化床锅炉低氮燃烧和空气分级燃烧技术处理后NOX产生浓度131.47mg/m3，SNCR脱销处理后NOX排放浓度78.87mg/m3，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求，脱销措施可行。

2）热风炉烟气

项目颗粒粕在干燥过程中采用热风炉燃煤产生的热烟气进行直接加热干燥。颗粒粕中含有大量水分，加热过程中水分蒸发，热风炉中的烟尘附着在水蒸气表面聚集沉降，一定程度上降低了烟尘排放量（除尘效率90%），剩余烟气中烟尘经多管旋风除尘器处理（除尘效率80%）后排放，热风炉烟气中烟尘、SO2、NOX排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

3）加工粉尘

颗粒粕在干燥、造粒、冷却、筛分等工段加工过程中产生少量加工粉尘，通过对各工段设置集气罩+旋风除尘器（共4套）进行收集（除尘效率90%），捕集粉尘经碎粉至提升机生产颗粒粕，少量加工粉尘经风机至15m高3#排气筒高空排放。加工粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值要求。

4）燃硫炉烟气

项目燃硫炉产生的SO2经离心泵抽入管道硫漂器内进行反应，未被吸收的SO2经15m高4#排气筒高空排放，燃硫炉尾气中SO2排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

5）石灰窑废气

石灰石、焦炭按照10：1的比例在石灰窑内高温煅烧，产生的烟气中以烟尘、SO2等污染物为主。由于石灰窑本身具有一定的烟气除尘脱硫作用（石灰石受热分解出CO2，形成多孔CaO并进而与SO2氧化生成CaSO4，以炉渣形式排放；石灰窑烟气经窑体中部环形烟道流动，延长了烟尘捕集时间，烟气中的CaO尘粒于SO2气体在环形烟道内接触反应生成CaSO4，具有一定的除尘脱硫作用），烟尘去除效率在90%以上，脱硫效率在60%以上。经石灰窑除尘脱硫后，废气中烟尘、SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。石灰窑废气经15m高5#排气筒高空排放。

6）食堂油烟

项目设计的食堂可容纳300人，日提供就餐次数为3次。食堂油烟净化器将委托相关资质的单位设计、安装、调试，油烟净化器去除率为85%。油烟经相应设施净化处理后，排放浓度约为1.62mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准要求。

2、无组织废气防治措施

石灰石、焦炭在升运过程中产生的少量粉尘，石灰石焦炭堆场扬尘，煤棚堆场扬尘等以无组织形式外排，为减轻无组织废气对周边环境影响，堆场通过采取加设围护式结构、定期洒水等措施处理后，可有效降低堆煤场扬尘（除尘效率80%）；升运环节通过加强车间内机械通风减轻粉尘对环境影响。

3、非正常排放废气处理措施

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，“非正常排放，是指非正常工况下的污染物排放，如点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。”参考可靠性指标管理方法，可将非正常排放进一步分为计划异常排放、非计划异常排放和一般性污染事故排放。计划异常排放指生产中由于设备设施维护、检修等需要而进行的，经过预先计划并受到控制的，可能产生或将会产生的污染物排放；非计划异常排放是由于认为、设备故障或其他因素造成的，非预先计划或未受到控制的，但未造成排放超标或污染事故的污染物排放；造成污染物超标排放或污染事故的为污染事故排放。针对以上四类非正常工况下的废气排放，结合项目实际情况，应采取不同的处理对策措施：

⑴对于计划异常排放，要求企业生产管理部门在制定生产设备或环保设备等大、小修、定修、临修和设备维护计划及拟定相关作业文件时，应对相关检修、维修项目开展环境风险评估，根据评估的结果制定相应的环境管理方案，内容应包括污染物排放种类、数量、风险控制措施等。环境管理方案必须列入相关作业文件包或项目说明书，经审批后执行。对于环境影响不大的项目可批准执行，但必须加强监控，防止超标排放。对涉及重大环境因素的计划异常排放，可参照安全工作票制度设立环境风险控制工作票，以确保控制环境风险措施到位、责任到人。在正常开车前、停车后均要确保废气处理措施已正常运行一定时间；在对工艺设备进行检修时，一般应在停车状态下，在对不同工艺设备进行检修时应先开启相应连接的废气处理设备；在对废气处理设备进行检修时，应确保在停车状态下，一般每次仅检修一台设备，因此对其内部残余的废气可导入其它正常运行的吸收塔内进行处理。

⑵对于非计划异常排放，其发生的概率相对污染事故排放更大，也不容易控制，员工容易疏忽，稍不注意还容易引发污染事故，因此必须加强控制和管理。企业生产管理和运行部门应加强对生产过程的环境风险评估，对环境治理设施、有关管路、关系排放的设备、存在隐患的生产工艺环节加强管理和检查，减少非计划异常排放的发生。非计划异常排放发生后，生产管理和运行部门应及时采取有效措施进行处理，对设备缺陷造成的非计划异常排放，可通过加强设备维护、加强监控巡查、进行技术改进等措施予以改进和消除。在项目工艺生产正常运行的情况下，如某台废气处理设备突发故障（全部同时发生的概率极小，可不考虑），则应迅速、及时进行抢修至恢复正常，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于工艺设备或有关管路出现异常，造成废气泄漏异常排放的，应迅速、及时的进行抢修直至恢复正常，短时间内无法恢复正常的需停止生产，无组织排放的废气通过车间内配置的通风设备进行稀释、对流扩散，以确保不对车间内操作工人造成健康危害。

⑶对于污染事故排放，包括车间排气筒事故性有组织排放和车间事故性无组织排放，对于有组织排放，应迅速的查明事故源，及时进行抢修直至恢复废气达标排放，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于事故性无组织排放，企业应建立事故性排放的防护措施，在车间内备有足够的通风设备，在非露天的生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。

只要企业重视环境保护工作，生产中配置了必要的和有效的污染治理设施，并确保其正常运行，非正常排放的概率极小，一般情况下排放的污染物能够得到较好的控制。

4、排气筒高度合理性分析

排气筒设定高度在满足达标排放条件下，排放的污染物在评价区域内（最大落地浓度）的预测值（贡献值+现状值）仍要满足环境质量标准。同时，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，排气筒高度应高于周围200m半径范围内最高建筑5m。项目厂区共设置5个排气筒，统计结果见表7.2-1。

表7.2-1  有组织废气排气筒统计

| 序号 | 产污部门 | 产污环节 | 防治措施 | 主要污染因子 | 排气筒编号 | 排气筒个数 | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 风量m3/h | 高度 m | 内径 m |
| 1 | 动力车间 | 锅炉烟气 | 布袋除尘+炉内喷石灰石脱硫+低氮燃烧/分级+SNCR | SO2、烟尘、NOX | 1# | 1 | 224306 | 60 | 2.5 |
| 2 | 颗粒粕车间 | 热风炉烟气 | 原料含水+多管旋风除尘 | SO2、烟尘、NOX | 2# | 1 | 61806 | 20 | 0.6 |
| 3 |  | 加工粉尘 | 集气罩+旋风除尘器 | 粉尘 | 3# | 1 | 10000 | 15 | 0.4 |
| 4 | 制糖车间 | 燃硫炉烟气 | — | SO2 | 4# | 1 | 10000 | 15 | 0.4 |
| 5 | 乳化车间 | 石灰窑废气 | — | SO2、烟尘 | 5# | 1 | 94306 | 15 | 0.4 |

由于项目建筑最高高度约10m，项目周边200m范围内以工业企业为主，建筑高度均在10m左右，因此，根据上述要求，项目排气筒高度设置为15m、烟囱高度设置为60m及20m符合要求。经预测分析，项目点源排放的污染物均能符合环境空气功能区要求，而且污染物排放浓度和排放速率能够符合相关标准限值要求，即项目排气筒及烟囱高度能达到环境保护要求。

建设单位设定的排气筒根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

锅炉烟气配套设置在线监测装置，在线监测项目包括SO2、烟尘、NOX，实现锅炉烟气的实时在线监测，确保锅炉烟气的稳定达标排放。

5、废气处理设施的经济技术可行性

综合上述分析，项目营运期间主要废气处理措施中，1套脉冲式布袋除尘器，投资约20万元，1套多管旋风除尘器，投资约10万元，1套炉内喷石灰石粉脱硫系统，投资30万元，1套SNCR脱硝系统，投资约160万元，锅炉系统低氮燃烧器及空气分级燃烧改造，投资约50万元，1套锅炉烟气在线监测系统，投资约10万元； 4套集气罩+旋风除尘器系统，投资约60万元，1座60m高烟囱，1座20m高烟囱，合计投资约8万元；3座15m高排气筒，投资约6万元；1套油烟净化器，投资约5万元；车间内机械通风，投资约40万元，堆场扬尘定期洒水、设置围护结构，投资约20万元，废气处理措施投资合计约399万元，约占项目总投资46864.68万元0.85%。

通过对上述各种废气采取合理的治理措施，均能够实现废气的达标排放。只要建设单位加强管理，定时、定量的对废气处理装置进行检查、维护，在确保净化装置的去除效率不降低，处理后废气达标排放的前提下，本项目废气治理方法技术、经济可行。

### 7.2.2 水污染防治措施

1、项目废水排放措施

项目营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后，与甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水一并经园区污水管网进园区污水处理厂处理。

根据额尔古纳市园区经济管理办公室出具的关于接纳呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司排放污水的说明，园区拟建日处理10000t/d污水处理厂一座，项目排放污水属于园区污水处理厂接纳范畴。

公司排水指标306.17m3/h（日最大污水排放量8818t/d），COD≤10000mg/L、BOD≤7200mg/L、TSS≤5000mg/L、TN≤150mg/L、TP≤20mg/L、pH=6~9。额尔古纳市园区经济管理办公室承诺园区污水处理厂的竣工交付使用时间为2018年7月30日。为此，评价要求建设单位加强与额尔古纳市园区经济管理办公室的联系，确保项目建成前园区污水处理厂建成投产，在园区污水处理厂建成前，严禁项目投入生产。

2、排污口规范化

根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）及省、市环境保护主管部门的有关文件精神，项目污水排放口、废气排放口必须实施排污口规范化整治。排污口规范化整治是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一。通过对排污口规范化整治，能够促进企业加强经营管理和污染治理，有利于加强对污染源的监测管理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理，提高人们的环境意识，保护和改善环境质量。

排污口规范化整治技术要求：

1）合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；

2）对于污水排污口应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置。

3）按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。

4）按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案。

5）规范化整治排污口有关设施属环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的兼、专职人员进行管理。

3、地下水污染防治措施

1）地下水防渗原则

针对项目可能发生的地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

①源头控制措施：主要包括为生产车间、污水管网、堆场和厂区道路、排水沟底部、管道进行防渗处理，保持排污沟的完好，防治废水下渗污染地下水。

②末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，在做进一步处理。末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染；

④应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2）地面防渗措施

合理进行防渗区域划分：根据本项目厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区，一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

①重点污染防渗区：指污染物地下水环境的物料泄露后，不容易被及时发现和处理的区域。本项目重点污染防治区主要包括洗菜间、切丝间、渗出压榨间、石灰窑乳化间、制糖车间、干燥包装间、颗粒粕生产车间、蓄水池、化粪池、隔油池、化验室、污水管网等区域。对于重点污染防治区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.30）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。重点污染区防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数≤10-10cm/s。

②一般污染防治区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露后，容易被及时发现和处理的区域。本项目主要包括卸菜窖、流送沟、除土除石除草间、泵房、周转库、颗粒粕库、煤棚、原料库、材料库、废丝堆场、石灰石焦炭堆场、甜菜堆场、锅炉间、灰库、渣库、破碎间、脱硫装置、机房、配电室、道路等区域。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单Ⅱ类场进行设计。一般污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≦10-7cm/s。防透层渗透量、防渗能力与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单第6.2.1条等效。

③非污染防治区指不会对地下水造成污染的区域，主要包括办公楼、餐厅、职工宿舍、绿化等。对于基本不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。

3）防渗设计方案

根据防渗的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求的前提下的防渗措施：

①重点污染防治区混凝土池采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料。物料管道的布设采用可视化原则，将物料管道均地上铺设，管道采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料（如无缝钢管）和高等级防腐材料，尽量使用焊接连接，不得使用承插管。污水管线危废暂存场所采取混凝土式防渗处理措施，防渗断面采用梯形，采用先浇两坡，后浇底的浇筑方法。混凝土防渗层坡面均需采用M10水泥砂浆抹面，防渗层每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，内填沥青砂浆。底基础清至坚实土层，不够设计坡降的须用砂、块石按设计坡度垫平。

②一般污染防治区通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝合与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

4）环境管理

①对于厂区各污染防治区的防渗结构应根据环评要求进行设计和建设，确保各污染防治区的防渗能力满足要求。

②防渗措施和各污染防治区防渗效果应作为项目竣工环保验收的内容之一。

4、废水处理主要经济指标

项目化粪池投资约3万元，隔油池投资约4万元，沉淀池投资约2万元，蓄水池投资约5万元，排污口规范化建设投资5万元，雨污分流管网建设20万元，生产车间、污水管网防渗防漏处理，投资约50万元，废水处理总投资约89万元，占工程总投资的0.19%，所占比例较小，从环保和经济两方面综合考虑，项目废水处理方案经济上可行。

### 7.2.3 噪声污染防治措施

项目营运期噪声主要源自生产设备包括皮带机、除土机、除草机、洗菜机、压榨机、除渣器、热风炉、干燥机、提升机、造粒机、冷却机、筛分机、除尘器、水泵、燃硫炉、板框过滤机、升运机、消和机、除砂器、袋滤器、分离机、助晶机、簸送机等，噪声源强为75~85dB(A)。

合理的厂房设计也可起到隔声降噪的效果。在工业企业车间内环境下，声音由直达声和间接声组成。对厂房外环境的影响，已间接声为主。即接收点在混响半径以外。以混响声为主，则应采用吸声的办法，用吸声材料增加室内墙面吸声系数，以减少混响。厂房的吸声一般是在顶棚和内墙面加一层吸声层，材料一般包括如下几种：

①多孔吸声材料：该材料一般用超细玻璃棉毡，当顶棚或内墙面嵌一层多孔材料时，由于声波进入此材料，在其中进出受到阻滞，使声能量消耗而产生吸声作用，故这层超细玻璃棉毡只有达到一定厚度，对低频消声才会有较好的效果。在玻璃棉毡外罩一层多孔（透气）砂布或玻璃布，增加声波运动阻滞作用，则吸声作用会更大。但若罩一层不透气材料，如透明塑料薄膜，则由于声波无法穿透（不透气的）塑料薄膜，使吸声系数降低。一般来说，超细玻璃棉厚增加一倍，吸声频率特曲峰值向低频移动一倍频程。罩面材料则必须是透气的。

②薄板吸声结构：薄板在声波作用下将发生振动。板振动时由于板内部和木龙骨之间出现摩擦吸收消耗一部分能量。此时有一个能量转换的过程，也是薄板吸声原理。由于低频声波比中高频声波之波长更长，易激起薄板振动，所以，这种吸声结构一般用以低频带噪声吸声。

③空间吸声体：空间吸声体悬吊在空中。由于声波和吸声材料的两个或更多的面都有接触，在投影面积相同的情况下，相当于增加了一倍有效吸声面积“边缘效应”实际也增加了一倍。所以大大提高了实际吸声效果，其高频吸声系数可达1.40。空间吸声体的应用，还可以解决有天窗厂房顶棚吸声不好处理的问题。空间吸声体可以设计成灯型、船型、伞型板型。

为降低项目生产过程中产生的噪声对周边环境的影响，建设单位设置50万元的环保投资，主要用于生产设备基座减振，高噪声设备安装消音器、隔声罩、软连接等。在采取上述措施后，项目营运期间产生的噪声可明显降低，从技术、经济角度考虑，项目防治措施可行。

此外，在厂区周边邻街建一定宽度的绿化带，并依地势对厂区内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。

### 7.2.4 固体废物污染防治措施

项目营运期间产生的固体废物包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘、办公生活垃圾、化验室废物等。

根据前述工程分析，项目营运期间产生的一般固废包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣等，其中地膜及杂草、废砂石经收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理；废铁屑外售物资回收部门；热风炉渣、煤渣、除尘器捕集烟尘等外售砖厂生产用；板框过滤滤渣外售建材公司；石灰窑渣外售建筑工地；石灰窑洗涤渣回用于锅炉烟气脱硫，不外排。

1）一般固废处置方法

一般固废临时堆放场所应进行水泥硬化，同时做好防渗处理，顶部设置顶棚，避免雨水进入临时渣场，引发二次污染。此外，对于职工生活垃圾须做到日产日清，避免对周边环境造成影响。

2）危险废物处置方法

项目营运期间产生的危险废物主要为化验室废物，为此，评价建议项目设定的危险废物暂存间位于化验室内，占地面积约5m2。

⑴暂存间要求

根据建设单位提供资料，危险废物暂存场所应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定进行整改，具体如下：

①合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②定期检查场地的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防止雨水径流进入堆场、避免渗滤液量增加，堆场周边应设置导流渠，并及时清理和检查渗滤液集排水设施及堵截泄漏的裙脚。

③强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

⑤检查场区内通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

⑥完善维护制度，定期检查维护挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

⑦当堆场因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

⑧项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向辖区环境保护局申报，填报危险废物转移电子联单制度，按要求对固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

⑵危险废物储存管理要求

①禁止危险废物和生活垃圾混入。

②危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内、加上标签、容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

④临时储存间应留有搬运通道。

⑤作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

⑦应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-95）中规定对环境保护图形标志进行检查和维护。

⑶危险废物运输方式及要求

根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移电子联单。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆须有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

在采取上述治理控制措施后，项目产生的固体废物不外排入周围环境，不会对环境产生明显不利的影响。建设单位和固废收购单位在固废收集、贮存、运输及处置过程中应避免产生或最大限度的减小二次污染，所有固体废物的管理应措施到位、层层落实、定员定岗、奖罚分明。

为减轻环境影响，评价要求建设单位投资20万元用于设置危险废物专用容器及地面防渗防漏处理。

### 7.2.5 绿 化

绿化工作是城市生态中不可缺少的一个重要组成部分，是一个企业文明生产的重要标志，而且绿化具有吸收有害气体，吸尘滞尘，阻隔噪声等多方面的效果。因此工程项目应结合工程布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程。

项目用地面积为458833.33m2，其中绿化面积38000m2，绿化率达19.7%。为改善区域内生态环境，创建一个良好的人工环境，项目全部建成后，应尽可能增加绿化面积，完善厂区周边及内部的绿化工作，既可起到隔声和衰减噪声的作用也可防止扬尘、美化环境，具体措施及建议如下：

1）绿化范围及面积：根据前述大气环境影响预测结果，工程项目厂界四周卫生防护绿化带，防护带内的绿化面积覆盖率应达到100%。同时在进厂道路两侧分别栽种两排行道树，增强降噪效果，减少汽车运输噪声对外界的影响。

2）绿化布设：绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可将速生树种和慢生树种相搭配，把植物、种草、栽培、盆景结合起来，形成高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增强绿化效果和景观效果。

①厂区及卫生防护带：根据当地的实际条件，可供选择的树种有：榆树、山杨、糖槭、山丁子、樟子松、云杉、丁香、榆叶梅等。根据某植物所在水泥粉尘源附近的调查，这些树木叶片单位面积上的滞尘量为6.37～14.53g/m2。同时在厂区不宜种树的地方可种植草皮。据报告，生长茂盛的草，其叶面积为其占地面积20%以上，减轻二次扬尘的污染影响。

②道路：厂区内主要道路两侧各植两条林带，其中靠道路一侧栽植大树冠落叶行道树，靠建筑物一侧栽小树冠行道树，在分车道绿化带上栽植常绿树，在人行道绿化带上栽植落叶乔木，下设花坛与草坪。其余道路两侧各栽一行树冠较大的行道树，公路两旁人行道绿化带可与两侧建筑物的基础绿化带相配合，或连成整块。基础绿化带上栽植小乔木、灌木、花卉或铺设草皮。

## 7.3环保投资估算及环保“三同时”验收一览表

### 7.3.1 环保投资

本项目总投资为46864.68万元，环保投资726万元，占总投资额的1.56%。本项目的环境保护措施汇总见表7.3-1。

表7.3-1  项目环保措施投资汇总表  单位：万元

| 序号 | 环保措施 |  | 治理效果 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |  |
| 一 | 大气环境防治措施 |  |  |  |  |
| 1 | 围挡、喷淋、封闭措施 |  | 施工扬尘达标排放 | 2 | — |
| 2 | 建筑材料苫盖 |  | 施工扬尘达标排放 | 3 | — |
| 3 | 加强施工车辆检修 |  | 汽车尾气达标排放 | — | 车辆投资 |
| 二 | 废水污染防治措施 |  |  |  |  |
| 1 | 防渗沉淀池 |  | 废水全部收集后会用 | 1 |  |
| 2 | 就近利用现有旱厕 |  | 旱厕收集处理，不外排 | — | 依托 |
| 三 | 噪声防治对策 |  |  |  |  |
| 1 | 低噪声设备、定期维修 |  | 噪声达标排放 | — |  |
| 2 | 合理布局、施工计划 |  | 噪声达标排放 | 2 |  |
| 四 | 固体废物防治对策 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑垃圾清运 |  | 外运至垃圾填埋场 | 2 |  |
| 营运期 |  |  |  |  |  |
| 一 | 大气环境防治措施 |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉 烟气 | 低压脉冲布袋除尘器，1套 | 有组织达标排放 | 20 | 除尘99.7% |
| 2 |  | 炉内喷石灰石脱硫装置，1套 |  | 30 | 脱硫85% |
| 3 |  | SNCR脱硝装置，1套 |  | 160 | 脱硝40% |
| 4 |  | 低氮燃烧器及空气分级技术 |  | 50 |  |
| 5 |  | 60m高烟囱，1座，1# |  | 5 |  |
| 6 |  | 锅炉烟气在线监测系统 |  | 10 |  |
| 7 | 热风炉烟气 | 多管旋风除尘器，1套 | 有组织达标排放 | 10 | 除尘80% |
| 8 |  | 20m高烟囱，1座，2# |  | 3 |  |
| 9 | 加工粉尘 | 集气罩，4套 | 有组织达标排放 | 12 |  |
| 10 |  | 旋风除尘器，4套 |  | 28 | 除尘90% |
| 11 |  | 15m高排气筒，1座，3# |  | 2 |  |
| 12 | 燃硫炉废气 | 15m高排气筒，1座，4# | 有组织达标排放 | 2 |  |
| 13 | 石灰窑废气 | 15m高排气筒，1座，5# | 有组织达标排放 | 2 |  |
| 14 | 食堂 油烟 | 油烟净化器，1套 | 达标排放 | 5 | 效率85% |
| 15 | 车间内机械通风 |  | 达标排放 | 40 |  |
| 16 | 堆场扬尘定期洒水、设置围护结构 |  | 达标排放 | 20 |  |
| 二 | 废水污染防治措施 |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池1座，容积为50m3 |  | 经园区污水管网进园区污水处理厂 | 3 |  |
| 2 | 隔油池1座，容积为50m3 |  |  | 4 |  |
| 3 | 沉淀池1座，容积为300m3 |  | 沉淀后回用 | 2 |  |
| 4 | 蓄水池1座，容积为6000m3 |  | 部分回用，少量外排 | 5 | 幅流沉淀池 |
| 5 | 排污口规范化建设 |  | 规范化建设 | 5 |  |
| 6 | 雨污分流管网系统 |  | 雨污分流 | 20 |  |
| 7 | 生产车间、污水管网防渗防漏处理 |  | 防渗防漏 | 50 |  |
| 三 | 噪声防治措施 |  |  |  |  |
| 1 | 基座减振、消音器、隔声罩、软连接等 |  | 达标排放 | 50 |  |
| 四 | 固体废物防治对策 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾集中点、垃圾桶及生活垃圾清运 |  | 分类收集、安全处置 | 10 |  |
| 2 | 危废分类收集装置及暂存场所，5m2 |  | 资质单位处置 | 20 |  |
| 五 | 环境风险 |  |  |  |  |
| 1 | 消防水池，容积为1000m3 |  |  | 20 | 兼生活水池 |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化面积38000m2，绿化率19.7% |  |  | 50 |  |
| 2 | 环境监理及环境监测 |  |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 729 | — |
| 占总投资的比例 |  |  |  | 1.56% | — |

通过采取上述各项环境保护措施后，本项目在施工及营运期将在一定程度上减轻和降低各种不利的环境影响。

### 7.3.2 竣工验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为新建项目，建设单位应严格落实本环评中提出的各项环保措施，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时”验收具体内容包括

1）建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；

2）环境影响报告书规定应采取的其他各项环境保护措施。

项目的环境保护竣工验收一览表见表7.3-2。

表7.3-2  项目竣工验收一览表

| 类 别 |  | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟气 | 低压脉冲布袋除尘（除尘效率99.7%）+炉内喷石灰石粉（脱硫效率85%）+SNCR脱硝装置（脱硝效率40%）+60m高烟囱1#，低氮燃烧及空气分级技术，在线监测系统 | 低压脉冲布袋除尘器+炉内喷石灰石粉+SNCR脱硝装置+60m高烟囱1#，低氮燃烧器及空气分级技术，锅炉烟气在线监测系统 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求 |
|  | 热风炉烟气 | 颗粒粕原料含水（除尘效率90%）+多管旋风除尘器（除尘效率80%）+20m高烟囱2# | 多管旋风除尘器+20m高烟囱2# | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准 |
|  | 加工粉尘 | 集气罩+旋风除尘器（除尘效率90%）+15m高排气筒3# | 集气罩+旋风除尘器+15m高排气筒3# | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 燃硫炉废气 | 15m高排气筒4# | 15m高排气筒4# |  |
|  | 石灰窑废气 | 15m高排气筒4# | 15m高排气筒4# |  |
|  | 食堂 油烟 | 油烟净化器（效率85%）+专用烟道 | 油烟净化器+烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求 |
|  | 无组织扬尘 | 车间内机械通风 | 机械排风设施、围护结构等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  |  | 堆场扬尘定期洒水、设置维护结构 |  |  |
| 废水 | 办公生活污水、食堂废水 | 化粪池、隔油池预处理后经园区污水管网进污水处理厂 | 化粪池（50m3）、隔油池（50m3） | 满足园区入管网要求（园区污水处理厂建成且运行正常） |
|  | 生产废水、地面清扫废水 | 经园区污水管网进污水处理厂 | 沉淀池（300m3）、蓄水池（6000m3） |  |
|  | 其他 | 排污口规范化建设 | 雨污分流 |  |
|  |  | 雨污分流管网 | 防渗防漏 |  |
|  |  | 车间及污水管网处理 | 防渗防漏处理 |  |
| 噪声 | 车间设备 | 基座减振、消音器、隔声罩、软连接等 | 基座减振、消音器、隔声罩、软连接等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
| 固废 | 工业固废 | 垃圾收集装置 | 分类收集、安全处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求 |
|  | 办公生活垃圾 | 垃圾收集桶收集处理后，定期交环卫统一清运 | 垃圾收集桶及集中装置 |  |
|  | 危险废物 | 危废暂存间内暂存后，危废资质单位收集处理 | 专用分类收集装置、危废暂存间5m2，电子联单 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |

8.环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置本专题的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价建设项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产，提高经济效益的同时不致于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

## 8.1经济效益

本项目为甜菜制糖项目，属于国家鼓励类项目。本项目总投资46864.68万元，环保投资726万元，环保投资占总投资的1.56%，主要用于废气、废水、噪声及固废的污染防治，以对废气、废水、固废、噪声等进行有效处理（处置），减少污染物的排放量，减轻项目建设对环境的影响。

项目全部建成投产后，可年销售收入7000万元，同时，根据规定项目应缴纳所得税，正常年份应缴纳所得税额为400万元。总体来看，项目原料来源稳定，市场前景较好，投资回收期短，投资效益高、风险小、利税明显，具有较好的经济效益。由此可见，该项目建设具有良好的社会效益，且项目建设具有较好的经济效益和偿债能力，并具有一定的抗风险能力。

## 8.2社会效益

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

1）项目充分利用当地的农业资源，将资源优势转化为经济优势；

2）项目采用的技术先进可靠，产品有市场且竞争力强，项目有利的改进地方产业结构，增加国家和地方的财政收入，促进当地农业的发展；

3）项目可直接解决300人的就业问题，从而增加社会就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。

由此可见，项目具有良好的社会效益。

## 8.3环境损益分析

1、施工期对环境的负效应

项目建设过程会给环境带来污染和破坏，如施工废水、扬尘、噪声进入环境，形成新的污染等。

2、营运期对环境的负效应

本项目产生的各类污染物的增多无疑会给区域环境状况造成负面影响，特别是制糖过程中产生的废气、废水等对环境造成了污染隐患。

可见，加强项目区环境管理，建设环保设施，落实各项环保措施，项目区环境将实现可持续发展。

3、项目对环境的正效应

项目建成后，项目主要公用工程依托园区污水处理厂、额尔古纳垃圾填埋场处理，使得各种污染物得到了合理的处置，对周围环境的有害影响降低到了最低。本项目对自身营运时所产生的“三废”污染源采取了严格的污染控制措施。根据环境影响预测评价结果，本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放，保证项目实施后不会降低当地大气、水、声环境质量，保障周边居民的健康、工作和生活不会受到显著影响。

项目建成后的生产能力较大，带来的经济效益相当可观，虽然环保设施的前期投资较大，但随着环保问题的日益凸显，环保设施的补充建设和运行消耗不容小觑。为此，建设单位应加强对环保设施的运行维护，在满足项目污染物均得以有效处理且达标排放的前提下，从经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

综合考虑，本项目从社会、经济、环境损益角度分析是可行的。

9.环境管理与监测计划

## 9.1 环境管理

### 9.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定及要求，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 9.1.2环境管理机构的设置

1、机构组成

根据项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。中心投入运营后，单位应下设专门的环境保护管理部门，不同功能区及各单位下设环境管理小组对本单位所辖范围的环境管理和环境监控负责，并受地方环保局的监督和指导。

2、环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。运营期应在单位内设环保机构，并设职环保工作人员1～2人。

### 9.1.3环境管理机构的职责

1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。制定切合实际的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护部门申报。

3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

4）在公司统一领导下，搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行、检修，污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与生产部门共同采取措施，严防污染扩大。

5）负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，追查事故原因及隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见上报公司。及时总结经验教训。

6）根据地方环境保护部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标，对空气、噪声和水质监测计划的要求，制定污染控制设备的操作规程和运行指标，落实厂区绿化指标等。

7）负责对职工进行环境保护教育，搞好环境宣传及环保技术培训，不断提高工作人员的环境意识。

本项目的环境管理分为施工期和运营期两个阶段，环境管理计划见表9.1-1。

表 9.1-1  环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理内容 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工期 |  |  |  |
| 1 | 空气污染 | 优化场地布局，料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染，。运送建筑材料的卡车，采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。 | 施工方 |
| 2 | 噪 声 | 噪声大的施工工作应不在夜间（22:00-6:00）进行。 | 施工方 |
| 3 | 生 活 污 水 及 生活垃圾 | 生活污水利用远通公司现有设施收集，施工废水设置沉淀池收集处理后，用于场地降尘；生活垃圾设置垃圾箱收集，运至额尔古纳垃圾填埋场处置。 | 施工方 |
| 4 | 施工安全 | 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志。 | 施工方 |
| 5 | 运输管理 | 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，减少尘埃和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开道路交通高峰。 | 施工方 |
| 6 | 建筑垃圾 | 尽量回用，不能使用的集中堆放，及时送至市政指定地点处置。 | 施工方 |
| 二、营运期 |  |  |  |
| 1 | 污水 | 下水管道疏通，化粪池、隔油池、蓄水池、沉淀池防渗防漏处理，污水排放口规范化。厂区雨污分流，清浊分流。堆场、车间、污水管网防渗防漏处理，堆场设置围护结构。 | 建设单位 |
| 2 | 固体废物 | 生活垃圾设置垃圾箱收集，运至额尔古纳垃圾填埋场处置。危废物品存储场所符合规范。一般固废经分类收集、资源化回收利用后分类安全处置。 | 建设单位 |
| 3 | 废气 | 锅炉烟气配套设置布袋除尘器+炉内喷石灰石粉脱硫+低氮燃烧/空气分级+SNCR脱硝装置，达标后60m高烟囱排放；热风炉烟气配套设置多管旋风除尘器和20m高烟囱；加工粉尘经4套集气罩+旋风除尘器处理后15m高排气筒高空排放；燃硫炉废气及石灰窑废气经15m高排气筒分别排放。升运粉尘、堆场扬尘以无组织形式外排，经设置围护结构、定期洒水降尘。 | 建设单位 |
| 4 | 噪声 | 设备安装在封闭车间内，设备设置消音器、隔离操作间并采取减振措施。加强厂区周边绿化。 | 建设单位 |

此外，建设单位在营运期间应严格环境管理，主要包括如下方面：

①建立环境管理体系：制定有利于清洁生产的操作规程，在企业内部建立ISO14000 环境管理体系，提高管理水平，推进企业内部可持续发展。

②科学组织生产调度：通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，做好突发事故时防止污染的应急措施，将生产过程的污染物排放量降到最低限度。

③加强物资和产品的管理：加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量等。配备相关的分析检测仪器，提高相关的检测技术力量。

④加强设备的管理维修：合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

⑤加强人员培训（专业性训练、在岗培训），提高生产工人的技术水平。

⑥制定废气处理系统和污水处理设施的检修计划，及时对废气治理设备和污水处理设备与设施进行维护、修理、改造，保证全厂废气治理设备和污水处理设施的正常使用，提高废气、废水、噪声治理设施使用效率，延长使用寿命。

## 9.2 环境监测

### 9.2.1监测目的

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据。监测目的是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故的发生，为环境管理提供依据。通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程施工期和营运期环境状况，为制定必要的污染控制措施提供依据。

### 9.2.2监测机构

施工期和营运期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担。主要职责是：

⑴建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度。

⑵对全厂的废气、废水及噪声污染源进行定期监测。

⑶定期（季、年）进行监测数据的综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据。

### 9.2.3监测计划

监测重点为大气、噪声，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见表9.2-1。

表9.2-1  环境监测计划

| 阶 段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工现场 | TSP、PM10 | 施工期一次（施工高峰酌情加密） | 监测单位 |
|  |  | 噪声 | 施工期一次 | 监测单位 |
| 营 运 期 | 厂界噪声 | 等效 A 声级 （厂界外1m处，四周） | 1 次/年 | 监测单位 |
|  | 废水总排口 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP | 1 次/年 | 监测单位 |
|  | 厂区内及厂区下游地下水 | pH、色度、总硬度、溶解性总固体、CODMn、NH3-N、Cr6+、Fe、Mn、总大肠菌群、SO42-、LAs | 1次/年 补充监测点位 | 监测单位 |
|  | 排气筒及烟囱前后 | SO2、烟粉尘、NOX | 1次/年 | 监测单位 |
|  | 厂界下风向 | SO2、烟粉尘、NOX | 1次/年 | 监测单位 |

### 9.2.4监测资料建档制度

1）监测分析按化验室质量控制技术进行，对监测原始记录应完整保留备查。

2）对监测资料及时整理汇总，反馈通报，建立良好的信息系统，定期总结。

3）单位的环境管理与监测情况，必须随时接受环保主管部门的检查和监督。

## 9.3 环境监理

环境监理即聘请第三方对环境管理工作即环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。施工期环境监理最主要的工作是现场环境监察。

### 9.3.1环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

### 9.3.2环境监理要求

施工期环境监理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、各项污染物排放和处置措施等能够满足标准要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环评报告与环境工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书的要求。

环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其他专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

本工程环境保护工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。本项目环境监理投资预计为10万元。

### 9.3.3环境监理方案

本项目为甜菜制糖生产，建筑工程体量不大，建设期较短，主要影响为扬尘、噪声和废水，监理人员应本着高度负责任的态度，对本次工程实施监理。本工程施工期监理方案见表9.3-1。

表9.3-1  环境监理方案简表

| 防治对象 | 监理内容 | 环境监理要求 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环保设施建设 | - 锅炉烟气是否配套设置布袋除尘器、炉内喷石灰石粉脱硫装置、SNCR脱硝装置、低氮燃烧器及空气分级技术，是否建设了符合要求的烟囱。 - 热风炉烟气是否配套设置多管旋风除尘器装置，是否建设了符合要求的烟囱。 - 加工粉尘是否配套设置了集气罩、旋风除尘器，是否建设了符合要求的排气筒。 - 燃硫炉废气、石灰窑废气是否建设了符合要求的排气筒。 - 食堂油烟是否配套设置油烟净化器，是否经烟道排放。 - 车间内是否设置有机械通风装置。 - 建设的化粪池、隔油池、沉淀池、蓄水池是否进行了防渗防漏处理。 - 生产车间、堆场、污水管网是否按环评要求进行了防渗处理，防渗系数是否达到了环评要求。 - 危险废物处置、存放场所是否按危废场所要求建设。 - 厂区内分散的“三防”垃圾箱设置数量是否满足要求。 | ①编制环境监理方案； ②环境监理人员定期进行现场检查； ③记录施工中环境保护措施情况落实情况及环境保护工作情况； ④建立环境保护档案。 |

10.评价结论与建议

## 10.1项目概况

项目位于额尔古纳市拉布大林产业园区，占地面积356.7亩（237810.21 m2），总建筑面积67145.97 m2。项目建设日处理甜菜4000t/d的生产线一条，配套100t/h循环流化床锅炉1台，实现年产优级白砂糖99720t/a、废糖蜜30240t/a、颗粒粕40320t/a的生产能力。

项目总投资46864.68万元。项目2017年5月开工建设，预计2018年10月竣工验收交付使用，施工期共计18个月。

## 10.2产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国发改令 2011年 第9号）和《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的规定》（国发改令2013年 第21号），本项目不属于第二类“限制类”、第十二款“轻工”中第24项“原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨（云南地区3000吨）、日处理甜菜3000吨以下的新建项目”，属于国家政策允许类范畴。项目生产过程中使用的燃煤、焦炭等燃料主要供锅炉、热风炉等设备燃烧提供热能，不属于高耗能行业中规定的热力、电力生产供应企业或其他行业。额尔古纳市经济和信息化局以额经信工投字〔2017〕1号出具了企业投资项目备案确认书，因此，项目建设符合国家当前产业政策的规定。

此外，根据《制糖工业污染防治技术政策》中相关要求，建设单位从源头及生产过程污染防控、污染治理及综合利用、二次污染防治等方面严格落实，与《制糖工业污染防治技术政策》相符。

## 10.3选址合理性

项目建设地点位于额尔古纳市拉布大林产业园区，地理位置中心坐标位于北纬50°12′50.14″，东经120°9′33.73″。项目厂区周边以工业企业为主，东侧约500m处为S201，交通便利。据现场踏勘，项目厂区东侧紧邻园区规划用地，约600m处为春蕾麦芽公司，东北侧约240m处为雀巢乳品厂，北侧约400m处为额尔古纳市城区边界，其余边界为园区规划空地。根据《额尔古纳边境经济合作区总体规划（2012~2030）》，本项目属于拉布大林产业园区。根据园区土地利用规划图，本项目位于二类工业用地范畴，总用地面积356.7亩（237810.21 m2）。

根据环境质量现状评价结果可知，项目所在区域环境空气质量、声环境质量现状较好，可满足相应规划的环境功能区划要求。根据项目影响评价结果可知，项目实施后各项污染物正常达标排放，对区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量无显著不利影响，对周围环境敏感目标的影响较小，区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状可维持现状水平，项目固体废物经处理处置后不会对周边环境造成二次污染影响。

综合分析，项目选址合理。

## 10.4环境质量现状

1、大气环境质量

项目周边各监测点位TSP、PM10、SO2、NO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准要求。

2、地表水环境质量

根河的地表水水质监测结果表明：除BOD5超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。

3、地下水环境质量

项目所在区域各地下水监测点位处监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB14848-93）中的III类标准，地下水环境质量现状较好。

4、声环境质量

项目厂界环境噪声昼夜间现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

## 10.5施工期环境影响评价结论

施工期会产生一定的扬尘、噪声影响，应通过采取抑尘降噪措施减小影响。施工废水收集沉淀后可作为抑尘用水，对环境的影响较小，生活污水通过远通汽车物流园设施收集，对环境的影响相对较小。施工期产生的生活垃圾及时排至城市垃圾收集系统，建筑垃圾及时清运，可有效控制二次污染产生。

## 10.6运营期环境影响评价结论

### 10.6.1大气环境影响

1、锅炉烟气

锅炉采用低氮燃烧器和空气分级燃烧技术，燃煤过程中产生的烟气通过采用低压脉冲布袋除尘器（除尘效率99.7%）+炉内喷石灰石粉脱硫（脱硫效率85%）+ SNCR脱硝（脱硝效率40%），烟气中烟尘、SO2、NOX排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉”标准要求。达标废气经60m高1#烟囱高空排放。

2、热风炉烟气

热风炉烟气经颗粒粕原料含水（除尘效率90%）+多管旋风除尘器处理（除尘效率80%）后20m高2#烟囱高空排放，排放，热风炉烟气中烟尘、SO2、NOX排放浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。

3、加工粉尘

颗粒粕在干燥、造粒、冷却、筛分等工段加工过程中产生少量加工粉尘，通过对各工段设置集气罩+旋风除尘器（共4套）进行收集（除尘效率90%），捕集粉尘经碎粉至提升机生产颗粒粕，少量加工粉尘经风机至15m高3#排气筒高空排放。加工粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准限值要求。

4、燃硫炉烟气

燃硫炉产生的SO2经离心泵抽入管道硫漂器内进行反应，未被吸收的SO2经15m高4#排气筒高空排放，燃硫炉尾气中SO2排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

5、石灰窑废气

石灰窑废气经石灰窑除尘脱硫后，废气中烟尘、SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。石灰窑废气经15m高5#排气筒高空排放。

6、无组织废气

石灰石、焦炭在升运过程中产生的少量粉尘，石灰石焦炭堆场扬尘，煤棚堆场扬尘等以无组织形式外排，为减轻无组织废气对周边环境影响，堆场通过采取加设围护式结构、定期洒水等措施处理后，可有效降低堆煤场扬尘（除尘效率80%）；升运环节通过加强车间内机械通风减轻粉尘对环境影响。

7、食堂油烟

食堂油烟净化器将委托相关资质的单位设计、安装、调试，油烟净化器去除率为85%。油烟经相应设施净化处理后，排放浓度约为1.62mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准要求。

根据大气环境防护距离计算，项目无需设置大气环境防护距离。

### 10.6.2水环境影响

项目营运期间外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后，与甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水一并经园区污水管网进园区污水处理厂处理。

根据额尔古纳市园区经济管理办公室出具的关于接纳呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司排放污水的说明，园区拟建日处理10000t/d污水处理厂一座，项目排放污水属于园区污水处理厂接纳范畴。额尔古纳市园区经济管理办公室承诺园区污水处理厂的竣工交付使用时间为2018年7月30日。为此，评价要求建设单位加强与额尔古纳市园区经济管理办公室的联系，确保项目建成前园区污水处理厂建成投产，在园区污水处理厂建成前，严禁项目投入生产。

### 10.6.3声环境影响

项目营运期噪声主要源自生产设备包括皮带机、除土机、除草机、洗菜机、压榨机、除渣器、热风炉、干燥机、提升机、造粒机、冷却机、筛分机、除尘器、水泵、燃硫炉、板框过滤机、升运机、消和机、除砂器、袋滤器、分离机、助晶机、簸送机等，生产期间属于连续发生，噪声源强为75~85dB(A)。

针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局、距离衰减、绿化等治理措施后，噪声厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中3类标准限值要求，能够做到噪声不扰民。

### 10.6.4固体废物环境影响

项目营运期间产生的固体废物包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘、办公生活垃圾、化验室废物等。

项目营运期间产生的一般固废包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘等，其中地膜及杂草、废砂石经收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理；废铁屑外售物资回收部门；热风炉渣、煤渣、除尘器捕集烟尘等外售砖厂生产用；板框过滤滤渣外售建材公司；石灰窑渣外售建筑工地；石灰窑洗涤渣回用于锅炉烟气脱硫，不外排。办公生活垃圾经资源化回收利用后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理；化验室废物经专用容器收集后定期交危废资质单位收集处置。

综合分析，项目营运期间产生的固体废物均得以分类收集管理和综合利用，对环境影响较小。

## 10.7环境保护对策

### 10.7.1环境空气污染防治措施

经低氮燃烧器和空气分级燃烧技术处理后的锅炉烟气，经采取低压脉冲布袋除尘器+炉内喷石灰石粉脱硫+ SNCR脱硝后，60m高1#烟囱高空排放。

热风炉烟气经原料自身含水+多管旋风除尘器处理后20m高2#烟囱高空排放。

颗粒粕干燥、造粒、冷却、筛分等工段加工过程中粉尘，经集气罩+旋风除尘器（共4套）进行收集，15m高3#排气筒高空排放。

燃硫炉烟气、石灰窑废气分别经4#、5#排气筒高空排放。

石灰石、焦炭升运粉尘，石灰石焦炭堆场扬尘，煤棚堆场扬尘等，通过加强机械通风、加设围护结构、定期洒水等措施处理。

食堂油烟经油烟净化器处理后，烟道高空排放。

### 10.7.2水污染防治措施

厂区内排水采用雨、污分流制，雨水沿排雨水管道进入园区雨水管网；外排废水包括甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水、办公生活污水及食堂废水等，办公生活污水及食堂废水，经化粪池、隔油池预处理后，与甜菜清洗废水、制糖废水、地面清扫废水一并经园区污水管网进园区污水处理厂处理。

根据额尔古纳市园区经济管理办公室出具的关于接纳呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司排放污水的说明，园区拟建日处理10000t/d污水处理厂一座，项目排放污水属于园区污水处理厂接纳范畴。额尔古纳市园区经济管理办公室承诺园区污水处理厂的竣工交付使用时间为2018年7月30日。为此，评价要求建设单位加强与额尔古纳市园区经济管理办公室的联系，确保项目建成前园区污水处理厂建成投产，在园区污水处理厂建成前，严禁项目投入生产。

### 10.7.3噪声污染防治措施

针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局、距离衰减、绿化等治理措施后，噪声厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中3类标准限值要求，能够做到噪声不扰民。

### 10.7.4固体废物污染防治措施

项目营运期间产生的一般固废包括地膜及杂草、废砂石、废铁屑、热风炉渣、板框过滤滤渣、石灰窑渣、石灰窑洗涤渣、煤渣、除尘器捕集烟尘等，其中地膜及杂草、废砂石经收集后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理；废铁屑外售物资回收部门；热风炉渣、煤渣、除尘器捕集烟尘等外售砖厂生产用；板框过滤滤渣外售建材公司；石灰窑渣外售建筑工地；石灰窑洗涤渣回用于锅炉烟气脱硫，不外排。办公生活垃圾经资源化回收利用后交环卫部门清运至垃圾填埋场处理；化验室废物经专用容器收集后定期交危废资质单位收集处置。

项目在厂区内设置一般固废分类垃圾箱及危废专用暂存间，各类废物经分类收集暂存后，均实现安全处置，对环境影响较小。

## 10.8环境风险

项目涉及有毒有害、易燃易爆物质主要为硫磺和生产过程中使用的二氧化硫，本项目在生产、储存、运输过程中存在泄漏和燃烧、爆炸等风险，在采取严格防护措施后，事故发生概率极小。建设单位需制定灾害事故的应急预案，从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。

## 10.9总量控制

根据国家有关环保法规、地方环保行政主管部门的要求和当地环境功能区划分要求，本评价建议本项目的总量控制目标为：

SO2：184.8t/a、NOX：121.91t/a。

## 10.10环境经济社会损益分析

通过社会、环境损益分析可知，本项目具有良好的社会效益，所采用的环保措施可有效地将项目生产过程对环境的影响将到最低，减轻了对环境的影响。

## 10.11公众参与

建设单位于2017年3月21日在项目所在地及周边采取现场张贴公告的形式进行了第一次公示，公示有效期限10个工作日；2017年4月3日于呼伦贝尔日报上进行了环评第二次公示，公示时间为2017年4月21日~5月5日，第一次公示和第二次公示期间，建设单位和评价单位均未收到任何反对意见。第二次公示结束后，建设单位于2016年5月6日~5月15日连续10天对项目周边的公众发放了调查表50份，表格回收率100%，根据回收表格统计，调查人员对项目持支持态度，无反对意见，项目公众参与很好的体现了合法性、有效性、代表性、真实性，从公众参与的角度分析，项目建设具有可行性。

## 10.12评价总结论

项目为甜菜制糖项目，符合产业政策的要求，选址符合额尔古纳市拉布大林产业园区规划要求。该项目具有显著的经济、社会和环境效益。建设单位应严格执行“三同时”制度，严格执行环评报告中提出的各项环境保护和预防措施，严格执行工程环境监理和竣工环境保护验收制度，加强施工期和营运期的环境保护工作，则项目施工和营运过程对项目区周围环境的影响是较小的，从环境保护的角度考虑：本项目的建设是可行的。

## 10.13建议

1）加强生产设备及环保设施的日常维修和保养，杜绝非正常排放，发现问题及时解决。

2）加强企业整体环境保护意识，杜绝发生废水、固废恶意排放。

3）加强与额尔古纳市园区经济管理办公室的联系，确保项目建成前园区污水处理厂建成投产，在园区污水处理厂建成前，严禁项目投入生产。