SPDRO 锁相标准源

S-1006A

频率：

3.6 GHz

特性：

单回路，锁到10 MHz参考

超低相噪

100 dBc 杂散

很低的颤噪效应

零相位采样数

宽操作温度范围

低直流功耗

低外形，小尺寸

满足MIL-STD-188 和IESS 308

用途：

卫星通信转换器

用于固定和移动卫星通信转换器的LO中

512QAM数字无线电

测试设备

OEM 产品

概要：

ELCOM技术的微型SPDRO源采用的是一种独特的技术，讲微波DRO锁相到5或10 MHz的晶体参考。该技术利用单回路得到可靠的锁相性能。通过使用一个回路，尺寸，功耗和成本都缩减到最小。这些部件用于数字无线电，卫星通信系统和测试设备都是非常理想的。

规格

输出频率：3.6 GHz

输出功率：1~3 dBm

输入参考：600 MHz

参考电平：11~15 dBm

杂散：    ﹤-80 dBc

相噪：[dBc]

1 KHz 偏移    -121 dBc/Hz

10 KHz偏移    -128 dBc/Hz

100 KHz偏移   -135 dBc/Hz

电源：     +12 V

电流消耗：     ﹤300 mA

操作温度：-25℃~+65℃

尺寸：2.25〞×2.25〞×0.73〞

报警设置：TTL逻辑〝低〞-- 锁定

北京建普奇正技术发展有限公司

电话：86+10+68118120 传真：86+10+68118120

网址：www.ojumpo.cn

地址：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦709室