预案编号：PRS-YA-04

版 本 号：A版/第0次修改

佛山市普瑞生数控钣金有限公司

触电事故现场

处置方案

| 编制部门 | 预案编制小组 | 预案审核人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 |  | 实施日期 | 2017年9月13日 |

目  录

1.事故风险分析	1

1.1主要可能发生的事故类型	1

1.2危险性分析	1

1.3事故发生的区域、地点（见下表）	1

1.4事故可能发生的季节	1

1.5造成的危害程度	1

1.6事故前出现的征兆	1

2．应急组织与职责	2

2.1应急组织机构图	2

2.2应急指挥机构与职责	2

3．应急处置	3

3.1事故应急处置程序	3

3.2现场应急处置措施	3

3.3应急联系方式	4

4．注意事项	4

4.1采取救援对策或措施方面的注意事项	4

4.2现场自救和互救注意事项	4

4.3现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项	5

4.4应急结束后的注意事项	5

# 1.事故风险分析

## 1.1主要可能发生的事故类型

在电气设备运行、巡视、操作、检修工作中，由于电气设备的屏护缺陷、安全间距不够、绝缘损坏、保护接地失效、违章作业、误入带电间隔、检修工作安全措施不当、电工安全工用具缺陷等原因，工作人员触碰到带电体或过分接近高压带电体，均可能造成触电伤害事故，这种情况多发生在电气设备的检修过程中。

## 1.2危险性分析

公司生产过程中使用的以上电气设备由于设备故障、员工违章操作、防护装置缺失等，将会对人员肢体造成轻伤、重伤等伤害事故。

## 1.3事故发生的区域、地点（见下表）

| 事故类别 | 事故发生的区域、地点 |
| --- | --- |
| 触电事故 | 车间现场 |

## 1.4事故可能发生的季节

在日常的作业过程中由于违章操作等原因可能会引起事故之外，在以下季节引起事故的可能性会增加：

夏、秋季节气温较高，作业人员休息欠佳，容易导致工作期间精神状态不良，易出现操作错误、对事故发生前兆辨识不及时，从而可能成为事故发生的多发季节。

## 1.5造成的危害程度

触电伤害事故初期抢救不及时，将会进一步扩大伤者的受伤程度，有可能引发死亡事故。

## 1.6事故前出现的征兆

触电出现的预兆：

1、带电体裸露；

2、无漏电保护开关、PE接地；

3、作业人员无任何防护措施。

# 2．应急组织与职责

## 2.1应急组织机构图

应急组织机构如下图：

总指挥：总经理

现场指挥：安全管理员

应急救援队队员：员工

## 2.2应急指挥机构与职责

2.2.1成立现场应急处置救援队，安全管理员为总指挥，安全管理员为现场指挥，生产员工为应急救援队员。

2.2.2职责

（1）车间现场应急救援队总指挥职责

A、负责应急培训、组织和管理；

B、应在第一时间赶往事故现场；

C、负责公司应急预案的启动和组织协调及指挥；

D、负责应急救援处置、汇报、协调、处置方案制定等工作；

E、事故应急已超过了本公司的应急能力，总指挥应联系外部救援机构。

（2）现场指挥职责：

A、迅速向总指挥汇报事故情况；

B、确定现场处置方案，向上一级汇报现场处置情况；

C、确定是否组织人员疏散和组织本岗位人员的疏散；

D、带领本岗位人员进行事故处置；

E、疏散时最后撤离现场。

（3）场应急救援队队员主要职责：

A、负责初期安全事故的抢险救援工作。

B、服从总指挥和现场指挥领导与调遣。

C、熟悉并了解本公司的应急器材的摆放位置、急救物品的种类及其用途，定期进行维护、保养，并能正确使用应急救援器材。

# 3．应急处置

## 3.1事故应急处置程序

事故最早发现者迅速大声呼喊告知安全管理员或车间主管，说明何种事故、时间、地点、发展态势，并采取一切办法切断事故源。在不同情况下，报警和应急处理先后顺序可适当调整，以事故不扩大或不产生次生灾害为准则。

安全管理员和车间主管，应迅速赶赴现场组织救援，控制事故扩大。当事故扩大到超出本公司的应急救援能力时，安全管理员应马上联系总经理和外部救援机构。

## 3.2现场应急处置措施

触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

1、消除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意预防将异物推到咽喉深处。

2、采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

## 3.3应急联系方式

（1）报警电话及相关应急事项

第一个发现事故的员工应离开危险区域大声呼喊活用用手机安全管理员和安全管理员报告事故。

2）事故报告的基本要求和内容

报告程序：发现者—现场指挥—总指挥；各级人员接到报告后必须马上做出下一步指令（动作）。

报告内容：时间、地点、原因、规模、控制措施、伤害、损失情况和发现人信息等。

# 4．注意事项

1）实施救援人员经过专业培训，切忌盲目救援；

2）抢救伤者同时，做好现场保护，以便事故调查，做好事故“四不放过”；

3）人员安抚，防止员工发生慌乱；

4）急救药品准备，车间现场必须配备一个药箱，药品齐全。

## 4.1采取救援对策或措施方面的注意事项

应急救援小组应进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。

公司员工只能在确保自身安全的前提下才能实施救灾及互救。

## 4.2现场自救和互救注意事项

脱离电源的基本方法有：

1、将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

2、用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

3、必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、干燥的木柄斧头以及锄头）切断电源线。

4、救护人戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

5、如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其他办法把电源切断。

6、如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8-10米的范围内，以预防跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

在使触电者脱离电源时应注意的事项：

1未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

2、严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

3、在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

4、当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

5、夜间发生触电事故，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

## 4.3现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

A、应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员；

B、严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得轻易离开现场。

C、不能保证施救人员安全的不得盲目施救。

D、参与救护人员认为防护不到位，不能马上解决的不得参与抢险。

## 4.4应急结束后的注意事项

A、按照《事故管理规定》进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

B、事故处理完毕后，应急指挥中心对相关应急救援预案应组织评审，对不符合、不完善的地方进行修订。

C、事故调查应按“四不放过”的原则进行处理。