佛山市普瑞生数控钣金有限公司

安全培训教材

(内部培训用）

目  录

一、公司级安全培训教材	3

1 劳动安全卫生法规和管理	3

1.1 劳动法简述	3

1.2 中华人民共和国安全生产法	4

1.3 中华人民共和国消防法	5

1.4 劳动保护方针、政策	6

1.5员工安全职责	6

2 机械设备安全技术知识	7

2.1 机械传动机构的安全防护	7

2.2 一般机械设备的安全注意事项	8

3 电气安全技术知识	9

3.1 电气安全技术措施	9

3.2 电气防火防爆	11

3.3触电急救基本方法	12

4 防火防爆	12

4.1 燃烧、爆炸的特性	12

4.2 燃烧的条件	12

4.3 燃烧的分类	13

4.4 爆炸	13

4.5 灭火	14

5 劳动卫生与职业病	17

6 劳动保护用品	19

7 灭火器材使用、维护知识	19

8 医疗救护知识	21

二、车间级安全培训教材	31

1 安全管理	31

1.1 车间安全生产组织	31

1.2 车间安全生产制度	31

1.3 安全教育制度	32

1.4 安全检查制度	34

2 安全生产通则	35

三、班组级安全培训教材	38

# 一、公司级安全培训教材

## 1 劳动安全卫生法规和管理

### 1.1 劳动法简述

我国政府为了保护劳动者的合法权益，从1995年1月1日起施行由八届全国人大常委会第八次会议审议通过的《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)。《劳动法》对保障安全生产、保证劳动者的身体安全和健康、对用人单位的劳动安全卫生工作做了强制规范，简述如下：

1、规定用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

2、规定用人单位的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。

3、规定用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。所谓劳动防护用品，是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用。

4、规定劳动者在生产劳动过程中既享有获得劳动安全卫生保护的权利，又必须履行劳动安全卫生保护的义务。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，对违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康行为，有权提出批评检举和控告。

5、规定从事特种作业的劳动者必须经过劳动部门的专门培训并取得特种作业资格。

6、规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

有关劳动安全卫生方面的两项权利是：

1、劳动者有休息休假的权利。

2、劳动者有在劳动中获得安全卫生保护的权利。

### 1.2 中华人民共和国安全生产法

1、为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定本法。

2、安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

3、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

6、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

7、本法自2002年11月1日起施行。

### 1.3 中华人民共和国消防法

第一条  为了预防火灾和减少火灾危害，保护公民人身、公共财产和公民财产的安全，维护公共安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本法。

- 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针。

- 任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

- 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

第四十七条  违反本法的规定，有下列行为之一的，处警告、罚款或者十日以下拘留：

1、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险场所的：

2、违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的；

3、阻拦报火警或者谎报火警的；

4、故意阻碍消防车、消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的；

5、拒不执行火场指挥员指挥，影响灭火救灾的；

6、过失引起火灾，尚未造成严重损失的。

### 1.4 劳动保护方针、政策

我国劳动保护的重要方针政策有

1、安全第一，预防为主。

安全第一，是要求一切生产部门和企业必须树立对劳动者高度负责的根本态度，坚持在保证安全的前提下，组织生产建设；当生产与安全发生矛盾时，要首先处理好安全问题，再继续生产；绝不允许以无谓的牺牲去换取“生产成果”。预防为主，就是要求尊重安全生产科学规律，积极采用先进技术和科学管理方法，对生产系统的危险和有害因素进行预测和预防，争取控制伤亡事故和职业病的最佳效果。安全第一指明了劳动保护工作的根本要求，预防为主则是实现安全第一的战略原则。

2、管生产必须同时管安全。

3、在发展生产的同时，有计划地改善劳动条件。

### 1.5员工安全职责

1、严格遵守企业的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不违章作业，

不违反劳动纪律，对本岗位和工作范围的安全生产负直接责任。

2、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，做好各项纪录，交接班须交接安全情况，交班者要为接班者创造安全生产的良好条件。

3、认真学习并掌握安全生产方面的有关知识，认真进行巡回检查，正确分析，判断和处理各种事故隐患和不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。发现异常情况应及时处理，及时如实向上报告，以便及时采取防范措施，并保护现场做好详细记录。

4、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

5、上岗前按规定正确穿戴劳动保护用品，检查各种防护、灭火器材。

6、积极参加各种安全活动，岗位练兵活动，不断提高自我保护技能。

7、有权拒绝违章指挥、强令冒险作业，在紧急情况下停止作业，对他人的违章行为加以劝阻和制止。

8、特种作业人员必须经过安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

9、对本岗位、作业范围进行危害辩识和危险评价，明确危险因素、防范措施、以及事故应急措施。

## 2 机械设备安全技术知识

### 2.1 机械传动机构的安全防护

各种机械设备，大都有传动机械的，如齿轮传动机械、皮带传动机构、丝杆丝母传动机构、链条链轮、联轴器等。这些机构都是高速运动的旋转体，如果人身的某一部分被绞进去都会造成不同程度的伤害，甚至会发生机毁人亡的惨痛事故，所以必须把传动机构的危害部位安装上可靠的防护装置，以保证人身安全。防护装置的形式有：

1、固定防护装置

将裸露于机体外部的传动机构都安上防护装置，以保证操作者人身安全，一经安装，就应保持固定，不应轻易的移动和分离。

2、连锁防护装置

当不能或不适合使用固定防护装置时，可选择与运动机构互锁的联锁防护装置，这样使操作者身体各个部分不能到达危险点，这种装置广泛用于危险性大、事故率高的机械设备。

3、自动防护装置

自动防护装置有效防止操作者与正在运转的机件相接触，或能在危险的情况下停止转动，避免发生任何事故。

### 2.2 一般机械设备的安全注意事项

1、各种机械设备维修后，凡有拆卸防护装置的，一定要重新安装复原，才能投入运转操作。

2、在设备未证实确已切断电源、停止运转之前，不能触摸转动部件或进行维修。

3、各机械设备的场地布置要符合安全间距。

4、正确使用劳动保护用品，留长发的必须戴工作帽、把长发套好，在传动设备(车床、钻床等机床)操作时，禁止戴手套。

5、设备维修、清洗时应关闭设备总电源，并挂上“设备维修，暂停使用”警示牌。

## 3 电气安全技术知识

### 3.1 电气安全技术措施

电对人体会造成一定的伤害，甚至会导致生命危险，但如果能够掌握和运用一些保证用电安全的基本措施，正常工作下的用电安全是可以得到保证的。

l、绝缘

绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来，良好的绝缘是保证设备的线路正常运行的必要条件，也是保证人身安全的最基本要素。

2、屏护和间距

从防止触电的角度考虑，屏护和间距同绝缘一样是防止直接触电击的安全措施。除防止电击外，屏护和间距还有防止短路、防止火灾和便于安全操作的作用。

屏护是采用遮拦、隔板、护罩、护盖、箱匣等将带电体与外界隔绝开来，屏护包括屏蔽和障碍。

间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。

3、保护接地与接零

在我们日常生产车间安装的各种用电设备或金属构件、金属遮拦等，在正常情况下，这些设备的外壳或金属物是不带电的，当用电设备万一发生“碰壳”故障，或这些金属构件碰到了电源线，操作工人及附近的人就会因接触电压和跨步电压而触电，并导致设备损坏，接地与接零的目的就是万一发生这种故障时能自动地把碰壳设备电源切断或把电压限制在安全范围内。因此它是最基本的，应用最广泛的防止触电的安全措施。

4、漏电保护

漏电保护装置又称触电保安器，主要用于防止由于间接接触和直接接触引起的单相触电事故，也用于因漏电引起触电事故和火灾事故，以及用于检测或切除各种一相接地故障，是保证人身和设备安全的一种保护装置。

为防止各种人身触电事故，漏电保护装置宜采用高灵敏度、快速型的装置，其额定动作电流与动作时间的乘积不超过30毫安／秒。

漏电保护装置是作为附加保护装置，即使安装了漏电保护装置以后，不得取消电气设备或电气线路的原有防护措施。

对运行中的漏电保护装置，应注意检查和维护，每月至少检查一次其动作的可靠性并保持清洁，连接应始终保护良好，如发生故障应及时更换。

5、安全电压

我国规定的42、36、24、12、和6伏为安全电压的额定值。凡手提照明灯、危险环境的携带式电动工具均应采用42伏或是36伏安全电压；金属容器内、隧道内等工作地点狭窄，行动不便以及周围有大面积接地导体的环境，特别潮湿的环境所使用的照明及电动工具应采用12伏安全电压；水下作业应采用6伏安全电压。

安全电压是相对安全的电压，而不是绝对安全的。

### 3.2 电气防火防爆

电气火灾爆炸的主要原因：

1、线路、设备过热引燃引爆

引起电气设备过热大致有下面几种情况：

（1）短路

造成短路的原因是多方面：    ，

a、电气设备的绝缘老化变质，或受到高温、潮湿或腐蚀的作用而失去能力，绝缘导线的绝缘体受到磨损破坏；

b、设备安装不当或工作疏忽；

c、由于雷击等过电压的作用；

d、在安装或检修工作中，由于接线和操作的错误造成；

e、选用的设备额定电压太低，可能击穿而引起短路；

f、维修不及时

g、管理不严。

（2）过载。过载也会引起电气设备过热引燃而成火灾。

造成过载大体上有三种情况：

a、设计不合理；

b、是管理不严，乱拉乱接，容易造成线路或设备过载运行；

c、设备故障运行会造成线路和设备过负载。

(3)接触不良

接触部位是电路中的薄弱环节，是产生过热的一个重要部位。

### 3.3触电急救基本方法

1、使触电者脱离电源

脱离电源方法：

a、断开电源开关(要断开相线以及零线)；

b、使用绝缘物(如干燥的竹支、木杆)隔离或挑开电源或带电体；

c、用导电体使电源接地或短路，迫使漏电保护器和短路保护器跳闸而断开电源。

2、对触电者进行急救

必须立即在现场进行人工呼吸抢救，即使请医生和送医院途中也不准停止抢救。

## 4 防火防爆

### 4.1 燃烧、爆炸的特性

燃烧和爆炸本质上都是可燃物质在空气中的氧化反应。

### 4.2 燃烧的条件

发生燃烧现象必须同时具备三个条件（又称燃烧三要素）：

1、可燃物。

2、助燃物。

3、点火源。

发生燃烧现象必须具备上述三个条件，如果没有可燃物质，燃烧就失去了基础；没有氧或氧化剂，就构不成燃烧反应；但是有了可燃物质和助燃物，若没有点火源把物质加热到燃点以上，燃烧反应就不能开始。

### 4.3 燃烧的分类

燃烧现象按其发生瞬间的特点，分为着火、自燃、闪燃三种类型。

1、着火。可燃物质受到外界火源的直接作用而开始的持续燃烧现象o

2、自燃。可燃物质虽没有受到外界火源的直接作用，但当受热达到一定温度会引起自燃。自燃现象又可分为本身自燃和加热自燃两种。

3、闪燃。闪燃是可燃性液体的特征之一。可燃液体蒸发出的可燃蒸汽足以与空气构成一种混合物，并在与火源接触时发生闪燃的最低温度，称为该液体的闪点。闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。闪点越低，火灾危险性越大。

### 4.4 爆炸

按照爆炸能量来源的不同，可分为：

1、物理性爆炸

如在工业生产中，氧气瓶内的气体受热升温，引起气体压力增高，当压力超过极限时，既会发生爆炸。

2、化学性爆炸

是物质在短时间内完成化学变化，形成其它物质，同时产生大量气体和能量的现象。

化学性爆炸须具备三个条件，即：快速的化学反应；化学反应放出大量气体；化学反应放出热量。正是由于化学反应放出热量使其同时产生的气体具有高压，因而向空气释放能量产生爆破或冲击的作用。

化学性爆炸大致分为下列三种：

a、简单分解的爆炸物爆炸；

b、气体混合物爆炸；

c、可燃物质的粉尘与空气混合物的爆炸。

可燃物质的粉尘与空气混合物的爆炸。

### 4.5 灭火

1、灭火的基本方法

a、冷却法

冷却法就是降低燃烧物质的温度，当燃烧物温度降到着火点以下时，就会自动停止燃烧。

b、室息法

窒息法就是阻止空气流入燃烧区或用惰性气体稀释空气，使燃烧物质因得不到足够的氧气而熄灭。

c、隔离法

隔离法就是使可燃物与火源分开。

d、化学中断法

冷却、窒息、隔离灭火法，在灭火过程中，灭火剂不参与燃烧反应，属物理灭火方法，而化学中断法则是将灭火剂参与到燃烧反应过程中去，如使用1211、1201、1301灭火剂就是这种方法，但一定要将灭火剂准确地喷洒在燃烧区内，否则灭火效果不好。

2、灭火剂和灭火器材的选用

a、水(及水蒸汽)

水用于灭火中也有它的缺点：例如它具有导电能力，不宜扑救带电设备的火灾；不能扑救与水起化学反应的物质(如金属钠、钾、电石等)；也不能扑救不溶于水，比重比水小的易燃液体如汽油、煤油等物质；也不能用密集水流扑救储存有大量浓硫酸、浓硝酸场所的火灾；一些精密仪器设备、贵重文物档案、图书着火，不宜用水扑救。

b、泡沫灭火剂

由于泡沫比油类轻，对扑灭汽油、煤油、油漆等液体的火灾较为有效，也可用来扑救木材、纤维、橡胶等固体的火灾，但不适用于电气、忌水性物品火灾的扑救。使用泡沫灭火器时，不要同时使用其他液体，否则会破坏泡沫而失去作用，同时，要从燃烧物的外缘逐渐向中间移动，否则因压力射在中间，易使油类等燃烧液体向四周扩散。提运泡沫灭火器时，灭火器筒盖向上不宜过度倾斜，以免两种液体混合。使用时，颠倒筒身筒盖朝下，药液由嘴喷出。

c、二氧化碳灭火剂

二氧化碳灭火剂是将二氧化碳以液体的形式加压充装于灭火机中，由于二氧化碳不导电，所以可用于扑灭电气设备的着火，对于不能用水救火的遇水燃烧物质，使用二氧化碳扑救也最为适宜。

d、1211灭火剂

1211灭火剂是一种液体气体灭火剂，它并兼有一定的冷却和窒息作用。由于它具有灭火效率高、腐蚀性小、久储不变质等优点，它能适用于扑救油类、易燃液体、气体、电子计算机房、图书档案和精密仪器火灾。但不适用于扑救金属钾、金属钠、乙炔等自己能供氧气的化学性活泼的金属，金属的氢化物和能自然分解的化学药品的火灾。（该灭火剂因污染环境经即将淘汰）

e、干粉灭火剂

干粉灭火剂是一种干燥的易于流动的微细固体粉末，由于它灭火后留有残渣，故不宜用于扑灭精密机械设备、精密仪器火灾；它还有冷却性差的特点。

f、干粉(贮压式)灭火器

使用前，最好将灭火器上下倒动两次，以利更好地喷射，使用时将保险销拨出，压下上手把，灭火剂即从喷咀喷出，灭火时要对准火焰根部。注意不得倒置使用。

g、手提式机械泡沫灭火器

适用于固体物质和可燃液体火灾的扑救，而不适用于电气类火灾。

使用时将保险销拉出，压下手把，对火喷射。禁止在带电火灾中使用。

h、P2l型自救面具

佩戴使用自救面具可有效防止人员被有毒烟雾伤害，迅速超过有毒地区。

使用方法：取出面具，一手将口罩盖鼻部，另一手抓住头罩口后部，由头顶上方，向后下拉并迅速调正口罩、眼窗位置，搭上尼龙搭扣。

## 5 劳动卫生与职业病

劳动卫生工作的基本方针是改善劳动环境，改进生产工艺设备，合理使用劳动保护设施，从根本上使劳动者不接触职业危害因素，或控制在对人安全范围内。而作为生产一线的劳动者，更是要知道自己的工作场所有那些职业危害因素，懂得如何使用防护措施，保护自己的身体健康。

1、高温作业。在高气温或高温高湿或在强热辐射不良气象条件下劳动通称高温作业。一般将室内温度保持在35℃以上的车间称为高温车间。

中暑一般先发生先兆中暑或轻症中暑，其症状是头晕头痛、眼花耳鸣、恶心呕吐、脉搏过快、四肢无力、体温略升高，出现上述症状如能及时停止工作到阴凉处休息，并饮适量食盐饮料，几十分钟或几小时后就会症状消失恢复体力，可恢复工作。如高温作业时出现上述中暑症状发展很快，或因继续工作使症状加重，可能会致突然晕倒、皮肤无汗、体温升致40℃以上，发生热痉挛等，这就是重症中暑，出现中暑应立即停止工作到阴凉处休息，注意不要用大风扇正吹，如经休息症状无减轻则应到医院检查治疗。

2、噪音。声音产生于物体振动，声音的强弱一般用分贝值表示。分贝值越高，声音就越响。人体对一定强度的噪声有承受力，但如果噪音过高(超过90db)而又时间过长(如连续几小时)，那么就会对人的身体健康造成危害。

噪音的防护首先应从设备工艺和厂房布置上控制噪音的产生和扩散，工人如在高噪音环境下作业(如高于90db)就要佩戴耳塞或耳罩。

3、微波。主要用于雷达导航、探测、通讯、电视及核物理科学研究。微波加热的应用近来发展较快，如木材、纸张、药材、皮革的干燥、食品的加工、商店和家庭烹调等。

微波的防护措施有：

1）直接减少辐射源的泄漏或辐射，特别是加热干燥物料时，要注意微波炉的门要密封。

2）屏蔽辐射源，当设备本身不能限制微波辐射时，可用金属屏蔽罩或屏蔽室将微波辐射源包起来，利用金属对微波的反射和吸收作用，限制微波外泄漏。

3）合理配置工作位置，根据微波发射的特点，工作点应置于辐射强度最小部位，操作时，时间要短。远离辐射源、干燥箱的位置，(2米以上)在近距离位置。

4）建立严格的安全制度和操作规程，对工作人员进行安全与技术及纪律教育。

5）工作场所应有明显的警戒标志，操作人员应每班对微波漏能定期进行体检。

4、生产性粉尘。生产性粉尘是指生产中产生的、较长时间飘浮在生产环境中的微粒，如煤粉、水泥粉、棉尘等。人如果长期在粉尘浓度较高的环境工作，通过呼吸会吸入粉尘，将会危害人身健康。

粉尘对人体的危害在于它的呼吸道的沉积，一般会引起尘肺、肺粉尘沉着症、有机粉尘所致肺部病变，以及局部刺激作用等，而防止粉尘的危害，及早预防最为重要。预防治理的措施主要有采用先进的工艺设备、减少粉尘产生；通风除尘和个人使用防护措施。在有生产性粉尘的工作场所个人应使用过滤防尘口罩。

## 6 劳动保护用品

劳动保护用品是指保护劳动者尘产过程中人身安全与健康所必备的一种防御性装备，劳动防护用品作为保护劳动者安全与健康的一种预护性辅助措施，对于减少生产过程中的伤亡事故和职业危害，以及防止职业病的发生起着相当重要的作用。

1、头部防护：安全帽。

2、呼吸道防护：防尘口罩、防毒面具。

3、面部、眼部防护：护目镜、防护面罩。

4、听觉的防护：耳塞、耳罩。

5、手的防护：作用手套、焊接手套、电气用手套。

6、足部防护：安全鞋、绝缘鞋、防酸碱鞋、防滑鞋。

7、坠落防护类：高空安全带、电工工作带、安全网、安全绳。

8、防护服：工作服.

## 7 灭火器材使用、维护知识

（1）灭火器材的使用方法

①二氧化碳灭火器

使用时，先拔掉保险销，尽量靠近火源，将喷嘴对准火源，然后紧握压把，用力下压，二氧化碳就会喷出。室外使用要注意站在火源的上风位。为使用二氧化碳迅速覆盖火源，操作时应从火焰侧面由上往下喷射。

②干粉灭火器

手提式干粉灭火器使用方法：使用前将筒体上下颠动几次，拔掉保险销，尽是靠近火源，将喷嘴对准火源，然后紧握压把，用力下压，干粉就会喷出。室外使用注意站在火源的上风位。操作时要对火焰根部平射（不要直接冲击液面）。由近而远，向前平推左右横扫，不让火焰窜回。

推车式干粉灭火器的使用方法：先要拉起进气杆，当压力表是显示压力升到0.7兆帕时，放下压杆，停止进气，接着扳动喷嘴板机开关，就会有干粉喷出。

③推车式泡沫灭火器

使用时要有两人操作，将灭火器推至有利灭火位置，一个手持喷枪，一个按逆时针方向旋转手枪，将筒体倾倒，再将阀门旋转90℃角，即喷泡沫。

④消防水带、水枪

将消防水带从箱中取出，拇指及食指夹住水带的一端，用力沿地面抛向着火点，然后装上水枪。另一端装在消防栓上（须将消防栓侧盖打开），最后用扳手打开消防栓开关，水便通过水带射出。

⑤消防沙

用来覆盖和围堵溢洒的油料，对地面火源可用砂子覆熏灭火。

(2）灭火器材的保养

①灭火器宜放在干燥、通风的地方，尽量避免受阳光长期暴晒，表面应保持清洁无锈，漆层完好，喷嘴通畅（喷嘴最好用纸沾上润滑脂封好，以防杂物堵塞喷嘴，在使用时，将纸撕掉）。对于推车式灭火器，要保持阀门严密，开关灵活和胶管无严重折裂、老化现象，对于装有指示表的灭火器，当指针指向绿区为正常，指向红区表明气量不足，需要充气，指向黄区，说明药液（粉）不足或失效，应予更换。对于泡沫灭火器，每年换药一次。

②消防栓、水带、砂箱、消防铲、消防桶

消防栓开关和侧盖应保持旋开灵活、无渗漏，表面油漆无脱落，无锈蚀，消防栓半径一米内无杂物堆放。

水带：无破裂、接头完整、垫圈有效、平整盘卷存放在消防箱内，消防箱应保持干爽以防霉烂变质，箱内投放药片，以防虫蚁咬破水带。

砂箱：干爽、松散、无杂物、杂草。

消防铲：无锈，并涂上油漆（铲下半部分涂黑色、上半部涂红色），木柄坚硬无变质。

消防桶：无锈、无渗漏并涂上黄色油漆。

## 8 医疗救护知识

（1）人工呼吸法

无论心跳存在与否，若长期呼吸中止，可造成机体缺氧，时间稍长，便可产生不可逆转的损害。因此，当发现患者呼吸停止时，必须争分夺秒、不失时机地进行人工呼吸，保持继续不间断供氧。常见的人工呼吸方法有以下三种：

①口对口人工呼吸法

让患者仰卧，松解衣扣和腰带，除去假牙，清除病人口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等异物，保持呼吸道畅通。救护人员位于患者一侧，用一只手将患者下颌托起，使其头尽量后仰，将其口唇撑开，另一只手捏住患者的鼻孔；深吸一口气，用自己的嘴对准患者的口用力吹气，可见到患者胸部隆起，然后离开患者的口、同时松开捏鼻孔的手，让其胸部收缩自行呼出，然后作下一次吹气，直到恢复自主呼吸。吹气力度本适中，速度要均匀有规律，次数约16-18次/min(成人)、18-24次/ min(儿童)为宜。

②口对鼻人工呼吸法

患者因牙关紧闭或外伤等原因，不能进行口对口人工呼吸时，可采用口对鼻人工呼吸法。方法与口对口人工呼吸法基本相同，只是把捏鼻改为捂口，对着鼻孔吹气，吹气量要大，时间要稍长一些。

进行口对口（鼻）人工呼吸时，应当注意：a一定要捏（捂）住患者的鼻孔（嘴），防止空气从鼻孔（嘴）漏掉；b吹气时，施术者的嘴要完全封堵住患者的嘴（鼻），否则让空气从嘴（鼻）周围漏掉，人工呼吸就会失败；c吹气要快而有力，速度要均匀有规律，此时要密切注意患者的胸部，如果患者胸部不鼓起来，就说明人工呼吸没有成功；d患者胸部有活动后，立即停止吹气，不要一直吹下去；e对氰化物等剧毒物质中毒患者，不要进行口对口（鼻）人工呼吸。

③史氏人工呼吸法

当因故不宜进行口对口（鼻）人工呼吸时，可采用该方法。操作要领如下：使患者仰卧，松解衣扣和腰带，除去假牙，清除病人口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等异物，保持呼吸道畅通；救护人员位于患者头顶一侧，两手握住患者两手，交迭在胸前，然后握住两手向左右分开伸展1800。接触地面。速度与其它人工呼吸法速度相同，约为16-18次/min（成人）、18-24次/ min（儿童）。

（2）胸外心脏挤压法

患者出现突然深度昏迷，颈动脉或股动脉缺口，瞳孔散大，脸色土灰色或发钳，呼吸停止或喘气等症状时，可认为心跳骤停，应立即进行胸外心脏挤压急救。操作方法如下：

将患者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于患者一侧，面对患者，将右手掌根部置于患者胸骨下端，避开剑突，左手掌交叉置于右手掌之上，双手肘关节伸直，上身前倾，以身体的重量垂直用力冲击下压胸骨下陷2-3cm，随后迅速将手腕放松，然后再挤压，直至患者自主心搏恢复。挤压速度与心律相近，每分钟约30-80次（成人）、100-120次（儿童）。

在进行胸外心脏挤压时，应注意：①不要按错位置；②不要用力过猛，防止肋骨骨折；③患者自主收搏恢复后，应密切注意观察，以便心跳再次出现停止时能及时再次施术。

若患者同时伴有呼吸停止，在进行胸外心脏挤压时，还应进行人工呼吸。一般做4次胸外心脏挤压，做1次人工呼吸。可一人急救，也可以由两人同时配合进行，但要注意挤压与吹气不能在同一时间进行。

（3）中毒急救方法

急救中毒往往发生急骤、病情严重。因此，必须全力以赴、分秒必争、及时抢救。抢救方法如下：

①迅速将患者救离现场

这是现场急救的一项重要措施，它关系下一步的急救处理和控制病情的发展，有时还是抢救成败的关键。

平地抢救：二人抬或一人背；有肺水肿的患者，最好是二人抬或用担架抬。

由下而上的抢救方法（如在地沟、设备、贮藏、塔内发生中毒时）：用安全绳将患者往上吊，但应注意要有人保护，且在没有脱离危险区域之前应给患者戴上过滤式或隔离式防毒面具；抢救人员须戴上空气（氧气）呼吸器并捆扎安全绳，如遇酸碱容器，救护人员还应穿戴好防酸碱护具，上边的救护人员应站在固定好的支架上，以防滑倒；上下过程应预先设好信号进行联系。

由上而下的抢救方法（如在高空管架和塔顶上发生中毒时）：从走廊或爬梯上往下抬时，必须将患者的头部保护好，应采用脚在前、头在后的方式；当用安全绳往下吊时，必须把安全绳悬挂在稳固的支架上，用布带固定患者防止摔落，下面要有人接应。

②采取适当方法进行紧急救护

迅速将患者移至空气新鲜处，松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，取出口中假牙和异物，保持呼吸道畅通。同时，密切注意中毒者的病情变化，如有呼吸、心跳停止者，应立即在现场进行人工呼吸和胸外心脏挤压术，不要轻易放弃。但对氰化物等剧毒质中毒者，不要进行口对口（鼻）人工呼吸。

皮肤接触强腐蚀性和易经皮肤吸收起中毒的物质（脂溶性）时，要迅速脱去被污染的衣物，立即用大量流动清水或肥皂水彻底清洗。清洗时，要注意头发、手足、指甲及皮肤皱褶处。冲洗时间不少于15分钟。但有一些遇水能发生化学反应的物质，如石灰、电石等，则不能立即用水清洗，应先用布、纸或棉花等将其去除后再用水清洗，以免加重损伤。此处，也可以用“中和剂”（弱酸性或弱碱性溶液）清洗。

眼睛受污染时，应用大量流动清水彻底冲洗。冲洗时应将眼睑提起，注意将结膜囊内的化学物质全部冲洗掉，同时要边冲洗边转动眼球。冲洗时间不少于15 分钟。

口服中毒者，可按具体情况以及现场条件，采用催吐、洗胃或导泻等方法去除毒物。在催吐前给患者饮水500-600ml（空胃不易引吐），然后用手指或钝物刺激舌根部和咽后壁，即可引起呕吐。催吐要反复数次，直至呕吐物为饮入的清水为止。如食入的为强酸、强碱等强腐蚀性物质，则不能催吐，可让其服用牛奶或蛋清解毒，保护胃粘膜。此外，食入石油产品或出现昏迷、抽搐、惊厥未控制前也不能催吐。

③迅速将患者送往就近医疗部门做进一步检查和治疗；在护送途中，应密切观察患者的呼吸、心跳、脉搏等生命体征，某些急救措施，如输氧、人工心肺复苏术等亦不能中断。

（4）烧烫伤紧急救护

①化学性皮肤烧伤

发生化学性皮肤烧伤时，应立即将患者移离现场，迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等，用足量流动清水冲洗创面15分钟以上。也可使用“中和剂”（弱酸性或弱碱性溶液），如酸烧伤时，可用2%-5%的小苏打溶液冲洗和湿敷，碱烧伤时，可用2%-3%的硼酸溶液冲洗和湿敷，最后再用清水彻底冲洗。若无冲洗条件，可细心擦净水份，将患部用干净的布盖住。新鲜创面上不要任意涂药油和红药水、紫药水等，应尽快就医。

②火焰烧伤

发生火焰烧伤时，应立即脱去着火的衣服，并迅速卧倒，慢慢滚动压灭火焰，切忌用双手扑打，以免双手烧伤；切忌奔跑，以免发生呼吸道烧伤。

对中小面积的四肢创面可用清洁的冷水（一般10-20℃）冲洗30min以上，然后简单包扎，去医院进一步处理。

③电击烧伤

发生电击烧伤时，要将创口用盐水或新洁尔棉球洗净，用凡士林油纱或干净的毛巾、手帕包扎好、去医院进一步处理。

④烫伤

对明显红肿的轻度烫伤，要立即要冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好。如果局部皮肤起水泡、疼痛难忍、发热，要立即冷却30min以上，若患处起了水泡，不要自己弄破，应就医处理，以免感染。

如果烫伤部位很脏，可用肥皂冲洗，不可用力擦洗，吸干水后，包上消毒纱布。包扎后局部发热、疼痛、并有液体渗出，可能是细菌感染，应马上到医院接受治疗。

如果衣服与皮肤粘连，不可撕拉或用水浸湿，可将多余的部分剪去，粘连部分留在皮肤上，尽快去医院治疗。

⑤化学性眼烧伤

发生化学性眼烧伤时，应立即用流动清水冲洗，以免造成失明。冲洗时烧伤的眼睛要在下方，防止冲洗过的水流进另一只眼睛。无法冲洗时，也可把脸部埋入清洁水中，清洗过程中一定要把眼皮掰开，眼球来回转洗涤20min以上。

如果是电石、生石灰颗粒飞入眼内，应先用蘸有石蜡油或植物油的棉签去除颗粒，再用水冲洗。不论哪一种眼烧伤、充分冲洗后都要立即到医院眼科治疗。

（5）碰撞伤紧急救护

轻度的碰伤，可马上冷却受伤部位，可能会造成内出血，应注意静养；

尽可能受伤部位在一段时间内保持在高于心脏的八位置，如果受伤部位不能动弹或不自然地弯曲，可能是脱臼或骨折，应立即去医院治疗。

①手脚扭伤脱臼紧急救护

扭伤和脱臼都是由于关节受到过大力量冲击引起的。关节周围的组织断裂或拉长是扭伤，关节处于脱位状态是脱臼。不论处于哪种状态，千万不可试图自己使自己关节复位或强行扭去受伤部位使其复原。

发生踝关节扭伤要静养,停止行走，尤其不要负重，同时可作如下处理：

a用冰袋或塑料袋包装的冰决放在毛巾上局部冷敷，可以减轻出血、肿胀；

b抬高下肢、患足，最好垫高2cm；

c扭伤部位处可贴伤科药膏，并可内服七厘散、红药片、跌打丸等中成药；

d有陈旧性扭伤的患者，平时穿高腰鞋，以保护踝部；

e发生脱臼时，要用绷带和固定物固定受伤部位，到医院治疗，没有绷带和固定物时可用手绢、领带、长筒袜、撕开的衬衫、杂志、树枝、纸箱等替代。

②骨折紧急救护

骨骼因外伤发生完全断裂或不完全断裂叫骨折。骨折时，局部疼痛，活动时疼痛剧烈，局部有明显肿胀并出现明显变形。骨折的急救非常重要，应争取时间抢救生命，保护受伤肢体，防止加重损伤和伤口感染。出现骨折应采取：

a若伤口出血，应先止血，然后包扎，再进行骨折固定；

b固定伤骨可用木板、杂志、纸箱等作支撑物固定伤骨，不要试图自己扭转或复位。固定夹板扶托整个伤肢，包扎骨折断端的上下两个关节，这样才能保证骨折部位固定良好;

c固定时，应在骨突处用棉花或布片等柔软物品垫好，以免磨破突出的骨折部位；

d固定骨折的绷带松紧应适度，并露出手指或脚趾尖，以便观察血液流通情况；

e立即送医院骨科治疗。

（6）外伤紧急救护

身体的某部位被切割或擦伤时，最重要的是止血，如果是小的割伤，出血不多，挤出少量被污染的血，再用创可贴或纱布包扎即可。如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），才能止住血。

如果切割的器具不洁，简单进行创面处理后，必须去医院注射破伤风预防针。同时服用抗生素，以防伤口感染。

如果手指或脚趾全部被切断，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，断离的手指、脚趾也要用无菌纱布包扎，立即送医院进行手术。夏天，最好将断指（趾）放冰桶内干燥冷藏，但冰块不能直接触及断指（趾），以防冻伤，绝对禁止用水或任何药液浸泡，禁止做任何处理，以免破坏再植条件。

①穿刺伤紧急救护

穿刺伤是开放性损伤中常见的一种，是由尖锐而细长的致伤物如铁钉、木刺等锐器穿入人体组织所致。穿刺伤由于物品直径小，往往被凝血块所堵塞，易被忽略，此处，穿刺伤因伤口深，引流不畅，容易发生感染，还会引起败血症和破伤风，所以无论发生多小的刺伤，也不要用指甲去拔异物，而应使用消过毒的小镊子等工具处理：

a、小而浅的伤口，可将异物拔除，压迫伤口周围，使细菌和血一起流出，清洁伤口后垫伤消毒纱布，用绷带缠好。

b、对刺伤伤口深、污染重者最易发生破伤风，一定要注射破伤风针以预防；

c、刺伤深，估计伤及血管、神经、内脏时，刺入物不能随意拔除，要防止大出血等意外情况，应到医院治疗.

d、穿刺伤较严重，肠管、网膜等器脏脱出，不应在现场复位，可用碗、盆等覆盖后包扎急送医院；

e、受伤后严重，如无人救护，伤者不要惊慌，四肢上的伤口可用干净的衣物，手帕、毛巾等加压包扎，到医院进一步处理。

②止血方法

直接压迫法:伤口脏污时，处理干净；在伤口处包上干净的布或用洗过的手紧紧压住，不能用卫生纸和脱脂棉直接包在伤口上，压住伤口，用绷带紧紧缠住，将伤口抬到高于心脏的位置。

止血点压迫法：

上臂动脉：用4个手指掐住上臂的肌肉并压向臂骨。

大腿动脉：用手掌的根部压住大腿中央稍为偏上点内侧。

桡骨动脉：用3个手指压住靠近大拇指根部的地方。

# 二、车间级安全培训教材

## 1 安全管理

### 1.1 车间安全生产组织

车间主任是车间安全生产第一责任人，车间设备副主任是车间安全生产直接责任人，各班组的班长是该班组安全生产责任人，车间设有安全领导小组，安全生产管理工作贯彻“谁主管，谁负责”的原则。

### 1.2 车间安全生产制度

1）车间班组长安全职责

  ①贯彻执行上级和车间对安全生产的指示和要求，全面负责本班组的安全生产。

  ②组织工人学习并贯彻执行厂、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育工人遵章守纪，纠正和制止违章行为。

  ③组织好每周一次班组安全活动，坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。

④负责对新工人及调岗工人的安全教育。

  ⑤负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并报告上级，发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

  ⑥搞好生产设备、安全装置、防护急救器材、消防设施的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，并督促教育工人正确合理使用。

  ⑦搞好班组建设，创建安全合格班组，不断提高班组管理生产作业现场整齐、清洁，文明生产。

⑧搞好班组安全竞赛，表彰先进，总结经验。

  ⑨教育和督促本组工人正确使用各种劳动保护用品和防护用具。

2）工人的安全职责

  ①认真学习和严格遵守各项规章制度，不违章作业，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。

  ②精心操作，严格执行工艺规程，做好各项纪录，交接班须交接安全情况，交班者要为接班者创造安全生产的良好条件。

  ③严格坚守岗位，遵守岗位操作法，经常巡回检查，发现异常现象，要正确分析，不断处理各类事故苗头，把事故消灭在萌芽之前，如发生事故，要果断正确处理，及时如实向上报告，并保护现场及做详细记录。

  ④正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

  ⑤上岗前按规定正确穿戴劳动保护用品，检查各种防护、灭火器材。

  ⑥积极参加各种安全活动，岗位练兵活动，不断提高自我保护技能。

  ⑦有权拒绝各级违章作业的指令，对他人的违章行为加以劝阻和制止。

### 1.3 安全教育制度

新进厂的职工必须接受企业的一、二、三级安全教育（一级为厂级、二级为车间、三级为班组），并经考试合格后方可上岗。

部门或车间之间工作调动的员工，必须接受调入部门或车间和调入班组的二、三级安全教育，经考试合格后方可上岗。

车间内部班组之间调动工作的员工，必须接受调入班组的三级安全教育，经考试合格后方可上岗。

教育和考试情况应填写入“职工安全档案”内。

特种作业人员，如司炉工、电工、焊工、电梯工、水处理工、卧形消毒柜操作工等，必须取得市一级主管部门发给的操作证书，才能上岗独立操作。

班长必须以高度的责任感对新上岗的员工进行认真的、细致的三级安全教育、传授生产的技能和安全知识。对新上岗的员工，应安排一定时间的带岗，每个岗位不少于一周（每天不少于4小时）。对新上岗职工应进行操作示范，使新员工懂得设备的结构、原理、性能、用途，会操作、会维护保养、会排除故障。

在三级安全教育中，班长应该对新上岗职工进行安全基本内容教育，基本内容包括有：

①介绍本班组生产情况特点、机械设备状况、预防事故措施、车间生产规章制度。

②介绍本班组事故教训以及防火、防爆、防雷、防尘、防机械伤害、防触电的知识。

③介绍新岗位的操作规程、岗位责任制。

④介绍新岗位的设备特点、安全装置、安全工具及个人防护用品使用方法。

⑤介绍班组工作地点的安全通道、消防器材放置地点、使用方法。

⑥介绍班设备的故障排除方法，以及事故及教训。

⑦教育新上岗员工必须牢记“安全第一，预防为主”，不违章操作。

### 1.4 安全检查制度

车间安全检查，每周一次。根据车间的生产状况由车间主任组织车间技术人员、班组长进行。日检内容按班组安全检查考核表内容检查并填好考核表。

班组级安全检查，每日一次。根据本班生产情况，由班组长组织全体组员在每天生产前进行日检。

查思想：长期加强职工安全第一的思想，加强安全生产的认识、责任心，克服忽视安全的倾向，提高安全素质。

查制度：查厂内制订的各项安全管理制度执行情况，有无违章指挥、违章作业。

查设备：

机械：运转正常，转动部份防护罩安装牢固，各安全保护装置可靠。

仪表：压力表、安全阀、气瓶、绝缘工具等均在检验有效内。

电器：电源线连接点无外露；闸刀开关、插座、插头无爆裂、松脱；漏电保护开关灵敏可靠、设备接地线完整良好；制箱下不堆放杂物。

防火器材：消防器材在有效期内或重量符合要求，消防器材附近不堆放杂物。

查文明生产：生产场地物品、工具堆放及放置整齐、清洁，安全通道及通道畅顺。

查记录：各级安全教育培训、安全活动记录、安全检查记录、交接班记录按规定填写。

## 2 安全生产通则

1、上班时间内不准喝酒，不准在生产车间内停放单车，应停放在指定停放处，不准携带一切易燃易爆物品进入禁放区、防火车间、防火区和非指定存放易燃易爆物品的仓库。

2、不准在厂区内各车间生产工场、仓库及厂区通道上凉晒衣服，在生产区内严禁吸烟，吸烟应到指定的吸烟室或吸烟处内。

3、禁止在厂内明火取暖，非生产需要，厂内严禁使用电炉、电热杯、电熨斗、电烙铁等加热电器用具。

4、在生产岗位上不准光脚、光膀、穿拖鞋。进入易燃易爆、防火车间，禁止穿钉鞋。

5、上班时间，不得离岗、串岗、睡岗，不准随意打闹、追逐和进行其他防碍生产的活动。

6、非工作关系，不得随意进入其他班组的操作场所，不准乱动非本人生产岗位上的仪器及设备等。

7、设备检修时，必须在设备的电门及有关各种阀门开关上挂检修标志，非当事人不得移动该标志。

8、设备开动时，要预先检查各部位是否正常，发动机附近是否有人，皮带轮周围有否杂物，并与有关岗位联系好，发出信号后才能开机。设备运行中要经常注意其它变化情况，并按时加油及检查紧固件，在有危险的地方要先停车后加油，在运行中不准擦试或用手触摸转动部份，并禁止隔着转动部件传递或拿取工具物品。

9、机械设备不准超负荷、超速、超压运转，需要超负荷、超速、超压运转时，要经过准确测试，并须经设备科、安全科和厂长审核批准。

10、凡机械设备运转部分（如皮带轮、齿轮泵类联轴器、砂轮、风车锯），如属露空装置的要装上牢固可靠的防护安全罩。

11、开动蒸汽、物料、动力、压缩气液瓶的阀门，要事先与有关岗位联系检查好，然后在侧面缓缓开动。

12、运转中的机械设备如遇突然停电，或班后无人接班时，必须将电门拉开，并做好其他必要的妥善措施。机械设备停机时，不准用手脚或其他物件强行减速止动，以免发生意外事故。

13、非电、气焊工不准动用一切电、气焊设备及工具，如需动用的，要经焊具保管者和组长同意后由车间主任批准。

14、有酸、碱、易燃、易爆、易滑、易烫的作业，必须穿戴必要的防护用品（如防护眼镜、手套、水鞋等）。

15、经常使用的起重设备和工具（如手动葫芦，滑轮制动器、钢丝绳、麻绳等）必须定期检查，对简易吊机或液压提升机要设护栏，并标明安全负荷限度，不定期使用的，每次使用前应作全面检查，确定安全后方可使用。

16、设备管道在生产运转中，不得随意检修，若需在运行中检修，必须经车间主任或车间安全员批准，如关键设备，必须经厂设备科和安全科批准，如需进入设备容器内检修，必须切断电源，拉开保险桥，并应派员到现场监护。

17、非电气人员，一律不准随便接线、接灯或修理电气设备，电气设备必须由电气人员进行安装和检修。

18、发生事故必须立即上报，积极组织和参加抢救，保护事故现场，并按“三不放过”的要求进行处理。

19、违反本通则者，视情节轻重，按“厂纪厂规”、“安全生产责任承包方案”以及上级有关规定进行处理。

# 三、班组级安全培训教材

- 介绍、学习本车间生产情况特点、机械设备状况、预防事故措施、安全生产规章制度。

- 介绍、学习车间安全生产经验、事故教训以及防火、防爆、防雷、防尘、防机械伤害知识。

- 介绍新岗位的操作规程，岗位责任制。

- 介绍新岗位的生产特点、安全装置、安全工具及个人防护用品使用方法、操作规程。

- 介绍新岗位的事故及教训。

- 介绍新岗位设备故障排除方法，及各种正确处理方法。

- 介绍车间的安全通道，消防器材放置地点。

- 操作者应遵章守法，不违章操作，未熟悉设备的操作规程、机械性能不能单独上岗操作。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

29292929292929292929292929