佛山市普瑞生数控钣金有限公司危害辨识、风险评估与主要危险源控制表

| 序号 | 车间班组 | 作 业 活 动 | 危 害 因 素 | 可能后果 | 风险 等级 | 控制措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 培训 | 本质安全 | 监督检查 | 运行控制 | 管理方案 | 应急预案 |
| 1 | 钻床，铣床、攻牙区域 | 生产设备、设施操作(钻床、攻牙机、铣床、等) | - 1 1、培训不到位； - 2、电线破损老化，电机、开关破损，未接地； - 3、安装不稳固、调试不合格； - 4、设备主体及附件损坏； - 5、防护用品配备不齐； - 6、未定期清理地面油污； - 7、操作不当被设备夹伤； - 8、员工违章戴手套操作旋转设备。 | - 人员伤害 - 触电 - 设备损坏、人员受伤 - 人员受伤 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 生产车间 | 配电箱、开关箱 | - 1、未设置安全围栏和悬挂安全标示牌； - 2、未达到“三级配电、两级保护”要求； - 3、未接保护零线； - 4、漏电保护器失灵； - 5、器元件损坏或配备不符合要求； | 触电、烧毁装置、引发火灾 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 生产车间 | 登高作业 | - 1、检修路灯、拆除旧设施登高作业时，使用液压梯不当，高处坠落。 - 2、使用登高梯时，梯子脚打滑，高处坠落。 - 3、登高作业未挂安全带、未戴安全帽碰头，高处坠落 - 4、未办理危险作业审批，缺少安全措施登高。 | 高处坠落，人员伤亡 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 生产车间 | 手持电动工具作业 | - 1、一类手持电动工具未接地、使用时未经过漏电保护器，可能触电。 - 2、移动工具未接地，或能触电。 - 3、电源线有破损，导致漏电短路或触电伤害。 - 4、未按周期进行检测，绝缘性能下降，漏电伤害。 | - 1、触电 - 2、电气火灾 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 焊接区域 | 焊接/切割操作 | 1、焊接作业高温熔融物引燃场所周围易燃物； 2、焊接作业人员防护用品佩戴不全； 3、无证上岗或操作不当导致火灾； 4、作业场所通风不畅； 5、氧气、乙炔安全距离不足 | 1、火灾、爆炸 2、视力受损 3、高温烫伤 4、呼吸系统受损 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 生产车间 | 吊装作业 | - 1、操作员无证操作； - 2、违章操作； - 3、设备故障； - 4、超载运行； - 5、未定期检测吊车； - 6、操作人员没有使用劳保用品。 | 1、起重伤害； 2、设备损坏； 3、人员伤亡； | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 冲剪压区域 | 冲剪压作业 | - 1、1、培训不到位； - 2、电线破损老化，电机、开关破损，未接地； - 3、安装不稳固、调试不合格； - 4、设备主体及附件损坏； - 5、防护用品配备不齐； - 6、未定期清理地面油污； - 7、操作不当被设备夹伤； - 8、材料堆放不规范，割伤，碰伤等 | - 1、人员伤害 - 2、触电 - 3、设备损坏 - 4、人员受伤 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 激光切割区域 | 液氧、液氮存放区 | - 1、气瓶无标识，充装错误。 - 2、现场无安全警示标识、周边无防护措施。 - 3、人员培训不到位 - 4、周边存放易燃物，动火作业。 - 5、气瓶及附件损坏失效，泄漏 - 6、防护用品配备不全 - 7、违章作业 | - 火灾、爆炸 - 冻伤 - 人员伤害 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 打磨区域 | 打磨作业 | 1、打磨作业引燃场所周围易燃物； 2、打磨作业人员防护用品佩戴不全； 3、操作不当导致火灾； 4、作业场所通风不畅； - 5、5、培训不到位； - 6、电线破损老化，电机、开关破损，未接地； - 7、周边电气线路不防爆，无防尘措施 - 8、未定期清理金属粉尘 | - 1、人员伤害 - 2、触电 - 3、设备损坏、 - 4、人员受伤 - 5、呼吸系统受损 - 6、火灾 | B类 | √ | √ | √ | √ |  |  |

危害辨识评价组成员签名：                                                                   日期：2017年9月13日