工业级精密型 ：20米

安装尺寸图：

技术参数

| 配件组 | 拉线盒直线位移测量机构 |
| --- | --- |
| 描述 | 用于带 6 mm 轴的伺服法兰的 拉线牵引机构，测量范围 0 m ... 15 m |
| 供货范围 | 不含编码器 |
| 测量范围 | 0 m ... 20 m |
| 再现性 | ≤ 2 mm |
| 线性度 | ≤ ± 10 mm |
| 滞后 | ≤ 6 mm |
| 重量 | 5 kg (拉线牵引机构) |
| 重量 (拉线绳) | 2.6 g/m |
| 拉线绳材料 | 高灵活性的 316 不锈钢拉绳 |
| 弹簧套材料 | 塑料 |
| 拉线盒外壳材料 | 铝（阳极涂层处理），塑料 |
| 拉线绳每圈长度 | 332.37 mm |
| 拉线绳实际长度 | 20.1 m |
| 弹簧回弹力 | 10 N ... 20 N 1) |
| 拉线绳直径 | 0.8 mm |
| 拉线绳加速度 | 30 m/s² |
| 调节速度 | 10 m/s |
| 分辨率 | 如需确定系统分辨率，使用如下公式： 每圈的线缆拉出长度 / 每圈步数 = 拉线 + 编码器组合的分辨率 |
| 工作环境温度 | –30 °C ... +70 °C |
| 拉线盒外壳防护等级 | IP64 |
| 拉线盒使用寿命 | Typ. 5000,000 循环 2) 3) |

- 1) 该值在环境温度为 25 °C 时测得。温度变化时，该值或有偏差。.

- 2) 平均值取决于负载形式.

- 3) 使用寿命取决于负荷类型。影响因素包括：环境条件、安装情况、所使用的测量范围、移动速度以及加速度.