绝对值编码器

PROFINET工业以太网（4.0版）

| - 编码器介绍 |  |
| --- | --- |
| 编码器技术 | 磁电 |
| 单圈分辨率 | 13位 |
| 多圈圈数 | 4096圈 |
| 多圈技术 | 机械齿轮组 |
| 码制 | 二进制 |
| 诊断 | 内存 |

| - 接口介绍 |  |
| --- | --- |
| 输出信号 | PROFINET |
| 传输速率 | 10/100Mbit |
| 接口周期时间 | ≥ 2ms |
| 线性分辨率 | 1/8192FS |
| 可编程功能 | 单圈分辨率，信号计数方向，IP地址过滤器，IP/TIP |
| 输出驱动器 | Ethernet |

| - 电气参数 |  |
| --- | --- |
| 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制） |
| 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
| 输出信号 | PROFINET工业以太网 |
| 启动时间 | < 250ms |
| 反极性保护 | 有 |
| 短路保护 | 有 |
| 重复定位精度 | 小于2Bit |
| IP等级 | IP65/IP67 |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 温度 | 98%相对湿度，无凝结状态 |

| - 机械参数 |  |
| --- | --- |
| 最大转速 | 6000转/分 |
| 主轴负载 | 轴向40N，径向100N |
| 主轴材质 | 不锈钢 |
| 外壳材质 | 铝 |
| 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g |
| 抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g |
| 允许轴向窜动 | ±1.5mm |
| 允许径向跳动 | ±0.2mm |
| 外形结构 | 60mm外径，实心轴，盲孔轴 |
| 连接形式 | 侧出M12插头(后出M8可选) |

| - 插头规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 侧出式 | 后出式 |
| 连接1 | M12,母头式，D型 | M8,母头标准式 |
| 连接2 | M12,公头式，A型 | M8,公头标准式 |
| 连接3 | M12,母头式，D型 | M8,母头标准式 |

侧出插头示意图：

后出插头示意图：

1 2 3

接线图：

| 信号 | 接头 | M12 Pin | RJ45 Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| TX+ | 插头1 | 1 | 1 |
| TX- |  | 2 | 2 |
| RX+ |  | 3 | 3 |
| RX- |  | 4 | 6 |
| 10-30V | 插头2 | 1棕色+ |  |
| Not |  | 2 |  |
| GND |  | 3蓝色- |  |
| Not |  | 4 |  |
| TX+ | 插头3 | 1 | 1 |
| TX- |  | 2 | 2 |
| RX+ |  | 3 | 3 |
| RX- |  | 4 | 6 |

机械尺寸图：

夹紧同步法兰

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长

夹紧法兰

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长

同步法兰/伺服法兰

60mm外径    6mm轴径  10mm轴长

盲孔型/半通孔法兰

60mm外径   8-15mm孔径可选     20mm孔深