绝对值编码器

PROFIBUS工业总线（4.0版）

| 编码器介绍 |  |
| --- | --- |
| 编码器技术 | 磁电 |
| 单圈分辨率 | 13位 |
| 多圈圈数 | 4096圈 |
| 多圈技术 | 机械齿轮组 |
| 码制 | 二进制 |
| 诊断 | 内存 |

| 接口介绍 |  |
| --- | --- |
| 输出信号 | PROFIBUS |
| 手动功能 | 地址选择开关0-99和终端电阻DIP开关（带有接线盒） |
| 接口周期时间 | ≥ 2ms |
| 传输速率 | <12M |
| 编程功能 | 单圈分辨率，信号计数方向，波特率，预置（零点） |
| 输出驱动器 | Profibus数据接口，光耦隔离 |

| 电气参数 |  |
| --- | --- |
| 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制） |
| 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
| 输出信号 | PROFINET工业以太网 |
| 启动时间 | < 1s |
| 反极性保护 | 有 |
| 短路保护 | 有 |
| 重复定位精度 | 小于2Bit |
| IP等级 | IP65/IP67 |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 温度 | 98%相对湿度，无凝结状态 |

| 机械参数 |  |
| --- | --- |
| 最大转速 | 6000转/分 |
| 主轴负载 | 轴向40N，径向100N |
| 主轴材质 | 不锈钢 |
| 外壳材质 | 铝 |
| 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g |
| 抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g |
| 允许轴向窜动 | ±1.5mm |
| 允许径向跳动 | ±0.2mm |
| 外形结构 | 60mm外径，实心轴，盲孔轴 |
| 连接形式 | 侧出M12插头 |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的材料 | 不锈钢 |

| 插头规格 |  |
| --- | --- |
| 出线方向 | 侧出式 |
| 出线方式 | 3*M16格兰头 |

示意图：

接线图：

| 信号 | 接口 |
| --- | --- |
| Bus in B | B |
| Bus in A | A |
| GND | - |
| 10-30V | + |
| Bus out | B |
| Bus out | A |
| GND | - |
| 10-30V | + |

机械尺寸图：

夹紧同步法兰

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长

夹紧法兰

60mm外径   6/8/10mm轴径可选    20mm轴长

同步法兰/伺服法兰

60mm外径    6mm轴径  10mm轴长

盲孔型/半通孔法兰

60mm外径   8-15mm孔径可选     20mm孔深