2016年第三季度化水车间主任考试题

本试题共2页，第1页        姓名：          注：密封线内不准答题

考试时间：             得分：

一、填空题（每空0.5分，共30分）

- 进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业，必须              ，并测量           、           、          等气体含量，确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。

- 生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备，例如：         、

、          、          、          和其它消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。

- 使用浓酸的一切操作，都必须在室外或宽畅并通风良好的室内通风柜内进行。如果室内没有通风柜，应装                  。

- 工作结束后，              应全面检查并组织清扫整理工作现场，确认无问题后，带领工作人员               。               和              共同到现场验收，检查设备状况，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填写                ，双方签名，工作方告终结。

- 电力生产必须坚持“            ，            ，            ”的方针。

- 设备异常运行可能危及人身安全时，应               。

- 电力生产必须建立健全各级人员              。按照“               ”的原则，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

- 发现有人触电，应立即             ，使触电人脱离电源，并进行        。如在高空工作，抢救时必须采取防止            的措施。

- 泄漏的酸碱必须回收至废水处理系统，       直接外排以免造成环境污染。

- 酸碱槽车进厂后应           。用压缩空气顶压卸车时，顶压的压力      超过槽车允许的压力。严禁在带压下进行泄压操作。

- 一份工作票中，工作票           、             和             三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人。

- 门口、通道、楼梯和平台等处，       放置杂物，地面有油水、泥污等，必须及时         ，以防滑跌。

- 每份工作票签发人和许可人修改不得超过        。

- 转动机械检修完毕后，应恢复          ，否则不准起动。

- 任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他

2016年第三季度化水车间主任考试题

本试题共2页，第2页        姓名：          注：密封线内不准答题

任何人员              。

- 油漆作业时，应保持现场       良好，工作人员          或          ，现场应做好       措施。

- 在涉及酸、碱类工作的地点，应备有         、毛巾、药棉及急救时中和用的溶液。

- 搬运和使用浓酸或强碱性药品的工作人员，应熟悉药品的          和

；并根据工作需要戴口罩、橡胶手套及防护眼镜，穿橡胶围裙及长筒胶靴。

- 进行酸碱系统检修工作时，工作人员应穿          、胶鞋、戴          、防护眼镜、          等必要安全劳动保护用品。

- 开启强碱容器和溶解强碱时，应戴           、         和眼镜并使用专用工具。

- 地下或半地下的酸碱罐的     不应站人。酸碱罐周围应设不低于      cm的围堰及不低于       cm的围栏。酸碱罐周围悬挂明显的              。

- 稀酸系统如有泄漏，应用        围起，并派人看守，        靠近

- 在有毒、有害和腐蚀性系统设备附近工作时，应有必要的遮挡和         措施，防止人员受伤和中毒。

- 化学设备检修时更换的备品备件材质必须与介质相适应，避免因腐蚀造成化学介质泄露伤人或造成             。

- 化学车间加药间、酸碱库内应有冲洗水，同时设置必要的              和

。

- 拆卸酸碱等强腐蚀性设备时，必须先         设备内部压力，防止酸碱喷出伤人。

- 我公司全面推进实施“双体系”建设，其中“双体系”建设是指：

和                    体系建设。

二、简答画图题（70分）

1、写出你专业习惯性违章20条；(10分)

2、写出反渗透膜工作原理及运行过程中的注意事项；(10分)

3、写出反渗透膜长期停运的保护措施有哪些？(15分)

4、画出消防水系统图；(10分)

5、画出工业水系统图；(15分)

6、简述脱硫废水各环节主要工艺；(10分)

答  案

一、填空题（每空1分，共90分）

- 进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业，必须事先进行通风，并测量氧气含量、一氧化碳、可燃气等气体含量，确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。

- 生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备，例如：消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其它消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。

- 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。

- 使用浓酸的一切操作，都必须在室外或宽畅并通风良好的室内通风柜内进行。如果室内没有通风柜，应装强力通风设备。

- 工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，必须设有坚固的临时围栏，并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞，施工结束后，必须恢复原状。

- 工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场，确认无问题后，带领工作人员撤离现场。工作许可人和工作负责人共同到现场验收，检查设备状况，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填写工作结束时间，双方签名，工作方告终结。

- 所有工作人员都应具备必要的安全救护知识，应学会紧急救护方法，特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等，并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

- 电力生产必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。

- 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整，铁板必须铺设牢固。

- 设备异常运行可能危及人身安全时，应停止设备运行。

- 电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

- 发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救。如在高空工作，抢救时必须采取防止高处坠落的措施。

- 泄漏的酸碱必须回收至废水处理系统，严禁直接外排以免造成环境污染。

- 工作票一式两份，检修人员手执一份，运行人员留存一份。

- 工作票由工作负责人填写，工作签发人审核、签发。

- 酸碱槽车进厂后应取样检验。用压缩空气顶压卸车时，顶压的压力不应超过槽车允许的压力。严禁在带压下进行泄压操作。

- 一份工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人。

- 门口、通道、楼梯和平台等处，不准放置杂物，地面有油水、泥污等，必须及时清除，以防滑跌。

- 每份工作票签发人和许可人修改不得超过两处。

- 转动机械检修完毕后，应恢复防护装置，否则不准起动。

- 任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人员不准移动。

- 油漆作业时，应保持现场通风良好，工作人员戴口罩或防毒面具，现场应做好防火措施。

- 在涉及酸、碱类工作的地点，应备有自来水、毛巾、药棉及急救时中和用的溶液。

- 搬运和使用浓酸或强碱性药品的工作人员，应熟悉药品的性质和操作方法；并根据工作需要戴口罩、橡胶手套及防护眼镜，穿橡胶围裙及长筒胶靴。

- 当浓酸倾撒在室内时，应先用碱中和，再用水冲洗，或先用泥土吸收，扫除后再用水冲洗。

- 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。

- 进行酸碱系统检修工作时，工作人员应穿防酸碱工作服、胶鞋、戴橡胶手套、防护眼镜、呼吸器等必要安全劳动保护用品。

- 开启强碱容器和溶解强碱时，应戴橡胶手套、口罩和眼镜并使用专用工具。

- 地下或半地下的酸碱罐的顶部不应站人。酸碱罐周围应设不低于15cm的围堰及不低于100cm的围栏。酸碱罐周围悬挂明显的安全警示标志。

- 燃烧是一种放热发光的化学反应。燃烧现象发生时具备三个基本条件：可燃物、氧化剂和着火源。

- 稀酸系统如有泄漏，应用警戒带围起，并派人看守，严禁靠近

- 在有毒、有害和腐蚀性系统设备附近工作时，应有必要的遮挡和隔绝措施，防止人员受伤和中毒。

- 化学设备检修时更换的备品备件材质必须与介质相适应，避免因腐蚀造成化学介质泄露伤人或造成环境污染。

- 职业病防治工作坚持预防为主，防治结合的方针，实行分类管理，综合治理。

- 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的，其安全设施必须与主体工程同时 设计 、同时 施工 、同时投入 生产和使用 。

- 化学车间加药间、酸碱库内应有冲洗水，同时设置必要的淋浴喷头和洗眼装置。

- 拆卸酸碱等强腐蚀性设备时，必须先泄掉设备内部压力，防止酸碱喷出伤人；

- 我公司全面推进实施“双体系”建设，其中“双体系”建设是指：风险分级管控和隐患排查治理体系建设。

二、简答题（60分）

1、电气设备发生火灾，怎样扑救？  （10分）

答：遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干式灭火器、CO2灭火器或1211灭火器灭火；对油开关、变压器（已隔绝电源）可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火，不能扑灭时再使用泡沫式灭火器灭火，不得已时可用干砂灭火；地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾（如电缆着火等）时，扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

2、修理中的机器应做好哪些防止转动的安全措施？（5分）

答：切断电源（电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开，开关操作电源的熔丝也应取下）；切断风源、水源、气源；所有有关闸板、阀门等均应关闭；上述地点都挂上警告牌。必要时还应采取可靠的制动措施。

3、工作票许可人的安全职责有哪些？（5分）

答：a)检修设备与运行设备确已隔断；

b)安全措施确已完善和正确执行；

c)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和爆炸危险等。

4、简述干粉灭火器的构造及使用方法和注意事项。（15分）

答：1)构造：手提式干粉灭火器有内装式、外置式和贮压式三种结构，现以内装式为主，一般由筒体、筒盖、贮气钢瓶、喷射系统和开启机构等部件构成。

2)使用方法：手提式干粉灭火器使用时，在离火几米远处，将灭火器立于地上，用手握紧喷嘴胶管，另一手拉住提环，用力向上拉起并向火源移近，这时器内就会喷出一股带大量白色粉沫的强大气流。

3)灭火注意事项：在室外使用时，应占据上风方向喷射。

5、热动公司2016年度安全生产控制指标有哪些？（10分）

答：1、人员重伤及死亡数量为0；2、轻伤事故率≤3‰；3、大事故及以上安全生产事故发生率为0；4、一般及以下事故少于2（含2）起；5、职业病发病率0；6、无公司财产、物资失窃事件；7、员工安全培训教育率100%，管理人员、特种作业人员持证上岗率100%；8、隐患整改率100%；9、新、改、扩建项目“三同时”手续办结率90%；10、安全生产会议出席率100%。

6、写出你岗位名称和安全精细化管理工作职责（15分）

答：各部门岗位“一口清”。