安全考试题

一、填空题：（每题2分，共50分）

1、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，必须装设不低于      高的栏杆和不低于    毫米高的护板。如在检修期间须将栏杆拆除时，必须装设临时遮拦，并在检修结束时将栏杆立即回装。

2、禁止利用        悬吊重物和起重滑车。

3、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应             ，铁板必须             。

4、所有高温管道、容器等设备上都应有保温，保温层应          。室内温度在25 ℃，保温层表面温度一般不超过50℃。

5、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的              部分，以及把手伸进          内。

6、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或                  行走和坐立，如必须在管道上坐立才能工作时，必须做好安全措施。

7、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能             的地方，例如：汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门，煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽包水位计等处。如因工作需要，必须在这些处所长时间停留时，应          。

8、任何电气设备上的标识牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人                  。

9、发现有人触电，应立即           ，使触电人脱离电源，并进行急救。如在高空工作，抢救时必须注意防止高空坠落。

10、使用电气工具时，不准提着电气工具的                。在梯子上使用电气工具，应做好防止感电坠落的安全措施。

11、所谓运用中的电气设备，系指全部带有电压或一部分             及一经操作即带有电压的电气设备。

12、电气设备分为高压和低压两种：高压指设备对地电压在          以上者，低压指设备对地电压在           以下者。

13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：停电、验电、装设接地线、

14、工作票签发人不得兼任该项工作的                    。

15、禁止在起重机吊着的重物下边                          。

16、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过          时，必须使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。

17、工作票签发人、工作负责人、工作许可人应负工作的                。

18、继电保护人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时，不论与本身工作是否有关，应              ，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作；若异常情况是本身工作所引起，应保留现场并立即           ，以便及时处理。

19、在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时，要与运行设备保持一定距离，防止误碰运行设备，造成保护误动作。                   时，要防止振动，防止误碰，要使用绝缘工具。

20、高压设备发生接地时，室内不得接近故障点      以内，室外不得接近故障点      以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

21、禁止在工作场所存放汽油、煤油、                 等易燃物品。

22、不准靠近或接触任何有电设备的                 。

23、安全带的挂钩或绳子应挂在                       的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。

24、转动机械试运行起动时，除运行操作人员外，其他人员应先远离，               ，以防止转动部分飞出伤人。

25、转动机械检修完毕后，转动部分的                  应牢固地装复，否则不准起动。

二、单选题：（每题1分，共10分）

1、《电力设备典型消防规程》规定，防火重点部位一般是指（    ）的部位和场所。

A： 火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大

B：易燃易爆品多、人员密集、易发生火灾、火灾不容易施救

C：易发生火灾事故的场所、人员密集、火灾不易施救、易发生爆炸场所

D：火势容易扩大、消防通道不畅、易燃易爆物品多、火灾不易施救

2、《电力设备典型消防规程》规定，动火工作间断、终结时必须检查现场有无遗留（    ）。

A：工具

B：人员

C：杂物

D：火种

3、在事故原因分析中，下列不属领导责任问题的是（  ）

A：人的不安全行为

B：反事故措施不落实

C：规程制度不健全。

D：企业安全生产责任制不落实

4、事故调查有(1)保护事故现场；(2)分析原因(3)调查事故情况(4)收集原始资料(5)分析责任(6)认定事故等级执行程序，下列正确的事故调查程序是：（  ）

A：(1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)

B：(1)→(4)→(3)→(2)→(6)→(5)

C：(1)→(2)→(4)→(3)→(5)→(6)

D：(1)→(4)→(3)→(2)→(5)→(6)

5、《中华人民共和国安全生产法》规定，新建、改建、扩建工程项目的（    ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A：组织措施

B：设备设施

C：安全设施

D：作业环境

6、胸外按压要以均匀速度进行，每分钟（    ）次左右，每次按压和放松的时间相等。

A： 30

B： 20

C： 80

D： 120

7、强酸或碱灼伤应立即用大量清水彻底冲洗，迅速将被侵蚀的衣物剪去。为防止酸、碱残留在伤口内，冲洗时间一般不少于（    ）min。

A：2

B：10

C：30

D：5

8、触电急救，首先要使触电者（    ）。

A：保持呼吸

B：神智清醒

C：迅速脱离电源

D：恢复心跳

9、在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂（    ）的标示牌。

A：止步，高压危险

B：禁止合闸，有人工作

C：禁止攀登，高压危险

D：严禁跨越

10、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（    ）进行一次自行检查，并作出记录。

A：每周

B：每月

C：每季

D：每年

三、判断题：（每题1分，共15分）

1、锅炉的三大安全附件是指 安全阀 、 压力表 、 水位计 。 （    ）

2、只要电压低于36V即可随意碰触。 （    ）

3、可以利用较粗的管道悬吊重物和起重滑车。  （    ）

4、我国安全生产方针是“安全生产，人人有责”。   （    ）

5、从事特种作业的劳动者经过专门培训即可进行特种作业。（    ）

6、只要工作必需，可以在工作场所存储少量易燃物品（如：汽油、煤油、酒精等）。  （    ）

7、交直流电焊机的一次线不准超过２m，二次线接头不超过３个。（    ）

8、检修项目中止后再次开工时，应重新进行现场安全交底。（    ）

9、电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。（    ）

10、锅炉炉膛内部检修不属密闭空间作业。（    ）

11、 热力机械工作票中“运行人员补充安全措施”一栏，应填写要求运行人员做好的安全措施。 （    ）

12、消防工作的方针是以消为主，以防为辅。（    ）

13、灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示偏低。（    ）

14、《安全色》规定，有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是：红色表示禁止、停止；黄色表示警告、注意；蓝色表示指令、必须遵守的规定；绿色表示提示、安全状态、通行。（    ）

15、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。（    ）

四、问答题（每题5分，共15分）

1、工作人员的工作服有什么要求？

答：

2、电气工具和用具使用的注意事项有那些？

答：

3、四不放过原则指的是什么？

答：

五、案例分析题：（10分）

案例：某厂在27日对#42、#43吸收塔循环泵入口短管及塔壁处进行鳞片修补施工，施工单位工作人员为了加快施工进度，凭经验增加了固化剂的添加比例，准备缩短鳞片固化时间；当天作业人员在完成了#43吸收塔循环泵入口处的修补任务后，将所有的材料料与工具都带出吸收塔外，监护人对现场进行检查完毕，确认无异常后全体人员于27日18时50分全部撤离。28日01时24分，检修球磨机加班人员现吸收塔入口人孔门有火喷出，并报火警。某厂消防中队、某市消防大队分别于28日01:32和01：58分先后到达现场组织灭火，于28日02时14分将火扑灭。

根据上述案例做以下回答：

1、这起事故暴露出来的问题为（        ）。

A、施工人员缺乏必要的技术工艺知识和化学品安全知识

B、施工人员对现场存在的风险知情不报

C、施工单位生产管理制度不严格

D、技术人员工作随意性大，未按要求进行操作

E、业主方技术人员对鳞片修补工艺不了解，对防腐材料的理化特性不了解，不了解鳞片漆中加入过量固化剂会引发引发施工材料自燃，故不能对存在的风险准确评估并编制有针对性的防范措施，没能从措施上控制火灾的发生

2、针对此事件应采取的安全防范措施为（        ）。

A、加强安全教育，提高施工人员的安全意识

B、督促承包商对施工人员进行必要的安全技术培训

C、采取有效措施加强对承包商的安全管理工作。

D、业主单位应采取有效措施提高工程技术人员的技术技能水平，提高他们对作业风险的辨识能力

E、合理安排工期，控制施工进度及节点