山东三岳化工有限公司电袋除尘器考试题

1填空题

（1）本项目单台布袋除尘器滤袋规格是（φ160mm×8000mm），数量（2720）条，滤袋材质为（PPS+PTFE浸渍）。单台布袋除尘器过滤面积是（10938m2）。单台布袋除尘器能处理的工况风量约为（650000）m3/h。单台除尘器结构上分为（2）电场（8）仓室布置，（12）个灰斗。本项目布袋除尘器滤袋全过滤风速为：（0.99m/min）。设计保证出口含尘浓度：（≤20mg/Nm3）。

（2）本项目布袋除尘器使用的喷吹脉冲阀规格为（上海袋配新4寸淹没式），单台除尘器共有（8）套喷吹系统。单台除尘器脉冲阀的数量为（160）只。脉冲阀喷吹间隔：（5-30秒可调）。

（3）本项目布袋除尘器的设计耐压范围：（-7000Pa～+7000Pa）。

（4）除尘器电场区的主要作用是（将粉尘荷电，预除尘）

（5）《锅炉大气污染物排放标准》的国家代号是：（GB13271-2014）。

（6）电场区阴极线的规格是（BS新型芒刺线），材质为（SPCC）。

（7）袋笼后处理工艺为：（酸洗除锈后有机硅喷涂）

（8）对于整台布袋除尘器而言，（滤袋）是其核心部件。滤料质量直接影响除尘器的除尘效率，滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。

（9）除尘器进风口尺寸（3000x2800）；出风口尺寸（2000x4000）。

（10）离线系统和旁通系统气缸的行程均为：（550mm），实际有效行程：（520mm）

2 选择题

（1）布袋除尘器主要是采用（A）进行过滤的除尘设备。

A滤袋   B水膜  C活性炭  D铁丝网

（2）三岳布袋除尘器滤袋的材质为：（A）

A pps+PTFE浸渍滤料  B PPS/HBT复合滤料  C PTFE  DP84

（3）三岳项目，单台布袋除尘器脉冲阀数量为：（C）

A 106   B 96  C 160  D256

（4）布袋除尘器旁通阀的作用是：（D）

A 一直开，保护滤袋   B 保护锅炉   C 没用的设备   D 避免锅炉爆管产生的水汽或者高温烟气、锅炉投油时等不利情况对滤袋造成影响

（5）脉冲阀用于布袋除尘器清灰系统，它的作用是：（B）

A 装饰用   B 自动控制下的清灰控制，保证除尘器正常运行  C 过滤作用  D 没什么用

（6）除尘器灰斗低料位的作用是：（A）

A 表示积灰已经清理完毕  B 没什么用  C 装饰用   D 表示积灰超出设计界限，必须马上清灰

（7）除尘器灰斗高料位的作用是：（D）

A 表示积灰已经清理完毕  B 没什么用  C 装饰用   D 表示积灰超出设计界限，必须马上清灰

（8）布袋除尘器的袋笼后处理工艺为：（B）

A 镀锌   B 有机硅喷涂   C 涂油漆   D 喷砂

（9）三岳项目电厂区阳极板的理论厚度为：（A）

A 1.5mm  B 0.5mm   C 5mm  D 不确定

（10）S三岳项目电场区阳极板的间距为：（B）

A 150mm  B 400mm  C 500mm  D 600mm

3判断题

（1）布袋除尘器是采用滤袋作为烟气过滤的设备。正确

（2）旁通作为除尘器的保护措施，在目前的情况下，是允许采用的。但是在不久的将来，需要全面禁止。正确

（3）进风装置的风量调节阀的作用除了烟气流通外，还可以调节烟气的流量，使进入各仓室的烟气尽量均匀。正确

（4）三岳的除尘器保温，采用120mm厚度的岩棉保温，外覆盖0.6mm厚度的彩钢瓦。这样可以保证外表面温度最高不超过环境温度+50℃。正确

（5）除尘器结构设计要考虑到各种不利因素，包括静载、动载荷、雪载荷和震载荷等，但是，不需要考虑风载荷。错误

（6）布袋除尘器喷吹系统的压缩空气品质为除水除油仪表用气。正确

（8）灰斗料位计主要起装饰作用。错误

（9）布袋除尘器进风口测微仪主要起检测作用，当烟气温度超过设定值时，系统打开旁通阀，关闭离线阀门，保护滤袋。正确

（10）三岳项目中，袋笼采用镀锌工艺，延长袋笼的使用寿命。错误

4问答题

（1）论述电袋除尘器的工作原理？

答： 电袋除尘器是一种把电除尘和布袋除尘结合起来的除尘处理工艺。他的工作原理是：在引风机的作用下，锅炉烟气进入电袋除尘器，首先在电场区，粉尘粒子被荷电，并被阳极板收集。剩余下来的一小部分粉尘随着烟气流进入布袋区，在滤袋外表面被收集。由于粉尘在电场区携带了负电荷，因此，其性质发生了改变。当被滤袋外表面收集后，由于同性相斥的原理，粉尘积灰形成的灰尘饼具有蓬松多空隙结构，这种结构使得电袋除尘器过滤性能得到很大改善，保证其能进行更加深度的精密过滤，同时，又降低了过滤阻力。因此，其除尘工艺可以描述为：粉尘荷电预沉降+低阻力精密深度过滤。

（2）布袋除尘器的清灰控制上有三种方式，分别是什么？

答：定时、定阻、手动。