节能控制系统操作手册

浙江省丽水市海威光控科技有限公司

售后服务热线13034248522

一．总说明：本设备的上位机是触摸屏，操作时只需轻点相应部位即可进行控制操作。各菜单的绿色返回按钮点击后都会回到上级菜单，各菜单的操作说明都具有对相应菜单操作方法的详细说明，点击即可查看。

二．点击首页的绿色方框（进入操作系统）即可进入主菜单。

三．主菜单操作说明：

1.绿色圆形指示灯是各自下方蓝色方形按钮的工作状态指示器，当点击某个蓝色方形按钮，相应的指示灯发光时，表示该蓝色方形按钮工作状态设定成功。

2.当断开远程时，设备的本地控制和远程控制由主菜单上方形按钮选择控制。

在本地控制状态下：a.当选择在手动控制时，灯具回路和车道指示器在手动控制菜单上由手动任意设定，b.当选择在自动控制时，灯具回路和车道指示器按设定好的昼夜模式自动智能运行。

在远程控制状态下：灯具回路和车道指示器可以通过GPRS网络在远程计算机和手机上进行手动操作。

3.当连接远程时，本地控制和远程控制切换，通过GPRS网络在远程计算机和手机上进行操作，切换到本地或远程任一种状态，即可按2的（本地控制状态下；在远程控制状态下）内容操作。

4.手动控制，当按钮已经选择好手动控制，然后再点击红色方框（手动控制），进入手动控制菜单。

在手动控制菜单上，有12个回路可以进行启动/停止操作，绿色和红色方框是启动/停止按钮，启动/停止按钮上方是指示灯。

5.自动控制，当按钮已经选择好自动控制，然后再点击红色方框（自动控制），进入自动控制菜单，自动控制操作如下：

a.循环天数设定，可以把12个回路设定成1、2、3天不同的循环天数，具体操作为点击白色数字框，在弹出键盘上进行数字设定。

b.各回路的A、B、C日的设定，具体操作为点击白色数字框，在弹出键盘上进行数字设定，数字（0）代表在此回路在此循环日无开启；数字（1）代表在此回路在此循环日内只在白天开启；（2）代表在此回路在此循环日内全天开启。

c.时钟调整/运行，长按时钟调整可以使时钟停止运行，然后点击月、日、时、分、秒白色数字框，在弹出键盘上进行数字设定，设定完毕后，点击时钟运行，使时钟继续运行。（这点很重要，如果时钟停止运行会造成灯具回路昼夜不能切换）

6.点击红色方框（自然光），进入自然光显示与照度设定菜单，操作如下：

a.自然光跟踪和模拟自然光按钮可以互相切换，模拟自然光是在调试时使用，设备正常运行时，应处在自然光跟踪状态。

b.自然光显示框内是显示自然光跟踪或模拟自然光时的亮度值。

c.夜间模式和白天模式设定是点击白色数字框，在弹出键盘上进行数字设定，设定的数字依据不同灯具技术参数而定。

d.点击红色条框，弹出照明灯具照度控制菜单，在此菜单点击白色数字框，可以在弹出键盘上进行数字设定，设定的数字依据不同灯具技术参数而定。

7.点击红色方框（指示牌），进入车道指示器控制设定菜单，操作如下：

a.绿色方框是车道指示器各运行状态的按钮，当点击选中某个状态时，其他状态自动关闭。

b.圆型绿色指示灯是各相应控制按钮的工作指示，当选中状态时，相应的指示灯会发光。

8.点击红色方框（指示牌24节气），进入24节气日出、日落时间设定菜单，此菜单内容是控制器设定的24节气日出、日落时间，在白色数字框内自动显示，供查看用。点击红色条框弹出隧道白天灯具回路的开/关时间，在白色框内显示的数字是通过调整时钟运行时间自动显示的，时钟调整参照第5点.c条操作。

9.点击红色方框（车检显示），进入车检位置显示和当前车流量显示菜单，在此菜单可以看到：

a.隧道洞口车辆检测器的模拟分布位置，当车辆经过车辆检测器时，相应位置的模拟车辆检测器就发光。（红色按钮）

b.在白色数字框内可以看到当前进入和驶出隧道的车辆记录，此记录在隧道无车辆时即自动清零。

c.添加和减少车辆按钮是调试用的。

d.点击条形红框可以进入当天实时车流状况菜单，在此菜单的白色数字框内可以看到两隧道口实时进出的车辆，按清零按钮，可以将数字清零。

10.点击红色方框（日车流量），进入日车流量统计菜单，在此菜单的白色数字框内可以看到五天内的日车流量数据。

11.点击红色方框（月车流量），进入月车流量统计菜单，在此菜单的白色数字框内可以看到12个月的车流量数据。

12.点击红色方框（年车流量），进入年车流量统计菜单，在此菜单的白色数字框内可以看到6年的车流量数据。

13．厂家调试菜单为厂家调试专用，非有关人员请勿打开。

14.风机控制和水泵控制及视频控制，此工程没连接到本控制器。

15．备用暂未使用。