滕州市宏昇门业有限公司年产1200套木门项目竣工环境保护验收意见

2019年12月18日，滕州市宏昇门业有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市宏昇门业有限公司年产1200套木门项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市宏昇门业有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市宏昇门业有限公司年产1200套木门项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了本项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东省枣庄市滕州市宏昇门业有限公司投资 240 万元于山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞西路 566 号建设年产1200套木门项目。公司租赁滕州市大地机床有限公司现有厂房4600平方米，项目主要进行木材加工及表面处理（喷漆），项目建成达产后可年生产木门 1200 套、护墙板400 平方米、家具系列产品400 套。项目定员60人，采用长白班工作制，每班工作8小时，年运营天数300天。

# 本项目主要设备有立铣机、冷压机、打磨机、雕刻机等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2019年5月建设，为新建项目，2019年1月，滕州市宏昇门业有限公司委托枣庄市环境保护科学研究所编制《年产1200套木门项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2019年4月26日滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-103号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目投资总额240万元，其中环保投资30万元，约占项目总投资的12.5%。（四）验收范围

本次是对“滕州市宏昇门业有限公司年产1200套木门项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-103号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

本项目原建设情况中1#厂房生产车间内危废间、一般固废间不在生产车间内建设，建设在1#厂房南面厂地；2#厂房生产车间增建组装压合车间。

本项目建设情况略微变动，总体建设规模不变。经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变更不属于重大变动。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为职工生活污水，职工生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，排入滕州市第二污水处理厂。

（二）废气

本项目运营期废气主要为木质板材下料、雕刻、打磨、钻孔等工序产生的粉尘，组装压合工序产生的有机废气，喷漆房产生的喷漆、晾干废气等。木工车间板材裁板、镂铣、刻花等工序中产生的粉尘，通过中央除尘系统，于固定产尘位置上方设置集气罩，粉尘收集后进入布袋式除尘器进行处理，然后经车间外一根15m高排气筒排放。喷漆及晾干工序产生的废气经“干式喷漆柜+UV光氧+活性炭环保柜”处理后再通过 15m 高排气筒排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为推台锯、雕刻机、立铣机等设备及袋式除尘器配套风机运行过程产生的噪声，源强约 65~85dB(A)。选用低噪声设备，并通过基础减振、建筑隔音等措施降低噪声对周边的影响。

（四）固废

项目产生的一般固体废物木材边角料，木材碎屑，废包装材料等，外售综合利用。生活垃圾由环卫部门定期外运处理。

项目产生的废油漆桶，废活性炭，废光氧 UV 灯管，等危险废物，委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，排入滕州市第二污水处理厂。

验收监测期间，排污口pH值检测结果在7.29～7.37，氨氮的检测结果在1.81～2.24mg/L，化学需氧量的检测结果在24～32mg/L，悬浮物的检测结果在7～11mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级水质标准。

（二）废气

验收监测期间，本项目废气排气筒中VOCs的排放浓度最大值为0.985mg/m3，排放速率最大值为0.0034 kg/h，符合《挥发性有机物排放标准 第3部分 家具制造业》（DB 37/2801.3-2017）表1相关要求；颗粒物有组织排放浓度最大值为2.5mg/m3，排放速率最大值为0.015kg/h；颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）表2中二级标准要求。

无组织废气监测结果表明：厂界VOCs浓度最大值为0.165 mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分 家具制造业》（DB 37/2801.3-2017）表2相关要求；厂界颗粒物浓度最大值为0.867mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，厂界甲醛浓度最大值为0.17 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1相关要求。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在53.6～56.9dB(A)，夜间噪声检测结果在43.1～44.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“3类”标准要求。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年12月