室内门加工项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：滕州市固诺家居有限公司

编制单位：滕州市固诺家居有限公司

2019年11月

# 前  言

滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目建设地点位于滕州经济开发区广源东路788号，项目中心经纬度：经度117°11′16″，纬度35°02′03″。该项目总占地面积9400平方米，总建筑面积9400平方米，主要建筑内容包括2座生产车间。项目总投资200万元，其中环保投资30万元。

企业于2018年6月委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目环境影响报告表》，2018年7月3日滕州市生态环境局以滕环行审字〔2018〕B-120号进行了环评批复，同意建设室内门加工项目及相应配套设施。

2019年9月，滕州市固诺家居有限公司组织对室内门加工项目的竣工环境保护验收工作，山东环安检测科技有限公司于2019年9月5日—2019年9月6日、2019年11月11日—2019年11月12日对污染物排放情况进行了现场监测，根据现场检查情况和监测数据，编制了验收监测报告。

# 目   录

前  言	II

目   录	I

第一章 总 论	1

1.1 验收内容及目的	1

1.2编制依据	1

1.3 验收对象	3

第二章 建设项目概况	4

2.1 项目地理位置及厂区平面布置	4

2.2 项目环境保护目标	4

2.3 项目工程概况	7

2.4 工程建设内容	7

2.5 主要工艺流程	11

2.6产污环节及污染治理措施	12

2.7 项目变更情况	13

第三章 环评结论及环评批复要求	14

3.1 环境影响评价报告表主要结论及建议	14

3.2 环评批复	19

第四章 验收监测调查	21

4.1监测目的和范围	21

4.2验收期间工况调查	21

第五章 验收标准	22

5.1执行标准	22

5.2标准限值	22

第六章 验收监测内容	24

6.1废气监测	24

6.2废水监测	42

6.3噪声监测	42

第七章 环境风险防范措施及分析	44

7.1环境安全防范措施检查	44

7.2导排系统检查	44

7.3 各类设施防渗、防腐核查	44

第八章 环境管理检查	45

8.1环保机构设置和环保管理制度检查	45

8.2 环境监测计划	45

8.3 环保投资核查	46

8.4 施工期及试运行期扰民事件情况调查	46

第九章 环评批复落实情况	47

第十章 结论与建议	50

10.1 工程基本情况	50

10.2 环保执行情况	50

10.3 监测结果	52

10.4 验收结论	54

10.5 建议	54

附件目录:

附件1委托书

附件2建设单位验收期间监测工况说明

附件3环评批复

附件4 检测报告

# 第一章 总 论

## 1.1 验收内容及目的

### 1.1.1 验收内容

核查工程在设计、施工和试运营阶段对设计文件和环境影响报告表及批复中所提出的环境保护措施的落实情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；核查项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容以及各个工段原辅材料的使用情况；核查各个生产工段的污染物的实际产生情况以及已采取的污染控制和生态保护措施，评价分析各项措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的污染物达标排放情况和污染物排放总量的落实情况；核查其环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环境管理制度执行情况、环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

### 1.1.2 验收目的

本次验收监测与检查的主要目的是通过对该项目外排污染物达标、环保设施运行效率、污染治理效果的监测，对该项目环境管理水平检查及公众意见调查等，综合分析、评价得出结论，以验收报告的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收及验收后日常监督管理的技术依据。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）。

### 1.2.2其他法规、条例

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（15）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

（16）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（环境保护部，国环规环评[2017]4号文）；

（17）关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》(生态环境部公告2018年第9号)；

（18）关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）

（19）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环办[2015]52号）》

（20）《排污许可证管理暂行规定》；

（21）《固定污染源排污许可分类管理名录》；

（22）《关于调整建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理有关事项的通知》。

### 1.2.3技术文件

（1）青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制的《滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目环境影响报告表》（2018年6月）；

（2）滕州市生态环境局《关于滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目环境影响报告表的批复》（滕环行审字〔2018〕B-120号）（2018年7月3日）；

（3）山东环安检测科技有限公司出具的验收检测报告；

（4）滕州市固诺家居有限公司提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

## 1.3 验收对象

本次验收对象为室内门加工项目生产线及配套建设的储运工程、公用工程、辅助工程和环保工程。

详见表1-1。

表1-1 验收对象一览表

| 类别 |  | 监测对象 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放 | 废气 | 开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨生产工序排气筒P1（颗粒物）、P2（颗粒物）；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序排气筒P3（颗粒物、VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计、甲醛）、P4（颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯）；厂界VOCs、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放监测。 |
|  | 噪声 | 厂界噪声监测 |
|  | 固体废物 | 一般固废处置措施、危险废物处置措施的检查 |
|  | 废水 | 化粪池的检查 |
| 环境管理检查 |  | 环境管理制度、环保设施运行管理、厂区绿化、环境监测计划、环保投资核查等 |
| 风险防范措施 |  | 环境风险应急预案、环境安全防控体系等 |

# 第二章 建设项目概况

## 2.1 项目地理位置及厂区平面布置

滕州市固诺家居有限公司位于滕州经济开发区广源东路 788 号，项目厂址南侧和东侧均临园区道路，北邻山东箭波通信设备有限公司，西侧为山东恒瑞磁电科技有限公司。项目中心经纬度：经度117°11′16″，纬度35°02′03″。项目地理位置见图2-1。

该项目总占地面积9400平方米，总建筑面积9400平方米，主要为2座生产车间等。厂区平面布置图见图2-2。

## 2.2 项目环境保护目标

本项目位于滕州经济开发区广源东路 788 号，周边无风景名胜区、生态保护区等敏感保护目标。与环评阶段相比，本项目周围1km范围内主要敏感目标未发生变化。

本项目为新建项目，不存在环境遗留问题。

本项目周围主要敏感目标详见表2-1。

表2-1环境保护敏感目标表

| 名称 | 方位 | 距离厂界最近距离（m） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 后辛庄村 | SE | 460 | 600 |
| 王开一村 | N | 260 | 600 |
| 滕州二中新校 | NW | 390 | 400 |
| 小王开村 | NW | 640 | 450 |

项目所在地

图2-1 项目地理位置图（比例尺1:500000）

本项目所在厂区

本项目建设区域

大门

图2-2 项目厂区平面布置图  比例尺1：5000

本项目建设区域

1#生产车间

2#生产车间

2.3 项目工程概况

N

项目名称：室内门加工项目

建设单位：滕州市固诺家居有限公司

建设性质：新建

建设规模：该项目总占地面积9400平方米，总建筑面积9400平方米，主要为生产车间等。项目实际总投资200万元，其中环保投资30万元。

建设地点：滕州经济开发区广源东路 788 号

劳动定员及年操作时间：共有工作人员60人，一班工作制，每班8小时，年工作300天。

## 2.4 工程建设内容

### 2.4.1 项目组成

该项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程，具体见表2-2。

表2-2 项目基本组成一览表

| 工程类别 | 主要内容 | 环评建设内容及规模 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 钢构，单层，建筑面积6059平方米，主要进行木门机加工、 喷底漆工序及原料、成品储存 | 钢构，单层，建筑面积8459平方米，主要进行木门机加工、喷底漆工序及原料、成品储存 |
|  | 2#生产车间 | 钢构，单层，建筑面积2400平方米，主要进行喷面漆工序 | 同环评 |
| 储运工程 | 仓库 | 未单独设置，原辅材料和成品均于生产车间内存储 | 同环评 |
|  | 运输 | 厂内人工运输，厂外货车运输 | 同环评 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由自来水公司引入 | 同环评 |
|  | 供电系统 | 供电由滕州市供电公司供应 | 同环评 |
| 环保工程 | 废气 | 开料、雕刻、封边、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒P1有组织排放；热压、贴皮工序产生的废气经UV光催化氧化设备处理后通过1根15m高排气筒P2有组织排放；喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+UV光催化氧化设备处理后通过1根15m高排气筒P3有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。 | 开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。 |
|  | 废水 | 本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用，每月排放一次，排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 | 本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排 |
|  | 噪声防治 | 选用低噪声级设备，车间隔音，基础减震措施 | 同环评 |
|  | 固废 | 生活垃圾环卫定期清运；木材下脚料、收尘装置收集的木尘企业收集后外售处理；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器、UV灯管危废库暂存后委托有资质单位处理。 | 生活垃圾环卫定期清运；木材下脚料、收尘装置收集的木尘企业收集后外售处理；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器危废库暂存后委托有资质单位处理。 |

### 2.4.2 生产设施

本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设备数量（台/套） | 实际设备数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子锯 | 1 | 1 |
| 2 | 推台锯 | 3 | 3 |
| 3 | 单片锯 | 2 | 2 |
| 4 | 多片锯 | 2 | 2 |
| 5 | 横切锯 | 1 | 1 |
| 6 | 四边锯 | 2 | 2 |
| 7 | 修边锯 | 2 | 2 |
| 8 | 切角机 | 2 | 2 |
| 9 | 升降台 | 2 | 2 |
| 10 | 高频拼板机 | 1 | 1 |
| 11 | 热压机 | 2 | 2 |
| 12 | 线条压合机 | 1 | 1 |
| 13 | 木工冷压机 | 4 | 4 |
| 14 | CNC雕刻机 | 2 | 2 |
| 15 | 自动封边机 | 3 | 3 |
| 16 | 钻铣机床 | 2 | 2 |
| 17 | 多功能加工中心 | 2 | 2 |
| 18 | 综合加工中心 | 2 | 2 |
| 19 | 立铣 | 2 | 2 |
| 20 | 四面刨 | 1 | 1 |
| 21 | 双面刨 | 2 | 2 |
| 22 | 平面砂光机 | 3 | 3 |
| 23 | 线条砂光机 | 3 | 3 |
| 24 | 异形砂光机 | 2 | 2 |
| 25 | 打磨机 | 20 | 20 |
| 26 | 涂胶机 | 2 | 2 |
| 27 | 切皮机 | 1 | 1 |
| 28 | 无线拼皮机 | 1 | 1 |
| 29 | 高频拼框机 | 2 | 2 |
| 30 | 高频组装机 | 1 | 1 |
| 31 | 自动喷涂线设备 | 1 | 1 |
| 32 | 喷枪 | 12 | 12 |
| 合计 |  | 90 | 90 |

### 2.4.3原料和产品

- 2.4.3.1 原料消耗量

企业生产过程中实际原料消耗量详见表2-4。

表2-4 项目原料消耗情况一览表

| 类别 物质 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木方 | 300方 | 300方 | 外购 |
| 木皮 | 3000m2 | 3000m2 | 外购 |
| 水基胶粘剂 | 500kg | 500kg | 外购 |
| 热熔胶（EVA颗粒） | 200kg | 200kg | 外购 |
| 油漆 | 4.49t | 4.49t | 外购 |
| 五金配件 | 1500套 | 1500套 | 外购 |

- 2.4.3.2产品方案

项目实际生产主要产品情况与环评一致，见表2-5。

表2-5  项目主要产品一览表

| 类别 产品名称 | 单位 | 年设计生产能 | 年实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烤漆门 | 套 | 1500 | 1500 |

### 2.4.4供、排水分析及水量平衡

本项目用水环节主要为生活用水和漆雾净化用水。厂区内排水雨污分流。

生活用水：本项目劳动人员60人，员工用水量按80L/人.d，全年运行天数为300天，则生活用水总量为1440m3/a。产污系数按80%计，则污水产生量约为1152m3/a，生活污水经化粪池处理后定期清运。

漆雾净化用水：根据工艺，生产过程中用水主要为漆雾净化用水。漆雾净化用水经处理系统处理后循环使用，定期清理絮凝漆渣，生产过程中会有少部分水消耗蒸发，需补充新鲜水量约为0.05m3/d，15m3/a。

综上，本项目新鲜水年用水量为1455m3，本项目水平衡图见图2-3。

自来水1455

生活用水

损耗288

1152

1440

漆雾净化用水

水处理系统

化粪池处理后定期清运

循环使用

15

损耗15

图2-3 项目水平衡图（m3/a）

## 2.5 主要工艺流程

项目生产工艺流程图见图2-4。

图2-4 项目生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程简述：

对原料裁切后进行涂胶拼板，进入热压机或冷压机压合，然后雕刻、封边、铣型打孔、砂光，然后涂胶贴皮，拼框组装后打磨，喷漆后即为成品，包装入库。拼板、贴皮涂胶采用水基胶粘剂，热压机采用电导热油热压机、贴皮采用电加热；

封边采用热熔胶，封边采用电加热；底漆采用UV 漆，采用UV 光烘干固化；面漆采用水性漆，采用电热烘干固化。

## 2.6产污环节及污染治理措施

### 2.6.1 废气

本项目产生的废气为开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的颗粒物废气和封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醛废气。开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。

### 2.6.2 废水

本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排。

### 2.6.3 固废

本项目固体废物主要为生活垃圾、木材下脚料、收尘装置收集的木尘、废漆渣、废油漆桶、废胶桶等废弃容器。

1、生活垃圾：项目生活垃圾产生量为12.6t/a，生活垃圾由专门生活垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。

2、木材下脚料、收尘装置收集的木尘：项目木材下脚料、收尘装置收集的木尘产生量为5.0t/a，企业收集后外售处理。

3、废漆渣：项目废漆渣产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》属于危险废物，危废类别 HW12，废物代码900-252-12，危险废物危废库暂存后委托有资质单位处理。

4、废油漆桶、废胶桶等废弃容器：项目废油漆桶、废胶桶等废弃容器产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》属于危险废物，危废类别 HW49，废物代码900-041-41，危险废物危废库暂存后委托有资质单位处理。

### 2.6.4 噪声

本项目主要噪声源为电子锯、横切锯等设备运行时产生的噪声，噪声级在75-85dB(A)之间，企业对各种设备安装了基础减震等措施，减少了由于设备震动产生的噪声。

## 2.7 项目变更情况

与原环评相比，项目主要变化情况详见表2-6。

表2-6 项目变更情况一览表

| 项目 | 环评设计及批复内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 钢构，单层，建筑面积6059平方米，主要进行木门机加工、 喷底漆工序及原料、成品储存 | 钢构，单层，建筑面积8459平方米，主要进行木门机加工、喷底漆工序及原料、成品储存 |
| 废气 | 开料、雕刻、封边、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒P1有组织排放；热压、贴皮工序产生的废气经UV光催化氧化设备处理后通过1根15m高排气筒P2有组织排放；喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+UV光催化氧化设备处理后通过1根15m高排气筒P3有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。 | 开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。 |
| 废水 | 本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用，每月排放一次，排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 | 本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排 |
| 固废 | 生活垃圾环卫定期清运；木材下脚料、收尘装置收集的木尘企业收集后外售处理；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器、UV灯管危废库暂存后委托有资质单位处理。 | 生活垃圾环卫定期清运；木材下脚料、收尘装置收集的木尘企业收集后外售处理；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器危废库暂存后委托有资质单位处理。 |

本项目发生的以上变动情况，不在环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）文中所列的重大变动情况之内，不属于重大变动。

# 第三章 环评结论及环评批复要求

## 3.1 环境影响评价报告表主要结论及建议

评价结论

一、建设项目概况 滕州市固诺家居有限公司拟在滕州经济开发区广源东路 788 号，建设室内门加工项目，符合当地发展需要的，也符合国家有关政策法规的要求。该项目总投资200万元，占地面积9400平方米，新建室内门加工项目生产线及其配套辅助设施，符合国家产业政策。拟建项目劳动定员60人，实行一班工作制，每班8小时，年工作300天。 二、产业政策、相关规划的符合性及周围环境敏感性分析 1、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于鼓励类，也不属于限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 2、项目建设地点位于滕州经济开发区广源东路788号，项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。综上所述，本项目的选址合理。 综上，滕州市固诺家居有限公司新建室内门加工项目符合国家产业政策，符合环境管理的要求。 三、污染分析及控制措施 1、废气 本项目产生的废气为开料、雕刻、封边、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的颗粒物、VOCs废气，热压、贴皮工序产生的甲醛、VOCs废气，喷漆、烘干工序产生的颗粒物、VOCs、二甲苯废气。开料、雕刻、封边、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒P1有组织排放；热压、贴皮工序产生的废气经UV光催化氧化设备处理后通过1根15m高排气筒P2有组织排放；喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+UV光催化氧化设备处理后通过1根15m高排气筒P3有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。颗粒物废气有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域最高允许排放浓度的要求，颗粒物废气无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs、二甲苯废气有组织排放《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求，VOCs二甲苯废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值；甲醛废气有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求，甲醛废气无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、废水 本项目本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用，每月排放一次，排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准中限值要求。 3、固体废物 本项目产生的固体废物为生活垃圾、木材下脚料、收尘装置收集的木尘、废漆渣、废油漆桶、废胶桶等废弃容器、UV灯管。所有固体废物均达标处理不外排，不会造成二次污染。 4、噪声 项目主要噪声来自电子锯、横切锯等设备，源强为75-85dB(A)。项目在选用设备上尽量采用低噪声、振动小的机械动力设备，并根据设备产生的噪声特性及操作特点，分别采取减振、隔音等措施，同时在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注意防噪声间距。在厂区及厂界内外广泛设置绿化带，进一步降低噪声对周围环境的影响。采取上述措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 四、环境质量现状监测与评价结论 1、环境空气质量现状及评价结论 当地区域环境空气质量各污染物浓度均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》浓度限值中的二级标准。 2、地表水现状质量及评价结论 项目所在地地表水水质可以满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准的要求。 3、地下水现状质量及评价结论 项目所在区域地下水质量指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)中Ⅲ类标准的要求，地下水质量状况良好。 4、噪声现状质量及评价结论 区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类功能区标准要求。 五、环境影响评价结论 1、环境空气影响评价结论 根据大气环境影响预测结果可知，拟建项目建成后排放的污染物叠加背景值后，在评价范围和最近敏感点浓度均可达标。从环境空气角度看，项目选址是合理的。 根据大气环境影响预测结果分析，平面布置方案可行，采取环评提出的防治措施后，拟建项目排放的大气污染物对周围环境影响不大。从环境空气角度看，项目是可行的。 2、地表水环境影响分析结论 项目本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用，每月排放一次，排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水达标排放，因此，项目废水不会对地表水环境产生较大影响。 3、地下水环境影响分析 企业做好废水收集、处理的防渗措施，采取以上措施后，可以有效的防止本项目对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响。 4、噪声环境影响评价结论 该项目噪声来自电子锯、横切锯等设备，采取一些必要的设备上加装减震、隔音装置，合理布局等措施，可使厂界环境噪声排放限值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。工程投产后，设备生产噪声对周围环境不会带来明显影响。 六、总量控制分析、排污许可分析及社会、经济与环境效益分析结论 总量控制分析：按照山东省环保厅《关于加强建设项目污染物排放总量控制有关问题的通知》的要求，本项目生产过程不排放含二氧化硫、氮氧化物的废气。项目废水主要为生活废水和漆雾净化废水，漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后定期清运，项目无废水外排。因此本项目无需申请总量。 排污许可分析：根据固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版），本项目属于木质家具制造211，于2019年实施排污许可。 效益分析：拟建工程经济效益显著，从经济上讲是可行的；工程采取的各项环保措施，具有明显的环境效益；项目的建设可推进当地经济的发展，增加就业岗位，具有较好的社会效益。

措施与建设

一、措施与对策 在工程建设过程中，应切实落实好本报告表提出的各项环保措施，加强对各项污染治理措施的监督和管理，确保其正常运行，使各类污染物均能达标排放。同时加强生产管理及环境管理，减少跑冒滴漏，降低“三废”生产及排放量。 表3-1 环保措施及效果一览表 类别; 治理设施或措施; 治理对象; 处理方式; 预期效果. 废气治理; 集气罩+布袋除尘装置; 颗粒物、VOCs; +15米高排气筒（P1）排放; 达标排放. UV光催化氧化设备; VOCs、甲醛; +15米高排气筒（P2）排放; 达标排放. 水喷淋+UV光催化氧化设备; 颗粒物、VOCs、二甲苯; +15米高排气筒（P3）排放; 达标排放. 排气扇加强车间通风; 颗粒物、VOCs、甲醛、二甲苯; 无组织排放; 达标排放. 废水治理; 化粪池; 生活废水; 排入市政污水管网; 达标排放. 水处理系统; 漆雾净化废水. 噪声治理; 隔声、减振、消声; 设备等; \; 达标排放. 固废处置; 一般固废库; 木材下脚料、收尘装置收集的木尘; 收集后外售; 无排放. 危废库; 废漆渣、废油漆桶、废胶桶等废弃容器、UV灯管; 委托有资质单位处置; 无排放. 垃圾桶; 生活垃圾; 环卫清运; 无排放. 项目应采用的清洁生产措施： 1、生产设备采用密闭设备，可有效减少跑冒滴漏。 2、尽量采用低噪声、振动小的机械动力设备，并在设计中采用隔音、吸音措施。. 二、建议 1、在建设过程中，严格落实“三同时”管理规定，把设计方案中的环保措施落实到实处。 2、企业内部加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。加强机械设备的检查和维护。 3、严格控制噪声，采取设备减震、种植高达树木、加高围墙等措施确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；加强生产设备的管理，保持良好的运转状态；采取噪声较低的设备。

## 3.2 环评批复

2018年7月3日，滕州市生态环境局对本项目环境影响报告表做出了批复，审批编号为滕环行审字〔2018〕B-120号，批复中对本项目提出了以下要求：

1、加强施工期环境管理工作。要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》和《枣庄市扬尘污染防治管理办法》等相关规定，落实扬尘治理措施；施工期间产生的废水、固体废物须妥善处理，不得直接外排；施工期噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。 2、开料、雕刻、封边、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求；封边工序VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求。 热压、贴皮工序产生的废气经处理后通过15m高排气筒排放, 甲醛排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求；VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求。 项目设置密闭喷漆室，喷漆、烘干工序产生的废气经处理后通过15m高排气筒排放，废气中二甲苯、VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求；颗粒物排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求。 厂界及其周围的环境空气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）中厂界浓度限值要求。 3、室外采取雨污分流措施。漆雾净化废水经污水处理设施处理、生活污水经防渗化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A 等级标准后排入市政污水管网，进入国电银河水务(滕州)有限公司深度处理。 4、通过合理布局、建筑隔声、距离衰减以及厂区绿化降噪带，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 5、木材下脚料、收尘装置收集的木尘收集后全部外卖给物资回收公司；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器、UV灯管须委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 6、本项目卫生防护距离为生产车间外100米，在该防护距离范围内应禁止规划建设居民、学校等敏感建筑。 7、落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备，制定应急预案，并定期组织演练。 8、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 9、若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 第四章 验收监测调查

## 4.1监测目的和范围

为核查该工程主要污染源和污染物及环保设施运转情况，确定本次验收主要监测内容为废气、废水、厂界噪声。

## 4.2验收期间工况调查

在监测期间，生产负荷达到并保持在75%以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75%时，通知监测人员停止监测，以确保监测数据的有效性。

监测时间：2019年9月5日—2019年9月6日、2019年11月11日—2019年11月12日

验收监测期间工况：监测期间生产实际运行负荷见表4-1。

表4-1 监测期间生产负荷

| 日期 | 产品 | 当日产量 | 设计产量 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.5 | 烤漆门 | 4套/天 | 5套/天 | 80.0% |
| 2019.9.6 | 烤漆门 | 4套/天 | 5套/天 | 80.0% |
| 2019.11.11 | 烤漆门 | 4套/天 | 5套/天 | 80.0% |
| 2019.11.12 | 烤漆门 | 4套/天 | 5套/天 | 80.0% |

# 第五章 验收标准

## 5.1执行标准

- 废气：颗粒物废气有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域最高允许排放浓度的要求（颗粒物浓度≤10.0mg/m3）、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值要求（颗粒物速率≤3.5kg/h），颗粒物废气无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）；VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计有组织排放浓度和速率执行《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求（VOCs浓度≤40.0mg/m3、VOCs速率≤2.4kg/h，苯浓度≤0.5mg/m3、苯速率≤0.2kg/h，甲苯与二甲苯合计浓度≤20.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计速率≤1.0kg/h），VOCs、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值（VOCs浓度≤2.0mg/m3、苯浓度≤0.1mg/m3、甲苯浓度≤0.2mg/m3、二甲苯浓度≤0.2mg/m3）；甲醛有组织排放浓度和速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求（甲醛浓度≤25mg/m3、甲醛速率≤0.26kg/h），甲醛无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求（甲醛浓度≤0.2mg/m3）。

- 厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准限值。

## 5.2标准限值

### 5.2.1 废气执行标准

废气执行标准限值见表5-1。

表5-1 废气排放标准限值

| 序号 | 项 目 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（有组织废气） | 10.0 | 3.5 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 2 | 颗粒物（无组织废气） | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织 |
| 3 | VOCs（有组织废气） | 40.0 | 2.4 | 《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段 |
| 3 | 苯（有组织废气） | 0.5 | 0.2 |  |
| 4 | 甲苯与二甲苯合计（有组织废气） | 20 | 1.0 |  |
| 5 | VOCs（无组织废气） | 2.0 | / | 《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点 |
| 6 | 苯（无组织废气） | 0.1 | / |  |
| 7 | 甲苯（无组织废气） | 0.2 | / |  |
| 8 | 二甲苯（无组织废气） | 0.2 | / |  |
| 9 | 甲醛（有组织废气） | 25 | 0.26 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 10 | 甲醛（无组织废气） | 0.2 | / |  |

### 5.2.2废水执行标准

本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排，无需对废水进行检测。

### 5.2.3噪声执行标准

厂界环境噪声执行标准限值见表5-2。

表5-2 噪声执行标准限值

| 监测对象 | 项 目 | 单 位 | 限 值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 昼间噪声 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类声环境功能区 |
|  | 夜间噪声 | dB(A) | 55 |  |

# 第六章 验收监测内容

## 6.1废气监测

### 6.1.1监测点位及项目

根据项目及厂界情况，对有组织、无组织排放废气进行监测，监测内容及频次等见表6-1。

表6-1废气排放监测一览表

| 监测点位 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 排放 | 排气筒P1出口 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 排气筒P2出口 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 排气筒P3进出口 | 颗粒物、VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计、甲醛 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 排气筒P4进出口 | 颗粒物、VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计、甲醛 | 3次/天，连续监测2天 |
| 无组织 排放 | 上风向设1个监测点、下风向厂界外十米内设3个监测点 | 颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醛 | 3次/天，连续监测2天 |
|  |  | 气象因子（气温、气压、风向、风力） |  |

### 6.1.2监测分析方法

监测因子监测分析方法表6-2。

表6-2废气监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 0.001 mg/m3 |
|  | 甲醛 | GB/T 15516-1995 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | 0.13 mg/m3 |
|  | VOCs* | HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | 0.3 µg/m3 |
|  | 苯* |  |  | 0.4 µg/m3 |
|  | 甲苯* |  |  | 0.4 µg/m3 |
|  | 二甲苯* |  |  | 0.6 µg/m3 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 1.0 mg/m3 |
|  | VOCs* | HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | 0.001 mg/m3 |
|  | 苯* |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 甲苯* |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 二甲苯* |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 甲醛 | GB/T 15516-1995 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | 0.13mg/m3 |

### 6.1.3质控措施

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。

采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计、浓度等进行校核。

### 6.1.4废气监测结果及评价

监测期间监测期间气象参数见表6-3，无组织废气监测结果见表6-4，有组织废气监测结果见表6-5。

表6-3 监测期间气象监测记录

| 检测日期 | 时间 | 天气 | 气压(kPa) | 气温(℃) | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.09.05 | 10:10 | 无雨雪，无雷电 | 100.09 | 26 | 2.0 | 北 | 2/5 |
|  | 13:05 |  | 99.91 | 29 | 1.9 |  |  |
|  | 15:31 |  | 99.89 | 26 | 2.1 |  |  |
| 2019.09.06 | 9:31 | 无雨雪，无雷电 | 100.18 | 25 | 1.8 | 北 | 3/5 |
|  | 11:43 |  | 99.98 | 27 | 2.0 |  |  |
|  | 13:42 |  | 99.91 | 29 | 2.1 |  |  |

表6-4 无组织废气检测结果表

| 采样时间 | 检测项目 | 样品编号 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.09.05 | 总悬浮颗粒物 | K2019090101 -01-01~03-01 | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.300 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.317 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.284 |
|  |  | K2019090101 -02-01~03-01 | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.384 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.451 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.417 |
|  |  | K2019090101 -03-01~03-01 | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.401 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.468 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.368 |
|  |  | K2019090101 -04-01~03-01 | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.486 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.434 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.368 |
|  | 甲醛 | K2019090101 -01-01~03-02 | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.15 |
|  |  |  |  | 第二次 | <0.13 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.13 |
|  |  | K2019090101 -02-01~03-02 | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.19 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.15 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.17 |
|  |  | K2019090101 -03-01~03-02 | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.17 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.17 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.15 |
|  |  | K2019090101 -04-01~03-02 | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.19 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.19 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.19 |
| 采样时间 | 检测项目 | 样品编号 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果 (mg/m3) |
| 2019.09.05 | VOCs* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.278 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.310 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.248 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.630 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.675 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.614 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.604 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.664 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.685 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.679 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.644 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.701 |
|  | 苯* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.0121 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0141 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0131 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.0697 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0615 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0664 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.0697 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0566 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0738 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.0586 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0556 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0624 |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 检测项目 | 样品编号 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果 (mg/m3) |
| 2019.09.05 | 甲苯* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.101 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.102 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0611 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.175 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.149 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.157 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.128 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.133 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.165 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.161 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.168 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.169 |
|  | 二甲苯* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.0490 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0452 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0602 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.107 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.176 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.104 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.117 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.193 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.153 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.169 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.159 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0967 |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 检测项目 | 样品编号 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果 (mg/m3) |
| 2019.09.06 | 总悬浮颗粒物 | K2019090101 -01-04~06-01 | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.317 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.300 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.334 |
|  |  | K2019090101 -02-04~06-01 | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.434 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.384 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.451 |
|  |  | K2019090101 -03-04~06-01 | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.418 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.468 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.401 |
|  |  | K2019090101 -04-04~06-01 | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.485 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.368 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.351 |
|  | 甲醛 | K2019090101 -01-04~06-02 | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.13 |
|  |  |  |  | 第二次 | <0.13 |
|  |  |  |  | 第三次 | <0.13 |
|  |  | K2019090101 -02-04~06-02 | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.17 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.15 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.15 |
|  |  | K2019090101 -03-04~06-02 | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.15 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.17 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.13 |
|  |  | K2019090101 -04-04~06-02 | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.19 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.17 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.17 |
| 采样时间 | 检测项目 | 样品编号 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果 (mg/m3) |
| 2019.09.06 | VOCs* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.194 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.180 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.178 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.241 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.229 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.242 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.415 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.427 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.379 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.277 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.432 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.297 |
|  | 苯* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.0109 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0130 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0166 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.0234 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0198 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0186 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.0215 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0229 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0220 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.0210 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0228 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0229 |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 检测项目 | 样品编号 | 采样点位 | 采样频次 | 检测结果 (mg/m3) |
| 2019.09.06 | 甲苯* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.0156 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0115 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0105 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.0317 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0207 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0235 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.0517 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0552 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0486 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.0373 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0421 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0531 |
|  | 二甲苯* | / | 上风向1 （监测点） | 第一次 | 0.0341 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0334 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0322 |
|  |  | / | 下风向2 （监测点） | 第一次 | 0.0572 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0580 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0616 |
|  |  | / | 下风向3 （监测点） | 第一次 | 0.0842 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0787 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0640 |
|  |  | / | 下风向4 （监测点） | 第一次 | 0.0626 |
|  |  |  |  | 第二次 | 0.0806 |
|  |  |  |  | 第三次 | 0.0796 |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物最大排放浓度值为0.486mg/m3，厂界甲醛最大排放浓度值为0.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3、甲醛浓度≤0.2mg/m3）；厂界VOCs最大排放浓度值为0.701mg/m3，厂界苯最大排放浓度值为0.0738mg/m3，厂界甲苯最大排放浓度值为0.175mg/m3，厂界二甲苯最大排放浓度值为0.193mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值（VOCs浓度≤2.0mg/m3、苯浓度≤0.1mg/m3、甲苯浓度≤0.2mg/m3、二甲苯浓度≤0.2mg/m3）要求。废气达标排放。

表6-5 有组织废气检测结果表

| 采样点位 | 除尘P1废气排气筒（高15 m，截面积0.196m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2019.09.05 | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 35.3 |  | 34.3 |  | 33.7 |  |
|  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 13.60 |  | 17.30 |  | 16.61 |  |
|  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 8203 |  | 10487 |  | 10088 |  |
|  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  | 样品编号 |  |  |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | K2019090101- 05-01~03-01 |  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 8.0 |  | 7.9 |  | 8.5 |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.066 |  | 0.083 |  | 0.086 |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2019.09.06 | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 36.3 |  | 36.5 |  | 36.5 |  |
|  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 17.53 |  | 17.49 |  | 17.45 |  |
|  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 10524 |  | 10499 |  | 10475 |  |
|  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  | 样品编号 |  |  |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | K2019090101- 05-04~06-01 |  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 8.0 |  | 8.1 |  | 8.6 |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.085 |  | 0.085 |  | 0.090 |  |
| 采样点位 | 除尘P2废气排气筒（高15 m，截面积1.035 m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2019.09.05 | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 38.6 |  | 38.5 |  | 38.3 |  |
|  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 5.22 |  | 5.07 |  | 4.57 |  |
|  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 16414 |  | 15960 |  | 14379 |  |
|  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 2.7 |  | 2.6 |  | 2.7 |  |
|  | 样品编号 |  |  |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | K2019090101- 06-01~03-01 |  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 7.2 |  | 8.9 |  | 9.0 |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.12 |  | 0.14 |  | 0.13 |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
| 2019.09.06 | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 40.2 |  | 40.1 |  | 39.6 |  |
|  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 4.66 |  | 5.32 |  | 4.18 |  |
|  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 14560 |  | 16625 |  | 13081 |  |
|  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  |
|  | 样品编号 |  |  |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | K2019090101- 06-04~06-01 |  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 9.1 |  | 7.7 |  | 8.9 |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  |
| 采样点位 | P1催化燃烧排气筒进口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.05 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 24472 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 1.01 |  | 1.27 |  | 1.27 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.049 |  | 0.062 |  | 0.063 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.136 |  | 0.401 |  | 0.466 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.122 |  | 0.161 |  | 0.129 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.06 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 24294 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目（mg/m3） |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.961 |  | 1.00 |  | 0.862 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.043 |  | 0.039 |  | 0.042 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.264 |  | 0.323 |  | 0.198 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.144 |  | 0.148 |  | 0.165 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | P1催化燃烧排气筒出口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.05 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 27200 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.525 |  | 0.654 |  | 0.754 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.022 |  | 0.023 |  | 0.029 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.127 |  | 0.129 |  | 0.129 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.073 |  | 0.067 |  | 0.081 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.06 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 27276 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目（mg/m3） |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.562 |  | 0.412 |  | 0.416 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.013 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.039 |  | 0.029 |  | 0.025 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.172 |  | 0.149 |  | 0.143 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.090 |  | 0.070 |  | 0.101 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | P2催化燃烧排气筒进口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.05 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 22291 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.977 |  | 0.697 |  | 0.764 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.046 |  | 0.045 |  | 0.034 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.126 |  | 0.119 |  | 0.145 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.066 |  | 0.063 |  | 0.052 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.06 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 23561 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目（mg/m3） |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.841 |  | 0.842 |  | 0.948 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.046 |  | 0.046 |  | 0.047 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.314 |  | 0.373 |  | 0.433 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.009 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.150 |  | 0.113 |  | 0.142 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | P2催化燃烧排气筒出口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.05 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 25969 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.464 |  | 0.601 |  | 0.544 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.015 |  | 0.018 |  | 0.017 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.0004 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.098 |  | 0.113 |  | 0.102 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.024 |  | 0.028 |  | 0.032 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 工况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019.09.06 | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 26048 |  |  |  |  |  |
|  | 样品编号 |  | 检测项目（mg/m3） |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |
|  | / |  | VOCs*（mg/m3） |  |  | 0.442 |  | 0.446 |  | 0.362 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 苯*（mg/m3） |  |  | 0.034 |  | 0.033 |  | 0.022 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.174 |  | 0.156 |  | 0.114 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | / |  | 二甲苯*（mg/m3） |  |  | 0.076 |  | 0.071 |  | 0.043 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |
| 备注：因本公司无VOCs*检测资质（苯*、甲苯*、二甲苯*为VOCs*组成）, VOCs*、苯*、甲苯*、二甲苯*为分包项目检测结果，分包机构为山东精诚检测技术有限公司，CMA号 2016150033U，有效期 2022.1.14。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | P1催化燃烧排气筒进口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.11 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 20.1 |  | 21.6 |  | 22.1 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 9.64 |  | 10.12 |  | 10.74 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 16038 |  | 16763 |  | 17740 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.9 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -01-01~03-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 22.0 |  | 23.4 |  | 21.1 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.35 |  | 0.39 |  | 0.37 |
|  |  | K2019111101 -01-01~03-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.12 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 20.9 |  | 29.0 |  | 29.8 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 9.98 |  | 9.95 |  | 9.97 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 16513 |  | 16033 |  | 16017 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -01-04~06-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 22.7 |  | 20.6 |  | 21.0 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.37 |  | 0.33 |  | 0.34 |
|  |  | K2019111101 -01-04~06-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样点位 |  | P1催化燃烧排气筒出口（高度15 m,直径0.85 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.11 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 23.3 |  | 24.4 |  | 25.2 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 8.28 |  | 8.67 |  | 8.89 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 15372 |  | 16038 |  | 16382 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -02-01~03-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 1.7 |  | 2.8 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.026 |  | 0.045 |  | 0.025 |
|  |  | K2019111101 -02-01~03-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.12 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 24.3 |  | 24.2 |  | 25.6 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 8.45 |  | 8.46 |  | 8.55 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 15683 |  | 15687 |  | 15765 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 0.9 |  | 1.0 |  | 1.0 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -02-04~06-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 1.5 |  | 3.3 |  | 1.9 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.024 |  | 0.052 |  | 0.030 |
|  |  | K2019111101 -02-04~06-01 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样点位 |  | P2催化燃烧排气筒进口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.11 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 18.5 |  | 17.8 |  | 18.4 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 7.95 |  | 8.02 |  | 8.06 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 13232 |  | 13396 |  | 13419 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -03-01~03-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 22.4 |  | 21.6 |  | 20.1 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.30 |  | 0.29 |  | 0.27 |
|  |  | K2019111101 -03-01~03-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.12 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 17.9 |  | 17.6 |  | 16.2 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 7.61 |  | 7.40 |  | 7.10 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 12652 |  | 12316 |  | 11879 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -03-04~06-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 22.3 |  | 21.1 |  | 20.4 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.28 |  | 0.26 |  | 0.24 |
|  |  | K2019111101 -03-04~06-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样点位 |  | P2催化燃烧排气筒出口（高度15 m,直径0.8 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.11 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 24.7 |  | 25.1 |  | 25.0 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 10.89 |  | 10.72 |  | 10.59 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 17762 |  | 17463 |  | 17259 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -04-01~03-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 3.3 |  | 2.5 |  | 2.1 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.059 |  | 0.044 |  | 0.036 |
|  |  | K2019111101 -04-01~03-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |
| 采样时间 |  | 工况信息 |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
| 2019.11.12 |  | 烟气温度(℃) |  |  |  |  | 24.7 |  | 24.0 |  | 23.8 |
|  |  | 流速（m/s） |  |  |  |  | 10.67 |  | 10.73 |  | 10.73 |
|  |  | 标干流量（Ndm3/h） |  |  |  |  | 17412 |  | 17554 |  | 17568 |
|  |  | 含湿量（%） |  |  |  |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |
|  |  | 样品编号 |  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |
|  |  | K2019111101 -04-04~06-01 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  | 2.8 |  | 2.4 |  | 2.1 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | 0.049 |  | 0.042 |  | 0.037 |
|  |  | K2019111101 -04-04~06-02 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  | <0.13 |  | <0.13 |  | <0.13 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  | / |  | / |  | / |

监测结果表明：验收监测期间除尘P1废气排气筒：颗粒物废气出口最大排放浓度为8.6mg/m3，出口最大排放速率为0.09kg/h；除尘P2废气排气筒：颗粒物废气出口最大排放浓度为9.1mg/m3，出口最大排放速率为0.13kg/h；颗粒物有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度（颗粒物浓度≤10mg/m3）的要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒最高允许排放速率（颗粒物速率≤3.5kg/h）的要求。

P1催化燃烧排气筒：VOCs废气进口平均浓度为1.062mg/m3，出口平均排放浓度为0.554mg/m3，出口最大排放浓度为0.754mg/m3，出口最大排放速率为0.018kg/h，VOCs废气处理效率为47.83%；苯废气进口平均浓度为0.049mg/m3，出口平均排放浓度为0.028mg/m3，出口最大排放浓度为0.039mg/m3，出口最大排放速率为0.001kg/h，苯废气处理效率为42.86%；甲苯与二甲苯合计废气进口平均浓度为0.562mg/m3，出口平均排放浓度为0.216mg/m3，出口最大排放浓度为0.262mg/m3，出口最大排放速率为0.006kg/h，甲苯与二甲苯合计废气处理效率为61.56%；颗粒物废气进口平均浓度为21.8mg/m3，出口平均排放浓度为2.1mg/m3，出口最大排放浓度为3.3mg/m3，出口最大排放速率为0.052kg/h，颗粒物废气处理效率为90.37%；甲醛废气未检出；VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求（VOCs浓度≤40.0mg/m3、VOCs速率≤2.4kg/h，苯浓度≤0.5mg/m3、苯速率≤0.2kg/h，甲苯与二甲苯合计浓度≤20.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计速率≤1.0kg/h），颗粒物有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度（颗粒物浓度≤10mg/m3）的要求，甲醛有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求（甲醛浓度≤25mg/m3、甲醛速率≤0.26kg/h）。

P2催化燃烧排气筒：VOCs废气进口平均浓度为0.844mg/m3，出口平均排放浓度为0.476mg/m3，出口最大排放浓度为0.601mg/m3，出口最大排放速率为0.014kg/h，VOCs废气处理效率为43.60%；苯废气进口平均浓度为0.044mg/m3，出口平均排放浓度为0.023mg/m3，出口最大排放浓度为0.034mg/m3，出口最大排放速率为0.001kg/h，苯废气处理效率为47.72%；甲苯与二甲苯合计废气进口平均浓度为0.575mg/m3，出口平均排放浓度为0.277mg/m3，出口最大排放浓度为0.25mg/m3，出口最大排放速率为0.006kg/h，甲苯与二甲苯合计废气处理效率为51.83%；颗粒物废气进口平均浓度为21.32mg/m3，出口平均排放浓度为2.47mg/m3，出口最大排放浓度为3.3mg/m3，出口最大排放速率为0.059kg/h，颗粒物废气处理效率为88.41%；甲醛废气未检出；VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求（VOCs浓度≤40.0mg/m3、VOCs速率≤2.4kg/h，苯浓度≤0.5mg/m3、苯速率≤0.2kg/h，甲苯与二甲苯合计浓度≤20.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计速率≤1.0kg/h），颗粒物有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度（颗粒物浓度≤10mg/m3）的要求，甲醛有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求（甲醛浓度≤25mg/m3、甲醛速率≤0.26kg/h）。

综上，项目有组织废气达标排放，对环境影响较小。

## 6.2废水监测

本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排，无需对废水进行检测。

## 6.3噪声监测

### 6.3.1监测点位及监测频次

噪声监测点位详见表6-6。

表6-6 厂界环境噪声监测内容

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | ▲1 东厂界 | ▲2 南厂界 | ▲3 西厂界 | ▲4 北厂界 | 昼夜间各一次，连续监测2天 |

### 6.3.2监测分析方法和质控

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行；质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。监测仪器在测量前后，仪器在测量现场要进行声学校准，其前后示值差不能大于0.5dB(A)。

### 6.3.3噪声监测结果及评价

噪声监测结果见表6-7。

表6-7 噪声监测结果

| 检测日期 |  |  | 2019.09.05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象条件 | 天气：无雨雪，无雷电 风速：1.8m/s |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测量点位 | 检测项目（单位） |  | 检测结果（昼） | 检测结果（夜） |
| 1# | 东厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 56.3 | 45.5 |
| 2# | 南厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 57.2 | 46.5 |
| 3# | 西厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 55.5 | 46.8 |
| 4# | 北厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 55.6 | 43.8 |
| 检测日期 |  |  |  | 2019.09.06 |  |
| 气象条件 | 天气：无雨雪，无雷电 风速：2.0m/s |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测量点位 | 检测项目（单位） |  | 检测结果（昼） | 检测结果（夜） |
| 1# | 东厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 58.2 | 48.5 |
| 2# | 南厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 57.9 | 48.2 |
| 3# | 西厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 58.9 | 48.3 |
| 4# | 北厂界 | 等效连续A声级（dB） |  | 57.8 | 48.4 |

监测结果表明：验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果最大值为58.9dB(A)之间，夜间噪声监测结果最大值为48.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准限值要求。综上，项目生产过程中噪声达标排放，对周边环境影响较小。

# 第七章 环境风险防范措施及分析

## 7.1环境安全防范措施检查

本项目于厂区内设置的应急事故水池，厂区雨水总排口设置了切断装置，防止事故状态下事故水通过雨水管道进入地表水体。

## 7.2导排系统检查

初期雨水及发生火灾时产生的消防污水等一起排入事故水池，导排设施进行防渗处理，并与雨水总排口和事故水池排口设置截止阀等切换装置。

## 7.3 各类设施防渗、防腐核查

企业对生产分区、原料及成品堆放场、事故池、化粪池、危废库、垃圾存储点等重点部位采取硬化等防渗措施，现地面防渗效果良好，且项目无废水产生和排放，防渗措施可有效避免废水对地下水环境的影响。企业应做好防渗计划，定期对各重点防渗区域进行检查，确保项目对地下水环境无影响。

# 第八章 环境管理检查

## 8.1环保机构设置和环保管理制度检查

滕州市固诺家居有限公司制定了《环境保护管理制度》，对公司的环保工作进行指导，设立了公司环保领导小组，专门负责公司的环境保护工作，小组由企业法人任组长，成员3人，负责企业治污、综合利用、环保监测和环境资料档案的管理等，环境管理台账（包括原辅材料、产品管理台账记录要求）保存期至少三年，并定期进行信息社会公开。

## 8.2 环境监测计划

目前企业不具备对废气、废水、噪声的监测能力，应委托有资质单位进行定期监测，企业制定了监测计划，对已投产项目所产生的污染物和环境质量进行监测。

本项目环境监测计划见表8-1。

表8-1 环境监测计划

| 监测类别 | 监测内容 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物监测 | 有组织废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 每季一次 |
|  |  | 排气筒P2 | 颗粒物 | 每季一次 |
|  |  | 排气筒P3 | 颗粒物、VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计、甲醛 | 每季一次 |
|  |  | 排气筒P4 | 颗粒物、VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计、甲醛 | 每季一次 |
|  | 无组织 废气 | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醛 | 每年一次 |
|  | 废水 | 化粪池、污水处理设施的检查 | / | 每月一次 |
|  | 固废 | 一般固废库 | 木材下脚料、收尘装置收集的木尘 | 每月统计一次 |
|  |  | 危废库 | 废漆渣、废油漆桶、废胶桶等废弃容器 | 每月统计一次 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 等效A声级 | 每年一次 |

## 8.3 环保投资核查

本项目设计总投资为200万元，实际总投资200万元，其中环保投资为30万元，约占总投资的15%，环保投资情况见表8-2。

表8-2 环保投资一览表

| 序号 | 项 目 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池、污水管线 | 3 |
| 2 | 垃圾收集桶、一般固废库、危废库 | 4 |
| 4 | 集气罩、布袋除尘装置、水喷淋+催化燃烧、排气扇、15m高排气筒P1、P2、P3、P4 | 20 |
| 5 | 基础减震、隔声等措施 | 3 |
| 6 | 合 计 | 30 |

## 8.4 施工期及试运行期扰民事件情况调查

项目在施工期和生产经营活动中未受到环保投诉及环保处罚。

# 第九章 环评批复落实情况

表9-1 项目环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 建设(安装)情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强施工期环境管理工作。要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》和《枣庄市扬尘污染防治管理办法》等相关规定，落实扬尘治理措施；施工期间产生的废水、固体废物须妥善处理，不得直接外排；施工期噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。 | 项目加强施工期管理，做好了污染防治工作，严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》和《枣庄市扬尘污染防治管理办法》等相关规定，落实了扬尘治理措施。施工期产生的泥浆废水和生活污水，经沉淀后用于场地内洒水抑尘。施工期间产生的建筑垃圾部分用于填路材料，部分回收利用，施工人员生活垃圾统一收集后清运至指定地点处。优化了施工方案，合理安排了施工时间，避免了夜间施工作业和物料运输，杜绝施工扰民现象，施工场地边界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 | 无变化 |
| 2 | 开料、雕刻、封边、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求；封边工序VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求。 热压、贴皮工序产生的废气经处理后通过15m高排气筒排放, 甲醛排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求；VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求。 项目设置密闭喷漆室，喷漆、烘干工序产生的废气经处理后通过15m高排气筒排放,废气中二甲苯、VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求；颗粒物排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求。 厂界及其周围的环境空气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）中厂界浓度限值要求。 | 项目开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。 颗粒物废气有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区域最高允许排放浓度的要求、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值要求，颗粒物废气无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计有组织排放浓度和速率满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求，VOCs、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值；甲醛有组织排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求，甲醛无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。 | 开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放 |
| 3 | 室外采取雨污分流措施。漆雾净化废水经污水处理设施处理、生活污水经防渗化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A 等级标准后排入市政污水管网，进入国电银河水务(滕州)有限公司深度处理。 | 项目室外实行雨污分流。本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排。 | 漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。项目无废水外排。 |
| 4 | 通过合理布局、建筑隔声、距离衰减以及厂区绿化降噪带，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 | 项目选用低噪声设备，对主要声源设备采用消声、隔音、减震措施，合理布局，规范操作，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 | 无变化 |
| 5 | 木材下脚料、收尘装置收集的木尘收集后全部外卖给物资回收公司；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器、UV灯管须委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 | 项目木材下脚料、收尘装置收集的木尘收集后全部外卖给物资回收公司；废漆渣，废油漆桶、废胶桶等废弃容器须委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 | 无UV灯管产生 |
| 6 | 本项目卫生防护距离为生产车间外100米，在该防护距离范围内应禁止规划建设居民、学校等敏感建筑。 | 项目100米范围内无住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。 | 无变化 |
| 7 | 落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备，制定应急预案，并定期组织演练。 | 已落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备了必要的应急设备，制定了应急预案，并定期组织演练 | 无变化 |
| 8 | 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 项目建设严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 无变化 |
| 8 | 若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等未发生发生重大变动。 | 无变化 |

# 第十章 结论与建议

## 10.1 工程基本情况

滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目建设地点位于滕州经济开发区广源东路788号，项目中心经纬度：经度117°11′16″，纬度35°02′03″。该项目总占地面积9400平方米，总建筑面积9400平方米，主要建筑内容包括2座生产车间。项目总投资200万元，其中环保投资30万元。

企业于2018年6月委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目环境影响报告表》，2018年7月3日滕州市生态环境局以滕环行审字〔2018〕B-120号进行了环评批复，同意建设室内门加工项目及相应配套设施。

2019年9月，滕州市固诺家居有限公司组织对室内门加工项目的竣工环境保护验收工作，山东环安检测科技有限公司于2019年9月5日—2019年9月6日、2019年11月11日—2019年11月12日对污染物排放情况进行了现场监测，根据现场检查情况和监测数据，编制了验收监测报告。

## 10.2 环保执行情况

### 10.2.1废气

本项目产生的废气为开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的颗粒物废气和封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醛废气。开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。

### 10.2.2废水

本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排。

### 10.2.3固废

本项目固体废物主要为生活垃圾、木材下脚料、收尘装置收集的木尘、废漆渣、废油漆桶、废胶桶等废弃容器。

1、生活垃圾：项目生活垃圾产生量为12.6t/a，生活垃圾由专门生活垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。

2、木材下脚料、收尘装置收集的木尘：项目木材下脚料、收尘装置收集的木尘产生量为5.0t/a，企业收集后外售处理。

3、废漆渣：项目废漆渣产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》属于危险废物，危废类别 HW12，废物代码900-252-12，危险废物危废库暂存后委托有资质单位处理。

5、废油漆桶、废胶桶等废弃容器：项目废油漆桶、废胶桶等废弃容器产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》属于危险废物，危废类别 HW49，废物代码900-041-41，危险废物危废库暂存后委托有资质单位处理。

### 10.2.4噪声

本项目主要噪声源为电子锯、横切锯等设备产生的噪声，噪声级在75-85dB(A)之间，企业对各种设备安装了基础减震措施，减少了由于设备震动产生的噪声。

### 10.2.5环境管理

滕州市固诺家居有限公司制定了《环境保护管理制度》，对公司的环保工作进行指导，设立了公司环保领导小组，专门负责公司的环境保护工作，小组由企业法人任组长，成员3人，负责企业治污、综合利用、环保监测和环境资料档案的管理等。

### 10.2.6项目变更情况

本项目实际建设过程与环评及批复内容相比未发生变动。

## 10.3 监测结果

### 10.3.1工况

验收监测期间，生产工况在75%以上，能够满足验收监测期间工况负荷的要求。

### 10.3.2废气

无组织废气：

监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物最大排放浓度值为0.486mg/m3，厂界甲醛最大排放浓度值为0.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3、甲醛浓度≤0.2mg/m3）；厂界VOCs最大排放浓度值为0.701mg/m3，厂界苯最大排放浓度值为0.0738mg/m3，厂界甲苯最大排放浓度值为0.175mg/m3，厂界二甲苯最大排放浓度值为0.193mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值（VOCs浓度≤2.0mg/m3、苯浓度≤0.1mg/m3、甲苯浓度≤0.2mg/m3、二甲苯浓度≤0.2mg/m3）要求。

有组织废气：

监测结果表明：验收监测期间除尘P1废气排气筒：颗粒物废气出口最大排放浓度为8.6mg/m3，出口最大排放速率为0.09kg/h；除尘P2废气排气筒：颗粒物废气出口最大排放浓度为9.1mg/m3，出口最大排放速率为0.13kg/h；颗粒物有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度（颗粒物浓度≤10mg/m3）的要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15米高排气筒最高允许排放速率（颗粒物速率≤3.5kg/h）的要求。

P1催化燃烧排气筒：VOCs废气进口平均浓度为1.062mg/m3，出口平均排放浓度为0.554mg/m3，出口最大排放浓度为0.754mg/m3，出口最大排放速率为0.018kg/h，VOCs废气处理效率为47.83%；苯废气进口平均浓度为0.049mg/m3，出口平均排放浓度为0.028mg/m3，出口最大排放浓度为0.039mg/m3，出口最大排放速率为0.001kg/h，苯废气处理效率为42.86%；甲苯与二甲苯合计废气进口平均浓度为0.562mg/m3，出口平均排放浓度为0.216mg/m3，出口最大排放浓度为0.262mg/m3，出口最大排放速率为0.006kg/h，甲苯与二甲苯合计废气处理效率为61.56%；颗粒物废气进口平均浓度为21.8mg/m3，出口平均排放浓度为2.1mg/m3，出口最大排放浓度为3.3mg/m3，出口最大排放速率为0.052kg/h，颗粒物废气处理效率为90.37%；甲醛废气未检出；VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求（VOCs浓度≤40.0mg/m3、VOCs速率≤2.4kg/h，苯浓度≤0.5mg/m3、苯速率≤0.2kg/h，甲苯与二甲苯合计浓度≤20.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计速率≤1.0kg/h），颗粒物有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度（颗粒物浓度≤10mg/m3）的要求，甲醛有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求（甲醛浓度≤25mg/m3、甲醛速率≤0.26kg/h）。

P2催化燃烧排气筒：VOCs废气进口平均浓度为0.844mg/m3，出口平均排放浓度为0.476mg/m3，出口最大排放浓度为0.601mg/m3，出口最大排放速率为0.014kg/h，VOCs废气处理效率为43.60%；苯废气进口平均浓度为0.044mg/m3，出口平均排放浓度为0.023mg/m3，出口最大排放浓度为0.034mg/m3，出口最大排放速率为0.001kg/h，苯废气处理效率为47.72%；甲苯与二甲苯合计废气进口平均浓度为0.575mg/m3，出口平均排放浓度为0.277mg/m3，出口最大排放浓度为0.25mg/m3，出口最大排放速率为0.006kg/h，甲苯与二甲苯合计废气处理效率为51.83%；颗粒物废气进口平均浓度为21.32mg/m3，出口平均排放浓度为2.47mg/m3，出口最大排放浓度为3.3mg/m3，出口最大排放速率为0.059kg/h，颗粒物废气处理效率为88.41%；甲醛废气未检出；VOCs、苯、甲苯与二甲苯合计有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求（VOCs浓度≤40.0mg/m3、VOCs速率≤2.4kg/h，苯浓度≤0.5mg/m3、苯速率≤0.2kg/h，甲苯与二甲苯合计浓度≤20.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计速率≤1.0kg/h），颗粒物有组织废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区颗粒物排放浓度（颗粒物浓度≤10mg/m3）的要求，甲醛有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求（甲醛浓度≤25mg/m3、甲醛速率≤0.26kg/h）。

综上，本项目废气达标排放。

### 10.3.3废水

本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排。

### 10.3.4噪声

监测结果表明：验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果最大值为58.9dB(A)之间，夜间噪声监测结果最大值为48.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准限值要求。综上，项目生产过程中噪声达标排放，对周边环境影响较小。

## 10.4 验收结论

本项目执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环评报告表和环评批复中提出的各项污染物防治措施和环境保护要求，未发生“环办[2015]52号”文中所列的重大变动情况，外排污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，环境保护设施验收合格。

## 10.5 建议

（1）做好设备、管线的维护保养，杜绝跑冒滴漏现象发生，减少无组织废气排放。

（2）进一步落实各项风险防范措施，加强风险防范意识，提高应急能力及水平。

（3）完善环境保护管理制度、环境监测计划，严格落实企业自行监测。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求，加强环境信息公开，提高企业环保工作透明度。

（4）定期开展突发环境污染事故应急演练和培训。

（5）认真做好环保设施、风险防控设施的维护管理，确保其有效、正常运行。如遇环保设施检修、停运等情况，及时向当地环保部门报告并如实记录备查。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：滕州市固诺家居有限公司                        填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 室内门加工项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 滕州经济开发区广源东路 788 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C2110 木制家具制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1500套烤漆门 |  | 建设项目开工日期 |  | 2018年7月 |  | 实际生产能力 |  | 年产1500套烤漆门 |  | 投入试运行日期 |  | -- |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  | 30 |  | 所占比例（%） |  | 15 |  |
|  | 环评审批部门 |  | 滕州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 滕环行审字〔2018〕B-120号 |  | 批准时间 |  | 2018年7月3日 |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 滕州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东环安检测科技有限公司 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 |  | 所占比例（%） |  | 15 |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 3 | 废气治理（万元） |  | 20 | 噪声治理（万元） | 3 | 固废治理（万元） |  | 4 | 绿化及生态（万元） | — |  | 其它（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | —— |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |
| 建设单位 |  |  | 滕州市固诺家居有限公司 |  |  | 邮政编码 | 277500 |  | 联系电话 |  | 15763260588 |  | 环评单位 |  | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  | 9.1 |  | 10.0 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | +0.08 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | VOCs |  | 0.754 |  | 40.0 |  |  |  | 0.086 |  |  |  | 0.086 |  | +0.086 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

图3.1-1  终炼密炼机