滕州市丰尔达金属制品有限责任公司

金属磨料深加工项目竣工环境保护验收意见

2019年11月19日，滕州市丰尔达金属制品有限责任公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市丰尔达金属制品有限责任公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于滕州市洪绪镇，占地面积40802m2，建设生产车间、仓库及其它辅助建筑，购置拔丝机、切丝机、研磨机、破碎机、热处理设备、振动筛、包装系统、电加热设备等设备及其他辅助配套设施，建设金属磨料深加工生产线，年产研磨钢丸、钢丝切丸、钢丝、钢砂等金属磨料2万吨。项目总投资1500万元，其中环保投资300万元。

主要设备有：研磨机、振动筛、拔丝机、切丝机、空压机、行车、自动包装系统等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2019年5月开始建设，为新建项目，2019年1月，滕州市丰尔达金属制品有限责任公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制《滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2019年5月21日滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-123号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

本项目建设工程总投资1500万元，其中环保投资500万元，占工程总投资的20%。

（四）验收范围

本次是对“滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字［2017］B-53号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

滕州市丰尔达金属制品有限责任公司金属磨料深加工项目一般固废金属颗粒物处理方式由外卖给物资回收公司变更为回收重新利用做原材料，总体生产规模不变，无新增污染物。经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变更不属于重大变动，符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。项目生产过程中热处理淬火用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排，项目无生产废水。项目废水主要为职工办公生活污水，排入厂区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。

（二）废气

本项目运行产生的废气主要为研磨工序、破碎工序、分筛工序、振动筛上料工序产生的粉尘。

研磨工序产生的粉尘废气经研磨机各自配套除尘器处理后再汇入3台除尘器进行处理，经处理后通过3根15m高排气筒排放；破碎、振动筛上料工序产生的粉尘废气经各自配套除尘器处理后后进入2台除尘器进行处理，经处理后通过2根15m高排气筒排放；分筛工序产生的粉尘废气经各自配套除尘器处理后进入2台除尘器进行处理，经处理后通过2根15m高排气筒排放。

（三）噪声

生产车间的噪声，主要声源是拔丝机、切丝机、研磨机、破碎机、振动筛、包装系统、风机等设备产生的噪声，噪声源强为 75～85dB（A）；其余设备噪声较低。各种噪声生产设备布置在生产车间内，并采取减振、隔声、合理布局等降噪措施后，减少噪声对环境的影响。

（四）固废

本项目产生的固废主要包括职工产生的生活垃圾，生产过程中产生的非金属夹杂物、除尘器收集的金属颗粒物等一般固废，维护设备产生的废手套、废抹布、废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物。

职工产生的垃圾，实行袋装化，日产日清，派专人送到滕州市洪绪镇垃圾中转站然后由环卫部门统一集中清运并作无害化处理；非金属杂质，收集后由当地环卫部门清运处理；除尘器收集的金属颗粒物，回收利用做原材料。废手套、废抹布，属于《国家危险废物名录（2016）》“危险废物豁免管理清单”中的“废弃的含油抹布、劳保用品(900-041-49)”，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，收集后由当地环卫部门清运处理。废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物暂存于危险废物暂存间后委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处理。

（五）污染物排放总量控制

本项目无总量控制指标。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。项目生产过程中热处理淬火用水经冷却循环水池处理后循环使用不外排，项目无生产废水。项目废水主要为职工办公生活污水，排入厂区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。

验收监测期间，排污口pH值检测结果在7.39~7.46，氨氮的检测结果在1.90~2.16mg/L，化学需氧量的检测结果在14~21mg/L，悬浮物的检测结果在6~13mg/L，五日生化需氧量检测结果在6.4~10.9mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）A等级水质标准（pH：6.5-9.5、氨氮：45mg/L、化学需氧量：500mg/L、悬浮物：400mg/L、五日生化需氧量：350mg/L）。

（二）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间，生产废气排气筒中颗粒物有组织排放浓度最大值为9.8mg/m3，排放速率最大值为0.095kg/h；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）表2中二级标准要求。

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物浓度最大值为0.533mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在53.2~58.1dB(A)，夜间噪声检测结果在43.8~46.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求（昼间：60 dB(A)、夜间：50dB(A)）。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、一般固体废物集中分类存放，定期处置；危险废物暂存库，分类存放，做好出入登记，悬挂危险废物暂存库制度，设置围堰和托盘；

2、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行，规范检测平台，将直梯改为旋梯，各排气筒进行编号，贴好标识；

3、定期进行厂区清扫抑尘，减小无组织排放。

验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年11月19日