山东洪英煤炭储存加工基地建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年11月24日，山东洪英工贸有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了山东洪英煤炭储存加工基地建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（山东洪英工贸有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据山东洪英煤炭储存加工基地建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东洪英工贸有限公司山东洪英煤炭储存加工基地建设项目建设在滕州市滨湖镇后辛安村，厂区占地面积 40000.2m2。本项目新建生产车间、办公楼等，新购置洗煤机、装载机等设备。新建其他公用工程及配套服务设施以满足生产需要。项目产品是精煤（含浮选末精煤），副产品是中煤、矸石和煤泥。

项目劳动定员 17 人，年运行 300 天，每天 24小时（三班运行）。

# 主要生产设备有：洗煤机、装载机、洗车台、煤炭分析设备等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2018年10月开始建设，为新建项目，2018年7月，山东洪英工贸有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制《山东洪英煤炭储存加工基地建设项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2018年9月10日滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2018〕B-185号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目总投资 9600 万元，其中环保投资为 500 万元，占工程总投资的 5.21%。

（四）验收范围

本次是对“山东洪英煤炭储存加工基地建设项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2018〕B-185号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

山东洪英煤炭储存加工基地建设项目建设情况与环评内容及批复要求一致。符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目洗煤生产废水全部闭路循环使用，少量车间和车辆冲洗废水经处理后用于煤场喷洒，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门吸粪车定期清运。

（二）废气

项目大气污染源为分级筛、破碎机粉尘，原煤、末精煤等堆场的装卸扬尘、运输道路扬尘。厂区地面硬化；原煤堆场、精煤、中煤、煤泥、末精煤、矸石堆场均安置在封闭的厂房内，堆场、厂区设喷水装置定期喷洒降尘； 分级筛、破碎机，输送皮带建设封闭车间、全封闭廊道；装卸时洒水抑尘、加强管理。

（三）噪声

项目产生的噪声主要来源于原煤破碎机、振动筛、泵、风机等机械动力设备，另有运输车辆噪声。项目产噪设备布置于车间内，并进行消声、减震处理，运输车辆白天运输，进入场区禁鸣笛。

（四）固废

项目固体废物主要有：原料煤中的木、铁等杂物，维护设备产生的废手套、废抹布，生活垃圾。木头、铁器等杂物统一收集后由相关厂家收购；废手套、废抹布，生活垃圾等集中收集，送垃圾站处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，厂界总悬浮颗粒物浓度最大值为0.434mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准 》(GB20426-2006)中标准要求。

（二）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在55.9~59.0dB(A)，夜间噪声检测结果在44.4~49.7dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、补充矸石外卖协议。

2、定期进行厂区的清扫，减小无组织排放。一般固体废物集中分类存放，按照环评批复要求处置。

3、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行。

4、对生产车间、原料库进行封闭，生产车间增加喷淋设施。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年11月24日