山东古之滕药业有限公司生产项目

竣工环境保护验收意见

2019年11月24日，山东古之滕药业有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了山东古之滕药业有限公司生产项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（山东古之滕药业有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和2名特邀专家组成。

验收工作组根据山东古之滕药业有限公司生产项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东古之滕药业有限公司生产项目总投资50万元，选址位于山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路159号，占地面积4000m2，主要生产鸡内金山楂颗粒、枸杞红枣颗粒、牡蛎山药颗粒等产品。

项目劳动定员20人，一班工作制，每班工作8h，年工作300d。

主要设备有混合机、压片机、立式包装机、灌装机。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2019年9月开始建设，为新建项目，2019年7月，山东古之滕药业有限公司委托济宁双科咨询管理有限公司编制《山东古之滕药业有限公司生产项目环境影响报告表》并报送枣庄市生态环境局滕州分局，2019年9月20日枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字［2019］B-219号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目建设工程总投资50万元，其中环保投资为5万元，占工程总投资的10%。（四）验收范围

本次是对“山东古之滕药业有限公司生产项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字［2019］B-219号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

山东古之滕药业有限公司生产项目建设情况与环评内容及批复要求一致。符合验收检测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。本项目无生产废水，职工产生的生活废水，经化粪池处理后流入市政污水管网进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。

（二）废气

项目产生的废气主要为投料粉尘，在车间内无组织排放。生产车间全封闭。

（三）噪声

项目噪声污染主要来自生产车间设备运转过程产生的噪声，噪声源强在60～80dB（A）之间。项目产噪设备均位于车间内部，选用低噪音设备，并采取减振、隔声、合理布局等降噪措施；项目夜间不生产，不会对周围声环境及敏感点造成明显影响。

（四）固废

项目固体废物包括废包装、职工生活垃圾。

废包装材料，属一般固废，收集后外售；生活垃圾，由环卫部门统一清运。四、环境保护设施调试效果

（一）废水

项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。本项目无生产废水，职工产生的生活废水，经化粪池处理后流入市政污水管网进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。

验收监测期间，排污口pH值检测结果在7.12~7.34，氨氮的检测结果在1.01~1.49mg/L，化学需氧量的检测结果在7~13mg/L，悬浮物的检测结果在31~40mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）A等级水质标准（pH：6.5-9.5、氨氮：45mg/L、化学需氧量：500mg/L、悬浮物：400mg/L）。

（二）废气

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物浓度最大值为0.468mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。

（三）噪声

验收监测期间，，厂界昼间噪声检测结果在53.5~55.7dB(A)，夜间噪声检测结果在43.4~46.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求（昼间：60 dB(A)、夜间：50dB(A)）。

（四）固废

根据固废调查结果，验收监测期间，项目产生的废包装材料，属一般固废，收集后外售；职工产生的生活垃圾，由环卫部门统一清运。

（五）污染物排放总量控制

项目无总量控制指标。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、对混合机、压片机等振动较大的设备进行防噪处理，加隔垫，降低噪声。

2、定期进行生产的清扫，减小无组织排放。一般固体废物集中分类存放，按照环评批复要求处置。

3、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年11月24日