山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线

建设项目竣工环境保护验收意见

2020年3月12日，山东尚品家居配饰制造有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（山东尚品家居配饰制造有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线建设项目位于山东省滕州市经济技术开发区腾飞东路1123号，总投资12000万元，其中环保投资80万元，占工程总投资的0.67%。厂区占地面积16000m2（24亩），建设聚氨酯亚光膜的生产线，年产5000万米聚氨酯亚光膜。

主要设备：印刷机、贴合机、复卷机、空压机、燃气导热油炉。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2017年12月开始建设，为新建项目，2017年3月，山东尚品家居配饰制造有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制《山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线建设项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2017年8月20日滕州市环境保护局以“滕环行审字［2017］B-53号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目建设工程总投资12000万元，其中环保投资80万元，占工程总投资的0.67%。

（四）验收范围

本次是对“山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线建设项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字［2017］B-53号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

山东尚品家居配饰制造有限公司聚氨酯亚光膜生产线建设项目建设建设规模减小，属于向环境利好的方向发展，符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目采取雨污分流措施，雨水、污水分开收集、分开输送、分开处理。

生产过程中用水主要为间接冷却用水，冷却用水为闭路循环系统，定期补充不外排；

本项目废水主要为职工生活污水、餐饮废水，餐饮废水经隔油池简单处理后与其他生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网后进入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理。

（二）废气

项目产生的废气主要为印刷、贴合工序产生的有机废气，燃气废气，食堂油烟废气。印刷工序有机废气由3套活性炭吸附装置收集处理后通过15m高排气筒排放；贴合工序有机废气由3套DOP废气净化设备收集处理后通过15m高排气筒排放。燃气废气为天然气导热油锅炉燃烧废气，天然气燃烧所排放的烟气中主要污染物为SO2、氮氧化物以及烟尘，通过15m高的排气筒排放。职工食堂采用天然气作燃料，天然气属清洁能源，厨房油烟经油烟净化处理装置处理后高于排气筒所在建筑物顶1.5m排放。

（三）噪声

本项目噪声主要是印刷机、贴合机、复卷机等设备产生的噪音，噪声源强为75～92dB（A）；其余设备噪声较低。各种噪声生产设备布置在生产车间内，固定噪声源安装减震底座，采取建筑隔声、距离衰减以及厂区绿化降噪带等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）固废

本项目产生的固废主要为职工生活垃圾及生产过程中产生的次品、边角料，定期更换产生的废活性炭，废弃的油墨桶、溶剂桶，废弃的包装物。

次品、边角料、塑料包装袋等一般固体废物定期收集后全部外卖给物资回收公司；废活性炭、废油墨桶、废溶剂桶等危险废物委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；职工产生的垃圾，实行袋装化，作到日产日清，由环卫部门统一集中清运并作无害化处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，排污口氨氮的检测结果在3.03~3.86mg/L，化学需氧量的检测结果在29~46mg/L，悬浮物的检测结果在45~61mg/L，五日生化需氧量检测结果在3.9~8.4mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级水质标准。

（二）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间，贴合工序排气筒中非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.90mg/m3，排放速率最大值为0.021 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准（120mg/m3、10 kg/h），VOCs的排放浓度最大值为0.471mg/m3，排放速率最大值为0.0028 kg/h，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2 VOCs 排放浓度限值（1.5mg/m3、50 kg/h）；

印刷工序排气筒中VOCs的排放浓度最大值为0.425mg/m3，排放速率最大值为0.019 kg/h，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2 VOCs 排放浓度限值（1.5mg/m3、50 kg/h），非甲烷总烃的排放浓度最大值为47.3mg/m3，排放速率最大值为2.31 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准（120mg/m3、10 kg/h）；

燃气锅炉排气筒中颗粒物的排放浓度最大值为4.2mg/m3，二氧化硫的排放浓度未检出，氮氧化物的排放浓度最大值为37mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求（10mg/m3， 50mg/m3，100mg/m3）。

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，非甲烷总烃浓度最大值为2.10 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值（4.0 mg/m3）；VOCs浓度最大值为0.184mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）厂界监控点浓度限值（2.0 mg/m3）。

食堂油烟监测结果表明：验收监测期间，油烟废气排放浓度最大值为0.94mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/ 597-2006）中的小型饮食业单位最高允许排放浓度。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在56.0~60.1dB(A)，夜间噪声检测结果在48.8~51.6dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“3类”标准要求（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）。

（四）固废

根据固废调查结果，项目产生的固废主要为职工生活垃圾及生产过程中产生的次品、边角料，定期更换产生的废活性炭，废弃的油墨桶、溶剂桶，废弃的包装物。

次品、边角料、塑料包装袋等一般固体废物定期收集后全部外卖给物资回收公司；废活性炭、废油墨桶、废溶剂桶等危险废物委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；职工产生的垃圾，实行袋装化，作到日产日清，由环卫部门统一集中清运并作无害化处理。

（五）污染物排放总量控制

本项目分配的总量指标为：SO2年排放量为0.08t；氮氧化物年排放量为0.26t。

SO2的排放总量为0.00972t/a，氮氧化物的排放总量为0.216t/a，VOCs的排放总量为0.0425t/a，非甲烷总烃的排放总量为5.102t/a。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、补充废活性炭的危险废气处置合同；

2、一般固体废物集中分类存放，定期处置；危险废物暂存库，分类存放，做好出入登记，悬挂危险废物暂存库制度，设置围堰和托盘；

3、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行，规范检测平台，将直梯改为旋梯，各排气筒进行编号，贴好标识；

4、贴合工序废气收集系统，集气罩上设置塑料帘，增加吸收效率；

5、补充检测水的动植物油。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年3月12