滕州机床厂重型数控机床产业化生产基地建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年9月1日，滕州机床厂在滕州市机械工业园成立验收工作组并组织召开了其重型数控机床产业化生产基地建设项目竣工环境保护验收现场会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州机床厂）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州机床厂重型数控机床产业化生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州机床厂投资1000万，在滕州市机械工业园建设重型数控机床产业化生产基地建设项目。

（二）建设过程及环保审批情况

2008年3月，滕州机床厂委托南京智方环保工程有限公司编制了《滕州机床厂重型数控机床产业化生产基地建设项目环境影响报告表》并报送滕州市生态环境局，2008年4月30日滕州市生态环境局以滕环报告表【2008】29号对该项目予以批复。2009年1月本项目开工建设，2009年12月项目建设完成，企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资为10万元，占总投资的1.0%。

（四）验收范围

本次是对“滕州机床厂重型数控机床产业化生产基地建设项目”中已建成部分进行竣工环境保护验收，即年产50台智能化重型数控机床的相应主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，未建设部分企业不再建设不再掩饰。

二、工程变动情况

根据验收报告和现场核查，对照环评内容及批复要求，项目变化情况如下：

| 项目 | 环评设计及批复内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间一座，钢构，单层，建筑面积40000平方米。 | 生产车间一座，钢构，单层，建筑面积11280平方米。 |
| 生产设备及产能 | 计划购置磨床、钻床等设备共计638台（套），项目建成后可达到年产500台智能化重型数控机床、260台数控龙门导轨磨床、240台五面体加工中心的生产能力。 | 内置磨床、钻床等设备共计90台（套），现具备年产50台智能化重型数控机床的生产能力。 |
| 生产工艺 | 原料→机加工→热处理（盐水）→冲压→组装→焊接→喷漆→检验→外售。 | 原料→机加工→热处理（自来水）→组装→焊接→检验→外售，生产工艺减少了冲压、喷漆工序，热处理工序中淬火改为自来水。 |
| 废气 | 喷漆过程产生的废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒P1有组织排放；焊接过程产生的烟尘、淬火加热产生的盐蒸汽、金属机加工过程产的颗粒物废气和未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。 | 焊接过程产生的烟尘、金属机加工过程产生的颗粒物废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。不再产生喷漆废气和淬火加热盐蒸汽。 |
| 废水 | 淬火工艺循环冷却水更新排放含盐废水和生活污水经厂区污水处理设施处理后排入园区市政污水管网。 | 生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网。无淬火工艺循环冷却水更新排放含盐废水产生。 |
| 固废 | 生活垃圾环卫定期清运；废包装物、边角料、焊渣、水处理污泥企业收集后外售处理综合利用；废切削液、废机油、废活性炭危废库暂存后委托有资质单位处理。 | 生活垃圾环卫定期清运；废包装物、边角料、焊渣企业收集后外售处理综合利用。无水处理污泥产生，无废切削液、废机油、废活性炭危险废物产生。 |

经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网直接外排。本项目废水主要为生活污水。生活废水主要污染物为CODcr、氨氮等，经化粪池处理后排入园区市政污水管网。

（二）废气

本项目产生的废气为焊接过程产生的烟尘、金属机加工过程产生的颗粒物废气，废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。

（三）噪声

该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、绿化吸声等降噪措施降低噪声值，采取上述措施后，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周围环境影响较小。

（四）固体废物

项目产生固体废弃物主要为生活垃圾、废包装物、边角料、焊渣。废包装物、边角料、焊渣全部外售综合利用；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

监测检测期间，厂区污总排口主要污染物最大值分别为CODcr：39mg/L；SS：21mg/L；氨氮：10.2mg/L；废水排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准要求。

（二）废气

验收监测期间，厂界无组织排放的颗粒物最大排放浓度值为0.585mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放1.0mg/m3标准要求。

（三）噪声

验收检测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果最大值为49.1dB(A)之间，夜间噪声监测结果最大值为45.0dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准限值要求。

- （四）固废

根据固废调查结果，项目运营期产生的废包装物、边角料、焊渣全部外售综合利用；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理。本项目对产生的固体废物采取了妥善处置，满足环保要求。

（五）污染物排放总量控制

本项目无纳入总量控制的指标。

五、验收结论

项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备。项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、加强环保设施日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、自主监测计划等。

2、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

3、规范完善竣工环境保护验收报告文本、图片、附件等。

4、核实项目生产设备情况及运营情况。

5、核实危废固体废物种类及数量。

6.完善危废贮存间，加强围墙、贴好标识和管理制度，做好入库台账。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年9月1日

滕州机床厂重型数控机床产业化生产基地建设项目

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 马士强 | 滕州机床厂 | 经理 | 18863208168 |  |
| 组员 | 专家 | 宋志慧 | 青岛科技大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 13153273722 |  |
|  | 专家 | 汪清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 王士敬 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 18265206188 |  |