滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产              项目（一期）竣工环境保护验收意见

2020年3月29日，滕州盛源木制品有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产项目（一期）竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州盛源木制品有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了本项目（一期）主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州盛源木制品有限公司投资100 万元于山东省滕州市经济开发区滕阳西路北侧建设滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产项目。该项目总占地面积20680平方米，建筑面积26640平方米，主要生产装饰工艺品及民用家具，项目建成达产后可年生产装饰工艺品2500套，民用家具3000套。本项目定员50人，采用长白班工作制，每班工作8小时，年运营天数300天。本项目分期建设，分期验收。项目一期工程包括木材加工区、家具喷漆晾干车间、缝纫加工区、半成品周转库等工程。装饰工艺品喷漆晾干区及废气处理设备、安装加工区、原料仓库、成品仓库、油漆仓库、镜子玻璃加工区后期建设，建成后另行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2020年1月开始建设，为新建项目，2019年9月，滕州盛源木制品有限公司委托湖北黄环环保科技有限公司编制《滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产项目环境影响报告表》并报送枣庄市生态环境局滕州分局。2010年1月6日枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字［2020］B-6号”。企业申请项目（一期）竣工环境保护验收。

（三）投资情况

本项目建设工程总投资100万元，其中环保投资30万元，占项目建设工程总投资的30%。项目（一期）工程投资70万元，其中环保投资18万元，占总投资的25.7%。

（四）验收范围

本次是对“滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产项目（一期）”新建工程进行竣工环境保护验收，即枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字〔2020〕B-6号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

滕州盛源木制品有限公司装饰工艺品家具生产项目（一期）建设情况与环评内容及批复要求基本一致。符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排；玻璃裁边机冷却、水帘、喷淋补充用水、调漆用水全部蒸发损耗，不外排；职工生活污水经化粪池处理后定期清运肥田不外排。

（二）废气

本项目产生的废气主要为木材下料、刨铣、砂光粉尘、涂胶废气以及喷漆、晾干废气、喷底漆打磨废气。

板材下料、刨铣时产生的粉尘，在精密锯、平刨机、立铣机等木工设备产尘处配备吸尘口，收集的粉尘经各自支管汇集到粉尘收集总管，经中央集尘装置收集后由风机引入高效脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经一根15m高的1#排气筒排放。未被吸尘口收集的粉尘作为无组织排放。

砂光工序产生的砂光粉尘，项目在砂光工序设置中央集尘器，收集的粉尘经各自支管汇集到粉尘收集总管，然后由风机引入高效脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经一根15m高的2#排气筒排放。未被吸尘口收集的粉尘作为无组织排放。

家具喷漆室内产生的废气通过水帘+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧设备处理后经1根15m高的3#排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行噪声，噪声源强在 70～90dB(A)之间。本项目选用低噪声设备，合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、消声、建筑隔音等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类声功能区标准要求。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。其中，一般固废包括木材边角料、废木屑、废玻璃、镜子等下脚料、布袋除尘器收集木粉尘、废水性漆桶；危险废物主要包括废胶桶、漆屑、废过滤棉、废活性炭、废灯管、废油性漆桶、废稀释剂桶、漆雾净化废液等。

木材边角料、废木屑、废玻璃、镜子等下脚料、布袋除尘器收集木粉尘、废水性漆桶等一般固体废物集中收集后外售综合利用；废胶桶、漆屑、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废油性漆桶、废稀释剂桶、漆雾净化废液等危险废物委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；职工生活垃圾一起收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排；玻璃裁边机冷却、水帘、喷淋补充用水、调漆用水全部蒸发损耗，不外排；职工生活污水经化粪池处理后定期清运肥田不外排。

（二）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间，本项目P1除尘北废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为1.3mg/m3，排放速率最大值为0.014 kg/h；P2除尘南废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为1.4mg/m3，排放速率最大值为0.015kg/h；P3废气排气筒中颗粒物的排放浓度小于1.0mg/m3，排放速率未检出，颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）表2中二级标准要求(3.5kg/h)。项目P3排气筒中VOCs排放浓度最大值为0.783mg/m3，排放速率最大值为0.051kg/h；甲苯排放浓度最大值为0.438mg/m3，排放速率最大值为0.029kg/h，二甲苯排放浓度小于0.004mg/m3，排放速率未检出，符合《挥发性有机物排放标准 第3部分 家具制造业》（DB37/ 2801.3-2017）表1第II时段排放限值要求（VOCs：40mg/m3，2.4kg/h、甲苯、

二甲苯：20mg/m3,1.0kg/h)。

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界VOCs排放浓度最大值为67.8μg/m3，甲苯排放浓度最大值为24.1μg/m3，二甲苯排放浓度最大值为21.0μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分 家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2厂界监控点浓度限值相关要求（VOCs：2.0mg/m3、甲苯及二甲苯：0.2 mg/m3）；厂界颗粒物排放浓度最大值为0.433mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在51.1～54.9dB(A)，夜间噪声检测结果最大值为42.9～48.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。

（四）固废

本项目产生的固废主要为木材边角料、废木屑、废玻璃、镜子等下脚料、布袋除尘器收集木粉尘、废水性漆桶、废胶桶、漆屑、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废油性漆桶、废稀释剂桶、漆雾净化废液。

木材边角料、废木屑、废玻璃、镜子等下脚料、布袋除尘器收集木粉尘、废水性漆桶等一般固体废物集中收集后外售综合利用；废胶桶、漆屑、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废油性漆桶、废稀释剂桶、漆雾净化废液等危险废物暂存于危废暂存间委托有山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理；职工生活垃圾一起收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

（五）污染物排放总量控制

本项目烟粉尘、VOCs的排放总量指标为：0.057吨/年、0.133吨/年。

该项目烟粉尘排放总量0.052吨/年，VOCs年排放总量0.09吨/年。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、加强危废暂存间的管理，贴好标识和管理制度，设置围堰，设置门锁，做好进出入库的登记。

2、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行；确保污染物长期稳定达标排放。

3、做好雨污分流，禁止污水污雨水。

4、完善应急预案，并做好应急预案备案。

5、做好水帘循环废水的定期清理，沉渣的收集；

6、生产过程中车间进行密闭作业，减少废气无组织排放。

7、补充危险废物的委托协议和处置单位的资质。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年3月29日