滕州市远通公路工程有限公司沥青混凝土拌和站、水泥稳定碎石拌和站生产项目竣工环境保护验收意见

2019年9月1日，滕州市远通公路工程有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市远通公路工程有限公司沥青混凝土拌和站、水泥稳定碎石拌和站生产项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市远通公路工程有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市远通公路工程有限公司沥青混凝土拌和站、水泥稳定碎石拌和站生产项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州市远通公路工程有限公司前身为枣庄市公路管理局滕州公路局工程处，公司成立于2005年6月。依据《枣庄市人民政府关于组建枣庄交通发展集团有限公司批复》（枣政复[2018]14号）批复意见，为加快推进交通发展集团组建，2018年7月滕州市远通公路工程有限公司正式移交于枣庄交通发展集团有限公司。公司占地面积39999m2，主要经营沥清拌合料、水泥稳定碎石拌合料加工。公司现有沥青混凝土生产线、水泥稳定碎石生产线各一条，封闭物料储存仓库一座，年产沥青混凝土21.6万t和水泥稳定碎石43.2万t。

本项目劳动定员40人，年工作200天，一班制生产，8h/d。

（二）建设过程及环保审批情况

- 本项目2005年6月建设，为补办环评，2018年8月，滕州市远通公路工程有限公司委托枣庄市环境保护科学研究所有限公司编制了《滕州市远通公路工程有限公司沥青混凝土拌和站、水泥稳定碎石拌和站生产项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2019年4月26日滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-101号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目投资总额1609万元，其中环保投资155万元，约占项目总投资的9.6%。（四）验收范围

本次是对“滕州市远通公路工程有限公司沥青混凝土拌和站、水泥稳定碎石拌和站生产项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-101号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

根据验收报告和现场核查，对照环评内容及批复要求，项目建设性质、建设地点、建设规模、项目组成、设备均无变化，本项目环保工程略微变动，总体生产规模不变。经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网直接外排；生产废水经三级沉淀后循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后，定期外运堆肥。

（二）废气

(1) 沥青拌和站烘干、提升、搅拌等工序粉尘

沥青拌和站干燥、提升、搅拌等设备均密闭作业，并设有含尘废气收集系统，烘干筒、提升机设备粉尘收集后经惯性+布袋除尘器两级除尘处理，再经20m高排气筒排放。

(2) 烘干筒燃烧器燃烧废气

烘干筒燃烧器以天然气为燃料，燃烧过程产生废气，进入沥青拌和站除尘系统后通过同一排气筒排放。(3) 导热油炉燃烧废气

本项目导热油炉以天然气为燃料，燃烧废气通过低氮燃烧技术，再经一根20m排气筒排放。

(4) 沥青烟气

本项目沥青混凝土生产时，在沥青储罐加热、沥青拌和站拌缸搅拌及成品出料过程中会产生少量沥青烟气。沥青烟气中主要影响因子为沥青烟、苯并[a]芘、臭气。

沥青拌合设备全密闭作业；沥青成品卸料装车区全封闭，出料口上方设置集气管；沥青储罐和搅拌缸、成品仓均配置集气管，沥青加热和混料搅拌、装车出料口产生的沥青烟气分别经“电捕集+UV光解”处理后，通过2个20m高排气筒排放。

臭气：项目沥青从输送到拌和全部过程都在密闭管道和装置中进行，因此生产过程恶臭主要来源于成品装车区出料和装车过程。由于装车区全封闭作业，臭气经出料口处集气管收集后进入沥青烟气处理装置，经电捕集和UV光解处理后通过20m高排气筒排放。

（三）噪声

项目对产噪设备进行了隔声、消声及减震措施，采取上述措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物

项目一般固废包括沉淀池收集的砂石、布袋除尘器收集的粉尘、筒仓仓顶除尘器收集粉尘、厂区原料储存和投料车间和厂区道路地面清扫收集的粉尘，砂石料作为原料进入产品，粉尘收集后回收再利用。项目产生的废机油、更换的废导热油、电捕集装置的焦油属于危险废物分别用防雨、防渗的专用容器收集后，与废机油桶一起暂存于厂区危废暂存间，分类分区暂存，委托有相应危废处理资质的单位处置。生活垃圾委托洪绪镇环卫部门统一清运。本项目固废均得到合理处理或处置，对周围环境影响不大。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网直接外排；生产废水经三级沉淀后循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后，定期外运堆肥。

（二）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间，骨料投料粉尘P1 出口排放的颗粒物排放浓度最大值为9.0mg/m3，低于为10mg/m3；骨料烘干、筛分、提升和搅拌粉尘P2 出口颗粒物排放浓度最大值为8.5mg/m3，低于为10mg/m3；搅拌缸搅拌及成品出料废气P3 出口二氧化硫排放浓度最大值为6mg/m3，低于为50mg/m3，氮氧化物排放浓度最大值为7mg/m3，低于为100mg/m3，苯并(ɑ)芘未检出；导热油锅炉燃气废气P4 出口二氧化硫排放浓度最大值为8mg/m3，低于为50mg/m3，氮氧化物排放浓度最大值为91mg/m3，低于为100mg/m3；沥青储存罐废气P5 出口沥青烟及苯并(ɑ)芘未检出，臭气浓度最大值为1303，低于2000。有组织排放废气满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3；SO2 50mg/m3；NOx 100mg/m3）；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（苯并[α]芘0.30×10-3mg/m3；沥青烟75mg/m3）；满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准（2000、无量纲）。

- 无组织废气监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物浓度检测最大值为0.485mg/m3，苯并[α]芘未检出，臭气浓度检测最大值为16，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的要求（颗粒物1.0mg/m3，苯并[α]芘0.008μg/m3）及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中的二级新改扩标准，即20（无量纲）。

- （三）噪声

验收监测期间，本项目昼间厂界噪声监测值在52.7～55.9dB(A)之间，昼间厂界噪声监测值在45.7～47.2dB(A)之间，企业夜间不生产，项目区厂界四周监测点位厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求（（昼间标准值：50dB，夜间标准值：60dB）。

- （四）固废

根据固废调查结果，验收监测期间，项目一般固废包括沉淀池收集的砂石、布袋除尘器收集的粉尘、筒仓仓顶除尘器收集粉尘、厂区原料储存和投料车间和厂区道路地面清扫收集的粉尘，砂石料作为原料进入产品，粉尘收集后回收再利用。项目产生的废机油、更换的废导热油、电捕集装置的焦油属于危险废物分别用防雨、防渗的专用容器收集后，与废机油桶一起暂存于厂区危废暂存间，分类分区暂存，委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理。生活垃圾委托洪绪镇环卫部门统一清运。本项目固废均得到合理处理或处置，对周围环境影响不大。

（五）污染物排放总量控制

导热油炉和骨料烘干热源为管道天然气，按照现场检测结果最大浓度估算，SO2排放总量约0.19t/a，NOx排放总量约1.35t/a；项目申请SO2总量0.60t/a，NOx总量1.95t/a，符合实际要求。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、增加沥青储罐上方集气罩的收集面积，减小无组织排放；

2、做好废气排气筒的标识化、规范化管理。

3、严格按照危险废物控制要求进行管理，做好防渗、加设托盘，门口加设围堰，贴好危险废物标识和管理制度。

- 4、确保新增加的骨料投料粉尘排气筒的废气排放满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB 37/2376-2013）表2中重点控制区排放限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。

- 七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年9月1日