山东北禾环保科技有限公司

废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目

竣工环境保护验收意见

2024年6月30日，山东北禾环保科技有限公司在公司会议室组织召开废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目竣工环境保护验收会。验收会议由山东北禾环保科技有限公司法人代表郭继主持，验收工作组由建设单位山东北禾环保科技有限公司，验收检测单位—山东环安检测科技有限公司的代表和3名特邀专家组成(名单附后)，环保设施设计及施工单位、环境影响评价机构—山东岳美工程咨询有限公司未派人参会。

验收工作组听取了建设单位关于验收项目环保设施建设与运行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于项目验收检测、检测结果、达标排放等情况的简要汇报，进行了现场查看、并核实了有关资料。

遵照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范等规定，根据山东北禾环保科技有限公司废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目竣工环境保护验收监测报告、环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组经充分讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- (一) 建设地点、规模、主要建设内容

山东北禾环保科技有限公司位于山东省枣庄市枣庄国家高新技术产业开发区张范街道北于村 59 号厂房，厂址中心地理坐标：东经117度28分12.475秒，北纬34度49分52.407秒；山东北禾环保科技有限公司废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目建设内容主要包括：贮存车间1座，设置废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运工程，配套防渗托盘。PE暂存箱和废机油储罐等设施。

- 建设过程及环保审批情况

2022年11月山东北禾环保科技有限公司成立，并在枣庄高新技术产业开发区行政审批局领取营业执照（统一社会信用代码91370400MAC2D5XN39）；公司建设运营至今无环境污染事件发生。

2023年6月山东北禾环保科技有限公司委托山东岳美工程咨询有限公司编制完成《山东北禾环保科技有限公司废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目环境影响报告表》。

2023年10月，枣庄市生态环境局高新区分局以枣环高行字[2023]B-17号《关于山东北禾环保科技有限公司废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表予以批复。

2023年11月废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目开工建设，2024年1月22日取得排污许可证，企业开始试生产。项目主体工况稳定、环境保护设施运行正常。

2024年5月山东北禾环保科技有限公司成立“废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目”环保竣工验收项目组。项目组成立后立即收集项目立项核准文件、环境影响评价文件和审批文件等资料，研读资料，核查项目的建设内容、建设规模以及各项环保治理设施建设完成情况并核实工程概况和周边区域环境特点，明确有关环境保护要求，制定了《废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目验收检测方案》。

2024年5月27日～2024年5月30日山东北禾环保科技有限公司委托山东环安检测科技有限公司进行其废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目竣工环境保护验收检测。出具了验收检测报告(环安(检)字2024052102号。

- 投资情况

该项目总投资概算为2000万元，实际总投资为1900万元；环保投资总概算200万元，环保实际投资100万元。

(四) 验收范围

山东北禾环保科技有限公司废旧铅酸电池、废机油收集储存分类转运项目建设内容及配套环保设施。

- 二、工程变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关文件可知，项目除分期建设、分期验收外二期工程实际建设与环评及环评审批阶段的建设地点、规模、工程工艺及污染物排放情况均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目生产过程无废水产生。项目污水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运处理，不外排。

(二) 废气

本项目生产过程有组织废气主要为废铅酸蓄电池存贮过程产生的硫酸雾、铅尘；废机油储存和装卸过程产生的VOCs。

废铅蓄电池储存区只设一个入口，一般情况下关闭，库内设置换气装置，储存仓库内微负压，且项目产生硫酸雾时仓库为封闭状态。储存仓库内破损废铅蓄电池储存区密闭并安装负压装置，废气经负压装置收集后经喷淋塔处理后经 1 根 15m 高的排气筒 DA001 排放。

废机油在储存和装卸过程中产生的有机废气经储罐上方呼吸阀设置连接管道，经管道收集后经活性炭吸附处理装置处理，尾气通过 1 根 15 米高排气筒 DA002 排放。

(三) 噪声

本项目噪声主要为生产过程中产生的运行噪声。选用低噪声设备，合理布置在车间内，并加强管理，经常保养和维护。在设备的基础与地面之间安装减震垫，生产时尽量少开启门窗。

(四) 固废

本项目生产过程中产生的固体废物为一般工业固废和危险废物。

一般工业固废主要为职工生活垃圾，委托环卫部门定期清运处理；危险废物主要为废碱液、泄漏电解液，废劳保品、抹布、棉纱；铅尘、清罐油泥、废活性炭。危险废物密闭存放于危废暂存间内，委托济宁丹佳环境服务有限公司定期处置。

- 四、环境保护设施调试效果

(一) 废气监测结论

（1）有组织废气

验收监测期间，DA001排气筒出口:铅及化合物浓度未检出，取检出限的一半0.005mg/m3，最大速率为：3.0×10-5 kg/h，硫酸雾最大浓度为1.43mg/m3，最大排放速率为8.4×10-3 kg/h。检测结果废气中硫酸雾、铅尘及其化合物排放浓度与排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值要求。

DA002排气筒废机油储存和装卸过程出口：VOCS（以非甲烷总烃计）最大浓度为2.15mg/m3，最大排放速率为2.4×10-3 kg/h。检测结果废气中VOCS（以非甲烷总烃计）排放浓度、排放速率均满足山东省《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中“非重点行业”Ⅱ时段标准要求。

（2）无组织废气

验收监测期间，厂界无组织废气中的铅为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值；硫酸雾最大浓度为0.087mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值；VOCS（以非甲烷总烃计）最大浓度1.83mg/m3，满足山东省《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值要求；厂区内VOCS（以非甲烷总烃计）最大浓度为1.83 mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 厂区内VOCS无组织排放限值要求。

(二)噪声监测结论

- 验收监测期间：本项目厂界昼间噪声值最大为52dB(A)，夜间噪声值最大为48dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值要求。

- 五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目实施过程中按照环评、批复及环保要求进行，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。待完成后续要求，并经有关专家签字认可后，方可进行公示。

- 六、后续要求和建议

(1) 按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

(2)进一步加强公司各项治理设施的运行管理，定期维保，确保设备运行正常、污染物稳定达标排放，持续发挥治理效果。

- 七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收工作组

2024年6月30日