滕州市海岱食品有限责任公司复配食品添加剂生产建设项目竣工环境保护验收意见

2019年9月29日，滕州市海岱食品有限责任公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市海岱食品有限责任公司复配食品添加剂生产建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市海岱食品有限责任公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市海岱食品有限责任公司复配食品添加剂生产建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州市海岱食品有限责任公司为满足市场对食品添加剂的需求，根据市场发展情况，拟投资200万元，在山东省枣庄市滕州市经济开发区滕阳路西首，新建“复配食品添加剂生产建设项目”。项目占地面积为4200平方米，总建筑面积2848平方米，其中包含车间2100平方米，仓库540平方米，办公室208平方米等；购置主要设备无尘投料站1台，全自动提升混合机1台，混合料斗3台，25kg自动定量包装机1台等，建成后形成年产1000吨复配增稠剂的年生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目，2019年1月，滕州市海岱食品有限责任公司委托河南金环环境影响评价有限公司编制了《滕州市海岱食品有限责任公司复配食品添加剂生产建设项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2019年6月21日滕州市环境保护局以“滕环行审字[2019]B-145号”对该项目予以批复。2019年6月本项目开工建设，2019年8月项目建设完成，企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目投资总额200万元，其中环保投资9万元，约占项目总投资的4.5%。（四）验收范围

本次是对“滕州市海岱食品有限责任公司复配食品添加剂生产建设项目”全部工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局“滕环行审字[2019]B-145号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

综上，与环评阶段比较，项目建设性质、建设地点、建设规模、项目组成、环保工程均无变化，总体生产规模不变。经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产工序无生产废水产生，项目区运营期废水排放主要为生活废水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

（二）废气

本项目废气主要为投料粉尘，经袋式除尘器收集后回用于生产，废气通过15m排气筒排放。未收集的部分通过无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声为混合机、投料站等机械设备运行时产生的噪声。对机械设备产生的噪声，采用减震、隔音、加强个人防护和合理布局等措施，尽力减弱或降低声源的振动，达到控制噪声的目的。厂界噪声通过距离衰减及墙体隔音并设置在远离居住区的布局措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。

（四）固体废物

本项目除尘器收集粉尘，属于一般固废，企业收集后回用于生产；生产过程产生废包装材料，属于一般固废，企业收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，各项指标检测值范围分别为：PH值7.34~7.44，化学需氧量26~34mg/L，氨氮7.43~10.0mg/L，五日生化需氧量10.9~14.4mg/L，悬浮物83~97mg/L。满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准。

（二）废气

验收监测期间，无组织颗粒物浓度检测最大值为0.485mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求；有组织颗粒物排放浓度最大值为1.5mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区浓度限值，排放速率最大值为0.0040kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目昼间厂界噪声监测值在57.0～58.3dB(A)之间，夜间厂界噪声监测值在47.8～48.9dB(A)之间，项目区厂界四周监测点位厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求（（昼间标准值：50dB，夜间标准值：60dB）。

（四）固废

根据固废调查结果，项目一般固废为粉尘，收集后回用于生产；废包装物收集后外售；生活垃圾委托环卫部门统一清运。本项目固废均得到合理处理或处置，对周围环境影响不大。

（五）污染物排放总量控制

滕州市人民政府关于印发《滕州市“十二五”期间主要污染物总量控制计划》的通知，分配给国电银河水务(滕州)有限公司总量控制指标为 COD1460.00 吨、氨氮168.80 吨。根据本项目实际，经初步处理的污废水排入国电银河水务(滕州)有限公司进行再生处理，其污染物总量控制指标纳入国电银河水务(滕州)有限公司，不需单独申请污染物总量指标。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；

2、排气筒进行标识化管理；

3、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收工作组

- 2019年9月29日

滕州市海岱食品有限责任公司复配食品添加剂生产建设项目

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 付令庆 | 滕州市海岱食品有限责任公司 | 经理 | 13963299300 |  |
| 组员 | 专家 | 宋志慧 | 青岛科技大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 13153273722 |  |
|  | 专家 | 汪清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 李奥明 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 15666377368 |  |