滕州市佳华塑胶胶辊有限公司年产塑胶胶辊1000条项目竣工环境保护验收意见

2019年9月1日，滕州市佳华塑胶胶辊有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市佳华塑胶胶辊有限公司年产塑胶胶辊1000条项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市佳华塑胶胶辊有限公司）、验收监测单位（山东精诚检测技术有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市佳华塑胶胶辊有限公司年产塑胶胶辊1000条项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州市佳华塑胶胶辊有限公司投资100万元在山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村建设年产塑胶胶辊1000条项目，建设地点位于滕州市南沙河镇后仓沟村,以滕土征字(1996)第11号文件征用的耕地。征用面积2160m2；征用场地东西约60m，南北约36m。周围是商业用房、济枣省道、农田。符合滕州市土地发展规划，滕土征字(1996)第11号文件附后。本项目职工定员12人，年工作日300天，实行两班，每班8小时工作制。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目，2010年8月，滕州市佳华塑胶胶辊有限公司委托山东新达环境保护技术咨询有限责任公司编制了《滕州市佳华塑胶胶辊有限公司年产塑胶胶辊1000条项目环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2010年10月22日滕州市环境保护局以“滕环报告表[2010]89号”对该项目予以批复。2010年11月本项目开工建设，2011年7月项目建设完成，企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目投资总额100万元，其中环保投资2万元，约占项目总投资的2%。

（四）验收范围

本次是对“滕州市佳华塑胶胶辊有限公司年产塑胶胶辊1000条项目”全部工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局“滕环报告表[2010]89号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

根据验收报告和现场核查，对照环评内容及批复要求，项目建设性质、建设地点、建设规模、项目组成、设备均无变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目浇注会产生少量有机废气、苯、甲苯、二甲苯，车间采取自然通风，废气以无组织排放形式存在。

（二）废水

本项目产生的废水主要是生活污水，厂区设有旱厕及储水池，生活清洁用水储水池暂存后用于厂区绿化，旱厕废水定期由村民清掏，用作农肥。

（三）噪声

本项目噪声主要是车床、浇注机产生的噪声，噪声级在80~110dB（A）。对强噪声设备加设减振基础，对于噪声大的设备，在安装连接处可采用减震垫等措施减震、降噪；加强厂房门窗密闭性；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行；厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，进行厂区绿化，建设挡墙，以增加其对噪声的消、吸作用。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要是职工产生的生活垃圾、下脚料等。

职工生活垃圾交环卫部门外运处理。边角料收集后外售。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

验收监测期间，无组织VOCs浓度检测最大值为0.627mg/m3，无组织苯浓度检测最大值为0.0106mg/m3，无组织甲苯浓度检测最大值为0.199mg/m3，无组织二甲苯浓度检测最大值为0.198mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值（VOCs：2mg/m3，苯：0.1mg/m3，甲苯：0.2mg/m3，二甲苯：0.2mg/m3）。

（二）废水

本项目无废水外排，本次验收无废水监测内容。

（三）噪声

验收监测期间，本项目昼间厂界噪声监测值在52.7～55.4dB(A)之间，夜间厂界噪声监测值在47.1～48.7dB(A)之间，项目区厂界四周监测点位厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求（（昼间标准值：50dB，夜间标准值：60dB）。

（四）固废

根据固废调查结果，项目一般固废为下脚料，收集后外售；生活垃圾委托环卫部门统一清运。本项目固废均得到合理处理或处置，对周围环境影响不大。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、做好厂区卫生工作，保持厂区卫生整洁，无油渍。

2、定期监测无组织废气，项目规模、生产工艺等发生重大变化须重新报批。

3、做好固体废物的分类管理。现场发现的废机油桶严格按照危险废物管理要求建设危废暂存库，定期委托有资质的单位处置，做好出入库台帐。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2019年9月1日

滕州市佳华塑胶胶辊有限公司年产塑胶胶辊1000条项目

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 王式淮 | 滕州市佳华塑胶胶辊有限公司 | 经理 | 15966739557 |  |
| 组员 | 专家 | 宋志慧 | 青岛科技大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 13153273722 |  |
|  | 专家 | 汪清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 杜伟 | 山东精诚检测技术有限公司 | 经理 | 18053977657 |  |