滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设   项目竣工环境保护验收意见

2020年3月29日，滕州凯源实业有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州凯源实业有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了本项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州凯源实业有限公司投资5000 万元于山东省枣庄市滕州市墨子科创园A1厂房建设滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设项目。该项目租赁现有厂房，占地面积5921平方米，主要生产矿山机械设备及配件，项目建成达产后可年生产架空乘人装置50套，液压设备100套，矿用机械零部件10000套。本项目定员60人，采用长白班工作制，每班工作8小时，年运营天数300天。

# 主要设备有车床、刨床、电焊机等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2020年1月开始建设，为新建项目，2019年10月，滕州凯源实业有限公司委托山东双科咨询管理有限公司编制《滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设项目环境影响报告表》并报送枣庄市生态环境局滕州分局。2019年12月30日枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字［2019］B-282号”。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

本项目建设工程总投资5000万元，其中环保投资50万元，占项目建设工程

总投资的1%。

（四）验收范围

本次是对“滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字〔2019〕B-282号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

滕州凯源实业有限公司矿山机械设备及配件生产建设项目建设情况与环评内容及批复要求一致。符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排；职工生活污水经化粪池处理后交由山东德泽物业有限公司定期清运。

（二）废气

本项目产生的废气主要包括：等离子切割烟尘、焊接烟尘、角磨机打磨粉尘、喷漆以及晾干过程中产生的废气。项目在等离子切割机切割头上方设置抑尘罩，两侧设置移动焊烟净化器对废气进行收集处理，处理后的废气于生产车间内无组织排放。

焊接工序设置移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行净化处理，处理后的废气于车间内无组织排放。打磨工序设置一台高效移动除尘净化器对打磨粉尘进行收集处理，收集处理后的粉尘于生产车间内无组织排放。

本项目共建1个喷漆房，喷漆以及晾干过程中产生的废气通过三级干式过滤器“V 型滤纸+过滤棉+ 高密度纤维过滤网”+ UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后由一根15m高排气筒排放，未收集的废气无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自车床、铣床、锯床、焊机、风机等机械设备产生的噪声，噪声源强在 80～100dB(A)之间。选用低噪声设备，合理布置噪声源，针对噪声源位置及特点分别采取基础减振、消声、建筑隔音等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类声功能区标准要求。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾，机加工过程金属边角料、废焊材焊渣、废机油及废机油桶、废切削液、废切削液桶，喷漆固废：废过滤材料（过滤棉、废滤纸、纤维网）、废活性炭、废 UV 灯管、漆渣、废油漆桶。

金属边角料、废焊材焊渣等一般固体废物集中收集后外售综合利用；废机油及废机油桶、废切削液、废切削液桶，喷漆固废：废过滤材料（过滤棉、废滤纸、纤维网）、废活性炭、废 UV 灯管、漆渣、废油漆桶等危险废物委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处理；职工生活垃圾一起收集于垃圾桶内，委托山东德泽物业有限公司定定期清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排；职工生活污水经化粪池处理后交由山东德泽物业有限公司定定期清运。

（二）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间，本项目喷漆废气排气筒中VOCs的排放浓度最大值为0.294mg/m3，排放速率最大值为0.0065kg/h；甲苯排放浓度小于0.004 mg/m3，排放速率未检出；二甲苯排放浓度小于0.004 mg/m3，排放速率未检出，符合《挥发性有机物排放标准 第5部分表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中“金属制品业”标准排放限值要求（VOCs：50mg/m3，2.0kg/h、甲苯：5.0mg/m3，0.6kg/h、二甲苯：15mg/m3，0.8kg/h）。 颗粒物有组织排放浓度最大值为1.7mg/m3，排放速率最大值为0.037kg/h；颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中重点控制区标准要求(10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）表2中二级标准要求(3.5kg/h)。

本项目厂界VOCs浓度最大值为23.5μg/m3，甲苯浓度最大值为9.2μg/m3，二甲苯浓度最大值为5.5μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值相关要求（VOCs：2.0mg/m3、甲苯及二甲苯：0.2 mg/m3）；厂界颗粒物浓度最大值为0.451mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在50.0～55.8dB(A)，夜间噪声检测结果为39.8～43dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾，机加工过程金属边角料、废焊材焊渣、废机油及废机油桶、废切削液、废切削液桶，喷漆固废：废过滤材料（过滤棉、废滤纸、纤维网）、废活性炭、废 UV 灯管、漆渣、废油漆桶。

金属边角料、废焊材焊渣等一般固体废物集中收集后外售综合利用；废机油及废机油桶、废切削液、废切削液桶，喷漆固废：废过滤材料（过滤棉、废滤纸、纤维网）、废活性炭、废 UV 灯管、漆渣、废油漆桶等危险废物委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处理；职工生活垃圾一起收集于垃圾桶内，委托山东德泽物业有限公司定定期清运。

（五）污染物排放总量控制

本项目颗粒物、VOCs的排放总量指标为：0.033吨/年、0.218吨/年。该项目生产过程中烟粉尘年排放总量为0.0326t/a，VOCs年排放总量为5.8×10-3t/a。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、加强危废暂存间的管理，设置围堰，改用防渗托盘，设置门锁，做好进出入库的登记。建议增加危废暂存库的面积，对危险废物进行分类存放。

2、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行，建立设备维护台帐。

3、对喷漆房内以及门口地面进行防渗处理，建议增加隔垫，防止渗漏污染土壤及地下水。

4、增加移动式烟尘净化器的数量，应与实际工作岗位匹配。

5、核实危废协议的处置种类，补充废切削液、漆渣、废油漆桶等委托处置协议。

6、补充环境突发事件的应急预案及备案证明材料。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年3月29日