滕州镒源机械有限公司钻铣床零部件加工项目          竣工环境保护验收意见

2020年1月12日，滕州镒源机械有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州镒源机械有限公司钻铣床零部件加工项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州镒源机械有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州镒源机械有限公司钻铣床零部件加工项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了本项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东省枣庄市滕州镒源机械有限公司投资 10 万元于山东省枣庄市滕州市经济开发区兴业北路 567 号建设钻铣床零部件加工项目。公司租赁山东千草堂中药科技股份有限公司现有厂房500平方米，项目主要进行钻铣床零部件的加工，项目建成达产后可年生产钻铣床零部件1000套。本项目定员5人，采用长白班工作制，每班工作8小时，年运营天数300天。

# 主要设备有车床、磨床、刨床等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2019年11月建设，为新建项目，2019年9月，滕州镒源机械有限公司委托山东双科咨询管理有限公司编制《滕州镒源机械有限公司钻铣床零部件加工项目环境影响报告表》并报送枣庄市生态环境局滕州分局，2019年11月19日枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字〔2019〕B-252号”对该项目予以批复。企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目投资总额10万元，其中环保投资2万元，约占项目总投资的20%。   （四）验收范围

本次是对“滕州镒源机械有限公司钻铣床零部件加工项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环行审字〔2019〕B-252号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

滕州镒源机械有限公司钻铣床零部件加工项目建设情况与环评内容及批复要求一致。符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。项目废水为职工生活污水，无生产废水外排；生活污水排入化粪池，经化粪池处理后定期清运用作农肥。

（二）废气

本项目为简单机加工项目，在金属件的机加工等过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，故无组织排放。

# 焊接过程产生少量焊接烟尘，经焊烟净化器收集处理。

（三）噪声

本项目生产过程中的噪声主要为机加工等机械设备运行时所产生的噪声，声源源强约 75～95dB(A)。选用低噪声设备，并通过基础减振、建筑隔音等措施降低噪声对周边的影响。

（四）固废

本项目产生的一般固体废物边角料，金属废屑，废弃包装物等，外售综合利用；项目产生的废机油、废切削液、废切削液桶、废机油桶等危险废物，委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司进行处理；职工生活垃圾一起收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

（五）污染物排放总量控制

该项目运营过程中不产生二氧化硫、氮氧化物，故本项目无总量控制指标。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界颗粒物浓度最大值为0.451mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声检测结果在52.4～56.6dB(A)，夜间噪声检测结果在44.6～46.6dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1“2类”标准要求。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续建议及意见

1、规范危废暂存间的建设，做好出入库台帐登记，悬挂制度，贴好标识，双人双锁严格管理，加高托盘围堰。

2、做好生产过程中设备维护，设备底部加隔垫，防止加油落地，定期清理车间，减小无组织排放。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年1月12日