滕州米色家居用品有限公司

米色塑料制品生产线建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年5月17日，滕州米色家居用品有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州米色家居用品有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目建设在山东省枣庄市滕州市洪绪镇龙庄工业园区。项目租赁原康霸冷食厂房进行本项目建设。项目占地面积约8000平方米，总建筑面积5520平方米，主要包括生产车间、办公楼、仓库等，项目东侧为汇儒山东生物科技有限公司，北侧为空地，西侧为空地，南侧为乡镇道路。总投资50万元，其中环保投资5万元，购置注塑机、拌料机等设备年产100万个塑料制品的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目建成后可达到年产100万个塑料制品的生产规模。

2020年12月滕州米色家居用品有限公司委托山东双科咨询管理有限公司编制了《滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目环境影响报告表》。

2020年2月11日枣庄市生态环境局滕州分局以“滕环报告表[2020]B-78号”文予以批复。

2020年4月20日滕州米色家居用品有限公司派专业人员进行了现场勘查和资料收集，查阅相关技术资料，并在此基础上制定了监测方案。

2020年4月21日滕州米色家居用品有限公司山东环安检测科技有限公司进行本项目的竣工环境保护验收检测勘查工作并提出采样平台搭建意见。

2020年4月25-26日山东环安检测科技有限公司，依据监测方案进行了现场监测，并出具检测报告。

2020年5月依据调查结果、收集的资料、验收检测报告等，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》要求编制了《滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

本项目建设工程总投资50万元，其中环保投资5万元，占工程总投资的10%。

（四）验收范围

本次是对“滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环报告表[2020]B-78号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

二、工程变动情况

滕州米色家居用品有限公司米色塑料制品生产线建设项目建设情况与环评内容及批复要求基本一致，符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

- 项目生产冷却用水循环使用不外排。职工生活产生的生活污水主要为盥洗水，进入厂区化粪池。

- 2 、废气

- 在每台注塑机上方安装集气罩收集注塑产生的有机废气，通过集气管道导入至UV光氧设备+活性炭处理后，由1根15m高的排气筒排出。引风机风量为20000m3/h，通过UV光氧设备+活性炭对废气进行净化处理，达标排放。未被收集的废气无组织形式排放。

- 3、噪声

- 生产车间的噪声，主要声源是注塑机等。噪声源强85-95dB（A）其余设备噪声较低，各种噪声生产设备布置在生产车架内，固定噪声源安装减震底座，经过建筑隔声，距离衰减以及厂区绿化降噪带。

- 4、固体废物

项目产生的固废为一般固废和危险废物。

一般固废主要为生活垃圾、下脚料和不合格产品。项目下脚料和不合格产品全部外卖处理；项目生活垃圾经环卫部门外运处理。废UV灯管、废活性炭属于危险废物，暂存于危险废物暂存间后委托有危险废物处置资质的单位处置

四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

项目冷却用水循环利用，不外排。生活废水排入厂区化粪池。

- 2、废气

验收检测期间，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.604mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，厂界无组织VOCS排放浓度最大值12.9µg/m3 ，满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中无组织排放监控浓度限值要求。

有组织排放浓度最大值为0.056mg/m3，最大速率5.7×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准要求。

- 3、噪声

验收检测期间，企业厂界昼间噪声值在52.4~55.9dB(A)之间，夜间噪声值在

42.9~46.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

- 4、固体废物

下脚料、不合格产品、废包装品综合利用进行外卖处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。UV灯管和废活性炭属于危险废物，暂存于危险废物暂存间后委托有危险废物处置资质的单位处理。

- 5、污染物排放总量控制

本项目VOCs的总量核算为0.00137t/a，满足审批部门审批的总量控制指标VOCs排放总量必须严格控制在0.085吨/年以内。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、规范危废暂存间的建设，做好出入库台帐登记，悬挂制度，贴好标识，；危险废物暂存库，分类存放，做好出入登记；

2、加强环保设施的定期维护保养，确保正常运行，做好设备维护台帐；

3、完善应急预案内容，并补充应急预案备案证明；

4、冷却循环水做好管路，存触管理，防止跑、冒、漏。

验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年5月17日

滕州米色家居用品有限公司

米色塑料制品生产线建设项目

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 徐小萌 | 滕州米色家居用品有限公司 | 法人 | 13176035176 |  |
| 组员 | 专家 | 李天晶 | 济宁市兖州区环境监控中心 | 工程师 | 13675373555 |  |
|  | 专家 | 吕承凯 | 济宁市兖州区环境监控中心 | 工程师 | 15964108158 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 张 洲 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 17600632333 |  |