滕州市巢墅家居有限公司整体衣柜生产线项目建设竣工环境保护验收意见

2019年9月1日，滕州市巢墅家居有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市巢墅家居有限公司整体衣柜生产线项目建设竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市巢墅家居有限公司）、环评报告编制单位（江苏苏辰勘察设计研究院有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市巢墅家居有限公司整体衣柜生产线项目建设竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

滕州市巢墅家居有限公司投资500万元在山东省枣庄市滕州市鲁班大道南路1111号（腾拖集团院内）建设整体衣柜生产线项目建设，项目租赁一间厂房，总占地面积2400平方米，建筑面积2400平方米（车间内设办公室70平方米），项目建成后年产衣柜1.4万平方米。本项目职工定员20人，年工作日300天，实行两班，每班8小时工作制。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目，2019年4月，滕州市巢墅家居有限公司委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制了《滕州市巢墅家居有限公司整体衣柜生产线项目建设环境影响报告表》并报送滕州市环境保护局，2019年6月6日滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-133号”对该项目予以批复。2019年6月本项目开工建设，2019年7月项目建设完成，企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

项目投资总额500万元，其中环保投资50万元，约占项目总投资的10%。（四）验收范围

本次是对“滕州市巢墅家居有限公司整体衣柜生产线项目建设”全部工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-133号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

综上，与环评阶段比较，项目建设性质、建设地点、建设规模、项目组成、环保工程均无变化，总体生产规模不变。经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本工程变无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要是生活污水经化粪池滞留收集后环卫处清运。

（二）废气

该项目废气包括木加工（下料、排孔、修边）过程产生的粉尘、封边产生的有机废气。

①木加工粉尘：项目木加工（下料、排孔、修边）工序废气（颗粒物）采取设备上设置集气管的收集方式，收集后由风机引入中央除尘器处理后由1根15m高排气筒（H1）排放。

② 封边废气：

本项目封边工序会产生的少量异味主要是加热过程中少量单体挥发造成，主要成分以VOCs计，收集的有机废气经UV光解催化氧化（处理效率80%）处理后通过1根15m高的排气筒（H2）排放。

未收集的粉尘和有机废气为无组织废气。

（三）噪声

本项目噪声为机械设备运行时产生的噪声。对机械设备产生的噪声，采用减震、隔音、加强个人防护和合理布局等措施，尽力减弱或降低声源的振动，达到控制噪声的目的。厂界噪声通过距离衰减及墙体隔音并设置在远离居住区的布局措施后，厂界外噪声对周围环境的影响较小。

（四）固体废物

本项目一般固废包括下脚料、除尘器收集的粉尘收集后外售；危险废物包括废uv灯管、废光触媒棉、废胶桶，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运。本项目固废均得到合理处理或处置，对周围环境影响不大。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目产生的废水主要是生活污水经化粪池滞留收集后环卫处清运。

（二）废气

验收监测期间，无组织颗粒物浓度检测最大值为0.486mg/m3，无组织甲醛浓度检测最大值为0.18mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的要求（颗粒物1.0mg/m3，甲醛0.2mg/m3）；无组织VOCS浓度检测最大值为0.517mg/m3，无组织苯浓度检测最大值为0.0766mg/m3，无组织甲苯浓度检测最大值为0.158mg/m3，无组织二甲苯浓度检测最大值为0.197mg/m3，VOCS、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中的标准限值（VOCS2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.2mg/m3，二甲苯0.2mg/m3）。

- 有组织废气监测结果表明：验收监测期间除尘器排气筒出口排放的颗粒物排放浓度最大值为4.7mg/m3，最大排放速率为0.021kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）浓度限值（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准排放速率限值（3.5kg/h）；有机废气排气筒出口排放的VOCS浓度检测最大值为0.256mg/m3，排放速率为0.0004kg/h，苯浓度检测最大值为0.019mg/m3，排放速率为0.00002kg/h，甲苯浓度检测最大值为0.171mg/m3，排放速率为0.0002kg/h，二甲苯浓度检测最大值为0.059mg/m3，排放速率为0.0001kg/h，，最大排放速率为0.021kg/h，有组织排放有机废气满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）中表1第Ⅱ时段排放标准要求（VOCS40mg/m3、2.4kg/h；苯0.5mg/m3、0.2kg/h；甲苯20mg/m3、1.0kg/h；二甲苯20mg/m3、1.0kg/h）。

（三）噪声

验收监测期间，本项目昼间厂界噪声监测值在52.3～55.9dB(A)之间，夜间厂界噪声监测值在47.9～49.3dB(A)之间，项目区厂界四周监测点位厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求（（昼间标准值：50dB，夜间标准值：60dB）。

（四）固废

根据固废调查结果，本项目一般固废包括下脚料、除尘器收集的粉尘收集后外售；危险废物包括废uv灯管、废光触媒棉、废胶桶，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运。本项目固废均得到合理处理或处置，对周围环境影响不大。

（五）污染物排放总量控制

本项目无废水外排，无SO2、NOx排放，无需申请总量指标。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、进一步完善危废暂存间的防渗，加强标识化管理，管理制度上墙，做好出入库台帐。

3、进一步核查、细化实际建设内容与环评文件、批复变化情况；规范完善报告文本内容；完善应急预案编写并上交环保审查部门备案。

4、加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。

5、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收工作组

- 2019年9月1日

滕州市巢墅家居有限公司整体衣柜生产线项目建设

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 赵纯 | 滕州市巢墅家居有限公司 | 法人 | 13153058800 |  |
| 组员 | 专家 | 宋志慧 | 青岛科技大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 13153273722 |  |
|  | 专家 | 汪清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 张洲 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 15588275388 |  |