山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目

竣工环境保护验收意见

2020年3月29日，山东滕州华茂纺织有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（山东滕州华茂纺织有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于滕州市龙泉街道刁庄村，占地面积18860平方米，建设生产车间、仓库、办公用房等建筑，总建筑面积9000平方米，总投资1000万元，其中环保投资25万元，购置纺丝设备、倍捻机、落线机、并纱机、切断机、编绳机、编织袋机、缝纫机、色母粒机、切粒机、打包机、包装机、真空清洗电炉、空压机、提升机、皮带机等设备200台套及设备日常维护设备20台套，年产化纤丝、线、绳、纤维、编织袋等塑料制品8000吨的生产规模。

本项目总投资1000万，其中环保投资25万。主体工程、储运工程、辅助工程、公共工程、环保工程组成，主要生产设备有捻线机，络线机，并纱机，切袋机等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目，山东滕州华茂纺织有限公司2019年收购滕州市骏驰纺织有限公司资产及其塑料绳的生产经营业务，在滕州市骏驰纺织有限公司生产原址基础上，于2019年12月开始建设山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目，为新建项目。

2019年7月，山东滕州华茂纺织有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限编制完成《山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目环境影响评价报告表》。

2019年11月19日枣庄市生态环境局滕州分局以滕环行审字〔2019〕B-254号文件对《山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目环境影响评价报告表》予以批复。

2020年3月，企业申请项目竣工环境保护验收。

（三）投资情况

本项目建设工程总投资1000万元，其中环保投资25万元，占工程总投资的2.5%。

（四）验收范围

本次是对“山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目”新建工程进行竣工环境保护验收，即滕州市环境保护局以“滕环行审字〔2019〕B-254号”文件批复的建设项目。验收范围主要包括该项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

二、工程变动情况

山东滕州华茂纺织有限公司塑料制品加工项目建设情况与环评内容及批复要求基本一致，符合验收监测条件。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

- 本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。项目生产冷却用水经冷却循环系统处理后循环使用不外排；蒸汽定型补充用水在生产过程中全部蒸发；喷淋塔喷淋用水需定期更换，废液放入密封桶，委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处理；生活污水经化粪池暂存后由环卫部门吸粪车定期清运，用作农肥；绿化用水全部蒸发，不外排。无其他工艺废水外排。

（二）废气

- 本项目运行产生的废气主要为气为热熔工序产生的有机废气；搅拌混合工序产生的颗粒物。

热熔工序产生的有机废气经集气罩收集后进入喷淋塔+碳纤维吸附装置+UV 光催化氧化设备处理，经处理后通过1根 15m 高排气筒排放。

搅拌混合生产过程在密闭生产设备内进行，为全封闭式，故在混料工序中无生产性粉尘外溢；投料时轻拿轻放，缓慢加入，并熟练操作减少此工段时间，同时车间设通排风设施加强车间通风。

（三）噪声

生产车间噪声源是搅拌机、纺丝设备、切断机、并线设备、导线轴机、络线机、编织袋机、编绳机、维护设备、风机等设备产生的噪声，其余设备噪声较低。通过采取厂房隔声、距离衰减、绿化降噪等措施降低噪声。

（四）固废

本项目产生的固废主要为职工产生的生活垃圾，生产过程中产生的次品、下脚料、废塑料，废弃包装物，UV 光催化氧化设备更换的 UV 灯管，碳纤维吸附装置更换的碳纤维，喷淋塔更换的废液，维护设备产生的废手套、废抹布、废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶。

职工产生的生活垃圾实行袋装化，作到日产日清，由环卫部门统一集中清运并作无害化处理。生产过程中产生的次品、下脚料、废塑料及废弃包装物定期收集后全部外卖给物资回收公司。维护设备产生的废手套、废抹布由环卫部门清运处理。UV 光催化氧化设备更换的 UV 灯管，碳纤维吸附装置更换的碳纤维，喷淋塔更换的废液，维护设备产生的废机油、废润滑油、废机油桶、废润滑油桶暂存于危险废物暂存间后委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处置。

（五）污染物排放总量控制

本项目VOCs的总量核算为0.0096t/a，满足审批部门审批的总量控制指标VOCs排放总量必须严格控制在0.38吨/年以内。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

项目要采取雨污分流措施，做到雨水、污水分开收集、分开输送、分开处理。

生产冷却用水经冷却循环系统处理后循环使用不外排；蒸汽定型补充用水在生产过程中全部蒸发；喷淋塔喷淋废液交由危废处理单位进行处理，项目无生产废水排放。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门吸粪车定期清运，用作农肥。全厂不设废水排放口，无生产废水和生活废水外排。

（二）废气

有组织废气监测结果表明：验收监测期间：项目有组织生产工艺废气热熔工序废气排气筒外排废气处理前，VOCs最大排放浓度为1.72mg/m3、最大排放速率为0.0054kg/h；处理后VOCs最大排放浓度为0.366mg/m3、最大排放速率为0.0023kg/h，热熔工序废气排气筒VOCs的处理效率为78.7%。VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1中Ⅱ时段标准要求（VOCs≤60mg/m3），排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1中Ⅱ时段标准要求(VOCs≤3.0kg/h)。

无组织废气监测结果表明：验收监测期间，总悬浮颗粒物无组织排放厂界监测浓度最大值为0.433mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。VOCs无组织排放厂界监测浓度最大值为25μg/m3满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中无组织排放监控浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m3）。

（三）噪声

验收监测期间，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为53.6dB（A），夜间噪声最大值为46.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求(昼间噪声≤60dB（A），夜间噪声≤50dB（A））。

五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

六、后续要求和建议

1、环保设施定期维护保养，建立健全运行台帐。

2、规范设置排污口，悬挂排污标识。

3、一般固体废物集中分类存放，定期处置；危险废物暂存间，设置双锁，张贴内外危废标识，内部设置围堰，做好出入库登记；

4、厂区雨污分流，杜绝污水进入雨水管道；

5、按环评要求完成应急预案并备案。

七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收组

- 2020年3月29日