山东天然至美生物科技有限公司

年产 5000 吨营养食品生产项目

竣工环境保护验收意见

2024年6月30日，山东天然至美生物科技有限公司在公司会议室组织召开年产 5000 吨营养食品生产项目竣工环境保护验收会。验收会议由山东天然至美生物科技有限公司法人代表林森主持，验收工作组由建设单位山东天然至美生物科技有限公司，验收检测单位—山东环安检测科技有限公司的代表和3名特邀专家组成(名单附后)，环保设施设计及施工单位、环境影响评价机构—山东省鼎深环保科技有限公司未派人参会。

验收工作组听取了建设单位关于验收项目环保设施建设与运行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于项目验收检测、检测结果、达标排放等情况的简要汇报，进行了现场查看、并核实了有关资料。

遵照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范等规定，根据山东天然至美生物科技有限公司年产 5000 吨营养食品生产项目竣工环境保护验收监测报告、环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组经充分讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- (一) 建设地点、规模、主要建设内容

山东天然至美生物科技有限公司位于山东省枣庄市滕州市级索镇级翔工业园天然路 6 号，厂址中心地理坐标：东经117度2分10秒，北纬35度1分41秒；山东天然至美生物科技有限公司年产 5000 吨营养食品生产项目建设内容主要包括：包括生产车间、仓库及办公楼等，建设规模为年产一般豆制品2500吨、卤制豆制品1500吨和魔芋豆制品1000吨。

- 建设过程及环保审批情况

2015年7月山东天然至美生物科技有限公司成立，并在滕州市行政审批服务局领取营业执照（统一社会信用代码91370481349290485Y）；公司建设运营至今无环境污染事件发生。

2020年7月山东天然至美生物科技有限公司委托山东省鼎深环保科技有限公司编制完成《山东天然至美生物科技有限公司年产 5000 吨营养食品生产项目环境影响报告表》。

2020年7月，枣庄市生态环境局滕州分局以滕环行审字[2020]C-27号《关于山东天然至美生物科技有限公司年产 5000 吨营养食品生产项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表予以批复。

2022年12月年产 5000 吨营养食品生产项目开工建设。2024年6月取得了排污许可登记表，企业开始试生产，项目主体工况稳定、环境保护设施运行正常。

2024年6月山东天然至美生物科技有限公司成立“年产 5000 吨营养食品生产项目”环保竣工验收项目组。项目组成立后立即收集项目立项核准文件、环境影响评价文件和审批文件等资料，研读资料，核查项目的建设内容、建设规模以及各项环保治理设施建设完成情况并核实工程概况和周边区域环境特点，明确有关环境保护要求，制定了《年产 5000 吨营养食品生产项目验收检测方案》。

2024年6月18日～2024年6月19日山东天然至美生物科技有限公司委托山东环安检测科技有限公司进行其年产 5000 吨营养食品生产项目竣工环境保护验收检测。出具了验收检测报告(环安(检)字2024061801号。

- 投资情况

该项目总投资概算为18000万元，实际总投资为18400万元；环保投资总概算100万元，环保实际投资500万元。

(四) 验收范围

山东天然至美生物科技有限公司年产 5000 吨营养食品生产项目建设内容及配套环保设施。

- 二、工程变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关文件可知，项目除分期建设、分期验收外二期工程实际建设与环评及环评审批阶段的建设地点、规模、工程工艺及污染物排放情况均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目生产过程废水主要是浸料废水、魔芋浸泡废水、冷却排污水、清洗废水、水净化设备尾水。生活污水主要是职工生活清洁产生的污水。

生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。

生产废水进入厂区污水处理站进行处理，排入市政污水管网，进入滕州市级索镇污水处理厂进行深度处理。

(二) 废气

本项目生产过程废气主要为污水处理站产生的恶臭气体；生产过程中和粉、搅拌工序添加大豆油或者水等液体，并且在半封闭环境下进行，不产生废气。

污水处理站恶臭集中收集经“碱性喷淋+活性炭吸附”，通过15米高排气筒排放同时污水处理站周边绿化喷洒除臭剂，污水处理站污泥及时清运，减少恶臭的影响。

(三) 噪声

本项目噪声主要为设备运转时产生的噪声。选用低噪声设备，合理布置在车间内，并加强管理，经常保养和维护。在设备的基础与地面之间安装减震垫，生产时尽量少开启门窗。

(四) 固废

本项目生产过程中产生的固体废物为一般固废和危险废物。

一般工业固废主要为不合格产品、废旧包装和污水处理站污泥、生活垃圾。

生活垃圾分类存放于垃圾箱中，环卫部门每天及时清运，日产日清。不合格产品和废旧包装收集后外售。污水处理站污泥委托环卫部门定期清运，废活性炭暂存危险废物暂存间委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处置。

- 环境保护设施调试效果

(一) 废水监测结论

本项目生产废水排放情况如下：

生产废水排口：pH值范围为7.3-7.6，化学需氧量最大浓度为364 mg/L，五日生化需氧量最大浓度为126 mg/L，氨氮最大浓度为34.4 mg/L，悬浮物最大浓度为40 mg/L，动植物油最大浓度为4.20 mg/L，各污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级的排放标准要求。

(二) 废气监测结论

（1）有组织废气

污水处理站排气筒DA001出口：氨最大速率为9.6×10-3 kg/h，硫化氢最大速率为0.016 kg/h，臭气浓度最大为1122。检测结果废气中氨、硫化氢和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值要求。

（2）无组织废气

验收检测期间，厂界无组织废气中的氨最大浓度为0.21 mg/m3，硫化氢最大浓度为0.020 mg/m3，臭气浓度最大为15，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建标准要求。

(三)噪声监测结论

验收检测期间，本项目厂界昼间噪声值最大为55dB(A)，夜间噪声值最大为49dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值要求。

- 五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目实施过程中按照环评、批复及环保要求进行，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。待完成后续要求，并经有关专家签字认可后，方可进行公示。

- 六、后续要求和建议

(1)污染物排放口，按照国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB1556.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置环境保护标志牌。

(2) 按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

(3)进一步加强公司各项治理设施的运行管理，定期维保，确保设备运行正常、污染物稳定达标排放，持续发挥治理效果。

- 七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收工作组

2024年6月30日