滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目

竣工环境保护验收意见

2019年11月22日滕州市固诺家居有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（滕州市固诺家居有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号〕，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模

滕州市固诺家居有限公司位于位于滕州经济开发区广源东路788号，项目中心经纬度：经度117°11′16″，纬度35°02′03″。该项目总占地面积9400平方米，总建筑面积9400平方米，主要建筑内容包括2座生产车间。

项目主要生产设备有电子锯、切角机、升降台、高频组装机等。

（二）建设过程及环评审批情况

滕州市固诺家居有限公司于2018年6月委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目环境影响报告表》，2018年7月3日滕州市生态环境局以滕环行审字〔2018〕B-120号进行了环评批复，同意建设室内门加工项目及相应配套设施。

本项目已建成投产，根据国家有关法律法规的要求，该项目需要对工程建设情况开展竣工环境保护验收工作， 2019年9月滕州市固诺家居有限公司委托山东环安检测科技有限公司制定了《滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目竣工环境保护验收监测方案》，山东环安检测科技有限公司于2019年9月5日至9月6日，2019年11月11日至11月12日对滕州市固诺家居有限公司进行了现场采样与监测，同时编制了检测报告。根据项目建设实际情况，在综合分析评价监测结果的基础上，滕州市固诺家居有限公司参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）要求，编制了《滕州市固诺家居有限公司全屋家居定制建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目一期工程实际投资200万元，其中环保实际投资30万元，占总投资的15%。

（四）验收范围

滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目所涉及的生产车间、生产设备、生产工艺及环境保护设施和辅助工程。

- 工程变动情况

本项目

对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号文的总体要求，该项目工程建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护设施与环评一致，未发生重大变化，符合项目竣工验收要求。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目产生的废气为开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的颗粒物废气和封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲醛废气。开料、雕刻、铣型打孔、砂光、打磨等工序产生的废气经集气罩+布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；封边、热压、贴皮、喷漆、烘干工序产生的废气经水喷淋+催化燃烧处理后通过15m高排气筒P3、P4有组织排放；未被集气罩收集的废气经车间排气扇加强强制通风，无组织排放。

（二）废水

本项目漆雾净化用水经水处理系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后定期清运。本项目无废水外排。

### （三）噪声

本项目主要噪声源为电子锯、横切锯等设备运行时产生的噪声，噪声级在75-85dB(A)之间，企业对各种设备安装了基础减震等措施，减少了由于设备震动产生的噪声。

### （四）固废

本项目固体废物主要为生活垃圾、木材下脚料、收尘装置收集的木尘、废漆渣、废油漆桶、废胶桶等废弃容器。

生活垃圾由专门生活垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。

木材下脚料、收尘装置收集的木尘收集后外售处理。

废漆渣和废油漆桶、废胶桶等废弃容器属于危险废物，收集后在危废库暂存后委托山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

无组织废气：

监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物最大排放浓度值为0.486mg/m3，厂界甲醛最大排放浓度值为0.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂界VOCs最大排放浓度值为0.701mg/m3，厂界苯最大排放浓度值为0.0738mg/m3，厂界甲苯最大排放浓度值为0.175mg/m3，厂界二甲苯最大排放浓度值为0.193mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值要求。

（2）有组织废气

验收监测期间除尘P1废气排气筒：废气中颗粒物出口最大排放浓度为8.6mg/m3，出口最大排放速率为0.09kg/h；除尘P2废气排气筒：颗粒物废气出口最大排放浓度为9.1mg/m3，出口最大排放速率为0.13kg/h；废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表2重点控制区要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中15米高排气筒最高允许排放速率的要求。

P1催化燃烧排气筒：废气中VOCs出口最大排放浓度为0.754mg/m3，处理效率为47.83%；废气中苯出口最大排放浓度为0.039mg/m3，处理效率为42.86%；废气中甲苯与二甲苯合计出口最大排放浓度为0.262mg/m3，处理效率为61.56%；

废气中甲醛浓度<0.013mg/m3,满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求。

废气中颗粒物出口最大排放浓度为3.3mg/m3，出口最大排放速率为0.052kg/h，处理效率为90.37%；满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37 /2376-2019）表2重点控制区颗粒物排放浓度的要求。

P2催化燃烧排气筒：废气中VOCs出口最大排放浓度为0.601mg/m3，处理效率为43.60%；废气中苯出口最大排放浓度为0.034mg/m3，苯废气处理效率为47.72%；甲苯与二甲苯合计出口最大排放浓度为0.25mg/m3，出口最大排放速率为0.006kg/h，处理效率为51.83%；废气中甲醛浓度<0.013mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》表1中第Ⅱ时段VOCs最高允许排放浓度限值要求。

颗粒物出口最大排放浓度为3.3mg/m3，出口最大排放速率为0.059kg/h，处理效率为88.41%；满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37 /2376-2019）表2重点控制区颗粒物排放浓度的要求。

2、噪声

监测结果表明：验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果最大值为58.9dB(A)之间，夜间噪声监测结果最大值为48.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

监测期间的工程运行负荷符合验收规定，监测数据有效；项目无外排废水；监测期间，所监测的废气中污染物排放浓度、排放速率、排放总量均满足有关标准或文件要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声监测结果符合标准要求。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

七、后续要求

1、进一步完善危废暂存库周边区域的硬化、防渗措施。加强危废暂存库管理，按危废种类分区分类存放，并挂牌标示，做好出入库台帐。

2、规范环保设施运行操作、维护保记录。加强公司各类环保设施的运行管理，确保运行正常、污染物稳定达标排放。

3、公司应加强环保工作，设立环保机构，督促负责建立健全环境保护相关规章制度。建立健全环保管理制度，制度上墙。加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格作业管理。

4、加强工厂绿化建设，在厂区空余地段种植绿色植物，可隔音降噪、防尘，改善厂区生态环境。

5、加强废气收集设施的废气吸收效率，减小无组织排放。

验收工作组

2019年11月22日

滕州市固诺家居有限公司室内门加工项目

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 王学全 | 滕州市固诺家居有限公司 | 经理 | 15763260588 |  |
| 组员 | 专家 | 宋志慧 | 青岛科技大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 13153273722 |  |
|  | 专家 | 汪清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 张 洲 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 15666377368 |  |