滕州图西格斯环保设备有限公司

年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目

竣工环境保护验收意见

2024年3月16日，滕州图西格斯环保设备有限公司在公司会议室组织召开年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目竣工环境保护验收会。验收会议由滕州图西格斯环保设备有限公司法人代表柳霏主持，验收工作组由建设单位滕州图西格斯环保设备有限公司，验收检测单位—山东环安检测科技有限公司的代表和3名特邀专家组成(名单附后)，环保设施设计及施工单位、环境影响评价机构—山东绿盾环境服务有限公司未派人参会。

验收工作组听取了建设单位关于验收项目环保设施建设与运行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于项目验收检测、检测结果、达标排放等情况的简要汇报，进行了现场查看、并核实了有关资料。

遵照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范等规定，根据滕州图西格斯环保设备有限公司年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目竣工环境保护验收监测报告、环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组经充分讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- (一) 建设地点、规模、主要建设内容

滕州图西格斯环保设备有限公司位于山东省枣庄市滕州经济开发区龙泉南路东侧（正威集团北邻），厂址中心地理坐标：东经117度12分5.50秒，北纬35度0分36.83秒；滕州图西格斯环保设备有限公司年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目建设内容主要包括：生产车间1座，钢结构，设置干燥塔等垃圾焚烧厂环保专用设备及配件生产线，配套激光切割机、电弧焊机等设备。

- 建设过程及环保审批情况

2018年06月滕州图西格斯环保设备有限公司成立，并在滕州市市场监督管理局领取营业执照（统一社会信用代码91370481MA3N7Y2L9W）；公司建设运营至今无环境污染事件发生。

2023年3月滕州图西格斯环保设备有限公司委托山东绿盾环境服务有限公司编制完成《滕州图西格斯环保设备有限公司年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目环境影响报告表》。

2023年6月，枣庄市生态环境局以枣环滕审字[2023]B-41号《关于滕州图西格斯环保设备有限公司年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表予以批复。

2023年6月年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目开工建设，2023年12月19日取得了排污许可登记表，企业开始试生产。项目主体工况稳定、环境保护设施运行正常。

2023年12月滕州图西格斯环保设备有限公司成立“年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目”环保竣工验收项目组。项目组成立后立即收集项目立项核准文件、环境影响评价文件和审批文件等资料，研读资料，核查项目的建设内容、建设规模以及各项环保治理设施建设完成情况并核实工程概况和周边区域环境特点，明确有关环境保护要求，制定了《年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目验收检测方案》。

2023年12月27日～2023年12月29日滕州图西格斯环保设备有限公司委托山东环安检测科技有限公司进行其年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目竣工环境保护验收检测。出具了验收检测报告(环安(检)字2023122701号。

- 投资情况

该项目总投资概算为10000万元，实际总投资为9840万元；环保投资总概算50万元，环保实际投资51万元。

(四) 验收范围

滕州图西格斯环保设备有限公司年产200台套垃圾焚烧配套环保设备加工制造项目建设内容及配套环保设施。

- 二、工程变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关文件可知，项目除分期建设、分期验收外二期工程实际建设与环评及环评审批阶段的建设地点、规模、工程工艺及污染物排放情况均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目项目生产过程用水无废水产生。项目污水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入银河水务(滕州)有限公司(滕州市第二污水处理厂)进一步处理。

(二) 废气

本期工程产生的废气主要为：激光切割和等离子切割过程产生的颗粒物；喷漆（底漆、面漆）、晾干过程产生的颗粒物、VOCs、甲苯、二甲苯；喷砂过程逸出的颗粒物；塑焊过程产生的VOCs；焊接过程产生的烟尘；塑料板、管材切割、雕刻产生的粉尘；机加工金属粉尘。激光切割、等离子切割过程产生的颗粒物均经自带除尘设备处理后经15m高排气筒排放；喷漆（底漆、面漆）、晾干过程产生的颗粒物、VOCs、甲苯、二甲苯经水帘柜+环保柜（普通过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧（RCO）装置处理后经15m高排气筒排放。焊接粉尘经移动式焊烟除尘器处理后排放；喷砂过程密闭操作，项目使用自动循环回收式环保喷砂机，喷砂粉尘被软管负压收集循环使用，少量粉尘逸出无组织排放；塑焊过程产生的VOCs、机加工金属粉尘和塑料板管材切割、雕刻产生的粉尘通过加强车间密闭，自然降落。

(三) 噪声

本项目噪声主要是激光切割机、卷板机、风机、环保设备等运行产生的噪声。选用低噪声设备，合理布置在车间内，并加强管理，经常保养和维护。在设备的基础与地面之间安装减震垫，生产时尽量少开启门窗。

(四) 固废

本项目生产过程中产生的固体废物为职工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

一般工业固废主要为焊渣、锈渣、焊接捕集烟尘、捕集颗粒物、沉降金属粉尘、下脚料；危险废物主要为废油漆/涂料桶、水帘柜漆渣、钝化后擦洗废液、废过滤棉、水帘柜废液、废活性炭、废抹布、废机油、废液压油、废油桶、RCO废催化剂。

职工生活垃圾、焊渣、锈渣、焊接捕集烟尘委托环卫部门清运。捕集颗粒物、沉降金属粉尘、下脚料外售资源回收企业 ；废油漆/涂料桶、水帘柜漆渣、钝化后擦洗废液、废过滤棉、水帘柜废液、废活性炭、废抹布、废机油、废液压油、废油桶、RCO废催化剂暂存危废间由高能时代环境（滕州）环保技术有限公司集中处理。

- 四、环境保护设施调试效果

(一) 废气监测结论

废气中污染物排放情况：

（1）有组织废气

验收监测期间，喷漆、晾干工序排气筒进口：颗粒物最大浓度为28 mg/m3，甲苯最大浓度为0.108 mg/m3，二甲苯最大浓度为1.61 mg/m3，VOCS（以非甲烷总烃计）最大浓度为66.6 mg/m3；出口：颗粒物最大浓度为2.9 mg/m3，最大排放速率为7.9×10-3 kg/h；甲苯最大浓度为0.028 mg/m3，最大排放速率为8.0×10-5 kg/h；二甲苯最大浓度为0.324 mg/m3，最大排放速率为9.6×10-4 kg/h；VOCS（以非甲烷总烃计）最大排放浓度为5.96 mg/m3，最大排放速率为0.017 kg/h。检测结果废气中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB372376-2019)中 表 1中 重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。甲苯、二甲苯和VOCS（以非甲烷总烃计）排放浓度、排放速率均满足《排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 2 专用设备制造业排放限值要求。

切割工序排气筒出口：颗粒物最大浓度为8.1 mg/m3，排放速率最大为0.020 kg/h,颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB372376-2019)中 表 1中 重点控制区大气污染物排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。

（2）无组织废气

验收监测期间，厂界无组织废气中的颗粒物最大浓度为0.395 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 无组织排放监控浓度限值要求；甲苯、二甲苯和VOCS（以非甲烷总烃计）最大浓度分别为9.8×10-3 mg/m3、2.18×10-4 mg/m3、1.49mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 中厂界无组织排放浓度监控限值要求；车间外最大浓度为2.39 mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 厂区内VOCS无组织排放限值要求。

(二)噪声监测结论

验收监测期间：本项目厂界昼间噪声值最大为59dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值要求。

- 五、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目实施过程中按照环评、批复及环保要求进行，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。待完成后续要求，并经有关专家签字认可后，方可进行公示。

- 六、后续要求和建议

(1) 进一步完善公司环境保护职能科室的职责、建立健全各类环保工作规章制度，并负责落实。

(2) 按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

(3)进一步加强公司各项治理设施的运行管理，定期维保，确保设备运行正常、污染物稳定达标排放，持续发挥治理效果。

- 七、验收工作组人员信息

见附件：验收工作组人员名单。

验收工作组

2024年3月16日