山东晟博家居有限公司全屋家居定制（一期）建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年9月1日山东晟博家居有限公司在滕州市组织成立验收工作组并召开了山东晟博家居有限公司全屋家居定制（一期）建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（山东晟博家居有限公司）、验收监测单位（山东环安检测科技有限公司）等单位的代表和3名特邀专家组成。

验收工作组根据山东晟博家居有限公司全屋家居定制（一期）建设项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号〕，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容，会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模

山东晟博家居有限公司位于滕州市鲍沟镇前皇甫村南 127m、104 国道西，租赁现有厂房，占地面积 9500 平方米。投资 500 万建设全屋家居定制建设项目。项目分两期建设：一期工程建设1条全屋家居定制生产线，年产量为1500套全屋家居；二期工程建设2条全屋家居定制生产线，年产量为3500套全屋家居。本项目已建成一期工程及相关生产设施，二期工程未建设，项目现具备年产1500套全屋家居的生产能力。

项目主要生产设备有数控孔料机、封边机、型材锯、开孔机等。

（二）建设过程及环评审批情况

山东晟博家居有限公司于2018年8月，委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制《山东晟博家居有限公司全屋家居定制建设项目环境影响报告表》，项目年产5000套全屋家居（一期1500套），包括橱柜、衣柜和其他柜类。滕州市生态环境局于2018年10月15日以滕环行审字〔2018〕B-204号文对本项目环评作出批复意见。

项目一期工程已建成投产，根据国家有关法律法规的要求，该项目需要对一期工程建设情况开展竣工环境保护验收工作， 2019年8月山东晟博家居有限公司委托山东环安检测科技有限公司制定了《山东晟博家居有限公司全屋家居定制（一期）建设项目竣工环境保护验收监测方案》，山东环安检测科技有限公司于2019年8月15日至8月16日对山东晟博家居有限公司进行了现场采样与监测，同时编制了检测报告。根据项目建设实际情况，在综合分析评价监测结果的基础上，山东晟博家居有限公司参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）要求，编制了《山东晟博家居有限公司全屋家居定制建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目一期工程实际投资200万元，其中环保实际投资20万元，占总投资的10%。

（四）验收范围

山东晟博家居有限公司全屋家居定制（一期）建设项目所涉及的生产车间、生产设备、生产工艺及环境保护设施和辅助工程。

- 工程变动情况

对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号文的总体要求，该项目一期工程建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护设施与环评一致，未发生重大变化，符合项目竣工验收要求。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目木加工工序产生的粉尘经装置上方的集气罩收集后，进入脉冲布袋除尘器处理后经引风机由一根15m高 1#排气筒排放；封边工序产生的有机废气经装置上方的集气罩收集后，进入过滤棉+UV 光氧催化+过滤棉设备处理后经引风机由一根15m高2#排气筒排放。

（二）废水

本项目无生产废水排放；生活污水经防渗化粪池暂存后由环卫部门定期清运，全厂无生产废水和生活污水外排，不设置污水排放口。

### （三）噪声

本项目噪声为机械设备运行时产生的噪声，噪声声级约70-90dB（A）。对机械设备产生的噪声，采用减震、隔音、加强个人防护和合理布局等措施，尽力减弱或降低声源的振动，达到控制噪声的目的。厂界噪声通过距离衰减及墙体隔音并设置在远离居住区的布局措施后，厂界外噪声将有大程度的减弱，能够达标排放，项目噪声对周围环境的影响较小。

### （四）固废

本项目生产过程产生的木材下脚料、收尘装置收集的木尘收集后外售；废UV灯管、废活性炭、废过滤棉须委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

（1）无组织废气

在验收监测期间：厂界无组织各污染物最高排放浓度分别为：甲醛0.18mg/m3、苯0.0479mg/m3、甲苯0.199mg/m3、二甲苯0.20mg/m3、VOCs0.777mg/m3、颗粒物0.485mg/m3。无组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）中厂界浓度限值要求；无组织颗粒物、甲醛排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。

（2）有组织废气

在验收监测期间：木加工工序除尘器1#排气筒排放颗粒物最高排放浓度为1.9mg/m3，排放速率为0.023kg/h。颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区标准要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。

封边工序有机废气2#排气筒各污染物最高排放浓度分别为：苯0.032mg/m3、甲苯0.098mg/m3、二甲苯0.308mg/m3、VOCs0.599mg/m3。VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中标准要求。

2、噪声

在验收监测期间：厂界昼间噪声监测值在52.8dB（A）-53.0dB（A）之间，夜间噪声监测值在48.0dB（A）-48.4dB（A）之间，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准限值要求（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。

五、工程建设对环境的影响

监测期间的一期工程运行负荷符合验收规定，监测数据有效；项目无外排废水；监测期间，所监测的废气中污染物排放浓度、排放速率、排放总量均满足有关标准或文件要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声监测结果符合标准要求。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。项目建设实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，具备正常运行条件。经监测各类污染物均可达标排放，项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目验收合格。

七、后续要求

1、进一步完善事故水池及危废库周边区域的硬化、防渗措施。加强危废存放管理，按危废种类分区分类存放，并挂牌标示，做好出入库台帐。

2、规范环保设施运行操作、维护保记录。加强公司各类环保设施的运行管理，确保运行正常、污染物稳定达标排放。

3、公司应加强环保工作，设立环保机构，督促负责建立健全环境保护相关规章制度。建立健全环保管理制度，制度上墙。加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格作业管理。

4、加强工厂绿化建设，在厂区空余地段种植绿色植物，可隔音降噪、防尘，改善厂区生态环境。严格按照环评批复要求，全厂无生产废水和生活污水外排，不得设置废水排放口。废UV灯管、废活性炭、废过滤棉定期委托有资质的单位处理。

6、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，通过网站或其他

验收工作组

2019年9月1日

山东晟博家居有限公司全屋家居定制（一期）建设项目

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 张成崇 | 山东晟博家居有限公司 | 法人 | 18963266895 |  |
| 组员 | 专家 | 宋志慧 | 青岛科技大学环境与安全工程学院 | 副教授 | 13153273722 |  |
|  | 专家 | 汪清 | 山东环安检测科技有限公司 | 高级工程师 | 13791443811 |  |
|  | 专家 | 王海霞 | 青岛墨羽创新科技有限公司 | 高级工程师 | 13210105746 |  |
|  | 验收监测单位 | 张洲 | 山东环安检测科技有限公司 | 经理 | 15588275388 |  |