涪陵区城市生活垃圾处理工程

突发环境事件风险评估报告

（2017报批版）

评价单位：重庆雷万科技有限公司

2017年7月

文件类型：突发环境事件风险评估报告

支持编制机构：重庆雷万科技有限公司        （签章）

目  录

1前言	- 5 -

2总则	- 6 -

2.1编制原则	- 6 -

2.2编制依据	- 6 -

2.2.1法律法规与政策文件	- 6 -

2.2.2标准规范与技术指南	- 7 -

2.2.3技术资料及相关文件	- 8 -

2.3评估范围	- 8 -

2.4评估方法与评估工作程序	- 9 -

2.4.1评估方法	- 9 -

2.4.2评估工作程序	- 9 -

3资料准备与环境风险识别	- 11 -

3.1基本信息	- 11 -

3.1.1项目概况	- 11 -

3.1.2涪陵垃圾填埋场建设规模及项目组成	- 11 -

3.1.3填埋场接纳生活垃圾情况	- 14 -

3.1.4地理位置、自然条件及平面布置	- 16 -

3.2周边环境风险受体情况	- 19 -

3.2.1环境质量现状	- 19 -

3.2.2 污染物排放标准	- 20 -

3.2.3环境风险敏感目标	- 22 -

3.3生产工艺	- 22 -

3.4产排污及污染防治措施	- 24 -

3.5生产安全管理	- 24 -

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	- 24 -

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	- 28 -

3.7.1应急救援物资与装备情况	- 29 -

3.7.2应急救援队伍情况	- 29 -

3.8现有相关环境安全管理制度情况	- 33 -

4环境风险评估情况	- 33 -

4.1环境风险预判情况	- 34 -

4.2环境风险等级划分情况	- 37 -

4.2.1环境危害性评估情况	- 38 -

4.2.2周边环境敏感性评估情况	- 43 -

4.2.3控制机制可靠性评估情况	- 51 -

4.2.4环境风险等级及其表征情况	- 61 -

4.3环境风险分析情况	- 62 -

4.3.1环境风险特征分析情况	- 63 -

4.3.2突发环境事件危险因素分析情况	- 63 -

4.3.3突发环境事件情景分析情况	- 64 -

4.4环境安全隐患排查治理相关文件编制	- 68 -

4.4.1环境安全隐患排查表编制情况	- 69 -

4.4.2环境安全隐患治理计划表编制情况	- 69 -

5相关结论与对策建议	- 70 -

5.1环境风险预判情况	- 71 -

5.2填埋场现有环境风险等级	- 71 -

5.3建议	- 71 -

6附件	- 71 -

# 1前言

涪陵区城市生活垃圾处理场（以下简称“涪陵垃圾填埋场”）为涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司（以下简称“玉环固废公司”）项目。项目地处涪陵城区荔枝街道民协村，投资8392万元，占地380亩，采用卫生填埋工艺，设计处理生活垃圾360t/d，服务年限18年。项目主要由填埋库、垃圾坝、调节池、地泵房、渗滤液管网、截洪沟、导气石笼、进场道路、地下水观测井等组成。生产运营过程中，存在渗滤液泄漏、垃圾坝溃坝等次生环境污染事故风险。

受玉环固废公司委托，重庆雷万科技有限公司工作人员组成评估小组，于2017年6月对涪陵垃圾填埋场进行了环境风险现状排查与评估。

本次环境风险评估是对涪陵垃圾填埋场经营过程中可能发生的安全生产事故引发的环境污染事件、项目排污可能造成的环境污染事件等进行分析研判，提出垃圾填埋场环境安全隐患排查表及治理计划措施建议，力求有效防范突发环境事件的发生。为了对涪陵垃圾填埋场做出科学、全面、符合实际的环境风险现状评价，评估小组在现场排查与评估期间，严格按照技术路线，系统排查，反复探讨，认真核实。同时对该项目的相关工程技术资料及文件进行认真分析，在此基础上实施环境风险评估，并编制完成了《重庆市涪陵区城市生活垃圾填埋处理工程突发环境事件风险评估报告》。

在现场排查和评估报告的编写过程中，我们得到了涪陵区环保局、玉环固废公司有关领导和相关工作人员的大力支持和配合，以及评审专家的悉心指导，在此一并表示感谢。

# 2总则

## 2.1编制原则

（1）依法依规：依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》及其他现行的法律法规、政策文件和标准规范开展涪陵垃圾填埋场突发环境事件风险评估，保障评估报告内容规范。

（2）客观公正：对涪陵垃圾填埋场及周边环境进行现场踏勘与深入调研，获取第一手资料，并与其他相关资料进行对比、佐证，保障基础数据资料的准确，恪守第三方独立工作的原则，着力提高评估的客观性和公正性。

（3）定性定量结合：突出重点，对典型的或重特大突发环境事件进行情景模拟与定量评估，只管、准确的反应事件的影响；对于发生概率极低或者影响较小的突发环境事件则进行定性分析，说明其发生的可能性及影响。

（4）合理可行：评估内容符合涪陵垃圾填埋场的实际情况，针对环境风险隐患提出的环境风险防控措施建议具有技术可行性、经济合理性和实际可操作性，可供该企业环境风险防控和政府应急管理提供决策参考。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规与政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日施行）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）；

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函﹝2014﹞119号）

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日实施）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令﹝2000﹞第591号）；

（11）《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（环保部令﹝2012﹞第22号）；

（12）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令﹝2011﹞第40号）；

（13）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令﹝2011﹞第17号）；

（14）《突发事件应急预案管理办法》（国办发﹝2013﹞101号）；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展改革委﹝2013﹞第21号令）；

（16）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知>》（环发﹝2015﹞4号）；

（17）《关于加强化学危险品管理的通知》（环发﹝1999﹞296号）；

（18）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2005﹞152号）；

（19）《关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发﹝2012﹞77号）；

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发﹝2012﹞98号）；

（21）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发﹝2013﹞20号）；

（22）《重庆市环境保护条例》（2017年修订）；

（23）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（2011年10月1日起施行）。

### 2.2.2标准规范与技术指南

（1）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）；

（2）《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2010]138号）；

（3）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) ；

（10）《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）；

（11）《国家危险废物名录》（2016版）；

（12）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（13）《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）；

（14）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（15）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（16）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（17）《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；

（18）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）;

（19）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）。

### 2.2.3技术资料及相关文件

（1）《重庆市涪陵区涪陵区城市生活垃圾处理工程环境影响报告书》（后勤工程学院环境保护科研所、重庆市涪陵区环境保护科研所，2001年8月）；

（2）《重庆市涪陵区涪陵区城市生活垃圾处理工程可行性研究报告》（中国市政工程中南设计研究院，2001年10月）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（渝环（监）字[2007]第YS24号）（重庆市环境监测中心，2007年5月）

（4）玉环固废公司提供的其它技术资料和文件。

## 2.3评估范围

本次环境风险排查与评估的对象为涪陵垃圾填埋场，评估范围为涪陵垃圾填埋场区域以及渗滤液输送管线沿途的风险防范和污染治理设施，以及水环境通道、大气环境通道、周边环境风险受体；大气评估范围为处置场周围5km范围，地表水评估范围为渗滤液输送管线沿线及城区污水处理厂排污口下游沿线10km范围，垃圾收运由当地环卫部门统一管理，因此收运系统不纳入本次风险评估。

## 2.4评估方法与评估工作程序

### 2.4.1评估方法

按照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），利用层次分析法，从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面进行尾矿库风险等级划分。（见图2.4-1）

尾矿库环境风险等级划分指标体系

环境危害性（H）

（100分）

周边环境敏感性（S）

（100分）

控制机制可靠性（H）

（100分）

图2.4-1 尾矿库环境风险等级划分指标体系

### 2.4.2评估工作程序

尾矿库的环境风险评估工作主要由尾矿库环境风险评估准备、尾矿库环境风险预判、尾矿库环境风险等级划分、尾矿库环境风险分析与报告编制四个阶段组成。具体工作程序见图2.4-2。

待评估尾矿库

尾矿库环境评估准备

资料与信息收集

（设计文件、批复文件、管理制度文件、运行台账等）

尾矿库环境风险预判

是否属于重点监管尾矿库

（类型/规模/周边环境敏感性/安全性/历史事件与环境违法情况）

是

否

尾矿库环境风险等级划分

环境危害性

（H）

环境危害性

评分

环境危害性

等别划分

周边环境敏感性

（S）

周边环境敏感性

等别划分

控制机制可靠性

（R）

控制机制可靠性

评分

控制机制可靠性

等别划分

记

录

风

险

预

判

过

程

周边环境敏感性

评分

重大环境风险

较大环境风险

一般环境风险

环境风险等级表征

尾矿库环境风险分析与报告编制

尾矿库环境风险分析

尾矿库环境安全隐患排查

治理相关文件编制

尾矿库环境风险评估

报告编制

结束

图2.4-2 尾矿库环境风险评估工作程序

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1基本信息

### 3.1.1项目概况

涪陵区生活垃圾处理工程，位于涪陵区荔枝街道办事处民协村（具体地理位置见附图1），设计处理生活垃圾360t/d，服务年限18年，收集填埋涪陵城区及周边生活垃圾。项目未设置渗滤液处理设施，渗滤液经调节池收集，经管网，进入城区污水处理厂处理，具体项目信息汇总见表3.1-1。

表3.1-1 涪陵垃圾填埋场基本情况汇总表

| 项目名称 | 重庆市涪陵区城市生活垃圾处理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 重庆市涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司 |  |  |
| 法定代表人 | 胡剑纯 | 统一社会信用代码 | 91500102774853314D |
| 地址 | 重庆市涪陵区荔枝街道办事处民协村 |  |  |
| 行业类别 | 固体废物治理 | 行业代码 | 7723 |
| 生产状态 | 正式投产 | 年生产时间 | 365 |
| 项目环评时间 | 2001年8月 | 开工建设时间 | 2002年4月 |
| 投入试生产时间 | 2003年6月 | 竣工验收时间 | 2007年5月 |
| 环保设施设计单位 | 中南市政设计院 | 环保设施施工单位 | 重庆二建 |
| 项目总投资 | 8392万元 | 设计处理垃圾能力 | 360t/d |
| 环保审批部门 | 重庆市环境保护局 | 环评批复文号 | 渝环发[2001]521号 |
| 劳动定员 | 36 人 | 坝体类型 | 透水坝 |
| 卫生防护距离 | 厂界外500m | 库容 | 230万m³ |
| 汇水面积 | 127000m2 | 调节池容积 | 14000m3 |
| 建设内容 | 土建工程：填埋库、垃圾坝、调节池、地泵房、渗滤液管网、截洪沟、导气石笼、进场道路、地下水观测井等 防渗过程：土工布、铺设膜 |  |  |

## 3.1.2涪陵垃圾填埋场建设规模及项目组成

#### 3.1.2.1涪陵生活垃圾填埋场建设规模

涪陵垃圾填埋场设计处理填埋生活垃圾360t/d，设计服务年限18年，项目从2003年6月运营至今。

#### 3.1.2.2项目组成

本项目建设内容包括管理区、进场道路、填埋库区、渗滤液收集池及排放管线等，具体项目组成如下表。

表3.1-2 项目组成一览表

| 工程名称 | 建设内容 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾坝 | 本工程垃圾坝采用砌石坝，建在场区下游沟谷狭窄处，坝体最高处约7.5m，坝长48m。 |
|  | 防渗系统 | 项目采用HDPE作水平防渗，防渗层设计如下： 场底防渗：选用1.5mmHDPE膜，上下均铺设300g/m2,土工布一层，支持层为200mm粘土层，保护层为300mm粘土层。支持层下铺设300mm中粗砂作为反滤层，沿谷底设置地下水排水盲沟。 边坡防渗：采用上下双层袋装土夹防渗膜的处理方法。 |
|  | 渗滤液收集导排系统 | 由设置在底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成。工作原理：各垃圾层的渗滤液进入附近的石笼或刘到坡面上，再经石笼或坡面流入支盲沟或主盲沟，最后经主盲沟排入调节池。 排水层：在库底防渗层上铺设一层300mm中粗砂或级配砾石。 盲沟：盲沟内设置高密度聚乙烯穿孔管，管外填充中粗砂和卵石作为过滤层。填充材料粒径应从周边至中间依次增大。谷底设置主盲沟一条，断面尺寸为：土底宽1.8m，下底宽1.4m，高0.8m，沟内铺设DN400HDPE穿孔管。库区西北侧和东北侧设置支盲沟，断面尺寸为：上底宽1.6m，下底宽1.2m，高0.6m，沟内铺设DN200HDPE穿孔管。 石笼：在整个填埋区按照50m左右间距设置竖向导气集水石笼。石笼由直径1200mm的铁丝网填以级配碎石形成，石笼内设置DN200HDPE穿孔管。 |
|  | 防洪系统 | 1.项目沿库区边线设置永久截洪沟，采用浆砌块石铺砌，截洪沟设计两种断面，库区东侧及东北侧为A型断面，BH=1.6m×1.2m，库区西侧及南侧布置B型断面，BH=1.2m×1.2m. 2.根据库区地形设置三座排水口，库区正南方向山坳处设一座，截污坝下游两岸各设置一座，填埋区以外的地表径流经此三座排水口分别被排至截污坝下游冲沟和库区南侧山谷，并最终排污乌江。 |
| 配套工程 | 道路工程 | 场内道路：起点为渝黔路，终点为大门，总长约1800m，四级公路标准，采用水泥路面，6.0m（砼路面）+2*2.5m（硬路肩）。 作业道路：临时设置，随着作业面的升高，将废弃部分旧的作业道路，同时修建新路。设计标准按三级露天矿山道路，5m（泥结碎石路面）+2*0.5m（土路肩）。 |
|  | 垃圾拣选场 | 本项目设置一处垃圾拣选场，垃圾经简单的人工拣选后，可回收物分类回收，剩余垃圾至填埋场处理。包括储料坑、及垃圾吊车、拣选车间、可回收垃圾转运堆棚。储料坑容积为1200m³，底部设置收集盲沟，B*H=350*350mm，内设HDPE穿孔管及反滤层，主体蓖盖板，渗滤液直排至填埋场。储料坑平面尺寸为36*9m，沿长边设置6个倾卸平台和投入门。转运堆棚的面积为144m2. |
|  | 场区供水 | 利用城市给水系统，从相距约2km的宏声度假村处引水，设加压泵站一座，在填埋区西侧山顶设置高位水池，容积为100m³，底标高约550m。 |
|  | 场区排水 | 场区生活污水、渗滤液水等生产生活废水均进入渗滤液调节池；雨水经排洪沟排出场区外；已封场的填埋区域，在每层的马道上设置浆砌块石铺砌的表面排水沟，B*H=0.6m*0.5m，并以2%的坡度排向两侧截洪沟。 |
|  | 排水管道 | 项目将排水管道沿山坡顺接而下，至319国道线后，沿国道线铺设至乌江大桥处，接入城市污水处理干管进入城区污水处理厂进一步处理。 |
|  | 取土场 | 取土场选在涪陵江东办事处高石居委2组，取土场占地面积近70亩，平均取土深度3m，可取土量14万m³，可满足终期覆盖土及部分单元及中间填埋层覆盖土的需要。 |
| 辅助设施 |  | 本项目的辅助设施及附属建筑内容为：综合楼、机修间、仓库、车库、值班宿舍、食堂浴室、地磅房及厂区传达室、管理间、加压水泵房、小型加油设施、停车场及洗车台。 综合楼：150m2 食堂、浴室：150m2 机修、车库、仓库：350m2 地磅房及厂区传达室：50m2 加压水泵房：20m2 小型加油设施：40m2 停车场及洗车台：1100m2 |

#### 3.1.2.3填埋场作业机械设备

垃圾填埋作业的主要内容有：垃圾的拣选、摊铺、压实和覆土的取运、铺平、压实，本项目的主要作业机械设备见下表：

3.1-3填埋场作业机械设备表

| 序号 | 名称 | 技术特征 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实机 | 功率200kw，行速0-12km/h，爬坡能力>60%。 | 1 |  |
| 2 | 推土机 | 功率102kw，行速20km/h，推土板宽4000mm，生产率174m³/h。 | 2 |  |
| 3 | 履带式挖掘机 | 斗容0.5m³，生产率90-120m³/h，功率66kw。 | 1 |  |
| 4 | 自卸车 | 载重5吨。 | 6 |  |
| 5 | 轮胎式装载机 | 载重3吨。 | 2 |  |
| 6 | 洒水车 | 洒水量600kg/h，行速50km/h。 | 1 |  |

### 3.1.3填埋场接纳生活垃圾情况

（1）填埋物入场要求

进入填埋场的填埋物为城市生活垃圾和少量的建筑废弃物（包括建筑残土、砖、瓦、陶瓷等残碎物、废水泥及其制品残碎物、废砂等）。

以下物质严禁进入生活垃圾卫生填埋场：

有毒工业制品及其残弃物；

有毒试剂和药品；

有化学反应并产生有害物质的物质；

有腐蚀性或有放射性的物质；

易燃、易爆等危险品；

生物危险品和医院垃圾；

其它严重污染环境的物质。

（2）生活垃圾来源

本项目主要处置涪陵江南、江东片区的生活垃圾。

（3）生活垃圾成分

涪陵城市生活垃圾中，易腐有机物含量不是很高，可回收物（包括金属、塑料、玻璃、纸类等）约占10%左右，可在垃圾填埋前进行分选，以回收有用部分，生活垃圾成分分类调查表如下（参考2000年8月份调查数据）：

表3.1-3 涪陵城市生活垃圾成分分类调查表

| 序号 | 成分 | 百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易腐败有机物 其中：动物 植物（果皮、菜叶） | 24.43 0.84 23.59 |  |
| 2 | 无机物 其中：砖瓦 细土 | 37.46 3.03 34.43 |  |
| 3 | 易燃物 其中：纸 布 橡胶、塑料 木材 | 16.58 2.19 2.19 11.68 0.52 |  |
| 4 | 可回收物 其中：玻璃 金属 | 4.55 3.4 1.15 |  |
| 5 | 其它 | 16.98 |  |

（4）生活垃圾处置情况

项目从2003年6月运行至今，填埋处置的生活垃圾情况见表3.1-4。

表3.1-4 涪陵生活填埋场填埋计量表

| 年度 | 生活垃圾处置量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2003年 | 27375 | 6月份开始 |
| 2004年 | 58400 |  |
| 2005年 | 62050 |  |
| 2006年 | 128258 |  |
| 2007年 | 130565 |  |
| 2008年 | 139235 |  |
| 2009年 | 140039 |  |
| 2010年 | 175471 |  |
| 2011年 | 133750 |  |
| 2012年 | 143283 |  |
| 2013年 | 140308 |  |
| 2014年 | 154916 |  |
| 2015年 | 138212 |  |
| 2016年 | 141209 |  |
| 合计 | 1713071 |  |

由表3.1-4可知，项目从2003年6月运行至2016年底，共卫生填埋约171万吨生活垃圾。

### 3.1.4地理位置、自然条件及平面布置

#### 3.1.4.1地理位置及自然条件

（1）地理位置

项目位于重庆市涪陵区荔枝街道办事处民协村，场址位于涪陵城区南部，距中心城区7.5km，有涪蒿公路在其北部和西部边缘通过，交通便利。项目汇水处理为乌江，垃圾坝距离乌江1.3km。（项目地理位置见下图）

图3.1-1 项目地理位置图

（2）地质、地貌

涪陵区地质构造的基本雏形形成于燕山运动的第一、第二期。西北部属川盆东平行岭谷范围，以构造剥蚀地貌为主，河谷为宽谷。东南部属南北径向构造体系，以岩溶地貌为主，河谷多为窄谷。总的趋势是西北部较低，东南部较高。全区以低山为主占幅员面积的45.9%；其次是丘陵占幅员面积的31%；还少量分布5.3%的低中山、2.3%的平坝、7.4%的台地、5.6%的山原及2.5%的水域。

（3）气象

涪陵区属中亚热带湿润气候区，其特点是：四季分明，雨量充沛，无霜期长，湿度大，具有春早、夏旱、秋阴雨、冬干多雾的特点。常年主导风向为NE风，次多风向为N风和NNE风，频率分别为7%、6%和4%；多年静风频率高达53.42%，年平均风速2.0m/s，最大风速为11.6m/s。涪陵风玫瑰图见下图。

图3.1-1 涪陵区各季及年风向玫瑰图

（5）水系及水文

涪陵区的溪河总归长江水系，主要河流长江经长寿黄草峡瓦罐窑自西向东，呈W行，穿过我区，于龙驹场东的朱家嘴流入丰都，区内流长86公里，自然状态下，水位落差1.5米，最大流速5.21m/s，最大流量6.23万米³/秒，最小流量0.32万米³/秒。三峡建库后，枯水流量3600m³/s,平均流速0.14m/s,平均水深42.75m.

乌江是长江一级支流，经武隆的边滩峡尾沙沱流入我区，右涪陵城东汇入长江，流长35公里，最大流量2.1万米³/秒，最小流量218m³/s,多年平均流量包1650m³/s,三峡建库后，乌江出水量仍等于上游来水流量。

#### 3.1.4.2厂区平面布置

图3.1-2 场区平面布置简图

## 3.2周边环境风险受体情况

### 3.2.1环境质量现状

（1）大气环境质量

根据2001年该项目环评时起的监测情况，在项目周围布设3个监测点，其中1#点在主导风的下风向，2#点在主导风的侧风向，3#点在沟槽底部，对总悬颗粒物、硫化氢、氨进行监测，监测结果表明：垃圾填埋场库区除1#的总悬浮颗粒物瞬时值偶有超标外，其余各项标准均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，总体上，评价区的环境空气质量好，与项目有关的主要污染物硫化氢和氨的环境容量较大。

（2）声环境质量

根据2001年该项目环评时起的监测情况，分别在垃圾填埋场周边人群较集中的区域进行了为期一天的昼间和夜间噪声监测，监测结果显示，按《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）2类区标准比较，填埋场库区的声环境质量较好，所有监测点昼间、夜间等效声级均未超标。

（3）长、乌江涪陵段水环境质量现状

根据涪陵区环境质量状况公报，96年至2000年对长、乌江涪陵段国控（美女碛、麻柳嘴）、市控（鸭嘴石）断面监测的结果表明：长、乌江出现的超标项目有总悬浮物、总磷、凯式氮、总大肠菌群数。PH、溶解氧、化学耗氧量、生化需氧量、非离子氨、石油类均未超标，符合水环境质量标准Ⅲ级的要求，铅、镉、六价铬、汞、挥发酚、总氰化物等有害物质均未检出，而三个监测断面水体中各年总大肠菌群落在枯、平、丰三个水期中100%超标。1999、2000年新增加了总磷、总氮、氨氮等项目，根据监测结果，总磷在各个水期和各个监测断面均100%超标，在麻柳嘴断面凯式氮、氨氮有超标现象，超标率分别未16.7%、52%，其余两断面未超标。

### 3.2.2 污染物排放标准

（1）大气污染物

项目营运期间产生的废气主要为无组织排放硫化氢、氨，具体标准限值见下表。

表3.2-1 恶臭污染物厂界标准值（GB14454-93）

| 序号 | 污染物 | 单位 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m³ | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m³ | 0.06 |

表3.2-2 居住区大气中有害物质最高允许浓度

| 物质名称 | 最高允许浓度（mg/m³） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一次 | 平均 |
| 氨 | 0.2 | — |
| 硫化氢 | 0.01 | — |

（2）污水排放标准

项目设计渗滤液处理系统，处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-1997）三级标准后，进入城区污水处理厂处理后达标排放。项目实际未设置渗滤液处理系统，渗滤液经下游调节池收集暂存，后经管线送至城区污水处理厂进行处理后，达标排放。

表3.2-3 生活垃圾渗滤液排放限值（GB14454-93）

单位：mg/L

| 污染因子 | （GB14454-93）三级 |
| --- | --- |
| 悬浮物 | 400 |
| 生化需氧量 | 600 |
| 化学需氧量 | 1000 |
| 氨氮 | — |
| 大肠菌值 | — |

表3.2-4污水综合排放标准摘要（GB8978-1996）

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 总镉 | 0.1 |
| 3 | 总铅 | 1.0 |

（3）噪声排放标准

表3.2-5 厂界噪声排放标准限值（dB）

| 类别 | 最大允许排放值（dB） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| Ⅱ类标准 | 60 | 50 |  |

### 3.2.3环境风险敏感目标

本项目位于涪陵区荔枝街道民协村，根据现场踏勘和环境现状调查，项目周边无集中居民，厂界500米范围内有6户居民。

涪陵城市生活垃圾填埋场的主要环境风险受体为：水体、区域环境空气、声环境、周边散户居民、区域生态环境。

地表水：下游乌江。

地下水：以填埋场渗滤液调节池截污坝下游可能受影响的地下水流经区域。

环境空气与声环境：以填埋场周边居民为主要环境风险受体。

生态环境：以填埋场及其周边的土壤和植被为主要环境风险受体。

涪陵生活垃圾填埋场周边环境风险受体具体见表3.2-1。

表3.2-3 涪陵生活垃圾填埋场周边环境保护目标统计表

| 环境要素 | 敏感点名称 | 环境敏感特性 | 与处置场相对位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 直线距离m |  |
| 环境空气、声环境 | 1#农户 | 2户 | E | <500 |  |
|  | 2#农户 | 4户 | S | <500 |  |
| 地表水 | 江东水厂取水口 乌江 | 饮用水源取水口 Ⅲ类水域。 | NE E | 7500 1300 |  |

## 3.3生产工艺

（1）卫生填埋工艺

生活垃圾由环卫部门的垃圾运输车运至垃圾填埋场，经垃圾填埋场入口处的地磅称重记录后驶入垃圾填埋区，在现场人员的指挥下按垃圾填埋作业顺序进行倾倒、摊铺、压实和覆土撒药。垃圾按单元分层填埋，填埋工艺流程如下：

生活垃圾

收集运输

计量、性质检定

进场

倾卸

推平、碾压

覆土

最终边坡覆土

植被绿化

导气、燃烧

渗滤液

污水处理厂

废气、噪声

废气、噪声

废气、噪声

废气

图3.3-1 填埋工艺流程图

（2）填埋作业

填埋采用“分区-单元式”填埋方式。每天作业一个单元，每个单元填成斜四棱体，高度2.5m（其中压实垃圾厚度，下两层2.3m，第三层2.2m，覆盖层厚度0.2m），底面长度和宽度视垃圾入库量不同而改变，其斜坡面不大于1:3（高：水平）。填埋中间层压实厚度0.3m，每个填埋中间层由三层填埋单元组成，高度7.5m，实际填埋垃圾压实厚度6.8m。填埋垃圾采用分层压实方法进行操作，每层厚度0.3m-0.4m，每日垃圾经过压实后净累计厚度2.2-2.3m,再进行单元式覆盖，覆盖材料采用自然土。

垃圾覆盖材料见下表。

表3.3-1 覆盖材料用量表

| 项目 | 数量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 20.0 | 单元覆盖和中间覆盖 |
| 自然土 | 2.0 | 单元覆盖和中间覆盖 |
| 粘土 | 4.2 | 终期覆盖 |
| 贫瘠土 | 7.0 | 终期覆盖 |
| 营养土 | 2.8 | 终期覆盖 |

（3）终期封场

终期覆土由下至上由三部分组成：下层覆土为粘土，粘土层压实厚度0.3m，中间覆盖贫瘠土，压实厚度0.5m，其主要功能为防止植物根系穿透防渗层而导致渗水；最上层为营养土，压实厚度0.2m,以种植草皮或浅根植物。封场后顶面坡度不小于2%，以利于降雨的自然排除。

## 3.4产排污及污染防治措施

涪陵生活垃圾填埋场营运期污染物排放及治理情况见下表：

表3.4-1 涪陵垃圾填埋场污染物排放、治理情况汇总表

| 污染源 | 污染物因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气（沼气、臭气、粉尘） | 粉尘 甲烷 硫化氢 氨 | 垃圾堆体产生的废气（甲烷、硫化氢、氨）通过导气石笼井导排；填埋作业过程中的飞尘采取覆土降尘来进行控制；同时，加强垃圾填埋场卫生防护距离内的绿化工作，种植乔木、灌木和草本植物等。 |
| 废水（生产、生活污水、渗滤液） | COD SS BOD5 凯式氮 大肠杆菌 少量金属（总汞、总镉、总铅） | 集中收集导14000m³渗滤液调节池，再经4km的管线接入涪陵城市污水处理工程乌江大桥截留干管处，与城市生活污水一同进入横梁子污水处理厂进行处理后达标排放。 |
| 噪声 | 填埋机械作业噪声 | 通过合理安排运输时段和处置场填埋作业时段，避开夜间填埋生产，减少对声环境的影响，以保证厂界噪声达标排放。 |
|  | 运输车辆交通噪声 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 回本垃圾填埋场处理。 |

## 3.5生产安全管理

该项目未取得安全相关审批手续。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

根据现场排查情况及企业提供的技术资料，从以下6个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距问题，具体情况见表3.6-1.

表3.6-1处置场环境风险及其控制水平排查一览表

| 序号 | 指标分项 |  | 排查内容、现场情况 | 排查结果 | 排查依据或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产因素 | 生活垃圾累计填埋量 | 据统计，截止2016年底，涪陵生活垃圾填埋场填埋处置约171万m³的生活垃圾。 | 符合要求。 | 《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标[2001]101号） |
|  |  | 渗滤液导排及处理系统 | 1.项目渗滤液导排系统由底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成。排水层即在库底防渗层上铺设一层300mm中粗砂或级配砾石；盲沟内设置HDPE穿孔管，管外填充中粗砂和卵石作过滤层；另在填埋区设置竖向导气集水石笼，石笼由直径1200mm的铁丝网填以级配碎石形成，石笼内设置DN200HDPE穿孔管。 2.项目在垃圾坝下游设置了14000m³渗滤液调节池，未设置渗滤液处理系统，渗滤液经管线进入城区污水处理厂处理。项目验收监测显示，PH、悬浮物、氨氮、大肠杆菌值等指标低于《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）中三级排放标准，化学需氧量、生活需氧量超过《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）中三级排放标准，由于渗滤液排入城区污水处理厂处理后再排放，在对污水处理厂部造成冲击负荷的情况下，基本复合验收要求。 | 存在问题：渗滤液输送管线两端未设置流量计。 |  |
|  |  | 填埋气体收集处理系统 | 1.项目将导气石笼底部与渗滤液收集主盲沟相连，中部与各中间层内铺设的横向导气软管相连，导气石笼中设穿孔导气管，兼具导气和排水作用。 2．项目共设置63个导气石笼井，50米间距。 | 存在问题： - 项目在早期填埋处置过程中，未设置导气石笼井。 - 未在导气石笼上安装燃烧装置。 | 《生活垃圾填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009） |
|  |  | 地下水导排与监测系统 | 1.项目在填埋场底部铺满碎石（级配粒径围50~100）导流层，导流层上铺设无纺布（300g/m²）隔离层，在沟底的坡向铺设地下水导排盲沟，盲沟内铺设315HDPE花管，花管外侧用50~100级配粒径的碎石覆盖，在碎石场与场底回填粘土之间设300 g/m²无纺布作为隔离层，在HDPE管道下采用100mm厚的粗沙垫层作为管道基础层。 2.项目共设置了5个地下水观测井。 | 符合要求。 |  |
|  |  | 防渗系统 | 项目按照防渗层渗透系数K≤10-7cm/s，采用HDPE作防渗材料，场底、边坡均作防渗处理。 | 符合要求。 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997） |
|  |  | 雨污分流系统 | 1.项目沿库区边线设置永久截洪沟，采用浆砌块石铺砌，截洪沟设计两种断面，库区东侧及东北侧为A型断面，BH=1.6m×1.2m，库区西侧及南侧布置B型断面，BH=1.2m×1.2m. 2.根据库区地形设置三座排水口，库区正南方向山坳处设一座，截污坝下游两岸各设置一座，填埋区以外的地表径流经此三座排水口分别被排至截污坝下游冲沟和库区南侧山谷，并最终排污乌江。 | 符合要求。 |  |
| 2 | 场址环境敏感性 |  | 1.填埋区地质和水文条件稳定，不易受洪水、内涝威胁； 2.项目卫生防护距离为厂界外500米，卫生防护距离内无人口密集区。 3.项目总平面布置合理。 | 存在问题：1.卫生防护距离500米范围内有6户居民。 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告（渝环（监）字[2007]第YS24号） |
| 3 | 综合管理 | 行政处罚情况 | 过去一年未受到区环保局的行政处罚。 | 符合要求 |  |
|  |  | 投诉情况 | 过去一年未因环保问题受到群众投诉。 | 符合要求 |  |
|  |  | 制度建立情况 | 项目建立了设施设备运行、使用、维护和检修制度，建立了垃圾入场台账记录，建立了安全生产管理等相关制度。 | 存在问题：1.环保档案制度建立不完善。 |  |
| 4 | 风险源管理 | 渗滤液处理系统管理 | 项目仅设置渗滤液导排收集系统，渗滤液输送系统，未设置渗滤液处理设施，渗滤液暂存于露天14000m³调节池，调节池经防渗处理。 | 符合要求。 |  |
|  |  | 填埋气体收集、处理系统 | 项目设置了导气石笼井，用于排出垃圾堆体内产生的气体，未对填埋废气进行处理。 | 存在问题：1.未对高浓度甲烷废气进行安全燃烧处理。 |  |
|  |  | 填埋场作业等其它方面管理 | 1.项目填埋作业分区、分单元进行，逐日覆膜，灭菌灭蝇除鼠。 2.项目设置了防火隔离带。 | 符合要求。 |  |
|  |  | 监测管理 | - 项目设置5个地下水观测井，便于长期观测垃圾渗滤对垃圾周边地下水的影响。 - 定期对地下水进行送样监测，以判断地下水是否超标。 | 符合要求。 |  |
| 5 | 环境应急管理 | 应急预案与演练 | 项目编制了突发环境事件应急预案并报涪陵区环保局备案，并每年开展了至少一次突发环境事件应急演练。 | 符合要求。 |  |
|  |  | 应急资源配备 | 项目配备了灭火器、救援车、吸污车、洒水车、防毒面具等救援物资。 | 存在问题：1.应急物资配备不齐全。 |  |
| 6 | 环评批复的其它环境风险防范措施落实情况 | 环评批复的其它环境风险防范措施落实情况 | 已按环评批复要求落实完善环境风险防范措施。 | 符合要求。 |  |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1应急救援物资与装备情况

本项目现有应急物资与装备情况见下表。

表3.7-1 涪陵生活垃圾填埋场现有应急物资与装备一览表

| 物资名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 管理员姓名 | 管理员联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洒水车 | 1 | 台 | 停车场 | 张宁川 | 13709460281 |
| 吸污车 | 1 | 台 | 停车场 |  |  |
| 防毒面具 | 15 | 具 | 办公室 |  |  |
| 工作车 | 3 | 台 | 停车场 |  |  |
| 灭火器 | 20 | 个 | 各办公场所 |  |  |

根据表3.7-1，公司配备了防毒面具等个人防护设备，配备了灭火器等消防设备，同时配备了吸污车、应急救援车等救援处置车辆；但未配备针对渗滤液泄漏等情况用于处置的堵漏等环境应急物资，不能满足应急处置要求。

### 3.7.2应急救援队伍情况

（1）日常应急管理

为应对日常应急事务，填埋场成立了应急救援办公室。其主要职责是：

a.负责填埋场应急预案的制定、修订，并组织应急预案的培训及演练；

b.组建应急救援队伍，以备在发生突发环境事件时能迅速投入应急救援工作；

c.督促检查落实隐患的排查和整改，宣传普及预防、抗灾、避险、救援、减灾等各项工作。

（2）突发事件应急管理

为应对公司突发环境事件，公司成立了突发环境污染事件应急救援指挥部，负责组织实施环境污染事件应急处置工作，指挥部成员安排如下：

总指挥：经理（胡剑纯 ）

副总指挥：副经理（罗丰南）

成  员：综合协调组组长 综合部部长（ 蒲兵）

环境监测组组长  财务部部长（徐飞 ）

抢险救援组组长 生产一部部长（何小康 ）

医疗救护组组长 清运部部长（廖亚东 ）

后勤保障组组长 综合部副部长（陶静 ）

善后处理组组长 安全生产部部长（张宁川 ）

应急组织体系图见下图。

涪陵区政府应急办公室

后勤保障组

环境监测组

抢险救援组

医疗救护组

应急救援指挥部

总指挥：胡剑纯

副总指挥：罗丰南

集团公司（城建集团）

善后处理组

综合协调组

图3.7-1  公司应急组织体系图

应急队伍及通讯录见下表:

表3.7-1 公司应急救援队伍通讯录

| 应急职务 |  | 姓名 | 单位职务 | 手机号码 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥长 |  | 胡剑纯 | 经理 | 18983313563 | 72383229 |
| 副指挥长 |  | 罗丰南 | 副经理 | 13452500188 | 72383237 |
| 监测组 | 组长 | 徐飞 | 财务部部长 | 13996881442 | 72360572 |
|  | 成员 | 廖桃颖 | 综合部职员 | 15025606316 | 72383205 |
| 综合协调组 | 组长 | 蒲兵 | 综合部部长 | 18983322398 | 72383205 |
|  | 成员 | 陈欢 | 综合部职员 | 155123666541 | 72383205 |
|  | 成员 | 汪春彦 | 综合部职员 | 18623696090 | 72383211 |
|  | 成员 | 查莉萍 | 综合部职员 | 13983586269 | 72383211 |
|  | 成员 | 辜永革 | 综合部职员 | 13452530975 | 72383211 |
|  | 成员 | 李丽 | 综合部职员 | 18225276600 | 72383239 |
| 抢险救援组 | 组长 | 何小康 | 生产一部部长 | 13896695800 | 72383221 |
|  | 副组长 | 陈康 | 生产二部部长 | 18996862188 | 72108287 |
|  | 成员 | 王武东 | 生产一部职员 | 13658262701 | 72383221 |
|  | 成员 | 王书平 | 生产二部职员 | 13896783802 | 72108287 |
|  | 成员 | 刘巧 | 生产二部职员 | 18325039711 | 72108287 |
|  | 成员 | 颜乔 | 生产二部职员 | 13594592984 | 72108283 |
|  | 成员 | 岳永堂 | 综合部职员 | 13996762637 | 72383205 |
|  | 成员 | 代世平 | 综合部职员 | 13896742881 | 72383205 |
| 医疗救护组 | 组长 | 廖亚东 | 清运部部长 | 17708360889 | 72383202 |
|  | 成员 | 蔡仲科 | 清运部职员 | 18523670980 | 72383202 |
|  | 成员 | 任正刚 | 清运部职员 | 13320380560 | 72383202 |
|  | 成员 | 王玲梅 | 清运部职员 | 13896675079 | 72383239 |
| 后勤保障组 | 组长 | 陶静 | 综合部副部长 | 13983326112 | 72383205 |
|  | 成员 | 何军 | 综合部职员 | 18696920107 | 723832005 |
|  | 成员 | 张友卫 | 安全生产部职员 | 13101151028 | 72177516 |
| 善后处理组 | 组长 | 张宁川 | 安全生产部部长 | 13709460281 | 72383201 |
|  | 成员 | 袁顺生 | 安全生产部职员 | 17782258816 | 72383201 |
|  | 成员 | 周力 | 安全生产部职员 | 13340342770 | 72383201 |
|  | 成员 | 李勇 | 安全生产部职员 | 13594593456 | 72177516 |
|  | 成员 | 江洪 | 安全生产部职员 | 13996810735 | 72177516 |

## 3.8现有相关环境安全管理制度情况

（1）公司编制了《重庆市涪陵区城市垃圾处理工程突发环境事件应急预案》并报涪陵区环保局备案，同时，成立了“突发事故应急救援指挥部”，指挥部由玉环固废公司总经理、副总经理等组成。指挥部下设综合协调组、环境监测组、抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、善后处理组。指挥部负责组织各应急组对事故进行处理。

（2）公司制定了安全教育培训制度、安全设施管理、生产工作、教育培训、隐患排查等制度。

# 4环境风险评估情况

## 4.1环境风险预判情况

从尾矿库的类型、规模、周边环境敏感性、安全性、历史事件与环境违法情况五个方面，利用尾矿库环境风险预判表（见《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》中附录A），对尾矿库环境风险进行初步分析，对于满足预判表中任何条件之一的尾矿库即认定为重点环境监管尾矿库，需要进一步开展后续的环境风险评估工作。非重点环境监管尾矿库只需开展风险预判工作，并记录风险预判过程和预判结果。

涪陵生活垃圾填埋场风险预判表见表4.1-1。

表4.1-1 尾矿库环境风险预判表（涪陵生活垃圾填埋场）

| 符合下列情形之一，列入重点环境监管尾矿库 |  |  |  | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/尾矿（或尾矿水）成分类型 |  | 固体废物类型 |  |
|  | 1. □相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 2. □重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 3. □贵金属矿种：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 4. □轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 5. □稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 6. □有色金属矿种：钨、钛。 7. □非金属矿种：化工原料或化学矿。 8. □涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 9. □涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 |  | 10. □危险废物。 11. □一般工业固体废物（II 类）。 | 不涉及 |
| 规模 | 12. □尾矿库等别：四等及以上。 |  |  |  |
| 周边环境敏感性 | 所处区域 | 13. □处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 14. □处于江河源头区和重要水源涵养区。 |  | 不涉及 |
|  | 尾矿库下游评估范围内或者尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越 | 15. □涉及跨省级及以上行政区边界。 16. 饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 17. 重要江、河、湖、库等大型水体。 18. □重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 19. □水产养殖区，且规模在20亩及以上。 20. □下游涉及人口聚集区，且人口规模在100人及以上。 21. □下游涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 22. □涉及基本农田保护区、基本草原、种植大棚，农产品基地等，且规模在20亩及以上。 23. □涉及环境风险企业、二次环境污染源或风险源。 |  | 固废场下游10公里范围内有乌江、江东水厂取水口。 |
| 安全性 | 24. □属于危库\险库\病库。 25. □处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域。 26. □处于地质灾害易灾区。 27. □处于岩溶（喀斯特）地貌区。 28. □已被相关部门鉴定为“三边库”、“头顶库”的尾矿库。 |  |  | 不涉及。 |
| 历史事件与环境违法情况 | 29. □近3年内发生过较大及以上等级的生产安全事故或突发环境事件。 30. □近3年内存在恶意环境违法行为或因环境问题与周边存在纠纷。 |  |  | 不涉及 |
| 注： （1）类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2）表中复选框“□”表示可以多选。 |  |  |  |  |

根据表4.1-1，涪陵生活垃圾填埋场属于重点监管尾矿库，需开展环境风险评估。

## 4.2环境风险等级划分情况

利用层次分析法，从尾矿库的环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（S）三方面进行尾矿库环境风险等级划分，见图4.2-1。

图4.2-1 尾矿库环境风险等级划分指标体系

### 4.2.1环境危害性评估情况

采用评分法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库的环境危害性（H），环境危害性指标评分表见表4.2-1。

根据涪陵生活垃圾填埋场的实际情况，对照表4.2-2，对各项评估指标分别进行评分，得出各项指标分值之和，即为涪陵生活垃圾填埋场的环境危害性（H）。

表4-2-1  尾矿库环境危害性指标评分表

| 指标因子 |  |  |  | 评分依据 | 指标评分 | 项目得分 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 （48分） |  |  |  | 1. □相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 2. □危险废物。 3. □重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 4. □贵金属矿种（采用氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 5. □有色金属矿种：钨。 | 48 | 0 |  |
|  |  |  |  | 6. □一般工业固体废物（II 类）。 7. □贵金属矿种（采用无氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 8. □轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 9. □稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 10. □稀有金属矿种：铌、钽、铍、锆、锶、铷、锂、铯。 11. □稀散元素矿种：锗、镓、铟、铪、铼、钪、硒、碲。 12. □有色金属矿种：钛。 13. □非金属矿种：化工原料或化学矿。 14. □涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 15. □涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 | 24 | 0 |  |
|  |  |  |  | 16. □一般工业固体废物（I 类）。 17. □黑色金属矿种：铁。 18. □轻有色金属矿种：钠、钾、钙。 19. □非金属矿种：冶金辅助原料矿。 20. □非金属矿种：建材原料矿。 21. □非金属矿种：粘土、轻质材料、耐火材料非金属矿。 22. □非金属矿种：特种非金属矿。 23. □非金属矿种：能源矿种。 24. □非金属矿种：其他非金属矿种。 | 0 | 0 |  |
| 性质 （28 分） | 特征 污染 物指 标浓 度情 况 （28 分） | 浓度 倍数 情况 （22 分） | pH值 （8分） | 1. ○[0，4）。 | 8 | 0 | 依据（渝环（监）字[2007]第YS24号），COD最大日均值为5800mg/l，BOD5的最大日均值为2820 mg/l. |
|  |  |  |  | 2. ○ [4，6）。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 3. [6，9]。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 4. ○（9，11]。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 5. ○（11，14]。 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标最高 浓度倍数 （14分） | 1. ○有指标浓度倍数为10倍及以上。 | 14 | 7 |  |
|  |  |  |  | 2. 有指标浓度倍数3倍及以上，且所有指标浓度倍数均在10倍以下。 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 3. 所有指标浓度倍数均在3倍以下。 | 0 |  |  |
|  |  | 浓度倍数3倍及以上的指标项数 （6分） |  | 1. ○ 5 项及以上： | 6 | 4 |  |
|  |  |  |  | 2. 2 至 4 项：。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○ 1 项：。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 4. ○无。 | 0 |  |  |
| 规模 （24 分） | 现状库容 （24分） |  |  | 1. ○大于等于3000万方。 | 24 | 12 |  |
|  |  |  |  | 2. ○大于等于1000万方，小于3000万方。 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 3. 大于等于100万方，小于1000万方。 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 4. ○大于等于20万方，小于100万方。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 5. ○小于20万方。 | 0 |  |  |
| 各项指标累加得分 |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 注： （1）类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2）特征污染物浓度倍数：指特征污染物的实测浓度与该特征污染物的排放标准或质量标准（排放标准优先）的比值。取样于尾矿库库区积液、库区渗滤液或输送管中的水样品，以排在前面的优先。 （3）指标最高浓度倍数：指所有特征污染物指标浓度倍数的最大值。 （4）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。 |  |  |  |  |  |  |  |

按照表4.2-1对各项评估指标进行评分，计算得H值后，按照表4.2-2对涪陵生活垃圾填埋场环境危害性等别进行划分。

表4.2-2 尾矿库环境危害性(H)等别划分表

| 尾矿库环境危害性得分（DH） | 尾矿库环境危害性等别代码 |
| --- | --- |
| DH＞60 | H1 |
| 30＜DH≤60 | H2 |
| DH≤30 | H3 |

通过评估，涪陵生活垃圾填埋场的环境危害性（H）值得分为23分，环境危害性等级代码为H3。

### 4.2.2周边环境敏感性评估情况

采用评分方法，对尾矿库下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库周边环境敏感性（S），周边环境敏感性指标评分表见表4.2-3.

根据涪陵生活垃圾填埋场的实际情况，对照表4.2-4，对各项评估指标进行分别评分，各项指标得分累加求和，得出的值即为涪陵生活垃圾填埋场的周边环境敏感性（S）。

表4.2-3 尾矿库周边环境敏感性指标评分表

| 指标因子 |  |  |  | 评分依据 | 评分 | 特别说明 | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下 游涉 及的 跨界 情况 （ 24 分） | 涉及跨界类型 （18分） |  |  | 1. ○国界。 | 18 | 可能涉及到跨国界。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. ○省界。 | 12 | 可能涉及到跨省级行政区边界。 |  |
|  |  |  |  | 3. ○市界。 | 6 | 可能涉及到跨地市级行政区边界。 |  |
|  |  |  |  | 4. ○县界。 | 3 | 可能涉及到跨县级行政区边界。 |  |
|  |  |  |  | 5. 其他。 | 0 | 其他情况。 |  |
|  | 涉及跨界距离 （6分） |  |  | 1. ○ 2公里及以内。 | 6 | 指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向的曲线距离。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. ○ 2公里以外，5公里及以内。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○ 5公里以外，10公里及以内。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 10公里以外。 | 0 |  |  |
| 周边环境风险受体情况 （54分） |  |  | 所在区域 | 1. □处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 2. □处于江河源头区和重要水源涵养区。 | 54 | 即不符合相关政策。 | / |
|  |  |  | 尾矿库下 游涉及水 环境风险 受体 | 3. □服务人口1万人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 | 54 |  | / |
|  |  |  |  | 4. 服务人口2000人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 5. □重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 6. 流量大于等于15立方米/秒的河流。 7. □面积大于等于2.5平方千米的湖泊或水库。 8. □水产养殖100亩及以上。 | 36 |  | 36 |
|  |  |  |  | 9. □服务人口2000人以下的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 10. □流量小于15立方米/秒的河流。 11. □面积小于2.5平方千米的湖泊或水库。 12. □水产养殖100亩以下。 | 18 |  | / |
|  |  |  | 尾矿库下 游涉及其 他类型风 险受体 | 13. 人口聚集区：累计人口2000人及以上。 | 54 |  | 54 |
|  |  |  |  | 14. □人口聚集区：累计人口2000人以下，200人及以上。 15. □国家级（或4A级及以上）的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 16. □国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩及以上。 17. □重大环境风险企业或重大二次环境污染源、风险源。 | 36 |  | / |
|  |  |  |  | 18. □人口聚集区：累计人口200人以下。 19. □涉及省级及以下（或4A 级以下）：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 20. □国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩以下。 21. □一般、较大环境风险企业或其他二次环境污染源、风险源。 | 18 |  | / |
|  |  |  | 尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越 | 22. □服务人口在2000人及以上的饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 | 36 |  | / |
|  |  |  |  | 23. □规模在100亩及以上的水产养殖区。 24. □江、河、湖、库等大型水体。 | 18 |  | / |
| 周边 环境 功能 类别 （22 分） | 水环境 （15分） | 下游水体 （9分） | 地表水 | 1. ○地表水：一类。 | 9 | 主要适用于源头水、国家自然保护区。 | / |
|  |  |  |  | 2. ○地表水：二类。 |  | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、在仔稚幼鱼的索饵场等。 | / |
|  |  |  |  | 3. 地表水：三类。 | 6 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、巡游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。 | 6 |
|  |  |  |  | 4. ○地表水：四类。 | 3 | 主要适用于一般工业用水区及非人体直接接触的娱乐用水区。 | / |
|  |  |  |  | 5. ○地表水：五类。 | 0 | 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 | / |
|  |  |  | □海水（不涉及海水则不计算该项） | 1. ○海水：一类。 | 9 | 适用于海洋渔业水域、海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。 | / |
|  |  |  |  | 2. ○海水：二类。 | 6 | 适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接相关的工业用水区。 | / |
|  |  |  |  | 3. ○海水：三类。 | 3 | 适用于一般工业用水区，滨海风景旅游区。 | / |
|  |  |  |  | 4. ○海水：四类。 | 0 | 适用于海洋港口水域，海洋开发作业区。 | / |
|  |  | 地下水 （6 分） |  | 1. ○地下水：一类。 | 6 | 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 | / |
|  |  |  |  | 2. ○地下水：二类。 |  | 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 | / |
|  |  |  |  | 3. 地下水：三类。 | 4 | 以人体健康基准值为依 据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 | 4 |
|  |  |  |  | 4. ○地下水：四类。 | 2 | 以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可做生活饮用水。 | / |
|  |  |  |  | 5. ○地下水：五类。 | 0 | 不宜饮用，其他用水可根据使用目的选用。 | / |
|  | 土壤环境 （4 分） |  |  | 1. ○土壤：一类。 | 4 | 主要适用于国家规定的自然保护区、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤，土壤质量基本上保持自然背景水平。 | / |
|  |  |  |  | 2. 土壤：二类。 | 3 | 主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤，土壤的质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。 | 3 |
|  |  |  |  | 3. ○土壤：三类。 | 1 | 主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤（蔬菜地除外）。土壤质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。 | / |
|  | 大气环境 （3 分） |  |  | 1. ○大气：一类。 | 3 | 自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区。以保护自然生态及公众福利为主要对象。 | / |
|  |  |  |  | 2. 大气：二类。 | 1.5 | 城镇规划中确定的居住 区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。以保护人体健康为主要对象。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 3. ○大气：三类。 | 0 | 特定工业区。以保护人体健康为主要对象。 | / |
| 各项指标累加得分 |  |  |  |  |  |  | 68.5 |
| 注： （1）下游涉及的跨界情况：指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向10公里评估范围（根据实际情况可以适当扩大评估距离）内存在行政区边界的情况。如果涉及多种类型，以等级最高的行政区边界进行计算。 （2）周边环境风险受体情况：包括1）“所在区域”敏感性情况；2）“尾矿库下游涉及水环境风险受体”敏感性情况；3）“尾矿库下游涉及其他类型风险受体”敏感性情况；4）“尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越”敏感性情况共计4方面24种的情形。评估时需要综合考虑这4方面情况，取其中得分最高的作为最后“周边环境风险受体情况”的得分。 （3）下游水体：主要考虑地表水。如果下游同时还涉及海水，则评估时需综合“地表水”、“海水”两方面得分，取其中得分最高的作为最后“下游水体”方面得分。 （4）一般、较大、重大环境风险源企业：指依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》评估具有一般、较大、重大环境风险等级的企业。 （5）重大二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有重大等级的环境污染源或风险源。 （6）其他二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有除重大等级之外的其他等级的环境污染源或风险源。 （7）周边环境风险受体情况评分时：如果涉及多种情况，则按最高分计算。 （8）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据表4.2-3，对各项指标进行分别评估，得到S值后，按表4.2-4对涪陵生活垃圾填埋场周边环境敏感性等别进行划分。

表4.2-4 尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表

| 尾矿库周边环境敏感性得分（Ds） | 尾矿库周边环境敏感性（S）等别代码 |
| --- | --- |
| Ds＞60 | S1 |
| 30＜Ds≤60 | S2 |
| Ds≤30 | S3 |

通过评估，涪陵生活垃圾填埋场的环境危害性（S）值得分为68.5分,周边环境敏感性等别代码为S1。

### 4.2.3控制机制可靠性评估情况

采用评分方法，对尾矿库的基本情况、自然条件情况、生产安全情况环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估尾矿库控制机制可靠性（R），控制机制可靠性指标评分见表4.2-5。

根据涪陵生活垃圾填埋场的实际情况，对照表4.2-6，对各项评估指标进行分别评分，得出各项评估指标累加得分值，即为涪陵生活垃圾填埋场的控制机制可靠性（R）。

表4.2-5 尾矿库控制机制可靠性指标评分表

| 指标因子 |  |  |  | 评分依据 |  |  |  | 评分 | 相关说明 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 情况 （15分） | 堆存 （4.5分） | 堆存种类 （1.5分） |  | 1. 混合多用途：多种不同类型的尾矿或固体废物、废水的排放场所。 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
|  |  |  |  | 2. ○单一用途：仅一种类型尾矿或固体废物、废水的排放场所。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 堆存方式 （1分） |  | 1. ○湿法堆存。 |  |  |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2. 干法堆存。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 坝体透水情况（2 分） |  | 1. ○透水坝，无渗滤液收集设施。 |  |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 2. 透水坝，但有渗滤液收集设施。 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○不透水坝。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 输送 （4分） | 输送方式 （1.5分） |  | 1. ○沟槽 + 自流（无人为加压）。 |  |  |  | 1.5 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2. ○管道输送 + 泵站加压。 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○管道输送 + 自流（无人为加压）。 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 车辆运输。 5. ○传送带运输 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 输送量 （1分） |  | 1. ○大于等于10000方/日。 |  |  |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2. ○大于等于1000方/日，小于10000方/日。 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 3. 小于1000方/日。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 输送距离 （1.5分） |  | 1. 大于等于10千米。 |  |  |  | 1.5 | 指实际的曲线距离。 | 1.5 |
|  |  |  |  | 2. ○大于等于2千米而小于10千米。 |  |  |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○小于2千米。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 回水（2.5分）（仅在有回水系统时计算该项） | 回水方式 （1分） |  | 1. ○沟槽 + 自流（无人为加压）。 |  |  |  | 1 |  | / |
|  |  |  |  | 2. ○管道输送 + 泵站加压。 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○管道输送 + 自流（无人为加压）。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 回水量（0.5 分） |  | 1. ○大于等于10000方/日。 |  |  |  | 0.5 |  | / |
|  |  |  |  | 2. ○大于等于1000方/日，小于10000方/日。 |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○小于1000方/日。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 回水距离 （1分） |  | 1. ○大于等于10千米。 |  |  |  | 1 | 指实际的曲线距离。 | / |
|  |  |  |  | 2. ○大于等于2千米而小于10千米。 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○小于2千米。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 防洪 （4分） | 库外截洪设施（2 分） |  | 1. ○无。 |  |  |  | 2 |  | 0 |
|  |  |  |  | 2. ○有，雨污不分流。 |  |  |  | 1 | 指外部雨水未能通过截洪沟直接流向外界，而是进入尾矿库渗滤液收集池、事故池等设施。 |  |
|  |  |  |  | 3. 有，雨污分流。 |  |  |  | 0 | 指外部雨水能直接通过截洪沟流向外界，而不进入尾矿库相关设施（比如库区、渗滤液收集池、事故池等）。 |  |
|  |  | 库内排洪设施 （2分） |  | 1. ○无。 |  |  |  | 2 | 指不仅作为排洪通道，还作为日常回水或排水通道。 | 1 |
|  |  |  |  | 2. 有，作为日常尾矿水排放或回水通道。 |  |  |  | 1 | 指汛期作为库区泄洪通道，而日常生产中，通过库内排洪设施将库区澄清水引到渗滤液收集池等设施。 |  |
|  |  |  |  | 3. ○有，仅作为排洪通道。 |  |  |  | 0 | 指通常情况下该通道关闭，不连通外界，仅在汛期紧要情况下连通外界。 |  |
| 自然条件情况 （9分） |  |  |  | 1. 开展了地质灾害危险性 评估 |  | 1-A. ○危害性中等或危害性较大。 |  | 9 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1-B. 危害性小。 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2. ○未开展地质灾害危险性评估 |  | 2-A. ○处于地质灾害易灾区或岩溶（喀 斯特）地貌区。 |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-B. ○不处于地质灾害易灾区或岩溶（喀斯特）区地貌区。 |  | 0 |  |  |
| 生产安 全情况 （15 分） | 尾矿库安全度等别 （15分） |  |  | 1. ○危库。 |  |  |  | 15 | 未核定则按最高分进行评分。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. ○险库。 |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○病库。 |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 正常库。 |  |  |  | 0 |  |  |
| 环境保 护情况 （50分） | 环保审批 （8分） |  | 是否通过 “三同时”验收 （8分） | 1. ○否。 |  |  |  | 8 | 是否有环评报告书或报告表，且通过了“三同时”验收及相关批复。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. 是。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 污染防治 （8.5分） |  | 水排放情况 （3分） | 1. 不达标排放。 |  |  |  | 3 | 未知则按最高分进行评分。 | 3 |
|  |  |  |  | 2. ○达标排放，但不满足总量控制要求。 |  |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○达标排放，且满足总量控制要求。 |  |  |  | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | 4. ○不对外排放尾矿水或渗滤液等。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 防流失情况 （1.5） | 1. ○不符合环评等相关要求。 |  |  |  | 1.5 | 主要针对堆积坝及其他可能流失尾矿的位置。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. 符合环评等相关要求。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 防渗漏情况 （2.5） | 1. ○不符合环评等相关要求。 |  |  |  | 2.5 | 主要针对库区底部及库区内边坡。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. 符合环评等相关要求。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 防扬散情况 （1.5） | 1. ○不符合环评等相关要求。 |  |  |  | 1.5 | 主要针对库区干滩及堆积坝体边坡。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | 0 |
|  |  |  |  | 2. 符合环评等相关要求。 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 环境应急 （26.5分） |  | 环境应急设施 （8.5） | 事故应急池建设情况 （5） |  | 1. 无。 |  | 5 | 主要指针对库区和坝体防范措施建设情况。比如漫坝、坝体裂缝泄漏等。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 2. ○有，但不符合环评等相关要求。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. ○有，且符合环评等相关要求。 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 输送系统环境应急设施建设情 况（2） （如果采用车辆运输， 则不计算该项） |  | 1. ○无。 |  | 2 | 主要指针对输送管道等输送系统的防范措施建设情况。比如防止输送管线爆裂等。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | / |
|  |  |  |  |  |  | 2. ○有，但不符合环评等相关要求。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. ○有，且符合环评等相关要求。 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 回水系统环境应急设施建设情 况 （1.5分） （仅在有回水系统时计算该项） |  | 1. ○无。 |  | 1.5 | 主要指针对回水管等回水系统的防范措施建设情况。比如防止回水管爆裂等。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | / |
|  |  |  |  |  |  | 2. ○有，但不符合环评等相关要求。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. ○有，且符合环评等相关要求。 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 环境应急预案（6.5） |  |  |  |  | 6.5 | 按照环境应急预案的编制、报备及落实等情况进行综合评分。 | 0 |
|  |  |  | 环境应急资源（2分） |  |  |  |  | 2 | 按照应急资源的储备、管理、维护等情况进行综合评分。 | 1 |
|  |  |  | 环境监测预警与日常检查（4分） |  |  |  | 监测预警（2） | 2 | 按照监测预警方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常检查（2） | 2 | 按照日常检查工作方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 | 0 |
|  |  |  | 环境安全隐患排查与治理（5.5） |  |  |  | 环境安全隐患排查（3） | 3 | 按照环境安全隐患排查工作方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境安全隐患治理（2.5） | 2.5 | 按照安全隐患的发现、治理及报告等情况进行综合评分。 | 0 |
|  | 环境违法与 环境纠纷情 况 （7分） |  | 近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷 （7分） |  | 1. ○是。 |  |  | 7 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 2. 否。 |  |  | 0 |  |  |
| 历史情况 （11 分） | 近三年来发 生事故或事 件情况（包 括安全和环 境方面） （11 分） |  | 事件等级 （8分） |  | 1. ○发生过重大、特大事故。 |  |  | 8 | 以发生过最高等级事件或事故进行评分。 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2. ○发生过较大事故。 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. ○发生过一般事故。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 无。 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 事件次数 （3分） |  | 1. ○ 2 次及以上。 |  |  | 3 | 一般、较大、重大、特大事件或事故次数。 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2. ○ 1 次。 |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 0 次。 |  |  | 0 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 注：表中单选框“○”表示只能单选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按照表4.2-5对各项指标进行分别评分，计算得到R值后，按表4.2-6对涪陵生活垃圾填埋场的控制机制可靠性等别进行划分。

表4.2-6 尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表

| 尾矿库控制机制可靠性（DR） | 尾矿库环境危害性（R）等别代码 |
| --- | --- |
| DR＞60 | R1 |
| 30＜DR≤60 | R2 |
| DR≤30 | R3 |

通过评估，涪陵生活垃圾填埋场的环境危害性（R）值得分为15分。控制机制可靠性等别代码为R3。

### 4.2.4环境风险等级及其表征情况

#### 4.2.4.1环境风险等级划分

结合尾矿库环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面的等别，对照尾矿库环境风险风机划分矩阵（表4.2-7），将涪陵生活垃圾填埋场分为重大、较大、一般三个等级。

表4.2-7 尾矿库环境风险等级划分矩阵

| 序号 | 情形 |  |  | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境危害性（H） | 周边环境敏感性（S） | 控制机制可靠性（R） |  |
| 1 | H1 | S1 | R1 | 重大 |
| 2 |  |  | R2 | 重大 |
| 3 |  |  | R3 | 较大 |
| 4 |  | S2 | R1 | 重大 |
| 5 |  |  | R2 | 较大 |
| 6 |  |  | R3 | 较大 |
| 7 |  | S3 | R1 | 重大 |
| 8 |  |  | R2 | 较大 |

| 9 |  |  | R3 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | H2 | S1 | R1 | 重大 |
| 11 |  |  | R2 | 较大 |
| 12 |  |  | R3 | 较大 |
| 13 |  | S2 | R1 | 较大 |
| 14 |  |  | R2 | 一般 |
| 15 |  |  | R3 | 一般 |
| 16 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 17 |  |  | R2 | 一般 |
| 18 |  |  | R3 | 一般 |
| 19 | H3 | S1 | R1 | 较大 |
| 20 |  |  | R2 | 较大 |
| 21 |  |  | R3 | 一般 |
| 22 |  | S2 | R1 | 一般 |
| 23 |  |  | R2 | 一般 |
| 24 |  |  | R3 | 一般 |
| 25 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 26 |  |  | R2 | 一般 |
| 27 |  |  | R3 | 一般 |

通过评估，涪陵生活垃圾填埋场的环境危害性S=23分，代码为H3，周边环境敏感性H=68.5分，代码为S1，控制机制可靠性R=15分，代码为R3，按尾矿库环境风险等级划分矩阵，确定涪陵生活垃圾填埋场的环境风险为“一般环境风险”。

#### 4.2.4.2环境风险等级表征

尾矿库环境风险等级可表征为“环境风险等级（环境危害性等别代码+周边环境敏感性等别代码+控制机制可靠性等别代码”。因此，重庆市涪陵区城市生活垃圾处理工程的环境风险等级可表征为“一般环境风险（H3S1R3）”

## 4.3环境风险分析情况

### 4.3.1环境风险特征分析情况

根据4.2.1环境危害性评估、4.2.3控制机制可靠性评估以及本处置场的经营实际，项目下游10km范围内（约1.3km处）涉及乌江；且固废收集距离部分大于10km，不可避免运输过程中存在环境风险问题；另渗滤液未经处理，直接经管线进入城区污水处理厂处理，会对城区污水厂存在一定的冲击，且运输过程中，如果输送管线泄漏，特别是泄漏进入乌江，将存在环境污染风险；下游10km范围内有取水口；大于2km小于10km，不可避免运输过程中的环境风险问题；企业通过加强管理，备齐环境应急处置物资，从控制机制可靠性上降低环境风险。

### 4.3.2突发环境事件危险因素分析情况

结合统计中资料及项目实际，造成事故的主要危险因素如下：

1.因暴雨、地震等因素引起的垃圾填埋堆体的滑坡、坍塌或泥石流等地质灾害，垃圾随之进入下游外环境，造成次生环境污染事故。

2.因填埋区作业不规范、防渗系统破坏、泄洪系统破坏、垃圾堆体结构破坏或自然灾害引发的填埋场防渗衬层破裂，或地下水导排系统设置不合理等原因，引发地下水环境污染事件。

3.因填埋场管理不当，填埋作业不规范、雨水分流不合理，或人员操作不当，导致的渗滤液进入附近地表水，污染地表水环境。

4.因填埋气体收集处理及利用设施事故运行、恶臭污染控制措施不当等原因，导致甲烷、硫化氢等成分的恶臭气体超标排放，引发大气环境污染事件。

5.垃圾运输及填埋作业过程中产生的恶臭，影响大气环境。

6.垃圾填埋作业不和规程，覆土不及时或覆土不严，可能导致垃圾中的塑料袋等物质随风飘出场外，污染环境。

7.填埋区影响生态环境。

### 4.3.3突发环境事件情景分析情况

#### 4.3.3.1国内外同类事故案例分析

案例一：

2017年2月6日下午4时30分许，汕头市金平区雷打石垃圾填埋场垃圾堆发生自然事故。

事故原因：天气干燥引发的自燃，现场有3处明火并引起大量浓烟。

事故发生后，市领导及市公安、消防、环保等多部门参与现场处置，通过用沙土覆盖渝水枪扑灭相结合的方式，2月7日凌晨1时许，现场火势得到控制。环保部门通过环境空气监测，提供科学数据支撑。

案例二：

2006年3月7日晚9时左右，潮州市鸡笼山垃圾填埋场发生垃圾崩塌事故，大量垃圾淤泥从垃圾堆倾泻到山下巢淞公路上，造成道路交通阻塞，未造成人员伤亡。

事故原因为：垃圾填埋场按设计标准在2000年达到使用年限，且2004年，市污水处理厂投入使用后，其产生的淤泥也倾倒在此，堆积垃圾超过300万吨。长期超负荷使用加上近期雨水影响，导致了塌方滑坡事故。

事故发生后，市领导，各相关部门赶往现场，按照预案开展抢险救灾工作。通过用沙包将淤泥控制在局部地区，防止再坍塌滑坡，有毒有害气体监测，对倾泻垃圾进行清理，严禁新垃圾进入填埋场等措施，确保应急处置救援到位。

案例三：

2016年6月6日，蒙城县生活垃圾填埋场渗滤车间维修浓缩液池通污管道时发生一起中毒窒息事故，造成2死1伤。

事故原因：填埋场安全管理缺失、安全制度不健全、岗位操作规程不落实，作业未落实“必须采取通风、换气等措施，待可燃气体和有害气体含量符合规定时，方可操作”的规定，未制定应急预案，作业现场未配备防护装备，安全教育培训工作开展不到位等。

案例四：

2016年5月10日凌晨4时至10时，东莞虎门镇五马生活垃圾填埋场坝体断裂坍塌，部分坝体坍塌外移数米。

事故原因：坝体地基承载力安全储备不足；未严格按规范开展垃圾填埋作业，没有及时、有效地对垃圾堆体进行覆膜，致使大量雨水无法及时排走，反而渗入垃圾堆体，库内形成积水漫坝；当天遭遇强降雨致使库内积水漫坝，对坝体产生附加水压力，加大坝体受体，导致坝体断裂事故。

事故发生后，通过抢险，24小时安全监测、预警和巡查值守，妥善做好渗滤液收集和处理，加快开展坝体修复和新坝建设工作，经专家评估，险情受控后解除应急状态。

#### 4.3.3.2涪陵生活垃圾填埋场事故统计

结合公司生产经营实际，从2003年6月试运行至今，该公司加大环保管理力度和资金投入，未发生过渗滤液泄漏、溃坝事故。只是渗滤液输送过程中管道出现过少量“跑冒滴漏”现象。

#### 4.3.3.3可能发生的突发环境事件情景分析

经过上述相关事故案例统计分析，以及公司生产经营管理实际，将主要考虑涪陵垃圾填埋场的突发环境事件情景为：一是遇连续特大暴雨引起坝体坍塌，二是渗滤液废水对城区生活污水处理效果的影响，三是渗滤液废水在输送过程中管道破裂对乌江水质污染。坝体坍塌问题已在地质灾害报告中做了评估，其结论时不易形成泥石流，因此，仅对后两者进行分析。

- 废水对城区污水处理厂进水水质的影响

参照2005年数据，涪陵城市污水处理厂的进水水质为COD：400mg/l，BOD5:250mg/l,SS：250 mg/l，氨氮：25 mg/l，按照完全混合模式，经计算说的的渗滤液飞速进入城市污水处理厂后引起的水质变化情况见表4.3-1。

表4.3-1 渗滤液废水进入城市生活污水管网后水质的变化

| 污染物 | 渗滤液达标排放时生活污水浓度变化情况（mg/l） |  | 渗滤液直接排放时生活污水浓度变化情况（mg/l） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合后 | 增加值 | 混合后 | 增加值 |
| COD | 402.5 | 2.5 | 446.0 | 46.0 |
| BOD5 | 251.1 | 1.1 | 280.7 | 30.7 |
| SS | 250.5 | 0.5 | 250.8 | 0.8 |
| 氨氮 | — | — | 25.5 | 0.5 |

从上表，渗滤液如果处理达标后，对城市污水处理厂的进水水质影响很小；但项目渗滤液未经预处理直接送入污水处理厂，可见，对城市生活污水水质有一定的影响，尽管该浓度范围内的水质可为污水处理厂接受，但也应引起重视。

- 渗滤液输送管线破裂环境污染事故风险分析

- 预测时段及水文参数的选取

预测时段：选择水流速度最缓的成库后的175m水位进行预测。

评价江段：乌江涪陵段

水文参数及模式参数：

表4.3-1 水文参数及水模式参数

| 江段 | 流量 （m³/s） | 流速 （m/s） | 江宽 （m） | 水深 （m） | Ey （m²/s） | Kl （l/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌江 | 750 | 0.1 | 600 | 15 | 0.1283 | 0.144 |

评价因子及背景浓度值：

CODcr：2.5mg/L

- 预测内容

当污水输送管道在江边破裂，渗滤液排入乌江时，对下游河段的影响。

- 预测模式

依据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则》（地面水环境），选用平直河流混合过程段中二维稳态混合衰减模式（SS采用二维稳态混合模式）。具体预测模式如下：

二维稳态混合模式：

二维稳态混合衰减模式：

式中：c(x,y)—（x,y）点污染物垂向平均浓度，mg/L；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m³/s；

H—河流平均水深；

u—x方向流速，m/s;

My—横向混合系数,m²/s;

B—河流宽度，m；

D．预测结果：见表4.3-2.

表4.3-2 COD浓度分布状态

| 预测点到初始断面距离，m | 横向距离(m)及影响（叠加）浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 10 | 6.4193 | 5.1030 | 3.1033 | 2.4996 | 2.4996 | 2.4996 |
| 50 | 4.3624 | 4.2159 | 3.7805 | 2.5547 | 2.4980 | 2.4979 |
| 100 | 3.8234 | 3.7702 | 3.5969 | 2.7275 | 2.5061 | 2.4958 |
| 200 | 3.4325 | 3.4135 | 3.3485 | 2.8847 | 2.5744 | 2.4917 |
| 400 | 3.1477 | 3.1410 | 3.1174 | 2.9128 | 2.6803 | 2.4885 |
| 800 | 2.9340 | 2.9316 | 2.9232 | 2.8424 | 2.7212 | 2.5078 |
| 1000 | 2.8752 | 2.8735 | 2.8674 | 2.8084 | 2.7148 | 2.5181 |
| 1500 | 2.7756 | 2.7747 | 2.7714 | 2.7385 | 2.6822 | 2.5303 |
| 2000 | 2.7078 | 2.7072 | 2.7051 | 2.6836 | 2.6452 | 2.5275 |
| 4000 | 2.5370 | 2.5368 | 2.5360 | 2.5285 | 2.5143 | 2.4606 |
| 6000 | 2.4186 | 2.4185 | 2.4181 | 2.4141 | 2.4064 | 2.3752 |
| 8000 | 2.3191 | 2.3190 | 2.3188 | 2.3162 | 2.3113 | 2.2907 |
| 10000 | 2.2296 | 2.2296 | 2.2294 | 2.2277 | 2.2243 | 2.2096 |
| 15000 | 2.0322 | 2.0322 | 2.0321 | 2.0312 | 2.0295 | 2.0218 |
| 20000 | 1.8592 | 1.8592 | 1.8592 | 1.8586 | 1.8576 | 1.8529 |
| 25000 | 1.7040 | 1.7040 | 1.7039 | 1.7036 | 1.7029 | 1.6998 |
| 30000 | 1.5633 | 1.5633 | 1.5632 | 1.5630 | 1.5625 | 1.5603 |

从上表可知，渗滤液连续排放进入乌江时，尽管不会引起乌江涪陵段地表水环境质量超标，但会形成较为明显的岸边污染带，COD超过背景浓度5%污染带长度为3000米，宽度为50米；超过背景浓度10%污染带长度为1800米，宽度为50米。

## 4.4环境安全隐患排查治理相关文件编制

### 4.4.1环境安全隐患排查表编制情况

根据尾矿库环境风险控制机制可靠性指标中的突发环境事件危险因素，以及对其现有环境风险防控措施的现场排查，形成涪陵生活垃圾填埋场环境安全隐患排查情况表。

表4.4-1 涪陵生活垃圾填埋场环境安全隐患排查情况汇总表

| 序号 | 指标分项 | 排查现场内容 | 排查出的环境安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境敏感目标 | 项目的卫生防护距离为厂界外500m，该范围内无人口密集区。 | 1.卫生防护距离500米范围内有6户居民。 |
| 2 | 环保档案制度 | 项目建立了设施设备运行、使用、维护和检修制度，建立了垃圾入场台账记录，建立了安全生产管理等相关制度。 | 1.环保档案制度建立不完善。 |
| 3 | 环评及批复措施落实情况 | 项目设置了63个导气石笼井，50米间距。 | 1.项目前期未按要求设置导气石笼井。 2.未在导气石笼上安装燃烧装置，因而未对高浓度甲烷废气进行安全燃烧处理。 |
| 4 | 应急物资 | 公司配备了吸污车、灭火器、洒水车、救援车等应急物资。 | - 应急物资配备不齐全。 |
| 5 | 渗滤液输送管线 | 公司渗滤液经管线输送至城区污水处理厂进行处理。 | 1.渗滤液输送管线两端未设置流量计。 |

### 4.4.2环境安全隐患治理计划表编制情况

针对涪陵生活垃圾填埋场存在的环境安全隐患，本次评估根据相关的法律法规及标准规范要求，逐一提出整改措施建议。具体情况见下表。

表4.4-2 涪陵生活垃圾填埋场隐患整改措施建议及实施计划表

| 指标分项 | 存在问题 | 整改措施建议 | 完成时限 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感目标 | 1.卫生防护距离500米范围内有6户居民。 | 建议运营期内对该6户居民实施环保搬迁。 | 长期（2018年10月31日前） | 张宁川 13709460281 |
| 环保档案制度 | 1.环保档案制度建立不完善。 | 建议建立垃圾入场检验制度、环境风险隐患排查及整治台账记录、渗滤液产生、输出量记录、地下水监测记录、等。 | 短期（2017年10月31日前） | 张宁川 13709460281 |
| 环评及批复措施落实情况 | - 项目前期未按要求设置导气石笼井。 - 未在导气石笼上安装燃烧装置，因而未对高浓度甲烷废气进行安全燃烧处理。 | 建议加强管理，联系专家，在专家指导下完善导气石笼井未设置及未安装燃烧装置的问题。 | 长期（2018年10月31日前） | 张宁川 13709460281 |
| 应急物资 | 1.应急物资配备不齐全。 | 建议配备个人防护、医药包、堵漏截流等应急物资，以满足应急处置要求。 | 短期（2017年10月31日前） | 张宁川 13709460281 |
| 渗滤液输送系统 | 1.渗滤液输送管线两端未设置流量计。 | 建议在渗滤液输送管线起始端及进入城市废水管线端分别设置流量计，根据流量判断管线是否存在破损情况等。 | 短期（2017年10月31日前） | 张宁川 13709460281 |

# 5相关结论与对策建议

## 5.1环境风险预判情况

根据表4.1-1尾矿库环境风险预判可知，重庆市涪陵区城市生活垃圾处理工程属于重点监管尾矿库。

## 5.2填埋场现有环境风险等级

重庆市涪陵区城市生活垃圾处理工程的环境危害性S=23分，代码为H3，周边环境敏感性H=68.5分，代码为S1，控制机制可靠性R=15分，代码为R3，按尾矿库环境风险等级划分矩阵，确定该垃圾填埋场的环境风险为“一般环境风险（H3S1R3）”。

## 5.3建议

（1）加强汛期及降雨天气巡检力度，检查排洪系统、截洪沟是否畅通，一旦发现异常，及时报告并抢修，杜绝突发环境事件的发生。

（2）加强员工环境安全防范意识的培训，定期针对性开展应急演练，从根本上提高员工风险防范意识和处理突发事件的能力。

（3）现场增加安全警示标牌、设置警示区域，防止沼气爆炸引发的安全生产事故。

# 6附件

附件1突发环境事件风险评估案例

附件2 环评批复

附件1

涪陵区城市生活垃圾处理工程渗滤液输送管线泄漏环境污染事故风险

1 风险信息采集表

采集单位：涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司                     采集时间：2017.7.1

| 基本 情况 | 风险名称 | 涪陵区城市生活垃圾处理工程渗滤液输送管线泄漏环境污染事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险类别 | 水域环境污染事故 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地理位置 | 涪陵区荔枝街道民协村，渗滤液输送管线沿乌江某处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所处功能区 | 商业区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在辖区（企事业单位或村社区） | 涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企事业单位或村社区主要负责人 | 胡剑纯 | 移动电话 | 18983313563 |  |  | 值班电话 |  | 72383229 |
|  | 风险所在地址 | 重庆市涪陵区荔枝街道民协村 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险所在乡镇（街道） | 涪陵区荔枝街道 |  |  |  |  | 值班电话 |  |  |
|  | 行业主管部门 | 涪陵区环境保护局 |  |  |  |  | 值班电话 |  | 72899929 |
| 定 性 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 息 点 | 具 体 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特性 | 风险描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险自然属性 | 生活垃圾渗滤液，COD,BOD5含量较高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险社会特征 | 造成经济损失，水环境污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发生原因（诱因） | 管道损坏、破裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曾经发生情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应对情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 量 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 信 息 点 | 具 体 情 况 |  |  |  |  |  |  | 信息来源 |
| 人 | 内部及周边居民（人员）分布情况 | 无 |  |  |  |  |  |  | 实地调查统计 |
|  | 直接影响人数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可能波及人数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济 | 房屋楼栋数、层数及间数 | 无 |  |  |  |  |  |  | 实地调查统计 |
|  | 企事业单位个数 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础 设施 | 通信设施 | 无 |  |  |  |  |  |  | 实地调查统计 |
|  | 交通设施 | 国道319，乌江水运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供水设施 | 城市供水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力设施 | 城市供电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油天然气设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市基础设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活必须品供应场所 | 涪陵城区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗服务机构 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 生态 | 地理概况 | 位于国道319沿线。 |  |  |  |  |  |  | 实地调查统计 |
|  | 气候与水文 | 年平均气温18.1℃，极端最高温度42.2℃，极端最低温度-2.7℃，最热月平均温度28.6℃，平均降雨量1072.2mm,主导风向东北，年平均风速2.09m/s，静风率年均36%。 乌江是长江一级支流，经武隆的边滩峡尾沙沱流入我区，右涪陵城东汇入长江，流长35公里，最大流量2.1万米³/秒，最小流量218m³/s,多年平均流量包1650m³/s,三峡建库后，乌江出水量仍等于上游来水流量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护区 | 江东水厂取水口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要 场所 | 涉外场所 | 无 |  |  |  |  |  |  | 实地调查统计 |
|  | 公众聚集场所 | 江东城区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要部门 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点涉及危险源单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 像 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图 | 平面图或三（多）维图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片 | 全貌、局部照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 突发事件历史照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 急 管 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织 体系 | 应急机构名称 | 涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司应急指挥部 |  |  |  | 工作人员数 |  |  | 8人 |
|  | 应急制度名称 | 涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司应急管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防 控制 | 风险监测防控设备 | 无 |  |  |  | 监测防控措施 |  |  | 定期开展一次风险隐患排查，并建立台账 |
|  | 应急预案名称 | 涪陵区城市生活垃圾填埋处理工程突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急训练、演练情况（定量） | 每年组织至少1次应急演练 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急 保障 | 应急队伍数量 | 1支 |  |  | 队员人数 |  |  | 30人 |  |
|  | 应急资金数量 | 每年环保预算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资装备储备情况 | 洒水车1台、吸污车1台、防毒面具15个、工作车3台、灭火器20个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可供应急避难场所情况 | 综合楼院坝、厂门前马路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急宣传教育培训情况 | 每年开展安全环保培训1次 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：张宁川        联系电话：13709460281      审核人：罗丰南    责任人：胡剑纯

2 损害后果计算表

填表单位：涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司                 填表时间：2017.7.1

| 突发事件 场景设置 （场景设置可为真实案例或设定场景） | 发生时间 |  | 2017年7月1 日 14时30 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发生地点 |  | 渗滤液输送管线沿国道319某处乌江边 |  |  |  |
|  | 事件名称 |  | 渗滤液输送管线泄漏 |  |  |  |
|  | 发生原因 |  | 年久失修导致的渗滤液输送管线损坏 |  |  |  |
|  | 持续时间 |  | 5h |  |  |  |
|  | 影响范围 |  | 影响乌江3000米范围水质 |  |  |  |
|  | 事件经过 |  | 2017年 7月1 日 14时30 分，强降雨天气影响下，公司人员排查发现，渗滤液输送管线沿国道319乌江边某处发生破裂，渗滤液进入乌江，当班巡查人员立即通知填埋场人员将渗滤液输送管线阀门关闭，并派人对渗滤液损坏部分进行维修替换处理。部分渗滤液因此泄漏流入乌江，造成水环境污染。 |  |  |  |
|  | 造成的损失（危害） |  | 渗漏废水并未引起对乌江地表水环境质量超标，但形成了较明显的岸边污染带，COD超过背景浓度5%污染带长度为3000米，宽度均50米；超过背景浓度10%污染带长度为1800米，宽度为50米。 |  |  |  |
|  | 其他描述 |  | 无 |  |  |  |
| 领 域 | 缩写 | 损害参数 | 单 位 | 预期损害 规模 | 损害等级 | 损害规模 判定依据 |
| 人 （Man） | M1 | 死亡人数 | 人数 | 0 | 1 | 无人员死亡 |
|  | M2 | 受伤人数 | 人数 | 0 | 1 | 无人员受伤 |
|  | M3 | 暂时安置人数 | 人数 | 0 | 1 | 无需人员安置 |
|  | M4 | 长期安置人数 | 人数 | 0 | 1 | 无需长期安置 |
| 经济 （Economy） | E1 | 直接经济损失 | 万元 | ≤199万 | 1 | 渗滤液输送管线破损 |
|  | E2 | 间接经济损失 | 万元 | ≤499万 | 1 | 停产停工 |
|  | E3 | 应对成本 | 万元 | 50-499万 | 2 | 应急救援开支 |
|  | E4 | 善后及恢复重建成本 | 万元 | ≤499万 | 1 | 维修替换破坏部分管线 |
| 社会 （Society） | S1 | 社会生活中断 | 时间、人数 | 0-12小时、≤9999人 | 1 | 影响下游居民取水 |
|  | S2 | 政治影响 | 影响指标数、时间 | 0-12小时内，1个指标 | 1 | 影响政府工作人员秩序 |
|  | S3 | 社会心理影响 | 影响指标数、程度 | 影响程度一般，1个指标 | 3 | 对风险的焦虑 |
|  | S4 | 社会关注度 | 时间、范围 | 无 | 1 | 区内媒体报道 |
| 保障 （Security） | S1 | 基础设施中断 | 影响指标数、程度 | 无 | 1 | 下游农户1天内取水中断 |
|  | S2 | 生活保障中断 | 时间、人数 | 无 | 1 | 无 |
| 环境 （Ecology） | E1 | 保护区破坏 | 比重 | 无 | 1 | 无 |
|  | E2 | 生态破环 | 影响指标数、程度 | 水域，很小 | 1 | 影响下游1公里范围内地下水、坝外池塘 |
| Sum=M+E+S+S+E 损害等级合计数：20 损害参数总数：16 |  |  |  |  |  |  |
| 损害后果=损害等级合计数 /损害参数总数 损害后果：1.25 |  |  |  |  |  |  |

填表人：张宁川        联系电话：13709460281      审核人：罗丰南    责任人：胡剑纯

3发生可能性分析表

填表单位：涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司               填表时间：2017.7.1

| 指标 | 释 义 | 分 级 | 可能性 | 等级 | 等级值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史 发生 概率 （Q1） | 从该风险过去N年发生此类突发事件的次数（频率）得出等级值。 | 过去2年发生1次以上 | 很可能 | 5 | 1 |
|  |  | 过去5年发生1次 | 较可能 | 4 |  |
|  |  | 过去10年发生1次 | 可能 | 3 |  |
|  |  | 过去10年以上发生1次 | 较不可能 | 2 |  |
|  |  | 过去从未发生 | 基本不可能 | 1 |  |
| 风险 承受 能力 （Q2） | 从评估对象自身的风险承受能力（稳定性）来判断发生此类突发事件的可能性。 | 承受力很弱 | 很可能 | 5 | 2 |
|  |  | 承受力弱 | 较可能 | 4 |  |
|  |  | 承受力一般 | 可能 | 3 |  |
|  |  | 承受力强 | 较不可能 | 2 |  |
|  |  | 承受力很强 | 基本不可能 | 1 |  |
| 应急 管理 能力 （Q3） | 从评估对象的应急管理能力（包括组织体系、预防控制、应急保障、宣教培训等）来综合评估发生此类突发事件的可能性。 | 应急管理能力很差 | 很可能 | 5 | 3 |
|  |  | 应急管理能力差 | 较可能 | 4 |  |
|  |  | 应急管理能力一般 | 可能 | 3 |  |
|  |  | 应急管理能力好 | 较不可能 | 2 |  |
|  |  | 应急管理能力很好 | 基本不可能 | 1 |  |
| 专家 综合 评估 （Q4） | 由风险评估单位牵头，不同类型的专家及相关人员参与，通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。 |  | 很可能 | 5 | 2 |
|  |  |  | 较可能 | 4 |  |
|  |  |  | 可能 | 3 |  |
|  |  |  | 较不可能 | 2 |  |
|  |  |  | 基本不可能 | 1 |  |
| Sum=Q1+Q2+Q3+ Q4 等级值合计数：8 指标总数：4 |  |  |  |  |  |
| 发生可能性=等级值合计数 / 指标总数 发生可能性值：2 |  |  |  |  |  |

填表人：张宁川        联系电话：13709460281      审核人：罗丰南    责任人：胡剑纯

4风险矩阵图

绘图单位：                                                 绘图时间：

5.0

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

风险等级

损害后果

很大   5

大

4

一般

3

小

2

很小

1

特别重大

较

可能

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

较不

可能

2

1.0      1.3    1.5    1.7    2.0    2.3    2.5    2.7   3.0   3.3    3.5    3.7   4.0   4.3   4.5   4.7   5.0

基本不      可能

1

很

可能

5

可能

3

发生可能性

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

重大

较大

一般

5 风险评估登记表

填表单位：  涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司                          填表时间：2017.7.1

| 序 号 | 风险名称 | 损害 后果 | 发生 可能性 | 风险 等级 | 信息采集 |  |  | 评 估 |  |  | 审 核 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 时间 | 单位名称 | 负责人 | 时间 | 单位名称 | 负责人 | 时间 |  |
| 1 | 涪陵区城市生活垃圾处理工程渗滤液输送管线泄漏环境污染事故风险 | 1.25 | 2 | 一般 | 涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司 |  | 2017.7.1 | 重庆雷万科技有限公司 |  | 2017.7.1 | 涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司 |  | 2017.7.1 |  |

6风险防控措施表

填表单位：  涪陵区玉环固体废物污染治理有限公司                                          填表时间：2017.7.1

| 序号 | 风险名称 | 技术措施 | 管理措施 | 应急准备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涪陵区城市生活垃圾处理工程渗滤液输送管线泄漏环境污染事故风险 | 渗滤液输送管线设置阀门切断 | 定期对渗滤液输送管线进行巡查，一旦发现隐患及时上报和处理。 | 开展培训，锻炼应急队伍，定期修订预案。 |

附件2