中国水泥生产企业

温室气体排放报告

报告主体（盖章）：四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司

报告年度：2022年

编制日期：2023年12月27日

根据国家发展和改革委员会发布的《企业温室气体排放核算与报告填报说明水泥熟料生产》（以下简称《指南》），本报告主体核算了年温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

| 单位名称 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 冕宁县泸沽镇五一村 |
| 单位性质 | 有限责任公司 |
| 组织机构代码 | 91513433779830672X |
| 所属行业 | 水泥 |
| 报告年度 | 2022年 |
| 法定代表人 | 许毅刚 |
| 负责人姓名 | 巨毅平 |
| 负责人电话 | 18882881428 |
| 负责人邮箱 | 315121989@qq.com |

二、温室气体排放

本报告主体在本年度核算和报告期内温室气体排放总量为1072752吨二氧化碳当量。其中化石燃料燃烧排放量为394203.42吨二氧化碳当量;替代燃料和废弃物中非生物质碳燃烧排放量为0吨二氧化碳当量;原料碳酸盐分解过程产生的排放量为633428.16吨二氧化碳当量;生料中非燃料碳煅烧排放量为6649.61吨二氧化碳当量;净购入使用的电力及热力产生的排放量为38470.82吨二氧化碳当量。

三、活动水平数据及来源说明

根据《指南》要求，报告主体应报告企业所有产品生产所使用的不同品种化石燃料的净消耗量和相应的低位发热值，净购入的电量等活动水平数据以及相关活动水平数据的来源。

根据活动水平数据的获得方法，本报告对活动水平数据的来源进行了分类，其分类方法和说明如下表所示：

| 活动水平数据来源种类 | 说明 |
| --- | --- |
| 发票收据 | 基于财务结算票据上的数据得到的活动水平数据，常见的如用电量数据，购热量数据等。 |
| 测量记录 | 基于连续或者间断的测量数据来得出的活动水平数据，如通过内部油箱流量计读数得出的用油量，通过皮带秤得出的用煤量等。 |
| 使用记录 | 基于现场人员非计量的使用记录得到的活动水平数据，如瓶装液化石油气用量。 |
| 专家建议 | 权威专家推荐值或有文献可考的推算值。如某篇论文上提到的熟石灰的氧化镁含量。 |
| 自行评估 | 通过公司内部现场人员的经验估值。如每生产一吨水泥熟料的窑头粉尘产生量。 |
| 缺省值 | 采用《指南》上提出的缺省值 |

本报告中采用的活动水平数据及来源如下表所示：

| 排放源类别 | 燃料类别 | 净消耗量 （t，万Nm3) | 数据来源 | 低位发热量（GJ/t） 或（GJ/万立方米） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 原煤 |  |  |  |  |
|  | 无烟煤 |  |  |  |  |
|  | 水泥生产用烟煤 | 165993.54 | 测量记录 | 25.022 | 1-8月缺省值；9-12月实测值 |
|  | 褐煤 |  |  |  |  |
|  | 洗精煤 |  |  |  |  |
|  | 洗中煤 |  |  |  |  |
|  | 煤泥 |  |  |  |  |
|  | 其它洗煤 |  |  |  |  |
|  | 其它煤制品 |  |  |  |  |
|  | 焦炭 |  |  |  |  |
|  | 原油 |  |  |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |  |  |
|  | 汽油 | 13.67 | 加油发票 | 43.07 | 缺省值 |
|  | 柴油 | 209.47 | 测量记录 | 42.652 | 缺省值 |
|  | 一般煤油 |  |  |  |  |
|  | 航空汽油 |  |  |  |  |
|  | 航空煤油 |  |  |  |  |
|  | 液化天然气 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气 |  |  |  |  |
|  | 焦油 |  |  |  |  |
|  | 石油焦 |  |  |  |  |
|  | 粗苯 |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |
|  | 焦炉煤气 |  |  |  |  |
|  | 发生炉煤气 |  |  |  |  |
|  | 重油催化裂解气 |  |  |  |  |
|  | 重油热裂解煤气 |  |  |  |  |
|  | 焦炭制气 |  |  |  |  |
|  | 压力气化煤气 |  |  |  |  |
|  | 水煤气 |  |  |  |  |
|  | 炼厂干气 |  |  |  |  |

| 替代燃料和废弃物中非生物质碳燃烧过程 | 替代燃料种类 | 用量 （t） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废油 |  |  |
|  | 废轮胎 |  |  |
|  | 塑料 |  |  |
|  | 废溶剂 |  |  |
|  | 废皮革 |  |  |
|  | 废玻璃钢 |  |  |

| 原料碳酸盐分解 | 排放源 类型 | 熟料 产量 (t) | 数据来源 | 排气筒 (窑头) 粉尘量 | 数据来源 | 窑炉旁路放风粉尘量 | 数据来源 | 熟料中氧化钙总含量(%) | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥熟料 | 1224412.19 | 测量记录 | 3.48 | 测量记录 | 0 | / | 65.68 | 测量记录 |

| 原料碳酸盐 分解 | 排放源 类型 | 非源于碳酸盐分解的氧化钙总含量(%) | 数据来源 | 熟料中氧化镁 总含量 | 数据来源 | 非源于碳酸盐分解的氧化镁总含量 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥熟料 | 1.55 | 测量记录 | 1.42 | 测量记录 | 0.2 | 测量记录 |

| 生料中非燃料碳煅烧过程 | 排放类型 | 生料重量(t) | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其它类型的生料 | 1813528 | 测量记录 |

| 净购入使用的电力及热力 | 排放类型 | 数据 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 净购入电力（MWh） | 67457.145 | 测量记录 |
|  | 净购入热力（GJ） | / | / |

四、排放因子数据及来源说明

根据《指南》要求，报告主体应报告消耗的各种化石燃料的单位热值含碳量和碳氧化率，脱硫剂的排放因子，净购入使用电力的排放因子。本报告中采用的排放因子及来源如下表所示：

| 排放源类别 | 燃料类别 | 单位热值含碳量 （tC/tJ） | 数据来源 | 碳氧化率 |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 原煤 | 26.37 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 无烟煤 | 27.49 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 水泥生产用烟煤 | 26.10 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 褐煤 | 27.97 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 洗精煤 | 25.41 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 洗中煤 | 25.41 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 煤泥 | 25.40 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 其它洗煤 | 25.40 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 其它煤制品 | 33.60 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 焦炭 | 29.42 | 缺省值 | % |  | 缺省值 |
|  | 原油 | 20.08 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 燃料油 | 21.10 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 汽油 | 18.90 | 缺省值 | 98% |  | 缺省值 |
|  | 柴油 | 20.20 | 缺省值 | 98% |  | 缺省值 |
|  | 一般煤油 | 19.41 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 航空汽油 | 19.10 | 缺省值 | 100% |  | 缺省值 |
|  | 航空煤油 | 19.50 | 缺省值 | 100% |  | 缺省值 |
|  | 液化天然气 | 17.20 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 液化石油气 | 16.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 焦油 | 22.00 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 石油焦 | 27.50 | 缺省值 | 98% |  | 缺省值 |
|  | 粗苯 | 22.70 | 缺省值 | 99% |  | 缺省值 |
|  | 天然气 | 15.32 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 焦炉煤气 | 13.58 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 发生炉煤气 | 11.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 重油催化裂解煤气 | 11.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 重油热裂解煤气 | 11.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 焦炭制气 | 11.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 压力气化煤气 | 11.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 水煤气 | 11.96 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
|  | 炼厂干气 | 18.20 | 缺省值 | 99.5% |  | 缺省值 |
| 替代燃料和废弃物中非生物质碳燃烧 | 替代燃料种类 | 排放因子(tCO2/GJ) | 低位发热量GJ/t | 化石碳的质量分数（%） | 数据来源 |  |
|  | 废油 | 0.074 | 40.2 | 100 | 缺省值 |  |
|  | 废轮胎 | 0.085 | 31.4 | 20 | 缺省值 |  |
|  | 塑料 | 0.075 | 50.8 | 100 | 缺省值 |  |
|  | 废溶剂 | 0.074 | 51.5 | 80 | 缺省值 |  |
|  | 废皮革 | 0.11 | 29.0 | 20 | 缺省值 |  |
|  | 废玻璃钢 | 0.083 | 32.6 | 100 | 缺省值 |  |
|  | 排放因子 | 单位 |  |  | 数据来源 |  |
| 净购入电力 | 0.5703 | tCO2/MWh |  |  | 缺省值 |  |
| 净购入热力 | 0.11 | tCO2/GJ |  |  | 缺省值 |  |

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。

法人(签字): 许毅刚

2023年12月27日

附表1报告主体二氧化碳排放量报告

附表2报告主体活动水平数据

附表3报告主体排放因子和计算系数

附表1报告主体二氧化碳排放量报告

| 指标 | 排放量 |
| --- | --- |
| 企业二氧化碳排放总量 | 1072752 |
| 化石燃料燃烧排放量 | 394203.42 |
| 替代燃料和废弃物中非生物质碳燃烧排放量 | 0.00 |
| 原料碳酸盐分解排放量 | 633428.16 |
| 生料中非燃料碳煅烧排放量 | 6649.61 |
| 净购入使用的电力对应的排放量 | 38470.82 |
| 净购入使用的热力对应的排放量 | 0.00 |

附表2报告主体活动水平数据

| 排放源类别 | 燃料类别 | 净消耗量 （t，万Nm3) | 低位发热量（GJ/t） 或（GJ/万Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 原煤 |  |  |
|  | 无烟煤 |  |  |
|  | 水泥生产用烟煤 | 165993.54 | 25.022 |
|  | 褐煤 |  |  |
|  | 洗精煤 |  |  |
|  | 洗中煤 |  |  |
|  | 煤泥 |  |  |
|  | 其它洗煤 |  |  |
|  | 其它煤制品 |  |  |
|  | 焦炭 |  |  |
|  | 原油 |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |
|  | 汽油 | 13.67 | 43.07 |
|  | 柴油 | 209.47 | 42.652 |
|  | 一般煤油 |  |  |
|  | 航空汽油 |  |  |
|  | 航空煤油 |  |  |
|  | 液化天然气 |  |  |
|  | 液化石油气 |  |  |
|  | 焦油 |  |  |
|  | 石油焦 |  |  |
|  | 粗苯 |  |  |
|  | 天然气 |  |  |
|  | 焦炉煤气 |  |  |
|  | 发生炉煤气 |  |  |
|  | 重油催化裂解煤气 |  |  |
|  | 重油热裂解煤气 |  |  |
|  | 焦炭制气 |  |  |
|  | 压力气化煤气 |  |  |
|  | 水煤气 |  |  |
|  | 炼厂干气 |  |  |

| 替代燃料和废弃物中非生物质碳燃烧过程 | 替代燃料种类 | 用量（t） |
| --- | --- | --- |
|  | 废油 |  |
|  | 废轮胎 |  |
|  | 塑料 |  |
|  | 废溶剂 |  |
|  | 废皮革 |  |
|  | 废玻璃钢 |  |

| 原料碳酸盐分解 | 排放源 类型 | 熟料 产量 (t) | 排气筒 (窑头) 粉尘量 | 窑炉旁路放风粉尘量 | 熟料中氧化钙总含量(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥熟料 | 1224412.19 | 3.48 | 0 | 65.68 |

| 原料碳酸盐 分解 | 排放源 类型 | 非源于碳酸盐分解的氧化钙总含量(%) | 熟料中氧化镁 总含量 | 非源于碳酸盐分解的氧化镁总含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥熟料 | 1.55 | 1.42 | 0.2 |

| 生料中非燃料碳煅烧过程 | 排放类型 | 生料重量（t） |
| --- | --- | --- |
|  | 配料为煤矸石、高碳粉煤灰的生料 | / |
|  | 其它类型的生料 | 1813528 |

| 净购入使用的电力及热力 | 排放类型 | 数据 |
| --- | --- | --- |
|  | 净购入电力（MWh） | 67457.145 |
|  | 净购入热力（GJ） | / |

附表3报告主体排放因子和计算系数

| 排放源类别 | 燃料类别 | 单位热值含碳量 （tC/tJ） | 碳氧化率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 原煤 | 26.37 | % |  |
|  | 无烟煤 | 27.49 | % |  |
|  | 水泥生产用烟煤 | 26.10 | 99% |  |
|  | 褐煤 | 27.97 | % |  |
|  | 洗精煤 | 25.41 | % |  |
|  | 洗中煤 | 25.41 | % |  |
|  | 煤泥 | 25.40 | % |  |
|  | 其它洗煤 | 25.40 | % |  |
|  | 其它煤制品 | 33.60 | % |  |
|  | 焦炭 | 29.42 | % |  |
|  | 原油 | 20.08 | 99% |  |
|  | 燃料油 | 21.10 | 99% |  |
|  | 汽油 | 18.90 | 98% |  |
|  | 柴油 | 20.20 | 98% |  |
|  | 一般煤油 | 19.41 | 99% |  |
|  | 航空汽油 | 19.10 | 100% |  |
|  | 航空煤油 | 19.50 | 100% |  |
|  | 液化天然气 | 17.20 | 99% |  |
|  | 液化石油气 | 16.96 | 99.5% |  |
|  | 焦油 | 22.00 | 99% |  |
|  | 石油焦 | 27.50 | 98% |  |
|  | 粗苯 | 22.70 | 99% |  |
|  | 天然气 | 15.32 | 99.5% |  |
|  | 焦炉煤气 | 13.58 | 99.5% |  |
|  | 发生炉煤气 | 11.96 | 99.5% |  |
|  | 重油催化裂解煤气 | 11.96 | 99.5% |  |
|  | 重油热裂解煤气 | 11.96 | 99.5% |  |
|  | 焦炭制气 | 11.96 | 99.5% |  |
|  | 压力气化煤气 | 11.96 | 99.5% |  |
|  | 水煤气 | 11.96 | 99.5% |  |
|  | 炼厂干气 | 18.20 | 99.5% |  |
| 替代燃料和废弃物中非生物质碳燃烧 | 替代燃料种类 | 排放因子(tCO2/GJ) | 低位发热量 （GJ/t） | 化石碳的质量分数（%） |
|  | 废油 | 0.074 | 40.2 | 100 |
|  | 废轮胎 | 0.085 | 31.4 | 20 |
|  | 塑料 | 0.075 | 50.8 | 100 |
|  | 废溶剂 | 0.074 | 51.5 | 80 |
|  | 废皮革 | 0.11 | 29.0 | 20 |
|  | 废玻璃钢 | 0.083 | 32.6 | 100 |
|  | 排放因子 | 单位 |  |  |
| 净购入电力 | 0.5703 | tCO2/MWh |  |  |
| 净购入热力 | 0.11 | tCO2/GJ |  |  |

| 2022年碳排放补充数据核算报告模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据汇总表*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息*2 |  |  |  |  |  | 主营产品信息*2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源和温室气体排放相关数据*2 |  |  |
| 名称 | 统一社会信用代码*3 | 在岗职工总数（人）*4 | 固定资产合计（万元）*4 | 工业总产值（万元）*4 | 行业代码 | 产品一*5 |  |  | 产品二*5 |  |  | 产品三*5 |  |  | 综合能耗（万吨标煤）*6 | 按照指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量（吨二氧化碳当量） | 按照补充数据核算报告模板填报的二氧化碳排放总量（吨） |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 单位 | 产量 | 名称 | 单位 | 产量 | 名称 | 单位 | 产量 |  |  |  |
| 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 91513433779830672X | 273 | 75196.8 | 56440.7 | C3011 | 熟料 | 吨 | 1224412.19 | 水泥 | 吨 | 879408.38 |  |  |  | 10.45 | 1072752.01 | 1046128.47 |
| *1此表适用非发电行业的重点排放单位（企业或者其他经济组织）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2如一家企业涉及多个行业生产，应分行填写涉及的行业代码，并按照补充数据表填报的二氧化碳排放总量由大到小的顺序排列；产品应填写对应行业代码下的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3如企业无统一社会信用代码请填写组织机构代码；如有变更，请注明曾用代码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4此栏信息不需要核查，与上报统计部门口径一致；固定资产合计按原值计算；工业总产值按当年价格计算，不含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5请填写《关于加强企业温室气体排放报告管理工作的通知》中所附行业子类覆盖的主营产品，其中对原油加工企业，请填“原油及原料油加工量”。如果相关主营产品多于3个，填报时请自行加列，一一列明并填数。 *6综合能耗（万吨标煤）用统计数据（当量值）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水泥生产企业

2022年温室气体排放报告补充数据表

报告主体名称：四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司	统一社会信用代码：91513433779830672X

补充数据; 数值; 计算方法或填写要求*1. 生产工段1; 1 二氧化碳排放量（tCO2）; 436928.9; 1.1，1.2与1.3之和. 1.1 化石燃料燃烧排放量（tCO2）; 164040.45; 按核算与报告指南公式（2）. 烟煤; 1.1.1 消耗量（t或万m3）*4，5; 68999.02. 1.1.2 低位发热量（GJ/t或GJ/万Nm3）; 25.084; 1-8缺省值，9-12实测值. 1.1.3 单位热值含碳量（tC/GJ）; 0.02610. 1.1.4 碳氧化率（%）; 99; 缺省值. 柴油; 1.1.1 消耗量（t或万m3）*4，5; 20.15. 1.1.2 低位发热量（GJ/t或GJ/万Nm3）; 42.652; 缺省值. 1.1.3 单位热值含碳量（tC/GJ）; 0.0202; 缺省值. 1.1.4 碳氧化率（%）; 98; 举例来说，如果氧化率含量为98%，则填数字98，下同. 1.1.4.1 海拔高度（m）; 1630; 水泥窑所在地海拔高度超过1500m时填报. 1.1.4.2 海拔修正系数K; /; P0——海平面环境大气压，取值为101325，单位为帕（Pa）； PH——企业所处环境大气压，采用计算值，PH= 101325* (1-海拔高度/44300)^5.25，单位为帕（Pa）. 1.1.5 替代燃料; 种类*6; /; 选用企业计量和统计数据，如生产日志或月度、年度统计报表、报送统计局数据. 数量*6（t）; /. 总替代率（%）; /; 替代燃料消耗量/燃料消耗总量，替代燃料为水泥熟料生产过程中，作为辅助燃料入窑燃烧的可燃废弃物，如废油、废轮胎、塑料、废溶剂、废皮革、废玻璃钢、RDF、生物质燃料等. 1.2 熟料对应的碳酸盐分解排放（tCO2）; 265307.01; 按核算与报告指南公式（6）计算. 1.2.1 熟料产量（t）; 513607.94; 选用企业计量和统计数据，如生产日志或月度、年度统计报表、报送统计局数据. 1.2.2 熟料中CaO的含量（%）; 65.67; 举例来说，如果熟料中氧化钙含量为68%，则填数字68. 1.2.3 熟料中MgO的含量（%）; 1.41; 举例来说，如果熟料中氧化镁含量为2%，则填数字2. 1.2.4 熟料中不是来源于碳酸盐分解的CaO的含量（%）; 1.61. 式中，CCai——第i种非碳酸盐替代原料中CaO的质量分数各批次加权平均值，%；Qi——第i种非碳酸盐替代原料消耗量，t；. Qck——熟料产量，t. 1.2.5 熟料中不是来源于碳酸盐分解的MgO的含量（%）; 0.21. 式中，CMgi——第i种非碳酸盐替代原料中MgO的质量分数各批次加权平均值，%. 1.2.6 非碳酸盐替代原料; 种类*6; 黄磷渣；铜矿渣; 月报表. 数量*6（t）; 17917.58；14759.9. 总替代率（%）; 2.45%; 非碳酸盐替代原料消耗量/生料消耗总量，非碳酸盐替代原料为可在水泥熟料生产中替代天然碳酸盐矿石原料的非碳酸盐工业废弃物，主要为工业废渣、经过高温煅烧废渣、或明确不含碳酸钙或碳酸镁的原料，包括电石渣、钢渣、黄磷渣、铜渣、硫酸渣、镍铁渣、赤泥、煤渣（电厂煤燃烧后的飞灰和炉渣）、粉煤灰、火山灰、污泥，以及氟化钙原料和硫酸钙原料，如萤石、石膏等。. 1.3消耗电力对应的排放量（tCO2）; 7581.44; 按核算与报告指南公式（8）计算. 1.3.1 消耗电量（MWh）*5; 13293.762; 来源于企业台账或统计报表. 1.3.1.1电网电量（MWh）; /; 优先填报熟料工段计量数据；如熟料工段计量数据不可获得，则按全厂比例拆分. 1.3.1.2自备电厂电量（MWh）; /. 1.3.1.3可再生能源电量（MWh）; /. 1.3.1.4余热电量（MWh）; /. 1.3.2 电力排放因子（tCO2/MWh）; 0.5703; 对应的排放因子根据来源采用加权平均，其中：. n 电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.5703tCO2/MWh. n 可再生能源、余热发电排放因子为0. 2 熟料设计产能（t/d）*7; 2500. 窑外径（m）; 4.0*60. 3 协同处置原生废弃物量（t）; /; 请填报处置原生废弃物数量，选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表；其次选用报送统计局数据. 3.1 协同处置危险废弃物量（t）; /; 请填报其中处置危险废弃物数量，选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表；其次选用报送统计局数据. 3.2 协同处置其他废弃物量（t）; /; 请填报处置其他废弃物数量，选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表；其次选用报送统计局数据. 生产工段2; 1 二氧化碳排放量（tCO2）; 609199.57; 1.1，1.2与1.3之和. 1.1 化石燃料燃烧排放量（tCO2）; 229639.14; 按核算与报告指南公式（2）. 烟煤; 1.1.1 消耗量（t或万m3）*4，5; 96994.52. 1.1.2 低位发热量（GJ/t或GJ/万Nm3）; 24.978; 1-8缺省值，9-12实测值. 1.1.3 单位热值含碳量（tC/GJ）; 0.02610. 1.1.4 碳氧化率（%）; 99. 柴油; 1.1.1 消耗量（t或万m3）*4，5; 33.03. 1.1.2 低位发热量（GJ/t或GJ/万Nm3）; 42.652; 缺省值. 1.1.3 单位热值含碳量（tC/GJ）; 0.0202; 缺省值. 1.1.4 碳氧化率（%）; 98; 举例来说，如果氧化率含量为98%，则填数字98，下同. 1.1.4.1 海拔高度（m）; 1630; 水泥窑所在地海拔高度超过1500m时填报. 1.1.4.2 海拔修正系数K; /; P0——海平面环境大气压，取值为101325，单位为帕（Pa）； PH——企业所处环境大气压，采用计算值，PH= 101325* (1-海拔高度/44300)^5.25，单位为帕（Pa）. 1.1.5 替代燃料; 种类*6; /; 选用企业计量和统计数据，如生产日志或月度、年度统计报表、报送统计局数据. 数量*6（t）; /. 总替代率（%）; /; 替代燃料消耗量/燃料消耗总量，替代燃料为水泥熟料生产过程中，作为辅助燃料入窑燃烧的可燃废弃物，如废油、废轮胎、塑料、废溶剂、废皮革、废玻璃钢、RDF、生物质燃料等. 1.2 熟料对应的碳酸盐分解排放（tCO2）; 368119.22; 按核算与报告指南公式（6）计算. 1.2.1 熟料产量（t）; 710804.25; 选用企业计量和统计数据，如生产日志或月度、年度统计报表、报送统计局数据. 1.2.2 熟料中CaO的含量（%）; 65.68; 举例来说，如果熟料中氧化钙含量为68%，则填数字68. 1.2.3 熟料中MgO的含量（%）; 1.43; 举例来说，如果熟料中氧化镁含量为2%，则填数字2. 1.2.4 熟料中不是来源于碳酸盐分解的CaO的含量（%）; 1.5. 式中，CCai——第i种非碳酸盐替代原料中CaO的质量分数各批次加权平均值，%；Qi——第i种非碳酸盐替代原料消耗量，t；. Qck——熟料产量，t. 1.2.5 熟料中不是来源于碳酸盐分解的MgO的含量（%）; 0.19. 式中，CMgi——第i种非碳酸盐替代原料中MgO的质量分数各批次加权平均值，%. 1.2.6 非碳酸盐替代原料; 种类*6; 黄磷渣；铜矿渣; 选用企业计量和统计数据，如生产日志或月度、年度统计报表、报送统计局数据. 数量*6（t）; 23257.52；17340.4. 总替代率（%）; 2.00%; 非碳酸盐替代原料消耗量/生料消耗总量，非碳酸盐替代原料为可在水泥熟料生产中替代天然碳酸盐矿石原料的非碳酸盐工业废弃物，主要为工业废渣、经过高温煅烧废渣、或明确不含碳酸钙或碳酸镁的原料，包括电石渣、钢渣、黄磷渣、铜渣、硫酸渣、镍铁渣、赤泥、煤渣（电厂煤燃烧后的飞灰和炉渣）、粉煤灰、火山灰、污泥，以及氟化钙原料和硫酸钙原料，如萤石、石膏等。. 1.3消耗电力对应的排放量（tCO2）; 11441.21; 按核算与报告指南公式（8）计算. 1.3.1 消耗电量（MWh）*5; 20061.75; 来源于企业台账或统计报表. 1.3.1.1电网电量（MWh）; /; 优先填报熟料工段计量数据；如熟料工段计量数据不可获得，则按全厂比例拆分. 1.3.1.2自备电厂电量（MWh）; /. 1.3.1.3可再生能源电量（MWh）; /. 1.3.1.4余热电量（MWh）; /. 1.3.2 电力排放因子（tCO2/MWh）; 0.5703; 对应的排放因子根据来源采用加权平均，其中：. n 电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.5703tCO2/MWh. n 可再生能源、余热发电排放因子为0. 2 熟料设计产能（t/d）*7; 2500. 窑外径（m）; 4.0*60. 3 协同处置原生废弃物量（t）; /; 请填报处置原生废弃物数量，选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表；其次选用报送统计局数据. 3.1 协同处置危险废弃物量（t）; /; 请填报其中处置危险废弃物数量，选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表；其次选用报送统计局数据. 3.2 协同处置其他废弃物量（t）; /; 请填报处置其他废弃物数量，选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表；其次选用报送统计局数据. 全部熟料生产工段合计; 4 二氧化碳排放总量（tCO2）; 1046128.47. 5 CO2回收利用量（tCO2）; /; 采用实际计量数据.