产品参数

品牌/名称         纽荷尔3D形状扫描测量显微镜

型号              3D-Z50

出厂时间          新款上市

功 能             3D超景深扫描、高度差测量、图像伪彩色渲染、图片导出、数据传输扫描方式          高分辨率线扫

系 统             LinuX

硬件主板          高性能GPU、PClE SwitchCPU、HDMI 2.0、Host x1 USB3.0、x3 USB2.0、内置32G Emmc、支持插U盘扩充储存空间 支持百兆以太网络连接

屏 幕             27寸、3840*2160分辨率

镜 头             布尔XG2000自动对焦镜头

5X/NA≥0.13/WD≥15.6mm，

10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm，

20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm

倍 率             250倍、500倍、1000倍

导出图像格式      (精细)JPG、(原图)TIF

反射照明系统      可调节光点反射照明，带可变孔径光阑，视场光阑，光阑棱镜推杆、偏光板偏振器、色温转变干涉四色滤光片，偏振光装置3609旋转检偏镜插板

波长范围          350-2500nm

XY轴平面视野     1500*820um 730*410um 369*207um

Z轴高度视野      924um 232um 61.1um

精度              ±7um  ±1um ±0.25um

分辨率            0.36um、0.09um、0.02um

色彩              2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件        SONY 1920(H)x1080(V)Standard C-Mount 8 mm (1/2")3.75 μm x3.75 um、coms60 fps

测光              自动0.1ms-16.6ms，手动:0.0001s-1S

快门/光圈         F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪60个对焦点

G光灵敏度        980mv with 1/60s

峰值量子效率      70% @ 580 nm响应

2D测量基本元素   点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

3D测量基本元素   自由旋转不同视角观察、测量高度差、曲率、面积、阶梯高度、体积

载物台            矩形机械移动载物台180mm*300mm，

移动范围 X轴80mm，Y轴90mm，Z轴500mm

操作环境         温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量        600*400*750、25KG

电源输入         220v

整机质保         免费保修1年