技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔J-E98HD

产地：广东深圳

设备功能：4K视频观察、拍照存图、尺寸测量

放大形式：超高精细光学放大+4K电子学放大

倍率 (X.)：光学倍率50倍、100倍、200倍、500倍、800倍

电子倍率250倍、500倍、1000倍、2500倍、4000倍

操作系统：Windows 10 专业版

硬件主板：酷睿I7处理器.16G内存.1T固态硬盘、核心显卡，H11主板

屏幕：27寸液晶超薄一体机电脑

支持联网，支持用户安装自己的软件

消色差金相物镜：SOPTOP LMPlan 5X/0.13 WD15.5

SOPTOP LMPlan 10X/0.25 WD8.7

SOPTOP LMPlan 20X/0.40 WD8.8

SOPTOP LMPlan 50X/0.60 WD5.1

SOPTOP LMPlan 80X/0.80WD4.9

广角目镜：PL10X/18

影像设备：松下Panasonic1200万像素电子快门相机

4K影像4000(H)x3000(V)分辨率

感光元器件：ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

芯片处理器：2.0 (μm)像元 1/2.33"芯片 15FPS帧率75dB信噪比

暗电流0.001e-/pixel/s长曝光降噪

视野范围：≈1500*800μm 150*80μm

软件特色：非同一平面叠加聚焦

双光源照明系统：LED上光反射照明+下光透射照明、波长范围450-460nm

光路构造：柯拉照明棱镜、聚光镜、孔径光阑、视场光阑、半反射镜

调焦机构：粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY轴载物：矩形机械移动载物台190*150mm,移动范围80*55mm

图像测量技术：测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、百分比含量等

测量精度：±0.01μm

主机电源：交流电压 220V 50/60Hz6V20W输出

尺寸及重量：300mm(长)*210mm(宽)*520mm(高) 19kg

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级：软件后期免费升级服务

厂家名称：深圳纽荷尔科技有限公司