显微镜技术参数

品牌/名称        纽荷尔金相显微镜

型号             J-CST01

产地              广东深圳

设备功能         4K视频观察、拍照存图、尺寸测量、数据传输

放大形式         超高精细4K光学放大+电子学放大

倍 率（X）       光学25倍、50倍、100倍、200倍、500倍、800倍

电子125倍、250倍、500倍、1000倍、2500倍、4000倍

操作系统         Windows 10 专业版

硬件主板         酷睿I7处理器、16G内存、1T固态硬盘、核心显卡，H11主板

拓展性           支持联网，支持用户安装自己的软件

屏 幕            27寸液晶超薄一体机电脑

无限远金相物镜（高品质）    ARNEO ∞PL 2.5X/0.08  WD35.1

ARNEO ∞PL 5X/0.13  WD15.6

ARNEO ∞PLL 10X/0.25  WD8.7

ARNEO ∞PLL 20X/0.40 WD8.8

ARNEO ∞PLL 50X/0.60  WD8.1

ARNEO ∞PLL 80X/0.80  WD6.2

广角目镜          WF10X/22

芯片处理器        松下Panasonic600万像素电子快门相机

影像设备          4K影像3072x2048分辨率

ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

感光元器件        2.0 x 2.0 (μm)像元 1/2.33"芯片 15FPS帧率 75dB信噪比

视野范围          ≈3000*1600μm  150*80μm

软件特色          全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

柯拉照明系统      高压卤素上光反射照明，波长范围350-2500nm

光路构造          光阑、棱镜、微调偏光板、偏振器、黄绿蓝磨砂滤色片转盘

调焦机构          粗微动同轴调焦、机械精密度2um、粗动松紧可调

XY轴载物          矩形机械移动载物台180mm*300mm，

移动范围 X轴80mm，Y轴90mm，Z轴500mm

图像测量技术      测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、百分比含量等

测量精度          ±0.01um

主机电源          交流电压 220V 50/60Hz 6V30W输出

尺寸及重量        600mm(长)*400mm(宽)*660mm(高)  28kg

整机质保          7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级          软件后期免费升级服务

厂家名称          深圳纽荷尔科技有限公司