技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔NEXT60

产地：广东深圳

设备功能：四色荧光观察合成、投影测量、图像拍照、硬盘储存数据

倍率(X.)：光学倍率40倍、100倍、200倍、400倍、1000倍

放大形式：超高精细电子放大+光学放大

操作系统：Windows 10 专业版

硬件主板：酷睿I7处理器、16G内存.1T固态硬盘、核显.极速H110主板

风冷装置：Peltier制冷降温

显示：27寸高清液晶屏一体机电脑

目镜：大视野10X(光学视场数中22mm)瞳距53-75mm

无限远萤石物镜：物镜∞PL 4X/0.10工作距离:19.8mm

物镜∞PL 10X/0.25工作距离:2.37mm

物镜∞PLL 20X/0.40(弹簧)工作距离:1.82mm

物镜∞PL 40X/0.85(弹簧)工作距离:0.42 mm

物镜∞PL 100X/1.25(弹簧,油)工作距离:0.36mm

影像设备：索尼MX485LQJ全局快门4K彩色相机

感光元器件：全时段高清影像3840x2160高分辨率

芯片处理器: Sony STARVIS 4K传感器

稳流主动散热降温降噪

G 光灵敏度暗电流2018mv with 1/45FPS灵敏度

LED致冷荧光系统:(UV)激发光波长:320-380nm，激发滤色片组:420nm

白光激发光波长:390-780nm，激发滤色片组:780nm

(B)激发光波长:420-485nm，激发滤色片组:505nm

(G)激发光波长:475-550nm，激发滤色片组:580nm

主机电源：交流电压 220V 50/60Hz高功率LED激发滤色组0.02ms~15s

LED普通光系统：LED白光、上下升降阿贝聚光镜NA.1.25、集光器

载物台：双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm

移动范围:75mmX50mm)

调焦机构：粗微动同轴调焦,微动格值:1.5μm高精度聚焦

聚焦拓展性：全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

图像测量技术：测样品长度尺寸、角度、周长、面积、圆弧等丰富功能

测量精度：±0.01μm

尺寸及重量：260mm(长)*280mm(宽)*545mm(高) 18kg

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

厂家名称：深圳纽荷尔科技有限公司