产品参数

品牌/名称         纽荷尔手持3D形状扫描测量显微镜

型号              3D-Z10

上市时间          新款上市

功 能             3D超景深扫描、高度差测量、图像伪彩色渲染、图片导出、数据传输扫描方式          高分辨率线扫

系 统             LinuX

硬件主板          英伟达极速图形性能、GPU Boost、HDMI 2.0、Host x1 USB3.0、x3 USB2.0、内置32G Emmc、支持插U盘扩充储存空间 支持百兆以太网络连接

屏 幕             7寸

镜 头             布尔XG2000自动对焦镜头

∞5X/NA≥0.13/WD≥15.6mm，

∞10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm，

∞20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm

倍 率             250倍、500倍、1000倍

导出图像格式      (精细)JPG、(原图)TIF

反射照明系统      可调节光点反射照明

可见光波长        350-2500nm

XY轴平面视野      1500*820um 、730*410um、 369*207um

Z轴高度视野       924um、 232um 、61.1um

精度              ±7um  ±1um ±0.25um

分辨率            0.36um、0.09um、0.02um

色彩              2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件        SONY 1920(H)x1080(V)Standard C-Mount 8 mm (1/2")3.75 μm x3.75 um、coms60 fps

测光              自动0.1ms-16.6ms，手动:0.0001s-1S

快门/光圈         F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪60个对焦点

G光灵敏度        980mv with 1/60s

峰值量子效率      70% @ 980 nm响应

2D测量基本元素   点-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、角度

3D测量基本元素   自由旋转不同视角观察、测量高度差、曲率、面积、阶梯高度、体积

XY轴移动行程     5mm*5mm

操作环境         温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量         130*130*280mm、3.5KG

电源输入         12V8A 移动电源输出

整机质保         免费保修1年